3 ТІК ҚАЗБАЛАРДЫҢ КӨЛДЕНЕҢ ҚИМА ПІШІНДЕРІ ЖӘНЕ ӨЛШЕМДЕРІ

Практикалық жұмыс)

Тік қазбалардың көлденең қима пішіндері олардың айналасындағы жыныстардың физика-механикалық касиеттеріне, тау қысымының мөлшеріне, қазбаның тұру мерзіміне және бекітпе материалдарының түріне байланысты.

Тік қазбаның көлденең қима өлшемдері пайдаланатын көтергіш ыдыстарының (қауғаның, клеттің, скиптің) түріне, өлшемдеріне, олардың қазбада орналасуына, кергіштердің (растрелы), бөлімшелердің (отделений) өлшемдеріне және олардың араларындағы саңлауларына байланысты графикалық тәсілмен анықталады.

Қауіпсіздік Ережелері бойынша көтергіш ыдыстың ең шығыңқы бөлшектері мен бекітпенің арасындағы саңлау 200 мм-ден кем болмауы керек, ал екі көтергіш ыдыстың арасындағы саңлау арасында кергіш болмаған кезде, 200 мм артық болмауы керек. Кергіштің қалыңдығы 300-400 мм. Баспалдақ бөлімшенің өлшемі 1200х1300 мм және көтергіш ыдыстар жүретін бөлімшеден қалыңдығы 40 мм тұтас қоршаумен бөлінеді.

Қазбаның көлденең қима ауданын анықтау үшін сызбада масштабпен бөлімшелердің көтергіш ыдыстардың, кергіштердің орналасу тәртібі және өлшемдері салынады және сыртынан қазбаның периметрі жүргізіледі.

3.1 Тапсырма

Төменде берілген мәліметтерге сәйкес (8 кесте) тік қазбаның көлденең қима өлшемдерін анықта және сол өлшемдерге байланысты қазбаның көлденең қима пішінін сал.

8 Кесте – Тік қазбаның негізгі мәліметтері

| Вариант нөмірі | Қазбаның аты және қимасының түрі | Беккітпе материалының түрі | Көтергіш ыдыстар |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | қауға |  | клеть |  | СКИП |  |
|  |  |  | саны | өлшемі, мм | саны | өлшемі, мм | саны | өлшемі мм |
| 1 | Тікбұрышты шурф | ағаш | 1 | 950 | − | − | − | − |
| 2 | Дөңгелек оқпан | бетон | − | − | 2 | 3100 х 1370 | − | − |
| 3 | Тікбұрышты оқпан | ағаш | − | − | 1 | 3100 х 1370 | 1 | 1000 х 900 |
| 4 | Тікбұрышты шурф | ағаш | 1 | 1300 | − | − | − | − |
| 8 Кестенің жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дөңгелек оқпан | бетон | − | − | 1 | 4500х 1500 | 2 | 1100 х 1080 |
| 6 | Тікбұрышты оқпан | ағаш | − | − | 2 | 3100 х 1370 | − | − |
| 7 | Дөңгелек оқпан | бетон |  |  | 2 | 4500 х 1500 | 2 | 1350х 1270 |
| 8 | Тікбұрышты шурф | ағаш | 1 | 1150 |  |  |  |  |
| 9 | Дөңгелек оқпан | бетон |  |  | 1 | 3100 х 1370 | 1 | 1100 х 1080 |
| 10 | Дөңгелек оқпан | бетон |  |  | 1 | 3100 х 1370 |  |  |
| 11 | Тікбұрышты оқпан | ағаш |  |  | 1 | 3100 х 1370 |  |  |
| 12 | Дөңгелек оқпан | бетон |  |  | 1 | 4500 х 1500 | 2 | 1280 х 1180 |

3.2 Қимасы тікбұрышты қазба

Қимасы тікбұрышты қазбаның (8 сурет) негізгі өлшемдерін төмендегі формулалар арқылы анықтауға болады. Қазбаның ұзын қабырғасының ішкі өлшемі

а = 4а1 + 2а2 + 2а3 + а4 + а5 мм			(38)

мұндағы а1 – көтергіш ыдыстар мен бекітпенің немесе кергіштің арасындағы саңлау (а1 = 200 мм);

а2 - кергіштің қалыңдығы (а2 = 300÷400 мм);

а3 – клеттің немесе қауғаның ені (диаметрі), мм;

а4 – баспалдақ бөлімшесін бөлген қоршаудың қалыңдығы (а4 = 40 мм);

а5 – баспалдақ бөлімшесінің ені (а5 = 1200 мм).

Қазбаның қысқа қабырғасының ішкі өлшемі

b = 2 b1 + b2, мм					(39)

мұндағы b1 – көтергіш ыдыс пен бекітпенің арасындағы саңлау (b1 = 200 мм);

b2 – клеттің ұзындығы немесе қауғаның диаметрі, мм.

Оқпанның (шурфтың) ішкі көлденең қима ауданы

Si = ab						(40)

Қазбаның сыртқы көлденең қима ауданын (Sс) анықтаған кезде ағаш бекітпенің қалындығы (диаметрі) қапталдың (затяжка) қалыңдығы және қаптал мен қабырғаның аралығын толтыратын бос жыныстың қалыңдығы есептелуі керек.

8 Сурет – Тік бұрышты шахта оқпанының көлденең қима ауданын анықтау сұлбасы

Sс = (a + 2d + 2δк + 2δж)(b + 2d + 2δк + 2δж), м2		(41)

мұндағы d – ағаш бекітпенің диаметрі (d = 200 мм);

δк – қапталдың қалыңдығы (δк = 50 мм);

δж – бекітпе мен қабырғаның аралығын толтыратын бос жыныстың қалыңдығы (δж = 50 мм).

Сонда,

Sс = (a + 0,6)(b + 0,6), м2				(42)

Қазбаны жүргізгендегі (проходкалық) көлденең қимасының ауданы

Sж = 1,05 Sс, м2					(43)

3.3 Қимасы дөңгелек қазба.

Көлденең қима пішіні дөнгелеқ шахта оқпанының ауданың анықтау үшін алдымен қауіпсіздік ережелері бойынша, аралық саңлау өлшемдерін ескеру арқылы, сызба нобайына кергіштер және жабдықтар орналастырылады (9 сурет). Содан кейін үш нүкте арқылы болашақ оқпанның ортасы (шеңбердің центрі) табылады және жабдықтардың ең шығынқы жерлерінен 200 мм қашықтықта шеңбер жүргізіледі.

Оқпанның ішкі диаметрін мына формула арқылы анықтауға болады:

Di = 2 Ri, мм					(44)

мұндағы Ri – оқпанның ішкі радиусы, м.

Ri =  + 0,2, м					(45)

мұндағы а - жабдықтардың орналасу ені, м;

0,2 – жабдықтың шығыңқы жері мен бекітпенің арасындағы саңлау.

а = 5 а1 + 3а2 + 2а3 + а4, мм			(46)

мұндағы а1 – көтергіш ыдыстар мен кергіштің арасындағы саңлау (а1 = 200 мм);

а2 – кергіштің қалыңдығы (а2 = 240 мм);

а3 - клетің ені, мм;

а4 – скиптің ұзындығы, мм.

9 Сурет – Дөңгелек шахта оқпанының көлденең қима ауданын анықтау

Оқпанның ішкі көлденең қима ауданы:

Sі = м2					(47)

Оқпанның сыртқы көлденең қима ауданы:

Sс = м2					(48)

мұндағы Dс – оқпанның сыртқы диаметрі, м.

Dс = Dі + 2δб, м				(49)

мұндағы δб – бетон беютпешн калыңдығы (δб ≈ 250 мм).

Оқпанды жүргізгендегі (проходкалық) көлденең қима ауданы

Sж = 1,05 Sс, м2					(50)