2 ЖҰМЫС ОРЫНЫНДАҒЫ МЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ                                  ЖАҒДАЙДЫ ЗЕРТТЕУ

2.1 Жұмыстың мақсаты

2.1.1 "Жұмыс орынының ауасы" 12.1.005-88 ГОСТ бойынша өндірістік бөлмелерді нормалаудың негізгі ұстанымдарын оқу.

2.1.2 ГОСТ 12.1.005-88 қауіпсіздік техникасы стандарттар жүйесі  бойынша өндірістік ортаның және оның санитарлық-гигиеналық бағасының метерологиялық жағдайындағы негізгі факторларын зерттеу.

2.2 Жұмыстың мазмұны

2.2.1 Метеорологиялық жағдайларды өлшеуге арналған құралдардың жұмыс істеу принципін оқып үйрену.

2.2.2 Өндірістік бөлмелердегі (жұмыс орындарында) метеорологиялық жағдайдың негізгі факторларын анықтау.

2.2.3 Нормаға сәйкес метеорологиялық жағдайларға баға беру.

2.2.4 Мемлекеттік стандартқа және санитарлық нормаға сай қалыпты микроклиматтық жағдайларды техникалық қамтамасыз етуге нұсқаулар жасау.

2.3 Жалпы мәліметтер

Өндірістік ортада «метеорологиялық шарт» деген ұғымға жұмыс орнындарындағы микроклиматты анықтайтын бірнеше фактор кіреді. Метеорологиялық жағдайлар мына факторлармен анықталады: барометрлік қысым, температура, ауаның ылғалдылығы, жылу сәуленің интенсивтілігі және ауа қозғалысының жылдамдығы. Метеорологиялық жағдайлардың адам организіміне әсері  өте күрделі. Жұмысшының микроклиматтық факторлармен қолайсыз байланыс кезінде  денесінің жылу алмасуы және зат алмасуы өзгереді. Бұл өзгерістер жұмысшының көңіл-күйінің нашарлауымен еңбекке қабілеттілігінің  төмендеуіне әкеледі.

ГОСТ 12.1.005-88 қауіпсіздік техникасы стандарттар жүйесі  бойынша метеорологиялық жағдайдың негізгі факторлары жұмыстың ауырлық категориясына байланысты, ал  мақсаты жұмысшының пайдалы жұмысқа максималды энергия жұмсауын және ішкі алмасу процесінің минималды шығындануын қамтамасыз етеді.

Сыртқы метеорологиялық жағдайларға байланыссыз дені сау адамның денесінің температурасы +36,6°С болады.Адам организімінің осы қабілеттілігі «жылуреттеу механизімінің» тұрақты жұмысымен реттеледі және жүйке жүйесінің жұмысымен байланысты.

Жылуреттеу дегеніміз - организммен сыртқы ортанмен жылу алмасуын және сыртқы ортаға байланыссыз адам денесінің температурасының тұрақты деңгейде сақталуын қамтамасыз ететін процесстер жиынтығы.

Өндірістік жағдайда қолайлы параметрлерді  қамтамасыз ету: қажетті желдету қондырғыларымен, жылу беру, ауаның кондиционерленуі және оларды дұрыс пайдалану арқылы іске асырылады.

Қолайлы микроклиматтық жағдай - адамға ұзақ және жүйелі әсер еткен кезде, жылуреттеу механизіміне күш түсірмей  адам организімінде қалыпты жылу күйі сақталатын микроклиматтың сандық көрсеткішінің байланысуы. Бұлар жұмысшының еңбекке жарамдылығының жоғарлауын қамтамасыз етеді.

Рұқсат етілген микроклиматтық жағдай - адамға ұзақ және жүйелі әсері адам организімінде, пайда болатын және қалпына келетін  жылу күйінің өзгерісіне әкеледі, бұл жылуреттеу механизімнің бұзылумен жүретін микроклиматтың сандық көрсеткішінің байланысуы. Бұл жағдай денсаулықтың бұзылуына әкеліп соқпайды, бірақ  көңіл күйдің нашарлауы және еңбек қабілеттілігінің төмендеуі байқалады.

Метеорологиялық жағдайлар (қолайлы және рұқсат етілген температура ±t(°C), салыстырмалы ылғалдылық r (%) және ауа жылдамдығы V (м/с), ГОСТ 12.1.005-88 қауіпсіздік техникасы стандарттар жүйесі бойынша  жұмыс бөлмесінде (еден деңгейінен немесе ауданынан биіктігі 2м кеңестікте) белгіленеді. Нормада мыналар есепке алынады:

- жыл мезгілі – жылы немесе суық және ауыспалы кезең;

-  жұмыс категориясы;

- бөлменің жылуартықшылығының сипаттамасы.

Метеорологиялық жағдайларға баға беру оның нормаларға сәйкестігін анықтау мақсатында жүргізіледі. Және де осы алынған нәтижелер жүйе желдетуінің тиімділігіне  баға беру және ауаның химиялық анализін  жүргізу туралы сұрақтарды  шешудің негізгі көрсеткіші болып табылады.

Өндіріс саласында, метеорологиялық жағдай күйінің анализі жайлы сұрақтар әртүрлі шешіледі. Бірақ, барлық жағдайда өлшемдерге ортақ  әдіс қолданылады:

- жеке факторлардың өлшемдері бөлмедегі еден деңгейінен 1,25-1,5 м  болатын жұмысшы зонасының бірнеше нүктесінде өлшенеді;

- параметрлерді өлшеу күннің әр мезгілінде қайталанады;

- метеорологиялық факторларды өлшеген кезде кондиционерлену, желдеткіш жұмысының күйі тіркеледі және  метеорологиялық жағдайдың өзгеруіне әсерін тигізетін барлық технологиялық процесстердің ерекше сипаттамасы ескеріледі;

- құралдарды  олардың куәліктегі ерекшелігімен сәйкес қолданады (орналастыруы, жағдайы, қоршаған заттардың арасында бірлесе орналасуы).

Тәжиірбе нәтижесіннің нормадағы көрсеткішпен сәйкестігіне баға бергенде қарапайым инженерлік есептеу дәлдігін қолданады (ауытқу мөлшері 5% аспауы қажет).

2.4 Метеорологиялық жағдай факторларының құралдарына сипаттама және оны зерттеу әдістері

2.4.1 Ауа ылғалдығын анықтау.

Өндірістік жағдайда ауаның салыстырмалы ылғалдығын өлшеу үшін психрометр аспабы қолданады.

Психрометрдің жұмыс істеу принципі: біреуінің ұшы дымқыл матамен жабылған, қатар орналасқан екі термометрдің температурасын анықтауға негізделген. Мата сіңіретін ылғал, ауаның ылғалдылығы мен жылдамдығына байланысты әр түрлі жылдамдықпен буланып термометрден жылу алады, сондықтан ылғалды термометрдің көрсеткіші құрғақ термометрдің көрсеткішінен төмен болады. Бұл екі термометрдің көрсеткіші бойынша ауаның салыстырмалы ылғалдылығын есептеп шығарады

Салыстырмалы ылғалдылық – бұл абсолютті ылғалдылықтың максималды ылғалдылыққа пайызбен алынған қатынасы.

Абсолюттік ылғалдылық – миллиметрлік сынап бағанасы немесе су буының массасы бойынша граммен көрсетілетін, зерттеу кезіндегі 1м3 ауада орналасқан су буының серпімділігі.

Максималды ылғалдылық – берілген температурада 1м3 ауаны сіңіре алатын су буының серпімділігі немесе су буының массасы.

Гигиеналық практикада көбінесе Ассманның аспирациялық психрометірін қолданады (сурет 1).

1

2

- 4

5

7

6

Сурет 1 – Ассманның аспирациялық психрометрі

Ол екі сынапты термометрден тұрады (3,4). Бір термометрдің ұшы жұқа матамен оралған. Екі термометр де металды сауытқа салынған, ал термометрлердің шариктері екілік металды гильзада орналасқан(6,7), бұл термометр көрсеткіштерін жылу сәулелерінің әсерінен өзгермеуін қамтамасыз етеді. Құралдың бас жағында механизімді сағаты бар желдеткіш орналасады. Желдеткіш тұрақты жылдамдықпен (4 м/с жуық) ауа сорып отырады.Осыған орай құрал экспозициясы небәрі 3-5 мин. Сәуле құралдың төменгі жағынан түспеген кезде ғана,  гильзя жылулық сәулелердің әсерін болдырмайды.

Құралды қолданудың әдістері: пипетка көмегімен ылғалды термометрдің сыртын сулайды, құралдың бас жағы және гильза дымқылданбау үшін психрометрді тік жоғары ұстау қажет, кілт арқылы (1) құрал миханизімін бұрайды және оны зерттелетін нүктеге орналастырады.

Құралды бұраған кезде оны сол қолмен ұстап тұру қажет,ал оң қолмен бұрамалы миханизімнің кілтін сағат тілі бойымен абайлап бұрау керек (5-6 толық айналым).

3-5 минут өткеннен кейін  құрал желдеткішінің жұмысы кезіндегі есептеуді жүргізеді.

Дымқыл және құрғақ термометр көрсеткіштерін жазып алады (1 кесте), (1-2) формулалары  және 2-кесте бойынша салыстырмалы ылғалдылықты есептейді және бұл есептеуді де бірінші кестеге енгізеді.Сонымен қатар есептеп шығарған ылғалдылықтың ауытқуы ±5%тен аспауы қажет.

Абсолютті ылғалдылықты мына формула бойынша анықтайды (1):

А = Fылғ. -0,5 .(t-t1).(B/ 103,325),                  (1)

мұнда  А - абсолютті ылғалдылық, г/м3;

Fыл – ылғал термометрдегі (2 кесте) t температурасындағы максималды ылғалдылық;

t ,t1 - °С бойынша ылғал және құрғақ термометрдің көрсеткен температурасы;

В – барометрлік қысым, кПа.

Абсолютті ылғалдылықты анықтағаннан кейін салыстырмалы ылғалдылықты келесі формула арқылы есептейді:

r = (А/Fқұрғ) . 100 %,                                  (2)

мұнда r – салыстырмалы ылғалдылық, %;

Fқұрғ - құрғақ термометрдегі температурадағы максималды ылғалдылықтың мәні (кесте 2);

А - абсолютті ылғалдылық (1-формула).

101,325 кПа

Кесте 1 - Ауа ылғалдылығын анықтау

| Тәжірибе № | Жасалу орыны | Көрсеткіш tқұр | Көрсеткіш t ылғал | Барометр. қысым В,Па | Мах су буының серпімділігіFылғал | Мах су буының серпімділіFқұрғ | Абсолютті ылғалдылық А | Салыстырмалы ылғалдылық r,% | Кесте бойынша салыстырмалы ылға-қ | Дәлдік нәтижелері % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | 18 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 19 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 20 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 21 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 22 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 21 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 23 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 24 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 21 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 19 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 22 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 20 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 23 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 24 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 25 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |

Кесте 2 -  Әр түрлі температурадағы су буының сіңірілу серпімділігі

| Ауа температурасы °С | Максимальды ылғалдылық Fылғ , Fқұрғ | Ауа температурасы °С | Максимальды ылғалдылық Fылғ , Fқұрғ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9,209 | 21 | 18,650 |
| 11 | 9,844 | 22 | 19,827 |
| 12 | 10,518 | 23 | 21,068 |
| 13 | 11,231 | 24 | 22,377 |
| 14 | 11,987 | 25 | 23,756 |
| 15 | 12,788 | 26 | 25,209 |
| 16 | 13,684 | 27 | 26,739 |
| 17 | 14,530 | 28 | 28,344 |
| 18 | 15,477 | 29 | 30,043 |
| 19 | 16,477 | 30 | 31,842 |
| 20 | 17,735 | 31 | 33,695 |

2.4.2 Ауа қозғалысының жылдамдығын өлшеу

Ауа қозғалысының жылдамдығын өлшеу жұмыс орынының әртүрлі орындарында жургізілуі мүмкін, ол зерттеудің мақсатына байланысты. Ауа қозғалысының жылдамдығын өлшеу үшін түрлі конструкциялы анемометр және кататермометр қолданады. Анемометрдің түрін таңдау, өлшенетін ауа қозғалысының  жылдамдығына байланысты: қанатшалы анемометр - 1-10м/с, тостағаншалы анемометр 1-30м/с, электрлі анемометр - 0-6 м/с, кататерометр 1-1,5м/с.

Кататермометр - бұл 33° тен 40°С дейін бөліктен тұратын спиртті термометрден құралған, өлшеу дәлдігі ±3%.

Ауа қозғалысының үлкен жылдамдықтарын өлшеу үшін қанатты және тостағаншалы анемометр қолданылады (2-сурет).

Анемометр келесідей жұмыс істейді. Стендтағы желдеткіш жасайтын  ауа ағынының әсерінен, төбесіндегі төрт қуыс жартышарлар айналады (1), бұл қозғалыс - тісті дөңгелек системасы арқылы градуирленген циферблат арқылы қозғалатын тілшелерге беріледі 2,3,4.Осы арқылы санау жүргізеді.

1

2

1

4

2

3

5

Сурет 2 -Тостағаншалы анемометр

Ауа қозғалысының жылдамдығын өлшеу келесідей жүргізіледі: 2,3,4 циферблаттағы (құрал нөлге қойылмайды) С1 тілшесінің орыны 3 кестеге жазылады, 3, 4 кіші циферблатта тек толық бөліктер алынады.Стендтағы желдеткіш арқылы ауа ағыны құралға беріледі, сондықтан тостағандардың айналу осі ауа ағынының қозғалысына перпендикуляр болу үшін; анемометр жарты шарларына құрал инерциясын жеңіп шығуға және максималды жылдамдық алуға мүмкіндік береді. Іске қосу кілтін (5) бұрау  арқылы құрал тілшелері қосылады және осы мезеттегі уақытты жазып алады; 1 мин немесе 100 с  өткеннен кейін құрал тілшелерін қосады (уақытты белгілей отырып).

С2 тілшесінің жаңа орны жазылады және бірінші С1 көрсеткіштен С2 көрсеткішті алып, осы нәтижені құрал экспозициясының уақытына (секунд бойынша) бөлеміз, секундтағы бөлік санын келесі формуламен табамыз:

n=(C2 – C1)/(60 ÷ 100);  бөлік саны/сек,            (3)

мұнда C1 – тілшелердің бастапқы көрсеткіштері;

C2 – тілшелердің соңғы көрсеткіштері.

Ауа қозғалысының шынайы жылдамдығын табу үшін, пайда болған қортындыны анемометрдің тарифті қисығы бойынша санап шығады. Әрбір анемометрге  тарифті қисығы беріледі (зертханалық стендтен қара).

Ауа қозғалысын Vорташа анықтау үшін, 3-4 рет өлшем жүргізеді және өлшеу қортындысын 3 кестемен салыстырады.

Кесте 3 – Ауа қозғалысының жылдамдығын анықтау

| № п/п | Анемометр циферблаттарының көрсеткіш тері |  | Экспозиция уақыты t, с | Бөлім сандары n | Шынайы жылдамдық V, м/с | Орташа жылдамдық Vорт,м/с | Ескертулер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1 | С2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.3 Ауа  температурасын өлшеу

Өндірістік орындардағы  ауа температурасын өлшеу, көбінесе оның ылғалдылығын өлшеумен бірлестіреді. Өлшемді  психрометрдегі құрғақ термометр арқылы есептеп шығарады.

Кейбір жағдайларда  ауа температурасының кенет ауытқулары байқалады, бұл кезде жұмыс күні, тәулігі, аптасындағы температуралық ауытқуды анықтау үшін  өзі жазатын құрал – термографты қолданады.

2.5 Тәжірибені жүргізу реті

2.5.1 Зертханалық жұмыспен, құралдармен және  ІІ-1, ГОСТ 12.1.005-88 қауіпсіздік техникасы стандарттар жүйесі, СН 1.01.001-94 қосымшасымен танысу.

2.5.2 Зертханалық жұмыстың қорытындысын жазған кезде мақсатын, жұмыстың мазмұнын жазу қажет. Тәжиірбені жүргізу хаттамасын  1, 3, 4 – кестелерге енгізеді.

2.5.3 Барлық жұмыс 4 кезеңмен жүргізіледі:

1) абсолютті және салыстырмалы ауа ылғалдылығын анықтау;

2) ауа  қозғалысының жылдамдығына  баға беру;

3) тиімді және баламалы әсерлі температураларын жұмыс орнында анықтау;

4) метеорологиялық жағдайды нормамен салыстыру, микроклиматты қамтамасыз етуде қорытынды жасау және нұсқаулар беру.

Микроклиматтың күйіне норма бойынша баға беру және қорытынды немесе нұсқаулар беру:

а) оқытушының тапсырмасы бойынша 1-қосымшадан 4-кестеге микроклимат нормаларын жазу (таңдап алынған орынға, орындалатын жұмыстың ауырлығына және жыл мезгіліне байланысты);

б) өлшенген өлшемдердің нормалық көрсеткішке сай келуі немесе келмеуіне анализ жасау; микроклиматтың жақсаруына нұсқаулар беру.

Кесте 4 - Микроклимат параметрлеріне баға беру

| № п/п | Көрсеткіштер | Өлшенген көрсеткіштер | Қолайлы нормалар | Рұқсат етілген нормалар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Ауа температурасы, t °C Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, r % Ауа қозғалысының жылдамдығы, Vорт м/с |  |  |  |

Қосымша 1

Кесте Қ 1 - Жылдың жылы мезгілінде өндірістік орындардың жұмыс зонасындағы температура, салыстырмалы ылғалдылық және ауа қозғалысының жылдамдығының рұқсат етілген нормасы. ( ГОСТ 12.1.005-88 «Жұмыс орнындағы ауа» үзінді)

| Жұмыс категориясы | Ауа температурасы, °С | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, % > | Ауа қозғалысының жылдамдығы, м/с, > | Тұрақты емес жұмыс орынындағы ауа температурасы, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеңіл –I Орташа ауырлықтағы–IIа Орташа ауырлықтағы – IIб Ауыр –III | 22-28 18-27 16-27 15-26 | 55 65 70 75 | 0,1 0,3 0,3 0,4 | 20-30 17-29 15-29 13-28 |

Жұмыс категориясы қойылған тәртіп бойынша, құжаттардың ведомствалық нормативтерімен жүзеге асырылады.

Кесте Қ 2 - Суық және ауыспалы мезгілінде өндірістік орындардың жұмыс зонасындағы температура, салыстырмалы ылғалдылық және ауа қозғалысының жылдамдығының рұқсат етілген нормасы

| Жұмыс категориясы | Ауа температурасы, °С | Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, % > | Ауа қозғалысының жылдамдығы, м/с, > | Тұрақты емес жұмыс орынындағы ауа температурасы, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеңіл –I Орташа ауырлықтағы– IIа Орташа ауырлықтағы – IIб Ауыр –III | 19-25 17-23 15-21 13-19 | 75 75 75 75 | 0,2 0,3 0,4 0,5 | 15-16 13-24 13-24 12-19 |

Кесте Қ3 - Өндіріс орынындағы   жұмыс зонасының температура, салыстырмалы ылғалдылық және ауа қозғалысының жылдамдығының қолайлы нормасы

| Жыл мезгілі | Жұмыс категориясы | Температура, °С | Салыстыр малы ылғалдылық, % | Ауа қозғалысының жылдамдығы м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суық және ауыспалы жыл мезгілі (орташа-тәуліктік сыртқы ауа температурасы +10°С төмен | Жеңіл –I Орташа ауырлықтағы– IIа Орташа ауырлықтағы – IIб Ауыр –III | 20-23 18-20 17-19 16-18 | 60-40 60-40 60-40 60-40 | 0,2 0,2 0,3 0,3 |
| Жылы мезгіл (орташа тәуліктік сыртқы ауа температурасы + 10°С және жоғары) | Жеңіл –I Орташа ауырлықтағы– IIа Орташа ауырлықтағы – IIб Ауыр –III | 22-25 21-23 20-22 18-21 | 60-40 60-40 60-40 60-40 | 0,2 0,3 0,4 0,5 |

Жұмыс категориясын жұмысшылардың энергия жұмсауына қарай салалық, нормалық құжаттарға сәйкестендіріп анықтайды. Адамның энергия жұмсауына байланысты жұмысты шектеу.

Жеңіл жұмыстар (I категория) – отырып, тұрып немесе жүріп істелінетін жұмыстар; ауыр заттарды көтеруді қажет етпейді; 150ккал/с (172Дж/с) дейін энергия жұмсалады.

Орташа ауырлықтағы жұмыстар (II категория) - бұл мына ауырлықтағы жұмыстарға және жұмсалатын энергияға байланысты:

IIа категориясы 150 ден 200 ккал/сағ дейін (172-232 Дж/с) (көп жүретін, отырып, тұрып істелінетін жұмыстар; ауыр жүк көтеруге арналмаған жұмыстар); IIб  категориясы 200 ден 250 ккал/сағ дейін (232-293 Дж/с) (жүріп істелінетін жұмыстар және 10 кг дейін ауырлықтағы жүкті көтеру).

Ауыр категориялы жұмыстар (III категория) - ауыр жұмыстар максималды энергия жұмсалады, 10 кг-нан артық ауыр жүк көтеріп, таситын жұмыстар жатады;  энергия шығыны 250 ккал/сағ (293 Дж/с).

2.6 Бақылау сұрақтары

1. Жұмыс зонасындағы метеорологиялық жағдайды бағалаудың және анықтама берудің мақсаты.

2. "Микроклимат" жайындағы нормалық құжаттарды ата және оларда не жайында айтылған.

3. Жұмыс орынында қандай микроклиматтық параметрлер нормаланады.

4. Жылуреттеуге анықтама бер.

5. Метерологиялық жағдайларға әдістемелік анықтама.

6. Өндірістегі метеорологиялық факторларды оптималды көрсеткішке қалай жеткізеді?

7. Салыстырмалы және абсолютті ылғалдылыққа анықтама беру.

8. Ассман психрометрі және өлшеу кезіндегі қолдану тәртібі.

9. Анемометр түрлерін ата.