Практическое занятие 1.

Определение основных параметров шахты

Задание: Определить основных параметров шахты:

- годовую производственную мощность;

- срок службы рудника;

- размеры шахтного поля.

Методические рекомендации: Для выполнения работы изучить основные параметры шахты.

Годовую производительность шахты можно определить по формуле:

тыс. т/год,                                                            (1)

где С,,К1,Кпр.,К 2- расчетные коэффициенты значения которых приведены в табл. 2;

Е-коэффициент сравнительной экономической эффективности капиталовложений; принимается равным 0,1;

Z-промышленные запасы шахтного поля, тыс. т.

Таблица 1

| Характер разрабатываемых пластов | Расчетные коэффициенты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | К1 | К2 | Кпр*103 |  |
| Пологие и наклон-ные угольные пласты | 28,0 | 3307 | 25,1 | 0,134 | 4,4+0,18Q |
| Крутые пласты | 24,1 | 3307 | 25,1 | 0,134 | 2,6+0,34Q |
| Антрацитовые пласты | 18,6 | 4445 | 17,7 | 0,134 | 4,4+0,23Q |

Примечание. Через Q обозначена среднемесячная нагрузка на очистной забой в тысячах тонн.

Режим работы шахты по добыче: число рабочих дней в году-300; число рабочих смен по добыче угля в сутки-3; продолжительность рабочей смены на подземных работах-6ч.

Длина лав, оборудованных механизированными комплексами, определяется их конструктивными  параметрами (см. табл. 2)

Таблица 2

| Показатели | Тип комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМ-87Э |  | «Донбасс» |  | КМК-97 | ОКП | 1МКМ | 2МКЭ |  |
| Рабочее сопротивление стоики, тс | 65 |  | 30 |  | 40 | 80 | 62 | 50 |  |
| Усилие предварительного распора стойки, тс | 24 |  | 23,5 |  | 48 | 40,2 | 23 | 32 |  |
| Шаг передвижения секции, м | 0,63 |  | 0,8 |  | 0,8 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |
| Основные параметры секции крепи, мм: длина | 3255 |  | 3350 |  | 3120 | 3220 | 4100 | 3765 |  |
| ширина | 530 |  | 1190 |  | 1275 | 1100 | 1046 | 1010 |  |
| Масса секции крепи, т |  |  | 2,6 |  | 1,7 | 3,45 | 3,38 | 3,39 |  |
| Вынимаемая мощность пласта, м |  |  | 0,7-1,1 |  | 0,7-1,3 |  | 1,4-1,75 | 1,6-2,2 |  |
| Угол падения пласта, град | до 15 |  | до 25 |  | до 12 | до 8 | до 15 | до 15 |  |
| Длина комплекса, м | 170 |  | 150 |  | 150 | 80, 100, 120 | 60, 80, 100 | 60, 80, 100 |  |
| Характеристика непосредственной кровли | Не ниже средней устойчивости |  |  |  |  | Слабая | Слабая, несыпучая |  |  |
| Проходное сечение для струи воздуха при минимальной ширине призабойного пространства, м2 | 3т-0,8 | 1,4т+0,9 |  | 2,4т+0,2 |  | 3,05т-3,9 | 2,35т-1,2 |  | 2,35т-1,2 |

*Числитель-1 типоразмер крепи, знаменатель-11 типоразмер крепи

Для комплексно-механизированных забоев важно определить не столько их длину, сколько нагрузку на лаву

,т/сут,                                                  (2)

где Тн - время на устранение неполадок с оборудованием, мин/смену; рекомендуется определять по формулам: для комплекса типа КМ-87 – Тн=0,12L-16m+36; для струга УСБ-67 – Tн=0,23L-19m+20;

Тн-суммарное время учитываемых организационно-технических простоев (около 10 мин);

L- длина лавы, м;

r-ширина захвата, м;

т-вынимаемая мощность пласта, м;

-средняя плотность угля, т/м3;

с-коэффициент извлечения угля в лаве;

Lт-машинная часть лавы (без учета суммарной длины ниш), м;

р-скорость подачи комбайна.

Скорость подачи комбайна р можно определить по формуле:

q+0.73Кр, м/мин.;              (3)

где -угол падения пласта, градус;

-мощность ложной кровли, м;

q-газообильность участка, м3/т;

Кг-коэффициент готовности комплекса (0,65-для комплекса типа КМ-87; 0,8-для ОКП; 0,73-для КМК-97).

Тогда

Q=т/сут

Тн=0,1L-16m+36=4.7                                                    (4)

При применении узкозахватных комбайнов с индивидуальной крепью, когда комбайн имеет рабочий ход в обоих направлениях и замена зубков производится в конце выемки каждой полосы одновременно в конце выемки каждой полосы одновременно с концевыми операциями, длину лавы рекомендуется определять по формуле

, м,                                                 (5)

где п - число смен по добыче угля в сутки;

Т – длительность смены (360мин при шести часовой смене);

Тпз.- время подготовительно-заключительных операций (30-35) мин.;

T – продолжительность концевых операций после выемки ленты угля (15-20) мин;

пц – число циклов (полос), завершаемых комбайном в сутки (3-6);

Кг – коэффициент готовности конвейера и комбайна; 0,68 – для комбайна 2К-52м; 0,55 – для БК-52; 0,8 – для ГШ-68; 0,83-0,85 – для КШ-3м; 0,57 – для МК-67; 0,58 – для 1К-101;

- рабочая скорость комбайна (принимается в соответствии с конструктивными параметрами машин в пределах 2-4 м/мин);

Tв – время на вспомогательные операции, отнесенные к 1 м длины лавы (0,1 мин);

- суммарная длина ниш (10-12 м).

Тогда

=167 м

, м/мин                    (6)

=0,54+0,006*167+0,1*12-0,004*144-0,2*1-0,015*25+0,73*0,73=2,119 м/мин

Из таблицы 3 находим

=4,4+0,18*400=76,4

Определяем геологические запасы

,                                                                          (7)

где V=L*Hпад.*т, - объем пласта, м3;                                                                      (8)

Нпад=300 м – наклонная высота пласта, м;

Тогда

Qгеол.=400*300*3*2,2=792000 т;

Qпром=Qгеол* =768240 т                                                                          (9)

Расчетное время существования шахты

==35,3года=36лет                                                          (10)

С учетом времени развития и затухания

Тф=tраз+Тр+tзат=4+37+5=46лет                                                                  (11)

Проверяем длину лавы по фактору проветривания

м,                                                                                           (12)

где 864=24*60*60*;

Sл – проходное сечение для струи воздуха при минимальной ширине призабойного пространства, м2 (см. табл.3);

vв – допустимая по ПБ скорость движения воздуха по лаве (для механизированных комплексов до 6 м/с, при индивидуальной крепи 4 м/с;)

d – допустимая по ПБ концентрация метана в исходящей струе (при обословленном проветривании не более 1%);

К – коэффициент учитывающий движение части воздуха по выработанному пространству за крепью выработки (при управлении кровлей полным обрушением принимается 1,2-1,4);

qл – метановыделение из лавы  в исходящую струю воздуха, м3/т суточной добычи (принимается с учетом газоносности  конкретного пласта);

Кн – коэффициент, характеризующий естественную дегазацию источников выделения метана в период отсутствия добычных работ (для системы разработки длинными столбами при управлении кровлей полным обрушением равен 0,7).

Тогда

Lпр==73,6 м

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные параметры шахты?

2. Методы определения годовой производительность шахты?

3. Что такое срок службы шахты?