Практическое занятие 2.

Вскрытие пластового месторождения

Задание: Выбрать систему вскрытия месторождения полезных ископаемых для заданных горно-геологических условий.

Методические рекомендации: Для выполнения работы необходимо знать основы способы вскрытия.

Вскрытием месторождения или шахтного поля называется проходка горных выработок, открывающих доступ с поверхности к полезному ископаемому и обеспечивающих возможность проведения подготовительных выработок.

Правильный выбор системы вскрытия месторождения имеет большое народнохозяйственное значение, так как ею определяются па длительный отрезок времени размер необходимых капитальных вложений, общая технология производственных процессов, уровень механизации и т. д.

На выбор системы вскрытия влияет большое число факторов, которые можно разделить на две группы: геологические и технические.

Основными геологическими факторами являются: число вскрываемых пластов, угол падения пластов, свойства боковых пород, расстояние между пластами, мощность наносов или покрывающей непродуктивной толщи, наличие плывунов и других водоносных пород, нарушенность месторождения, глубина разработки, газоносность пластов, рельеф местности.

Основные технические факторы: производственная мощность шахты, размеры шахтного поля, срок службы шахты, уровень развития горнодобывающей техники.

Основными требованиями технического и организационного характера при выборе системы вскрытия являются: минимальный объем вскрывающих горных выработок; минимальные первоначальные капитальные затраты на вскрытие месторождения и строительство шахты, однотипность транспорта по всем горным наработкам, возможность периодического обновления горного хозяйства шахты; обеспечение каждого эксплуатационного горизонта достаточно большими запасами угля для того, чтобы промежутки между углубками стволов были по возможности более длительными; обеспечение надежного и эффективного проветривания шахты.

Выбор этих признаков в качестве классификационных позволяет образовать четыре класса и четыре группы в каждом классе систем вскрытия шахтных полей. Классы систем вскрытия: вертикальными стволами; наклонными стволами; штольнями; комбинированные (системы вскрытия с помощью комбинации основных вскрывающих выработок).

Пример. Дано крутопадающее месторождение угля (рис. 1). Вскрытие осуществляется двумя вертикальными стволами: клетьевой и скиповой. По клетьевому стволу, во время пересмены, осуществляется спуск и подъем людей, а затем – подъем пустой породы и других материалов, при сравнении вариантов затраты на нее не учитываем.

10м

300м

300м

505 м

150 м

150 м

200 м

700

α

Рис.7. Способ вскрытия:

1-вертикальным стволом на всю глубину месторождения;

2-вертикальным стволом на глубину 300м с переходом на слепой ствол.

При сравнении вариантов от скипового ствола проводим под углом α линию охранного целика.

С верхнего горизонта через вентиляционный ствол осуществляется проветривание. В обеих вариантах затраты по вентиляционному стволу одинаковые, поэтому при сравнении вариантов эти затраты не учитываем.

Для подготовки месторождения проводятся откаточные штреки и восстающие выработки.

Необходимо сравнить два варианта вскрытия при годовой производительности шахты по углю Агод=1000000т:

1)Вскрытие вертикальным стволом на всю глубину месторождения.

2) Вскрытие вертикальным стволом на глубину 300м с переходом на слепой ствол на оставшуюся глубину месторождения (рис. 1).

Решение:

1.Вычисляем затраты по первому варианту и данные сводим в таблицу 2.

Таблица 2.

Перечень, объем и стоимость горно-капитальных работ

| Наименование выработок | Длина, м | Сечение, м2 | Объем, м3 | Себестоимость проходки, долл./м3 | Сумма, тыс. долл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Основной ствол | 505 | 19,6 | 9898 | 65 | 642 |
| 2.Скиповые бункера(2шт) с углеспуском (2*130) |  |  | 2600 | 45 | 117 |
| 3.Насосные станции на 2-х горизонтах (900м3*2) |  |  | 1800 | 80 | 140 |
| 4.Водосборники на 2-х горизонтах (2400м3*2) |  |  | 4800 | 45 | 216 |
| 5.Околоствольные дворы (2 горизонта) |  |  | 14000 |  |  |
| 6.Квершлаги (на 2-х горизонтах) |  |  | 9680 | 30 |  |
| Итого |  |  | 42778 |  | 1825 |

Расчет эксплуатационных затрат по транспортировке угля по квершлагам, подъему угля по стволу и водоотливу (на 1 год)

1.Транспорт угля по квершлагам:

Ртр=Агод.*Стр.*Lкв=1000000*0,06*600=36000долл.,                                  (1)

где Агод=1000000т/год - годовая производительность шахты;

Стр.=0,006долл./т*м-стоимость транспортировки угля ;

Lкв=600м-суммарная длина квершлагов.

2.Подъем угля:

Рп=Агод*Сп*Н=1000000*0,0004*500=200тыс.долл.,                                (2)

где Сп=0,0004долл./т*м-стоимость подъма угля;

Н=500м-глубина вертикального ствола.

3.Водоотлив:

Рв=365*Тсут*Рнас.*Св.=365*24*300*0,0002=262800долл.,                        (3)

где Тсут=24час.-продолжительность 1сутки;

Рнас=300м3/час-производительность насоса;

Св=0,0002долл./м3*м-стоимость водоотлива.

Итого эксплуатационных затрат:

Сэкс=Ртр+Рп+Рв=36000+200000+262800=438800долл.                              (4)

Тогда себестоимость общих затрат по первому варианту:

С=Сэкс+ЕК=438800+0,15*1825000=716000долл.,                                    (5)

где Е=0,15-нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

2.Вычисляем затраты по 2 варианту и данные сводим в таблицу 2.

Таблица 2

Перечень, объем и стоимость горно-капитальных работ

| Наименование выработок | Длина,м | Сечение,м2 | Объем, м3 | Себестоимость проходки, долл./м3 | Сумма, тыс. долл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Основной ствол | 300 | 19,6 | 5880 | 65 | 382 |
| 2.Слепой ствол | 200 | 12,6 | 2520 | 55 | 139 |
| 3.Скиповые бункера |  |  | 2600 | 45 | 117 |
| 4.Водосборники |  |  | 4800 | 45 | 216 |
| 5.Околоствольные дворы |  |  | 14000 | 30 | 420 |
| 6.Квершлаги |  |  | 4840 | 30 | 145 |
| Итого |  |  | 34640 |  | 1419 |

Расчет эксплуатационных затрат по транспорту угля по квершлагам, по подъему угля и водоотливу (на 1год)

1.Транспорт угля по квершлагам:

Ртр=Агод.*Стр.*Lкв.=1000000*0,06*300=18000долл.,                                 (6)

где Агод=1000000т/год - годовая производительность шахты;

Стр.=0,006долл./т*м-стоимость транспортировки угля;

Lкв=300м-суммарная длина квершлагов.

2.Подъем угля:

Рп=Агод*Сп*Н=1000000*(0,0004*300+0,0003*200)=180тыс.долл.,        (7)

где Сп=С/п+С//п;                                                                                            (8)

С/п=0,0004долл./т*м-стоимость подъема угля;

С//п=0,0003долл./т*м- стоимость подъма угля по гезенку;

Н=Н/+Н//;                                                                                                      (9)

Н/=300м-глубина вертикального ствола;

Н//=200м-высота гезенка.

3.Водоотлив:

Рв=365*Тсут*Рнас*Св=365*24*300*0,0002=262800долл.,                       (10)

где Тсут=24час.-продолжительность 1сутки;

Рнас=300м3/час-производительность насоса;

Св=0,0002долл./м3*м-стоимость водоотлива.

Итого эксплуатационных затрат:

Сэкс=Ртр+Рп+Рв=18000+180000+262800=460800долл.                            (11)

Тогда себестоимость общих затрат по второму варианту:

С=Сэкс+ЕК=460800+0,15*1419000=673650долл.,                                  (12)

где Е=0,15-нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

Сравнение вариантов показывает, что эксплуатационные затраты при первом варианте меньше, чем во втором варианте, а капитальные затраты, наоборот больше при первом варианте, чем во втором. Однако, суммарные приведенные затраты при первом варианте выше, чем во втором, что составили свыше 10%.

Таким образом, для вскрытия месторождения выбираем второй вариант. Экономическая эффективность составила:

Ээф=С1+С2=716000-673650=42350долл./год.                                          (13)

Контрольные вопросы:

1. Факторы, влияющие на выбор вскрытия;

2. Основные и дополнительные вскрывающие выработки?

3. Классификация способов вскрытия шахтных полей?

4. Сущность вскрытия вертикальными стволами;

5. Сущность вскрытия наклонными стволами:

6. Вскрытия штольней.