Практическое занятие 3.

Подземная газификация угля и конструкции газогенераторов.

Задание: Изучить процесс подземной газификации и конструкции подземных газогенераторов.

Методические рекомендации: Для выполнения работы изучить основные типы газов, выделяемых при разработке угольного месторождения.

Под термином «подземная газификация угля» понимают процесс получения из угля горючего газа, а под термином «подземный газогенератор» — часть угольного пласта, в которой ведется газификация. Важнейшими элементами подземного газогенератора являются каналы газификации, образуемые по простиранию или по падению пласта. В них происходит взаимодействие кислорода, подаваемого в каналы, с твердой фазой (с углем и различными химическими элементами окружающих пород). Войдя в, канал газификации, кислород быстро подогревается. Двигаясь далее, он вступает в реакцию с углеродом угля, образуя окись и двуокись углерода. Образовавшаяся двуокись углерода, а также водяной пар, поступающий из угольного пласта и окружающих пород, движутся далее по угольному каналу, омывают его раскаленную поверхность и восстанавливаются углеродом (соответственно до окиси углерода и водорода). При дальнейшем движении по каналу горючие газы нагревают уголь, в результате чего происходит термическое разложение его горючей массы с выделением летучих компонентов, поступающих в газовый поток. Далее эта смесь газов, имеющая еще достаточно высокую температуру, омывает остальную поверхность канала, производя подсушку угля. Таким образом, процесс газообразования в канале газификации можно условно разбить на четыре зоны — окисления (горения), восстановления, термического разложения угля, сушки.

Одновременно с газообразованием в канале сложные процессы совершаются и в окружающем его угольном массиве. По мере газификации каналы расширяются, налегающие на пласт породы обрушаются, заполняя выгазованное пространство и уменьшая свободное сечение канала. Обрушение и оплавление пород кровли никогда не приводят к полной закупорке канала и подаваемое дутье имеет доступ к реакционной его поверхности при любом расположении канала в плоскости пласта.

Факторы, влияющие на процесс подземной газификации. На характер истечение технологического процесса подземной газификации оказывает влияние множество факторов, определяющих две его основные стороны: собственно химический процесс образования газа и гидродинамический характер взаимодействия дутья с реагирующей поверхностью топлива. Из них наибольшее значение имеют интенсивность нагнетания дутья и концентрация в нем кислорода, температура в канале газификации, химический состав топлива, условия залегания пластов, обводненность месторождения.

Методы создания каналов в угольном пласте. Процесс прожига в угольном пласте канала очагом горения, перемещающимся навстречу дутьевому потоку или по его направлению, называется фильтрационной сбойкой скважин. В первом случае сбойку называют противоточной, во втором - прямоточной. Противоточная фильтрационная сбойка осуществляется следующим образом. Бурится и обсаживается ряд скважин. Необсаженной остается только нижняя часть. Затрубное пространство тампонируется. Затем приступают к обжатию влаги из пласта. Для этого нагнетают дутье в две, три или во все скважины. После предварительной сушки прекращают нагнетание дутья в одну из скважин, называемую розжиговой, соединяют с атмосферой и зажигают угольный пласт.

Развитие очага горения обеспечивается сравнительно непродолжительным нагнетанием дутья в розжиговую скважину и ее периодической разгрузкой. Как только достигнуто устойчивое горение угля, из розжиговой скважины в течение всего периода сбойки отводится газ. Дальнейшее горение угля поддерживается за счет кислородного дутья, нагнетаемого в соседние скважины и фильтрующегося в направлении к очагу горения. Завершающий этап сбойки для всех углей характеризуется резким падением давления, бурным выделением газов и повышением их качества. С этого момента канал считается готовым для ведения процесса газификации. Фильтрационная сбойка на новых участках может вестись в одном, двух, трех или четырех направлениях одновременно (рис. 3.1, б, д, е, ж).

Рис. 3.1 Конструкции подземных газогенераторов

Конструкции подземных газогенераторов. Различают наземную и подземную части газогенератора. К наземной части относятся головки дутьевых и газоотводящих скважин, трубопроводы для подвода дутья и воды к скважинам, газопроводы, аппараты для очистки и охлаждения газа, обслуживающие газогенератор. Сюда же входят приборы для контроля и управления работой отдельных скважин и газогенератора в целом. Подземная часть газогенератора включает дутьевые и газоотводящие скважины, каналы газификации, а также водоотливные, дренажные и наблюдательные скважины.

Все подземные газогенераторы можно подразделить на газогенераторы с изолированными каналами и каналами, объединенными посредством единого канала розжига. На рис. 3.1 а, б, в, г показаны конструктивные элементы подземного газогенератора с изолированными каналами. Подготовительные работы при устройстве такого газогенератора состоят в следующем. В наклонном или крутом пласте каналы газификации располагаются по падению пласта. Вначале бурится газоотводящая скважина, которая обсаживается колонной металлических труб, а затрубное пространство тампонируется цементным раствором. Затем приступают к бурению канала газификации заданной длины и дутьевой скважины. Забои дутьевой скважины и каналы газификации соединяют либо с помощью фильтрационной сбойки, либо гидроразрывом. После этого приступают к огневой проработке канала. Если пласт горизонтальный или пологий, каналы газификации подготавливаются бурением (рис. 3.1, в). Для пластов мощностью 2-10 м рекомендуемая длина газогенератора 400-500 м (по падению пласта). Размер по простиранию зависит от производительности газогенератора, при этом следует учитывать, что наилучшее качество газа получается при интенсивности процесса, равной 20 тыс. м3 газа на 100 м длины по простиранию для пластов мощностью 2 м и 80-100 тыс. м3 — для пластов мощностью 8-10 м. Диаметр дутьевых скважин должен быть не менее 250-300 мм, а газоотводящих — 350-400 мм. Расстояние между газоотводящими скважинами должно быть в пределах 50-60 м.

Наклонные и крутые пласты могут разрабатываться и по простиранию пласта.

Конструкция подземных газогенераторов для горизонтальных и пологих угольных пластов может иметь прямой или боковой газоотводы. В первом случае на месторождении бурятся ряды скважин по квадратной или прямоугольной сетке. Расстояние менаду скважинами в каждом ряду колеблется от 25 до 60 м и выбирается в зависимости от степени выгазования угля. В газогенераторах данной конструкции каждая скважина поочередно выполняет функции дутьевой и газоотводящей. В противоположность этому в газогенераторах с боковым газоотводом одни скважины служат в качестве дутьевых, другие — только для отвода газа.

Контрольные вопросы.

1. Подземная газификация углей?

2. Факторы, влияющие на процесс подземной газификации?

3. Методы создания каналов в угольной пласте?

4. Конструкции подземных газогенераторов?