Практическое занятие 4.

Сплошные системы разработки

Задание: Изучить особенности и условия применения сплошных систем разработок при разработке пластовых месторождений.

Методические рекомендации: Для выполнения работы изучить сущность сплошных систем разработки.

Технико-экономическое обоснование области применения сплошных систем разработки.

Сущность сплошных систем разработки состоит в одновременном ведении очистных и подготовительных работ в выемочном иоле; при этом лава и забои обслуживающих ее выработок движутся в одном направлении, как правило, от бремсбергов, уклонов или квершлагов к границам выемочного поля.

В зависимости от размеров выемочного поля по падению пласта и пределах этажа или яруса может быть одна или две-три лавы (рисунки 4.1, 4.2).

Соответственно сплошные системы разработки делятся на системы лава-этаж и системы с делением этажа на подэтажи.

Рис. 4.1 Сплошная система разработки лава-этаж

а - с охраной этажных штреков целиками и опережением забоя откаточного штрека; б- с охраной этажных штреков бутовыми полосами и проведением штреков вслед за очистными работами; 1 -капитальный бремсберг; 2- людской ходок; 3- откаточный этажный штрек; 4- просек; 5- печь; 6- вентиляционный этажный штрек; 7- разрезная печь; 8- очистной забой

Рис. 4.2 Сплошная система разработки лава-ярус:

1-главный откаточный штрек; 2- главный вентиляционный штрек; 3- панельный бремсберг; 4- ходки;  5- ярусный откаточный штрек; 6- ярусный вентиляционный штрек

Пространственная взаимосвязь очистных и подготовительных выработок определяет особенности различных вариантов сплошных систем. К основным элементам сплошных систем разработки относится: очистные и подготовительные забои, узлы сопряжений подготовительных выработок с лавой, горизонтальные и наклонные подготовительные выработки.

Рис. 4.3 Способы охраны подготовительных выработок при сплошных системах

Рис. 4.4 Разновидности схем транспорта при сплошных системах разработки

Рис. 4.5 Разновидности схем вентиляции при сплошных системах разработки

Проведение выработок, обслуживающих очистные забои при сплошных системах разработки, осуществляется узким или широким забоем с раскоской, при этом, как правило, охрана выработок от вредного влияния опорного давления осуществляется способами, основанными на возведении бутовых полос из пород, полученных путем подрывки почвы или кровли при проведении выработок или оставлении целиков угля (рис. 4.3).

Транспортирование угля при наличии в этаже одной лавы происходит по откаточному штреку (рис. 4.4 а), при наличии в этаже двух лав транспортирование может производиться по двум различным схемам (рис. 4.4 б, в):

- из верхней лавы уголь транспортируется по промежуточному штреку, а из нижней лавы — по откаточному (конвейерному) штреку;

- из обеих лав уголь транспортируется по общему конвейерному штреку, расположенному между подэтажами.

Очистные забои при сплошных системах проветриваются обособленно, последовательно или последовательно с подсвежением струи (рис. 4.5).

Область применения сплошных систем разработки.

Сплошные системы разработки применяют в основном на тонких и реже на пластах средней мощности при любых углах падения. Средняя мощность пластов, отрабатываемых сплошной системой разработки, для разных бассейнов различна и изменяется от 0,93 до 1,5 м. Средняя длина лавы при этих системах изменяется в пределах 110-170 м.

Наиболее широко эти системы разработки применяются в Донецком бассейне, реже в Кузнецком, Карагандинском, Печорском и др.

Областью применения сплошной системы являются пласты сверхкатегорные по газу и склонные к внезапным выбросам угля и газа, пласты с пучащими породами почвы и с породами кровли, позволяющими проводить и поддерживать выработки в зоне влияния выработанного пространства.

Достоинствами сплошных систем разработки являются:

- небольшая протяженность подготовительных выработок, проводимых до начала очистных работ в выемочном поле (ярусе), и, следовательно, небольшой срок его подготовки;

- отсутствие глухих забоев подготовительных выработок, упрощающих схему вентиляции.

В качестве основных недостатков сплошных систем разработки необходимо отметить следующие: большие расходы на ремонт   подготовительных выработок; отсутствие предварительной разведки пласта орными выработками.

Контрольные вопросы:

1. Сущность сплошных систем разработки?

2. Основные элементы сплошных систем разработки?

3. Разновидности сплошной системы разработки?

4. Область применения сплошных систем разработки?

Таблица.1

| Статьи затрат | Варианты столбовой системы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | комбинированный | с доставкой на передний участковый бремсберг и проходкой этажных штреков на длину S/2 | с доставкой на задний участковый бремсберг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проходка выработок: этажных штреков…………….. участковых бремсбергов………… |  |  |  |
| площадок и лебедочных камер при участковых бремсбергах…………. |  |  |  |
| промежуточных штреков…………….. |  |  |  |
| восстановление этажных штреков…………….. |  |  |  |
| Транспорт (расходы на 1т угля): |  |  |  |
| по этажным штрекам…………..... |  |  |  |
| По промежуточным штрекам……………. |  |  |  |

Таблица.2

| Статьи затрат | Затраты по вариантам (долл./т) с боковыми породами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средней устойчивости |  |  | неустойчивыми |  |  |
|  | с доставкой на передний бремсберг | комбинированный | с доставкой на задний бремсберг | с доставкой на передний бремсберг | комбинированный | с доставкой на задний бремсберг |
|  | С размерами выемочных полей |  |  |  |  |  |
|  | Х0=627 Х=600 | Х0=627 Х=600 | Х0=830 Х=750 | Х0=525 Х=500 | Х0=525 Х=500 | Х0=725 Х=750 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проходка: этажных штреков | 0,36 | 0,29 | 0,27 | 0,36 | 0,30 | 0,27 |
| участковых бремсбергов с ходками | 0,24 | 0,23 | 0,16 | 0,29 | 0,28 | 0,16 |
| площадок и лебедочных камер участковых бремсбергов | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |
| промежуточных штреков | 0,73 | 0,77 | 0,78 | 0,73 | 0,76 | 0,78 |
| Восстановление этажных штреков | 0,24 | 0,23 | 0,16 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Итого проходка и восстановление выработок | 1,47 | 1,40 | 1,31 | 1,54 | 1,47 | 1,31 |
| Транспорт по: этажным штрекам | 0,29 | 0,28 | 0,20 | 0,29 | 0,28 | 0,20 |
| промежуточным штрекам | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 0,27 |
| Итого транспорт по выработкам | 0,53 | 0,52 | 0,48 | 0,51 | 0,50 | 0,48 |
| Всего учтенных затрат: долл./т | 2,00 | 1,92 | 1,79 | 2,05 | 1,97 | 1,79 |
| % | 112 | 107 | 100 | 115 | 110 | 100 |