2. Основные свойства горных пород

2.1. Физические свойства горных пород

Число физических свойств горных пород, проявляющихся в их взаимодействии с другими объектами и явлениями материального мира, может быть сколь угодно велико. Однако для практики горного дела представляют интерес лишь те свойства, которые непосредственно связаны с процессами современной горной технологии. В геомеханике требуется знание, в первую очередь, механических и плотностных свойств, но вместе с тем могут представлять интерес и некоторые другие свойства, показатели которых достаточно чётко отражают состояние пород или отчетливо коррелируют с напряжениями в породном массиве и потому могут быть использованы для оценки напряженного состояния пород и массивов. Кроме того, некоторые физические характеристики пород могут быть достаточно тесно взаимосвязаны с механическими и плотностными показателями свойств горных пород, но при этом более просто определяются на образцах или в массиве.

В качестве основного признака классификации физических свойств пород наиболее целесообразно принять внешние поля или воздействия, во взаимодействии с которыми проявляются те или иные свойства. На основе этого признака можно выделить следующие классы физических свойств горных пород: плотностные, механические, горнотехнологические, тепловые, электромагнитные, радиационные.

В табл.2/1 приведена классификация свойств с выделением внутри классов групп.

Таблица 2.1

Классификация физических свойств горных пород

| Класс | Группа | Наименование основных характеристик | Обозначение | Наиболее часто применявшаяся единица | Единица в СИ | Коэф перехода к СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотностные | Гравитационные Структурные | Удельный вес Объёмный вес Удельная масса Плотность Пористость общая, открытая Коэффициент пористости | g0 g r0 r П П0 КП | гс/cм3 гс/cм3(тс/cм3) г/cм3 г/cм3 % % - | Н /м3 - - кг/м3 % % - | 0.981 104 - - 103 1 1 1 |
| Механические | Прочностные | Предел прочности при одноосном сжатии Предел прочности при одноосном растяжении Сцепление Угол внутреннего трения | [Sсж ] [Sр ] [t0 ] j | кгс/cм2 кгс/cм2 кгс/cм2 градус | Па Па Па рад | 0.981 105 0.981 105 0.981 105 /180 |
|  | Деформационные | Модуль упругости Коэф.поперечных деформаций Модуль сдвига Модуль всестороннего сжатия Модуль деформации | Е n G K MДЕФ | кгс/cм2 - кгс/cм2 кгс/cм2 кгс/cм2 | Па Па Па Па | 0.981 105 0.981 105 0.981 105 0.981 105 |
|  | Акустические | Скорости распространения волн в массиве продольной поперечной поверхностной Коэф. затухания | VPм VSм VLм a | см/с см/с см/с см-1 | м/с м/с м/с м-1 | 10-2 10-2 10-2 1 |
|  | Реологические | Параметры ползучести Период релаксации | aП;d t0 | c -1 лет | c -1 с | 1 31.5 106 |
| Горнотехнологические |  | Коэф.крепости Коэф. разрыхления Коэф. трения | f Kp fтр | - - - | - - - | 1 1 1 |
| Тепловые | Свойства состояния | Теплопроводность Температуропроводность Удельная теплоёмкость Температурный коэф. линейного расширения Температура фазовых превращений Удельная теплота плавления | I а С a Тф L | ккал/(м ч 0С) м2/ч ккал/(кг 0С) 1/ 0С 0С ккал/кг | Вт/(м К) м2/с Дж/(кг К) 1/ К 0К Дж/кг | 1.163 2.78 104 4.1868 103 1 273.15+0С 4.1868 103 |
| Электромагнитные | Электрические | Объёмное удельное электрическое сопротивление Диэлектрическая проницаемость Тангенс угла электрических потерь Электрическая прочность | rv e tgd Eпр | Ом см - - кВ/см | Ом м - - В/м | 10-2 1 1 105 |
|  | Магнитные | Магнитная восприимчивость Магнитная проницаемость Остаточная намагниченность Коэрцитивная сила | c m Ir Hc | ед. СГС - ед. СГС А/м | ед. СИ - А/м2 А/м | 4p 1 10-3 1 |
| Радиационные |  | Естественная радиоактивность Линейный коэф. поглощения гамма-излучения Эффективное сечение поглощения нейтронов Эффективное сечение рассеяния нейтронов | А К SП SР | 1/с см-1 см2 см2 | 1/с м-1 м2 м2 | 1 102 10-4 10-4 |

http://afmgtu.apatity.ru/teaching/geolect1/3l.html