Анализ материального баланса

1.1 Общие положения

Анализ материального баланса любой рассматриваемой системы основан на законе сохранения массы. Масса компонентов, входящая в систему техноло-гического цикла должна быть равна массе компонентов выходящих из системы, не важно  меняется ли их агрегатное состояние или химический состав веществ.

В схеме приведенной на рис.1.1 работают три технологические линии. В систе-му входят сырьевые материалы с массами Мн1, Мн2, Мн3  поступая на переработ-ку в технологическую линию Т1 из которой вещества массой Мп1, Мп2 поступа-ют на переработку в технологические линии Т2 и Т3. На этой стадии соблюда-ется равенство Мн1 + Мн2+ Мн3 = Мп1 + Мп2. В процессе промежуточной перера-ботки в атмосферу выделяется вещество массой Мат, а в водный бассейн со сто-ками вещество с массой Мсб.

Рисунок 1.1 – Схема материального баланса. Условные обозначения: Мн1, Мн2, Мн3 - массы входящих в систему компонентов; Т1, Т2,  Т3 – технологические линии; Мат-масса выброса вещества в атмосферу,  Мсб – масса сброса вещества в водный бассейн;  Мп1, Мп2  - масса промежуточных продуктов; Мвых –масса вещества, выходящего из системы.

После переработки в технологической линии Т4 исходя из закона сохранения массы общий баланс составит:

Мн1+ Мн2+ Мн3 = М ат + Мсб + Мвых                 (1.1)

1.2 Баланс потребления воды

1.2.1 Задание на расчет

Небольшое предприятие расходует Q = 1000 л/сут. Расход воды  в % сле-дующий: кухня - кк, умывальник - ку ,прачечная - кп, ванна, душ - кв,   туалет - кт. Составить схему расхода питьевой воды и модифицировать ее для рациона-льного использования.

Таблица 1.1 – Варианты заданий

| № варианта | Расход воды по помещениям, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кухня - кк | умывальник -ку | прачечная - кп | ванна, душ -кв | туалет -кт |
| 0 | 10 | 3 | 20 | 25 | 42 |
| 1 | 11 | 4 | 21 | 24 | 40 |
| 2 | 12 | 5 | 22 | 23 | 38 |
| 3 | 13 | 6 | 23 | 22 | 36 |
| 4 | 14 | 7 | 24 | 21 | 34 |
| 5 | 10 | 3 | 25 | 20 | 42 |
| 6 | 11 | 4 | 23 | 22 | 40 |
| 7 | 12 | 5 | 22 | 24 | 37 |
| 8 | 13 | 6 | 21 | 23 | 37 |
| 9 | 13 | 7 | 25 | 20 | 35 |

1.2.2 Пример расчета

Условия задачи: небольшое предприятие расходует Q = 9650, л/сут. Расход воды  в % следующий:

кухня - кк =10,36, умывальник ку=3,11 ,прачечная  кп=15,55, ванна, душ кв=31,5 ,    туалет -кт=39,9. Составить схему расхода питьевой воды и модифицировать ее с позиций рационального природопользования.

Решение: расчет объемов воды, расходуемых в помещениях на различные цели: кухня: 9650·10,36/100 = 1000 л/сут; прачечная: 9650·15,55/100=1500 л/сут; ванна и душ: 9650·31,5/100 = 3050 л/сут; умывальник: 9650·3,11/100 = 300 л/сут; туалет: 9650·39,4 = 3800 л/сут.

Кухня

100 л/сут

Прачечная

1500 л/сут

Ванна,душ

3050 л/сут

Умыва-льник

300 л/сут

Туалет

3800 л/сут

Вход

9650 л/сут

Выход

9650 л/сут

Рисунок 8.1 Схема водопотребления.

Расход воды на ванну, душ и прачечную составляет 4550 л, что вполне достаточно на использование для туалета. Её можно использовать вторично предварительно очистив. Для этого необходим бак для сбора и фильтрации воды, идущей из ванны, душа и умывальника и водяной насос, подающий воду в напорный бак, откуда она будет подаваться в туалет. Схема водопотребления для этого случая показана на рис. 8.2.

Кухня

1000 л/сут

Прачечная

1500 л/сут

Ванна, душ

3050 л/сут

Умыва-льник

300 л/сут

Туалет

3800 л/сут

Вход

5850 л/сут

Выход

5850 л/сут

Бак сбора и фильтрации

Напорный

бак

насосс

Избыток воды

Рисунок 1.2 – Схема рационального водопотребления

За счет  рационального водопотребления, что видно из схемы рис.1.2, экономия воды составляет 3800 л/сут.