1 ТӘУЕЛСІЗ ҚОЗДЫРЫЛАТЫН ТҰРАҚТЫ ТОК ЭЛЕКТР ҚОЗҒАЛТҚЫШ СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ

  - Зерттеу мақсаты

Жүктеме құрылғысы ретінде тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток электр машиналары алынған электр қозғалтқыштың эксперименталды түрде алынған жылдамдық және механикалық сипаттамалар әдісін үйрену..

Тәжірибе арқылы тұрақты кернеу кезінде желіден қоректенетін якорь тізбегіендегі қосымша кедергінің әр түрлі мәнінде және қоздыру орамасындағы ток мәні кезінде тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқыштарының қалыпты қосылу схемасында, динамикалық тежелу режимі кезінде және якорь орамасын шунттау схемасы үшін табиғи, жасанды жылдамдықты, механикалық сипаттмаларын есептеу.

Осы параметрлердің сипаттамаларына әсерді оқып білу, есептелген және эксперименталды сипаттамаларды салыстырып, олардың қатаңдығын бағалап, жасалған жұмысқа қорытынды жасау.

1.2 Жұмыс бағдарламасы

1.2.1 Электрлік схема, электр жабдықтарын стендтің бақылап өлшеу құралдары мен басқару аппаратурасымен танысу. Сынақтан өткізілген қозғалтқыш пен жүктемені машинаның типін номиналды мәліметтеріне жазу. Стендте жұмыстың жасауы кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелерімен танысу.

1.2.2 Сынақтан өткен электр қозғалтқыштың паспорттық мәліметтері бойынша табиғи жылдамдық және механикалық сипаттамаларын тұрғызу және есептеу, олардың қатаңдығын бағалау.

1.2.3 сынақтан өткен қозғалтқыштың жасанды және механикалық сипаттамаларын тұрғызу және есептеу. Якорь тізбегіндегі келесі қосымша кедергілер мәні үшін сипаттамалардың қатаңдығын бағалау.

а) Rд1 = 0,25∙Rн,  Rд2 = 0,5∙Rн,  Rд3 = Rн;

б) Rд1 = 0,3∙Rн,    Rд2 = 0,6∙Rн,  Rд3 = 1,1∙Rн;

в) Rд1 = 0,4∙Rн,    Rд2 = 0,7∙Rн,  Rд3 = 1,15∙Rн,

мұнда Rн = Uн / Iн; Uн, Iн – якорьдың номиналды ток және кернеу мәні.

1.2.4 сынақтан өткен қозғалтқыштың жасанды жылдамдық және механикалық сипаттамаларын тұрғызу және есептеу. Сипаттамалардың әр түрлі қоздыру ток мәні үшін қатаңдығын бағалау:

а) Iв1 = 0,9∙Iв.ном; б) Iв2 = 0,8∙ Iв.ном; в) Iв3 = 0,7∙ Iв.ном,

мұнда Iв.ном – сынақталған қозғалтқыштың қоздыру орамасындағы номиналды ток.

1.2.5 Динамикалық тежеру режиміндегі сынақта өткен қозғалтқыштың жасанды жылдамдықты және механикалық сипаттамаларын тұрғызу және есептеу. Якорь тізбегіндегі қосымша кедергі және әр түрлі қоздыру тоқтарының мән кезіндегі қатаңдықты бағалау:

а) Iв1 = Iв.ном,        Rд1 = 0,  Rд2 = 0,25∙Rн,  Rд3 = 0,5∙Rн;

б) Iв2 = 0,9∙Iв.ном,  Rд1 = 0,  Rд2 = 0,25∙Rн,  Rд3 = 0,5∙Rн;

в) Iв3 = 0,8∙Iв.ном,  Rд1 = 0,  Rд2 = 0,25∙Rн,  Rд3 = 0,5∙Rн.

1.2.6 Якорь ормасының шунттау схемасындағы сынқатан өткен қозғалтықыштың жасанды жылдамдықты жән емеханикалық сипаттамаларын тұрғызу жән еесптеу. Осы сипаттамалардың тізбектеліп қосылған Rn кедергісінің мәні кезіндегі қатаңдығын бағалау:

а) Rш1 = 0,65∙Rн,  Rn1 = 1,15∙Rн,  Rn2 = Rн,  Rn3 = 0,9∙Rн;

б) Rш2 = 0,5∙Rн,    Rn1 = 1,15∙Rн,  Rn2 = Rн,  Rn3 = 0,9∙Rн;

в) Rш3 = 0,4∙Rн,    Rn1 = 1,15∙Rн,  Rn2 = Rн,  Rn3 = 0,9∙Rн.

1.2.7 Зертханалық құрылғының схемасын жинау. Якорь тізбегінде, імке қосу тогын Iпуск = (1,5…2,0)·Iном.елегіндегі шектеуді қамтамасыз ететін қосымша кедергі мәнін енгізу

Жүктеме негізінде зертханалық құрылғыны қосып, тексеру  (мұғалімнің рұқсатымен).

М3 – М4 агрегатының тура және кері айналу бағытында  W = f(Iном) механикалық шығынның қисығын тұрғызу.

1.2.8 Табиғи жолмен алу арқылы генераторлы және қозғалтқышты жұмыс режимінде табиғи жылдамдықты және механиканың сипат-ды тұрғызу. Тәжірибелі және есептік сипаттамаларда салыстыру.

1.2.9 1.2.3.пунктісіне сәйкес якорь тізбегіне қосымша кедергі енгізу. Тәжірибелі жолмен алу ар-ы генераторлы, қозғалтқыш және кері қосу ар-ы тежеу режимінде табиғи жылдамдықты механикалық сипаттамалар тұрғызу. Бұл кезде якорь тогы мәні Imax = 1,2∙Iн мәнінен аспау керек. Тәжірибелік және есептік сипаттамаларды салыстыру.

1.2.10 1.2.4.пунктісіне сәйкес сынақталған қозғалтқыштың қоздыру орамасындағы ток мәнін енгізу. Тәжірибелі жолмен алу ар-ы генераторлы және қозғалтқыш режимінде табиғи жылдамдықты және механикалық сипаттамаларды тұрғызу. Сопоставить опытные и расчетные характеристики.

1.2.11 1.2.5.пунктісіне сәйкес сынақталған қозғалтқыш якорь тізбегіне қоздыру тогы мен қосымша кедергісін енгізу. Тәжірибелік жолмен алу ар-ы.

1.2.12   2.1.6.пунктіне сәйкес шунттау және қосымша кедергінің мәнін енгізу. Тәжірибелік жолмен алу ар-ы. Сопоставить опытные и расчетные характеристики.

1.2.13 Желіден қоректендірілетін активті қуатты, электр машинасындағы қуат шығынын және желіге берілетін қуатты анықтау.Сынақталған қозғалтқыштың келесі режимдері үшін зертханалық құрылғының энергетикалық диаграммасын тұрғызу:

а) номиналды жүктемесі бар қозғалтқышты режим, ω = ωн;

б) номиналды якорь тогы бар табиғи смпаттама жұмысы кезінде желіге берілетін энергиясы бар генераторлы режим;

в)  Якорьда номиналды тогы бар номиналды жылдамдық жұмысы кезіндегі қарама қарсы қосылуы бар тежелу режимі

  - Жұмысқа нұсқау

Әр түрлі қосылу схемаларындағы тұрақты ток қозғалтқыштың жыл-ты және механикалық сипаттамалары келесі теңдеулермен смпатталады :

а) қалыпты қосылу схемасы (сурет 1.1 а):

(1.1)

(1.2)

б) динамикалық тежеу схемасында (сурет 1.1 б):

(1.3)

(1.4)

в) якорь орамасының шунттау схемасында (сурет 1.1 в):

(1.5)

(1.6)

(1.1) – (1.6) теңдеулерінде келесі белгілену қабылданған:

Uc – желіден қоректенетін кернеу, В;

Iя – якорь тізбегінде ток, А;

М = к∙Ф∙Iя – электромагнитті момент, Нм;

Ф – магнит ағымы, Вб;

– конструкциялық коэффициент;

р – полюстердің жұбының саны;

N – якорьдің белсенді сымдарының саны;

а – якорь орамасының параллель бұтақтарының жұп саны;

Rя = rя + Rд – якорь тізбегінің кедергі сомасы, Ом;

rя – якорьдің (ішкі) жеке меншік кедергісі, Ом;

Rд – якорь (қосымша) тізбегінің сыртқы кедергісі, Ом;

– тораптағы кернеудің бөлу коэффициенті;

Rш – якорьды шунттайтын кедергі, Ом;

Rn – якорь тізбегіне тізбектеле қосылған кедергі, Ом.

Келтірі мен теңдеулерден ω, Iя және ω, M жазықтықтарының сипаты мен олардың қатаңдығын Uс, Rя және Ф, α мәндерін ауыстырып өзгертуге болатынын көруге болады.Сипаттамалардың қатаңдығын деп анықтауға болады. Сызықты сипаттамалар үшін оның модулін ,түрінде анықтауға болады. Қалыпты қосылу схемасындағы ток қозға-шы және динамикалық тежелуді   түрінде, якорь орамасыныңшунттау схемасында  түрінде анықталады.

Тұрақты желі кернеу мен магнит ағымы кезінде Rя өзгеруі нәтижесінде реостаттың сипаттамалар аламыз.Себебі, бұл кезде еркін қоздырылатын қозғалтқыштың идеалды бос жүріс жылдамдығы (Uc=Uн=const) и магнитном потоке (Ф=Фн=const), получают искусственные реостатные характеристики. Так как в этом случае скорость идеального холостого хода двигателя с независимым возбуждением, равная о = Uc / кФн, остается неизменной, то все реостатные характеристики располагаются на плоскости ω, Iя и ω, M в виде расходящихся линий, пересекающихся в точке ω = ωо или в точке ω =0 при динамическом торможении (рисунок 1.2 а,б).

Тұрақты  Uc=Uм=const және Rя=rя (қосалқы кедергісіз), кезінде Ф шамасын өзгерту арқылы табиғи сипаттамадан жоғары өтетін жасанды сипаттама алынады.Ол магнит ағынының төмендеуіне байланысты төмендейтін аз қатаңдыққа ие.Сипаттамалардың ω, M жазықтықтарында орналасуы 1.2 а суретінде көрсетілген. Динамикалық тежелу режимінде Rя берілген кезде магнит ағынының төмендеуіне байланысты сипаттама қатаңдығы да төмендейді. (сурет 1.2 )

Тұрақты  Ф = Фн және Rя = rя кезінде Uc мәнін өзгерту арқылы табиғи сипаттамадан төмен және  параллель орналасқан жасанды сипаттамалар аламыз. ( сурет1.2 а).

Тұрақты Rш кезінде Rn, мәнін өзгерту арқылы якорь орамасының шунттау схемасында ортақ сипаттама алынады.Олар координаталар 1 нүктесінде қиылысады.

Rn тұрақты болып Rш мәнін өзгерту арқылы координатамен 2 нүктесінде қиылысатын сипаттамалар алынады. ( сурет 1.2 г):

(1.7)

Қалыпты қосылу схемасынан сынақталған қозғалтқыш жұмысының үш режимін алуға болады.Олар: желіге энергияны қайтару кезіндегі генераторлық тежелу(II ширек), қозғалтқыш режимі (I ширек), қарама-қарсы қосылуы бар тежелім режимі. (IV ширек) ( сурет 1.2 а).

Динамикалық тежелу режимін алу үшін қозғалтқыш якорін қоректену желісімен ажыратып, оны тежегіш кедергісіне Rдm = Rя - rя. тұйықтау керек.Динамикалық тежелу схемасы 1.1 б суретінде көрсетілген.

Якорь орамсының шунттау схемасынан әр түрлі жұмыс режимін алуға болады. (сурет 1.1 в) (сурет 1.2 в):

1.  > o жылдамдығы кезінде(сипаттаманың А-В-С бөлігі)сынақталған қозғалтқыш ЭҚК-і желі кернеуінен үлкен E > Uc. Бұл кезде желіге энергияны бөліктеп қайтаруы  және аз бөлігін шунттау кедергісіне жіберіледі, яғни әдеттегі динамикалық тежелу режимі болады.

2. CE > Uc. Нүктесінде желіге энергияны қайтару және желіден қоректену болмайды. Барлық сынақталған қозғалтқыштан алынған электр энергиясы шунттау кедергісіне жіберіледі, яғни әдеттегі тежелу режимі болады.

3. Якорь жылдамдығының  = o …oш (СД бөлігі) аралығында өзгеруі желіден қосымша қоректенетін шунттау кедергісі болатын динамикалық тежелу болады.

4. Д нүктесінде қозғалтқыш жылдамдығы идеалды бос жүріс жылдамдығына тең болады.  = o …oш =   o. Бұл кезде якорь тогы 0-ге тең, ал шунттау кедергісі арқылы желіден қоректенетін ток ағады.

5. Жылдамдықтың   = oш …0 (ДЕ бөлігі) аралығында өзгеруі кезінде сынақталған қозғалтқыш режимінде жұмыс істейді.Электр энергиясының бір бөлігі алда пайдалы моментін құру үшін қозғалтқыш қорек алады, ал қалған бөлігі шунттау және қосалқы кедергілердегі шығынға беріледі.

6. Е нүктесінде  = 0.жылдамдығы.

7.  = 0…(–1) жылдамдығының өзгеріс шегінде айналудың кері бағытында желіден шунтталған кедергі арқылы қоректену режимі қолданылады.Сынақталған қозғалтқыш өндіретін энергия мен желіден қоректенетін энергия  Rn кедергісіне жұмсалады.осыдан басқа, қалған желіден қоректенетін энергия Rш кедергісіне жұмсалады.

8. F нүктесінде әдеттегі қарама-қарсы тежеу режимі болады.Шунттау кедергісіндегі ток 0-ге тең, шунттау кедергісі қозғалтқыштан да, желіден де қоректенбейді.

9. Жылдамдығы   болатын FG  бөлігінде электр энергиясының біраз бөлігі шығындалатын  қарама-қарсы қосу тежелу режимі орын алады.Бұл энергия  сынақталған қозғалтқыштың тек қана Rn кедергісінде ғана емес, сондай- ақ шунттау кедергісінде де өндіріледі.Яғни, динамикалық тежелу мен қарама-қарсы қосылу тежелуі қатар жүреді.

Жасанды сипаттамалар мен олардың параметрлері  (1.1) – (1.6) теңдеулерімен есептеледі.Егер сипаттаманы құру жағдайы болса олардың координаталарын берілген параметрлерінің теңдеуіне – Rя, Ф, Uc, α қою арқылы табамыз.Егер сипаттама берілсе, онда қажет параметр берілген сипаттамалардың параметрлерін теңсіздікке қою арқылы табамыз

Мысалы, желіге энергия қайтарымы бар генераторлық тежелу режимінде  «f» нүктесі арқылы өтетін, әлсіз магнит арғымы кезінде жасанды сипаттамалардың координаталы берілген :

( сурет 1.2 а)

Теңсіздікке  «f» нүктесіндегі берілген координаталарды қою арқылы қозғалтқыштың қажетті магнит  ағынының мәнін табамыз (1.2):

(1.8)

Жасанды реостатты сипаттамалар параметрлерін график арқылы жылдамдықтың төмендеуі мен кедергінің салыстырмалы мәндерін қолданып табамыз. Iя = Iн, М = Мн. мәндерін аламыз.Сонда ол қиындысы сәйкес масштапта (см рис.1.2 а) Rя1, реостатты сипаттаманың толық кедергісін, ал ab және bc – қиындысы сәйкесінше  rя и Rд1 (Rя1 = rя + Rд1).

Кедергілерін табады.

(1.9)

,                                         (1.10)

мұнда  – желідегі кедергі масштабы,  Iя = Iн,  М = Мн. сәйкес.

Осыған ұқсас қалған кедергілерді анықтауға болады:

rя = ab∙μr,  Rд1 = bc∙μr,  Rд2 = ad∙μr   және  т.с.                           (1.11)

Зертханалық қондырғының принципті электрлік схемасы 1.1 суретінде көрсетілген.

Стендта қоздыру схемасы мен сынақталған қозғалтқыштың күштік схемасының 3 түрінде берілген:

- қалыпты қосылу схемасы (сурет 1.1 а);

- динамикалық тежелу схемасы ( сурет 1.1 б);

- якорь орамасының шунттау схемасы. ( рисунок 1.1 в).

Қалған электр машиналарының схемасы стационарлы құрастырылған.

Схемада көрсетілген  М1 – G1 өзгерткіш агрегаты № I зертханалық жұмысты қолданылмайды.

1. 4 Бақылау сұрақтары

1.4.1 Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының қандай жұмыс режимдерін білесіз?

Қозғалтқыштың әр түрлі қосылу схемасындағы жылдамдық және механикалық сипаттамаларының теңдеулерін жазып, механикалық сипаттаманы графикте көрсетіңіз.

1.4.2 Якорь тогы мен магнит ағыны ар-ы электрмагнитті момент қалай анықталады? Электромагниті мамент қозғалтқыштың шығыс валындағы мамент мәндерін салыстырыңыз?Олардың айырмашылығы неде, және оны қалай анықтауға болады?

1.4.3 Тәуелсіз қоздырылатын қоздырғыштың шултьттау якорі бар схемасында жылдамдықтың қай мәнінде ақырғысы генераторлық режимге өтеді. Бұл жылдамдық желігн энергия қайтарымы басындағы жылдамдыққа сәйкес келе ме?

1.4.4 Көтергіш қозғалысты төмендету кезінде қарама қарсы қосылу режимінде жұмыс істейді. Егер якорь тізбегіне қосымша кедергі қосылса, оның айналу жылдамдығы қалай өзгереді?

1.4.5 Якорь тізбегіне қосылған номиналды кедергі RЯ = UН / IН = RН , қоздырғыш статикалық моменттен Мс > Мн жүктелген болса, қоздырғыштың жұмыс режимін анықтаймыз.

1.4.6 Механикалық сипаттамалардың қатаңдығын қалай анықтаймыз? Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қоздырғышында қатаңдығын қалай өзгертуге болады.

1.4.7 Қоздырғыш якорінің шульттау схемасында идеалды жүрісінің жылдамдығының төмендеуі немен түсіндіріледі?

1.4.8 Магнит ағымының әлсіреуі кезінде жылдамдық сипаттамасы жылдамдық 0-ге тең болғанда бір нүктеде қиылысатынын немен түсіндіріледі. Магнит ағынының төмендеуінің қандай жағдайларында оның айналу жылдамдығы төмендейді.

1.4.9 Магнит ағыны мен якорь кернеуінің өзгеруі кезінде тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалысының механикалық және жылдамдық сипаттамаларын салыстыру. Неге бир елі жағдайда сипаттама қатаңдығы өзгереді, ал екінші жағдайда өзгермейді?

1.4.10 Тежелу мен қосылу кезінде қоздырғыш момент мен тогын қай дәрежеге дейін шектеу керек және неге? Тұрақты ток қоздырғышының қандай қосылу әрекеттерін білесіз?

1.4.11 Якродің шульттау схемасында параметрлердің біреуін өзгерткенде неге сипаттамалар бір нүктеде қиылысады? Осы нүктелердің координаталарын түсіндір?

1.4.12 Қоздыру орамасының тогы мен якорь тізбегіндегі кедергі шамасына динамикалық тежелу қолайлығы қалай тәуелді

1.5 Күштік электр жабдықтарының зерттханалық стендтің техникалық берілістері.

1.5.1 Сынақтан қткен электр қозғалтқышы М3: П-11 типті тұрақты ток қозғалтқышы, аралас қоздыру қозғалтқышы (тізбектелген қоздыру орамасы қолданылмайды) 0,3 кВт; 110 В; 4,3 А; 1500 об/минжұмыс режимі ұзақ изоляция классы.

rя + rдn = (3,84+1,26) Ом,  rпос = 0,236 Ом,  rпар = 300 Ом,

Iв.д.ном = 0,367 А.

1.5.2 Жүктеме машинасы М4: берілгендері . 1.5.1п бірдей.

1.5.3 Жүктемелі құрылғы генераторы G2: аралас қоздырылатын П – 22 типті тұрақты ток қозғалтқышы (тізбектелген қоздыру орамасы қолданылмайды),  изоляция классы А, 1,0 кВт; 220 В; 5,9 А; 1500 об/мин, жұмыс режимі – ұзақ (S1), ПӘК=77%,

rя + rдn = (3,32+0,85) Ом,  rпос = 0,25 Ом,  rпар = 712 Ом,

Iв.д.ном = 0,31 А.

1.5.4 Асинхронды қозғалтқыш М2: А0–41–4 типі, ротор короткозамкнутый, 1,7 кВт; 1420 об/мин, соединение обмоток статора «треугольник / звезда», 220 / 380 В; 8,7 / 3,9 А; cos φн = =0,82, КПД = 81,5 %.