2 ТІЗБЕКТЕЙ ҚОЗДЫРЫЛАТЫН ТҰРАҚТЫ ТОК ҚОЗҒАЛТҚЫШЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ

  - Жұмыстың мақсаты

Тізбектей қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының жылдамдық және механикалық сипаттамасының тәжірибелік жолмен алу әдістерін игеру.

Қалыпты қосылу схемасында якорь тізбегінде шамасы бойынша әртүрлі қосымша кедергілері бар, желіден қорек алатын тұрақты кернеу кезіндегі динамикалық тежелу және якорь орамасын шунттау кезінде тізбектей қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының өтпелі, табиғи және жасанды жылдамдықты, механикалық сипаттамаларын тәжірибе жолымен алып есептеу.

Осы парамаетрлердің сипаттамаларына әсерін табу. Есептелген және тәжірибелік сипаттамаларды салыстыру. Жұмыс бойынша қорытьнды жасау.

2.2 Жұмыс бағдарламасы

2.2.1 Стендтің басқару аппаратурасымен, бақылайтын өлшеу құралымен, электр жабдығымен және электрлік схемамен танысу. Стендттегі барлық электр машиналардың типін және номиналды берілістерін жазу. Стендта жұмыс жасағандағы қауіпсіздік техника ережелерімен танысу.

2.2.2. Әмбебеп сипаттамалар бойынша сынақтан өткен қозғалтқыштың жылдамдықты және табиғи механикалық сипаттамаларын тұрғызып, е,септеу.

2.2.3. Сынақтан өткен қозғалтқыштардың өтпелі сипаттамаларын тұрғызып, есептеу.

2.2.4 Якорь тізбегіндегі келесі қосымша кедергілердің мәні үшін сынақтан өткен қозғалтқыштардың жасанды реостатты жылдамдық және механикалық сипаттамаларын тұрғызып, есептеу:

а) Rд1 = 0,26∙Rн,    Rд2 = 0,52∙Rн,    Rд3 = 1,54∙Rн;

б) Rд1 = 0,35∙Rн,    Rд2 = 0,7∙Rн,      Rд3 = 1,7∙Rн;

в) Rд1 = 0,43∙Rн,    Rд2 = 0,86∙Rн,    Rд3 = 2,0∙Rн.

Мұндағы RН = UН / IН , UН, IН – сынақтан өткен қозғалтқыш якорінің номиналды кернеу және ток мәні.

2.2.5 қоздыру орамасындағы әр түрлі ток мәні мен якорь тізбегінің қосымша кедергісі кезіндегі тәуелсіз қоздырылатын динамикалық тежелу режиминдегі сынақтан өткен қозғалтқыштың жасанды жылдамдық және механикалық сипаттамаларды тұрғызып, есептеу:

а) Iв1 = Iн,         Rд1 = 0,  Rд2 = 0,52∙Rн,     Rд3 = 1,54∙Rн;

б) Iв2 = 0,8∙Iн,   Rд1 = 0,  Rд2 = 0,52∙Rн,    Rд3 = 1,54∙Rн;

в) Iв3 = 0,5∙Iн,   Rд1 = 0,  Rд2 = 0,52∙Rн,    Rд3 = 1,54∙Rн.

2.2.6 якорь тізбегіндегі әр түрлі қосымша кедергі мәні кезінде сынақтан өткен қозғалтқыштың өзіндік қоздырылатын динамикалық тежелу режимінде жасанды жылдамдық және механикалық сипаттамаларды тұрғызып есептеу:

а) Rд1 = 0,              Rд2 = 0,52∙Rн,  Rд3 = 1,54∙Rн;

б) Rд1 = 0,26∙Rн,    Rд2 = 0,7∙Rн,   Rд3 = 1,7∙Rн;

в) Rд1 = 0,43∙Rн,    Rд2 = 0,96∙Rн,  Rд3 = 2,0∙Rн.

2.2.7 әр түрлі шунттау кедергісі Rш мәні мен  Rn кедергісінің желіге тізбектей қосылған мәні кезінде сынақтан өткен қозғалтыштың якорінің орамасының шунттау схемасында жасанды жылдамдық және механикалық сипаттамаларын тұрғызып, есептеу:

а) Rш1 = 0,86∙Rн,

б) Rш2 = 0,6∙Rн,         Rn1 = 1,36∙ Rн, Rn2 = 1,54∙ Rн, Rn3 = 2,0∙ Rн.

в) Rш3 = 0,43∙Rн,

2.2.8 желіден қоректенетін тұрақты және айнымалы тогының активті қуатын, электр машиналар мен кедергілердегі қуат шығынын есептеу.келесі режимдер үшін  Rш = 0,85Rн, Rn = 0,85 Rн якорь орамасын шуннтау кезінде зерттханалық қондырғының энергетикалық диаграммасын тұрғызу:

а)	номиналды токқа тең якорь тогы бар генераторлық режим;

б)	0,5∙Iн тең якорь тогы бар қозғалтқыш режимі;

в)	номиналды токқа тең якорь тогы бар қарама-қарсы қосылуы бар тежелу режимі.

Зертханадағы жұмыс бағдарламасы

2.2.9 зертханалық қондырғының схемасын құрау. Жүргізу тогын  Iпуск = (1,5 – 2,0)·Iн шегінде болатынын қамтьамасыз ететін якорь тізбегінде қосымша кедергісін орналастыру. Жүктеме әсерімен зертханалық құрылғы қосып, сынақтан өткізу (мұғалімнің рұқсатымен)

Тура және кері айналу бағыты кезінде М2 – М3 агрегатының W = f(Iном) механиңалық шығынның қтсығын тұрғызу.

2.2.10 Қозғалтқышты жұмыс режимінде табиғи жылдамдық және механикалық сипаттамаларды тәжірибелік жолмен алып тұрғызу. Тәжірибелік жолмен алынған табиғи сипаттамаларды есептелінген сипаттамалармен салыстыру.

2.2.11. Тәжірибелік берілгенмен п. 2.2.10 есептеп, өтпелі сипаттама тұрғызу. Тәжірибелік жолмен алынған өтпелі  сипаттамаларды есептелінген сипаттамалармен салыстыру

2.2.12. 2.2.4 сәйкес якорь тізбегіне қосымша кедергі шамасын орналастыру. Қозғалтқыш режимі мен қарама-қарсы қосылу тежелу режимінде жасанды реостатты жылдамдық және механикалық сипаттамаларын тұрғызу. Бұл жағдайда якорь тогы Imax = 1,5∙Iн.мәнінен аспауы керек.

Тәжірибелі және есептелген сипаттамаларды салыстыру..

2.2.13 Тәуелсіз қоздырылатын динамикалық тежелудің схемасын құрастыру якорь тізбегіне 2.1.5 пунктіне сйкес қоздыру тогы мен кедергі енгізу.

Берілген режимде жасанды жылдамдық және механикалық сипаттамаларын тұрғызып, есептелінген мәнмен салысмтыру.

2.2.14 Өзіндік қоздырылатын динамикалық тежелудің схемасын құру. Якорь тізбегіне қосымша кедергіні орналастыру. Машинаның қалдық магниттелу әрекеті бар қоздыру орамасының үйлесімсіз тізбектей қосылуы кезінде өзіндік қоздыруы болмайтынын тәжірибе жүзінде көз жеткіземіз.

2.1.6 сәйкес якорь тізбегіндегі қосымша кедергінің шамасын есептеу. Берілген режимде қозғалтқыштың жылдамдық және механикалық сипаттамаларын тұрғызу. Есептелген және тәжірибеден алынған мәндерді салыстыру.

2.2.15 Якорь орамасының шунттау схемасын құрып, 2.2.17 пунктіне сәйкес Rш және Rn кедергілерін табу. Генераторлық қозғалтқыш және қарам-қарсы қосылу режимінде жылдамдық және механикалық сипаттамаларын тұрғызу. Есептелген және тәжірибеден алынған мәндерді салыстыру.

2.2.16 Тұрақты және айнымалы ток желісінен қоректенетін активті қуат шамасын және 2.1.8 пунктінде келтірілген параметрлері бар шунттау схемасының сынақтан өткен қозғалтқыш жұмысы кезіндегі кедергідегі және электр машинасындаығ қуат жоғалысын тәжіребиелік жолмен анықтау. Есептелген және тәжірибеден алынған мәндерді салыстыру.

2.3 Жұмысқа нұсқау

2.3.1 Жасанды сипаттамаларды есептеу әдісі

Тізбктей қоздырылатын тұрақты ток және қозғалтқыштың жылдамдық және механикалық сипаттамалардың теңдеулері тәуелсіз қоздырылатын қозғалтқыштың теңдеулерімен анықталады (№1 зертханалық жұмыс методикалық нұсқауларын, 1.1 – 1.6 теңдеулерін қара). Осы қозғалтқыштардың сипаттамаларының айырмашылығы – тізбектей қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқыштарының ағыны валдың жүктемесінің өзгеруімен өзгереді. Себебі якорь тогы қоздыру тогына тең. Валдағы жүктеме тогының функциясында магнит ағысының өзгеруі сипаттамалардың жұмсаруына әкеледі және аз жүктеме кезіндегі қалыпты схемада қосылғанда қозғалтқыш жұмыс істей алмайды.

Тізбектей қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышышынң жасанды сипаттамаларын тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқыштарының сипаттамалары сияқты анықталады, яғни  шамаларын өзгерте отырып.

Аталған параметрлердің жасанды сипаттамаларына әсері – тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қоздырғыштары сияқты.

Жасанды сипаттамалар Uc = var, Rя = var,  = var кезінде көп қолданылады. Uc = var кезіндегі сипаттамаларды якорь қозғалтқыштарының басқа реттелуі қорек көзінен қорек алатын жүйелерденн, яғни қуатты статикалық өзгерткіштерден алынады.

Қазіргі зертханалық жұмыстарда мұндай сипаттамалар зерттелмейді.

Тізбектей қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқыштардың сипаттамалары сызықты емес болғандықтан, оларды тұрғызу үшін көп нүкте санының берілгендері қажет.

Оларды есептеу әдісі келесі жіберілудерге негізделген машинадағы магнит ағыны – қоздыру орамасының берілген топ кезінде жылдамдықтан, сипаттамалардан және қоздырғыштардың қандай жұмыс істеуінен тәуелсіз, тұрақты болып қалады.

к∙Фi мәнін белгілі берілген табиғи сипаттамалар немесе жасанды жылдамдық және механикалық сипаттамалардан анықталады.

Әдетте есептеулер берілген табыиғи сипаттамалар немесе салыстырмалы бірлікте (2.1 сурет) әмбебап сипаттамалар (М = =f(Iя = Iв), ω = f(Iя = Iв) тәуелділік) бойынша жүргізіледі. Әмбебеп сипаттамалардың берілгендері жоқ болған жағдайда табиғи сипаттамаларды тәжірибе жолымен алады.

Есепті жеңілдету үшін қажет  к∙Фi мәнін есптей бермес үшін алыдн ала өтпелі сипаттамаларды есептеп (2.1 суретін қара) кФ = f (Iв = Iя) и  кФ = =f (М = к  Ф   Iя), солан оларды қоданып, Iвi немесе Мi мәні к∙Ф i мәнін оңай есептеуге болады.. Iвi = Iяi тогын аламыз. Якорь тогы  Iвi = Iяi болғандағы қоз-ша ЭҚК-ш келесі формуламен анықтаймыз.

(2.1)

Табиғи сипаттамада берілген Iвi = Iяi тогына сйкес еi жылдамдықтың мәнін анықтап, қажет к∙Фi мәнін келесі формула бойынша анықтаймыз

(2.2)

к∙Фi және Iвi = Iяi мәндеріне сәйкес келетін қозғалтқыштың электрлік магнитті моментінің мәнін келесі формула бойынша анықтайды:

(2.3)

  - Зертханалық жұмыстың өткізу реті

Зертханалық жабдықтың принциптік электрлік схемасы 2.2 суретінде көрсетілген.

Жоғарыда айтып кеткендей, тізбектей қоздырылатын тұрақты ток қоздырғышы бос жүріс пен жүктемесіз қалыпты қосылу схемасында жұмыс істей алмайды.

Сондықтан апаттық жағдайлардың алдын алу үшін қозғалтқыштардың желіге қосылуы жүктеме негізінде жүзеге асу керек.

Ол үшін жабдықты келесің тәртіппен қосу керек:

1. 2.2.1 пунктіне сәйкес якорь тізбегіне қосымша кедергіні қосамыз, сынақтан өткен қозғалтқышты тұрақты ток желісіне QAI ажыратқышымен QAI өз уақытқа қосып, РV3 такометрінің көрсеткіші бойынша қозғалтқыштың айнымалы бағытын анықтаймыз

2. М3 жүктеме машинасының қоздыру орамсы мен 220 В тұрақты ток желісіндегі G генераторын SA2 ажыратқшы мен SА3 айырып қосқышымен қосады.

3. G1 генераторы мен МЗ жүктеме машинасының якорь тізбегіне тұйықтайтын SА1 ажыратқышын қосамыз.

4. M1 қозғалтқышы QА2 ажыртақышымен 380 В 3 фазды айнымалы ток желісіне қосылады.

5. РV3 тахометрдің көрсеткіштерімен МЗ машинасы мен онымен бір валда орналасқан М2 сынақтан өткен қоздырғыштың айналу бағытын анықтау.

6. Сынақтан өткен М2 қозғалтқышының аз уақытқа қосылуы кезінде анықтан белгіленген айналу бағытымен МЗ жүктеме машинасының айналу бағытымен сәйкес келмесе, SЗ айырып қосқышымен G1 генераторының қоздыру орамасындағы ток мәні мен МЗ-ң айналу бағытын өзгертеміз. Басқару схемасында, R4  реттегішінің нөлдік жағдайға толық емес шығарылған кездегі генератордың қоздыру орамасындағы токтың алдын алатын құлыптау болғандықтан SA3-ң жаңа жағдайға ауысқаннан кейін R4 реттегішін қалыпты жағдайға келтіру қажет және де генератордың қоздыру тогының мәнін басқа полярлықта қою керек.

7 Сынақтан өткен қозғалтқыштың жүктеме машинасының жағынан және оның желі қосылған кездегі айналу бағыты сәйкес келсе, М3 жүктеме машинасының айналу жылдамдығын, генератордың қоздыру тогын көбейте отырып, ωн мәніне шейін көтереміз.

8 Сынақтан өткен қозғалтықшытың табиғи сипаттамасын тәжірибе жүзінде алу үшін, оны желіге қосымша кедергісіз қосамыз. Егер жасанды сипаттама алатын болсақ, алдын ала якорь тізбегіне қосымша кедергі қосып, содан соң онымен бірге М2 якорін желіге қосады

9. Орнату жұмыс жағдайында қалады.

10. Қалыпты қосылу схемасында (2.2 сурет) табиғи және жасанды сипаттамаларды валдағы минимальды жүктеме кезінде алуға болады (максималды айналу жылдамдығы). Ол үшін алдымен G1 генераторының ЭҚК-ң R4 реттегішімен ақырындап максималды мәнге дейін көтереміз. Егер қажет болса М3 жүктеме машинасының қоздыру тогын R3 реттегішімен ақырындап төмендетеміз.

Айналу жылдамдығының төмендеу болатын қозғалтқышты жүктеу кері тәртіпте орындалады: алдымен R3 реттегішімен максималды мәнге арттырып, G1 генераторының ЭҚК-н анықтаймыз.

Жүктеме машинасы мен сынақтан өткен қозғалтқыштың якорь тогы  Iдоп = 1,5∙Iн аспауы керек

11 Тәуелсіз және өзіндік қоздырылатын динамикалық тежелудің сипаттамаларының 4.6 п сәйкес ортақ нұсқау әдістерімен тәжірибе жүзінде аламыз.

12 2. Якорь орамасының шунттау схемасындағы сипаттамамаларды алу үшін 2.2 суретіндегі схеманы құрастырады.

Бұл жағдайда қозғалтқышты желіге жүктемесіз қосуға болады, себебі бұл схема қозғалтқыштарының қалыпты жұмысын бос жүріс және генераторлық режимінде қамтамасыз етеді.

2.5 Бақылау сұрақтары

2.5.Тізбектей қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқыштарының жылдамдығын оеттеу әдістерін келтіріңіз

2.5.2 Тізбектей қоздырылатын ТТҚ-ң электрлік тежелуінің қандай әдістерні білесі? Салыстырмалы бағасын беріңіз.

2.5.3 Тізбектей қоздырылатын қозғалтқыштың әр түрлі тежелу әдісі кезінде қандай айырмашылықтар бар?

2.5.4 Жүктеме мен қорек кернеуінің тербелуі кезіндегі тізбектей және параллель қоздырылатын ТТҚ-ң  электр механикалық қасиеттерін салыстыру.

2.5.5 Неге тізбектей қоздыру бар қозғалтқыштың – қалыпты қосылу және якорь орамасының шунттау схемасында желіге энергия қайтарымы бар генераторының режимде жұмыс мүмкін емес?

2.5.6 Якорь орамасының шунттау схемасындағы идеалды бос жүрісі жылдамдығы болуының физикалық мәні неде?

2.5.7 Якорь орамасының шунттау схемасындағы жылдамдық және механикалық сипаттамаларының теңдеулерін жазыңыз..

2.6 Стендтің күштік электр жабдығының техникалық берілістері

2.6.1. Сынақтан өткізілген қозғалтқыш: ДП-12, 220 В, 19 А, 3 кВт, 960 об/мин, ПВ=25 %, қоздыру тізбегі ,  rя + rдп = 1,43 Ом, rпос = 0,59 Ом.

2.6.2 жүктеме машинасы: генератор, типі П-51, 230 В, 21,7 А, 5 кВт, 1450 об/мин, жалғастыру режимі, аралас қоздырылуы (қоздырудың тізбектей орамасы қолданылмайды), ПӘК = 80,5 %, rя + +rдп= 0,56 + 0,23 Ом, rпос = 0,112 Ом, rпар = 120 Ом,  Iв.д.пар = 1,91 А.

263 жүктемелік агрегаттың генераторы: қозғалтқыш, типі П42-У4, 3,8 кВт, 220 В, 21,4 А, 1500 об/мин, аралас қоздырылуы (қоздырудың тізбектей орамасы қолданылмайды),ПӘК = 80,5%, rя + rдп = 0,44 + 0,21 = 0,65 Ом, rпос = 0,392 Ом, rпар = 172 Ом, Iв.д.пар = 1,28 А.

2.6.4 Асинхронды  қозғалтқыш: типі A-5I, 4,5 кВт, статор орамасының жалғануы «жұлдызша-үшбұрыш» - 220 / 380 В, 16,3 / 9,4 А, 1440 об/мин, ПӘК = 85,5 %, cos φн = 0,85.