Практическая работа № 1

Маркировка сталей

Цель работы: ознакомление с основными марками сталей, их назначением и применением

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Вариант №1

1. Из приведенных букв и цифр составьте марки сталей: У, Ш, 7, Р, 40, А, Х, 6, Х, 10, Ф, А, Х, 13, М, 5, 4. Одну и ту же букву и цифру нельзя использовать дважды.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Напишите основные легирующие элементы для конструкционных сталей.

| Марка | Наименование | Обозначение марки |  |  | Области применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Символы | Содержание |  |  |
| БСт3пс |  | Б |  |  |  |
|  |  | Ст |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | пс |  |  |  |
| 05кп |  | 05 |  |  |  |
|  |  | кп |  |  |  |
| 45 |  | 45 |  |  |  |
| 30ХГСА |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |
|  |  | С |  |  |  |
|  |  | А |  |  |  |
| Р6М5 |  | Р |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | М |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |
| 33ХС |  | 33 |  |  |  |
|  |  | Х |  |  |  |
|  |  | С |  |  |  |

3. Определите химический состав конструкционных легированных сталей по их маркам: 12Х18Н9Т, 15Х28, 12Х25Н16Г7АР.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Определите химический состав инструментальных легированных сталей по их маркам: 7ХФ, Х6ВФ, Р10К5Ф5.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Определите химический состав сталей по их маркам, указав также наименования и области применения этих сталей.

| Марка | Наименование | Обозначение марки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Символы | Содержание |
| Сталь У8А |  | У |  |
|  |  | 8 |  |
|  |  | А |  |
| Сталь 15Х |  | 15 |  |
|  |  | Х |  |
| Сталь 7ХФ |  | 7 |  |
|  |  | Х |  |
|  |  | Ф |  |
| Сталь 20Х13 |  | 20 |  |
|  |  | Х |  |
|  |  | 13 |  |
| Сталь Р14Ф14 |  | Р |  |
|  |  | 14 |  |
|  |  | Ф |  |
|  |  | 14 |  |
| Сталь ШХ4 |  | Ш |  |
|  |  | Х |  |
|  |  | 4 |  |

- Расшифруйте марку стали 20Х2Н4А

| Номера вариантов ответов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й |
| Хромоникеле-- вая, высококачест-венная, 0,2% углерода, 2% хрома, 4% никеля | Хромоникеле-вая, качественная, 0,2% углерода 2% никеля, 4% хрома | Никелевая высококачествен-ная, 2% углеро- да, 4% никеля, 2% хрома | Хромовая высококачестве-ная, 0,02% углерода, 4% никеля, 2% хрома | Хромоникелевая обыкнов.качест-ва, 0,2% углеро- да, 2% никеля, 4% хрома |

7. Как подразделяются стали по способу производства?

| Номера вариантов ответов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й |
| Конверторный, Мартеновский, Электрический | Спокойная, кипящая, полуспокойная | Обыкновенного качества, качественная | Автоматная. инструментальная | Углеродистая, легированная |

Практическая работа № 1

Маркировка сталей

Цель работы: ознакомление с основными марками сталей, их назначением и применением

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Вариант №2

1. Из приведенных букв и цифр составьте марки сталей: У, Х, М, 20, 11, Х, 13, 15, Р, 5, К, Х, 5, 6, Ш, 9.Одну и ту же букву и цифру нельзя использовать дважды.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Напишите основные легирующие элементы для конструкционных сталей.

| Марка | Наименование | Обозначение марки |  |  | Области применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Символы | Содержание |  |  |
| Ст5Гсп |  | Ст |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  |
|  |  | сп |  |  |  |
| 18кп |  | 18 |  |  |  |
|  |  | кп |  |  |  |
| 60 |  | 60 |  |  |  |
| 40ХФА |  | 40 |  |  |  |
|  |  | Х |  |  |  |
|  |  | Ф |  |  |  |
|  |  | А |  |  |  |
| Р6М5К5 |  | Р |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | М |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | К |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |
| 15ХМ |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Х |  |  |  |
|  |  | М |  |  |  |

3. Определите химический состав конструкционных легированных сталей по их маркам: ХН77ЮР, 80НХС, 37Х12Н18МФ5.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Определите химический состав инструментальных легированных сталей по их маркам: 11ХФ, 9Х5ВФ, Р6М5К5.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Определите химический состав сталей по их маркам, указав также наименования и области применения этих сталей.

| Марка | Наименование | Обозначение марки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Символы | Содержание |
| Сталь У13 |  | У |  |
|  |  | 13 |  |
| Сталь 40ХС |  | 40 |  |
|  |  | Х |  |
|  |  | С |  |
| Сталь ХГС |  | Х |  |
|  |  | Г |  |
|  |  | С |  |
| Сталь 60ХН |  | 60 |  |
|  |  | Х |  |
|  |  | Н |  |
| Сталь Р12Ф3 |  | Р |  |
|  |  | 12 |  |
|  |  | Ф |  |
|  |  | 3 |  |
| Сталь ШХ15 |  | Ш |  |
|  |  | Х |  |
|  |  | 15 |  |

- Расшифруйте марку стали 12ХН3А

| Номера вариантов ответов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й |
| Хромоникеле-- вая, высококачест-венная, 0,12% углерода, 1% хрома, 3% никеля | Хромоникеле-вая, качественная, 1,2% углерода 3% никеля, 2% хрома | Никелевая высококачествен-ная, 12% углерода, 3% никеля, 1% хрома | Хромовая высококачестве-ная, 0,12% углерода, 1% никеля, 3% хрома | Хромоникелевая обыкнов.качест-ва, 0,12% углерода, 3% никеля, 1% хрома |

7. Как подразделяются стали в зависимости от химического состава?

| Номера вариантов ответов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й |
| Инструментальные специальные | Углеродистая, легированная | Обыкновенные, качественные, высококачественные | Конструкционные Инструментальные специальные | Спокой-ная, кипящая, полуспокойная |