- ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ И

ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Задача 2.

На вход усилителя, передаточная характеристика которого аппроксимируется полиномом третьей степени

Uвых = a1 U + a2 U2 + a3 U3 				(1)

воздействует бигармоническое напряжение

u = U1 Cos 1 t + U2 Cos 2 t .				(2)

Значение коэффициентов аппроксимации а1 , а2 и а3 , амплитуд U1 и U2 и частот напряжений f1 и f2  заданы в таблице 1.5.

Требуется:

- Рассчитать спектр напряжения на выходе усилителя.

- Построить в масштабе спектрограмму выходного напряжения.

- Указать порядок комбинационных частот.

Методические указания

При расчете напряжения на выходе усилителя амплитуды гармоник определите в общем виде и лишь в конце расчетов подставьте заданные значения U1 и U2.

Таблица 1.5.

| №№ вар. | 1 11 21 | 2 12 22 | 3 13 23 | 4 14 24 | 5 15 25 | 6 16 26 | 7 17 27 | 8 18 28 | 9 19 29 | 10 20 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а1,В | 6 6,2 5,2 | 6,5 6,7 6 | 7 7,2 7,3 | 7,5 7,7 7,2 | 10 9 8 | 11 10 12 | 9 9,5 8,8 | 10 10,5 12 | 9 8,5 6,5 | 8 7,5 5 |
| а2, 1/В | 2 2,2 2,5 | 2,5 2,7 2 | 3 3,2 3,5 | 3.5 3,7 3,3 | 4 4,2 4,4 | 4,5 4,7 4,9 | 3,5 3,7 3,9 | 4 4,2 3,8 | 3,5 3,3 3,1 | 3 2,7 2,5 |
| а3, 1/В2 | 3 3,2 0,5 | 3,5 3,7 3,9 | 4 4,2 4,4 | 4,5 4,7 4,9 | 5,0 5,2 5,4 | 5,5 5,7 5,9 | 5,0 5,3 5,5 | 5,0 4,7 4,9 | 4,5 4,3 4,7 | 4,0 3,8 4,2 |
| U1, В | 0,7 0,5 0,3 | 0,4 0,25 0,5 | 0,6 0,5 0,¦7 | 0,2 0,7 0,6 | 0,35 0,6 0,55 | 0,45 0,3 0,35 | 0,65 0.5 0,45 | 0,4 0,8 0,6 | 0,7 0,55 0,45 | 0,6 0,4 0,2 |
| U2, В | 0,3 0,4 0,2 | 0,6 0,7 0,9 | 0,3 0,5 0,7 | 0,8 0,3 0,9 | 0,5 0,4 0,7 | 0,55 0,6 0,65 | 0,35 0,5 0,25 | 0,6 0,2 0,8 | 0,3 0,45 0,35 | 0,3 0,5 0,7 |
| f1 , кГц | 100 125 105 | 110 135 155 | 120 145 165 | 130 155 175 | 140 165 175 | 150 175 185 | 160 185 195 | 170 195 120 | 180 115 125 | 190 105 115 |
| f2 , кГц | 15 20 25 | 25 30 50 | 35 20 40 | 35 25 45 | 20 30 50 | 25 35 45 | 30 35 25 | 35 40 30 | 40 45 35 | 45 20 15 |