- ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ И

ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Задача 1

Передаточная характеристика усилителя аппроксимируется зависимостью

Uвых = a1 U + a3 U3 – a5 U5 . 				(1)

Коэффициенты аппроксимации а1 , а3 и а5 , заданы в таблице 1.4. На вход усилителя воздействует гармоническое напряжение u = U0 Cos 0 t .

Требуется:

1. Рассчитать спектр выходного напряжения при  U0 = 1В и построить спектрограмму выходного напряжения.

2. Рассчитать коэффициент гармоник усилителя при  U0 = 0,25 В; 0,5 В; 0,75 В; 1В и построить зависимость Кг (U0).

Методические указания

Расчет Кг в п.2 рекомендуем проводить с помощью программного калькулятора.

Для этого следует составить программу расчета зависимости Кг(U0) в общем виде и произвести расчет Кг  для заданных значений U0.

Таблица 1.4.

| №№ вар. | 1 11 21 | 2 12 22 | 3 13 23 | 4 14 24 | 5 15 25 | 6 16 26 | 7 17 27 | 8 18 28 | 9 19 29 | 10 20 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а1,В | 10 12 12 | 12 14 10 | 16 18 15 | 14 16 18 | 18 20 8 | 11 13 14 | 15 17 20 | 13 15 19 | 17 19 11 | 20 18 15 |
| а3 , 1/В2 | 2 2,6 4 | 2,5 2,2 2,4 | 4 4,5 3,5 | 3,6 3,8 4,5 | 4,6 5,5 4 | 3 4 2,8 | 4 5 8 | 3,5 4,5 2,3 | 4,5 5 4,24 | 5 4,5 3,5 |
| а5 , 1/В4 | 3,2 3,8 3,4 | 3,9 4,1 4,2 | 5,6 6,3 5,5 | 4,9 5,3 5,2 | 6,2 7,3 6,2 | 4 5 5,2 | 5,4 6,4 6 | 4,7 5,7 5,5 | 6,1 6,8 6,5 | 7 6,3 5,5 |