# № XX нұсқа

# Кесте  1

| 1. | Турбина түрі К-200-130 |
| --- | --- |
| 2. | Турбина қуаты N = 200 МВт |
| 3. | Отын: Газли-Каган газ құбыры |
| 4. | Отынның төменгі жану жылуы Qрн = 36600 кДж/нм3 |

# Кесте 2

| 1. | Жаңа бу қысымы Р0 = 12,75 МПа |
| --- | --- |
| 2. | Жаңа будың температурасы t0 = 5650С |
| 3. | Өндірістік қызудан болатын бу қысымы Р’’пп =2,25 МПа |
| 4. | Өндірістік қызудан болатын температура t’’пп = 5650С |
| 5. | Пайдаланылған будың қысымы Рк = 0,0035 МПа |
| 6. | Қоректік судың температурасы tпв = 2350С |
| 7. | Турбина цилиндрлерінің саны z = 3 |

# Кесте  4

| Іріктеу нөмері № | Іріктеу қысымы, МПа | Жылытқыштар | Ішкі салыстырмалы П.Ә.К турбина цилиндрі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 3,66 2,35 1,13 | ЖҚЖ-1 ЖҚЖ -2 ЖҚЖ -3 | ηОiЦВД = 0,845 |
| 4 5 6 7 | 0,59 0,255 0,121 0,0245 | ТҚЖ-4 ТҚЖ -4 ТҚЖ -6 ТҚЖ -7 | ηОiЦСД = 0,882 ηОiЦНД = 0,866 |

Будың кеңейту процесі турбина үшін ЖҚЦ,ОҚЦ,ТҚЦ дәйекті түрде тұрғызамыз.

4.2 ЖҚЦ-да будың кеңею процесін құру

Жаңа бу параметрлері бойынша (кесте 1) Р0 = 12,75 МПа және  t0 = 5650С  h-s диаграммасында О нүктесін табамыз (7-сурет ) онда H0 = 3520к Дж/кг энтальпиясы бар.

Турбина алдында дросселдеу процесі жүретін реттеуші және тоқтатқыш клапандар болады. Дросселденуден қысымның жоғалуы Р0-ден (3–5)% құрайды.

∆Р = 0,03* Р0 = 0,03*12,75 = 0,383 МПа;

Турбина шүмектері алдындағы бу қысымы:

Р0' = Р0 - ∆Р = Р0 – 0,03* Р0 = 12,75 -00,383 = 12,37 МПа;

H-s диаграммада р0' изобары мен H0 изоэнтальпасының қиылысында о' нүктесін табамыз. О ' нүктесінен адиабатты  РпрI изобарасымен қиылысқанға дейін түсіреміз ––ЖҚЦ кейін бу қысымы, шамамен қабылдауға болатын:

РпрI ≈  МПА;

РпрI нақты мәнін 4-кесте бойынша анықтаймыз

РпрI = Р2отб = 2,35 МПа;

H-s диаграммада Ia нүктесін табамыз және онда ЖҚЦ адиабатты кеңеюден кейін будың энтальпиясын табамыз:

hпрIa = 3020 кДж/кг;

Қолда бар жылу бергіші:

Н0ЦВД = h0 - hпрIa = 3520 – 3020 = 500 кДж/кг;

Жарамды жылу бергіші:

НiЦВД = Н0ЦВД * ηОiЦВД = 500 * 0,845 = 423 кДж/кг;

ηОiЦВД мәні 4-кестеден анықталады.

ЖҚЦ  кейінгі жұп энтальпиясы:

hпрI = h0 - НiЦВД = 3520 – 423 = 3097 кДж/кг;

Будың қысымы ЖҚЦ РпрI кейін h-s диаграммада I нүктесі анықталады, ол аралық қызудың алдында немесе егер ол жоқ болса, ОҚЦ алдында будың жағдайын сипаттайды.

# 4.3 ОҚЦ-да будың кеңею процесін құру

Будың берілген параметрлері бойынша аралық қызудан кейін (2-кесте) Р’’пп =2,25 МПа и t’’пп = 5650С h-s диаграммада пп нүктесіндегі аралық қызудан кейін (ЖҚЦ кірісінде) бу энтальпиясын анықтаймыз.

h''пп = 3610 кДж/кг;

ОҚЦ-да оны кеңейткеннен кейінгі Бу қысымы шамамен ара қатынасымен анықталады:

РпрII ≈  МПа;

РпрII нақты мәнін 4-кесте бойынша анықтаймыз:определяем по таблице 4:

РпрII = Р6отб = 0,121 МПа;

H-s диаграммада пп нүктесінен адиабатты РпрII изобарасымен қиылысқанға дейін түсіреміз, ІІа нүктесін аламыз, ОҚЦ кейін будың күйін сипаттайтын: бу энтальпиясы ,h-s диаграммасымен анықталатын:

hпрIIа = 2775 кДж/кг;

Қолда бар жылу бергіші:

Н0ЦСД = h''пп0 - hпрIIa = 3610 – 2775 = 835 кДж/кг;

Жарамды жылу бергіші:

НiЦCД = Н0ЦCД * ηОiЦCД = 835 * 0,882 = 736 кДж/кг;

ОҚЦ кейінгі жұп энтальпиясы:

hпрII = h''пп - НiЦСД = 3610 – 736 = 2874 кДж/кг.

# 4.4 ТҚЦ-да будың кеңею процесін құру

H-s диаграммасында будың адиабатты кеңейту процесін құрайық.Бұл үшін IIа нүктесінен адиабатты Рк = 0,0035 МПа изобарымен қиылысқанға дейін түсіреміз, пайдаланылған будың қысымы (2-кестеден),Ка нүктесін аламыз және онда энтальпияны анықтаймыз:

hКа = 2310 кДж/кг;

Қолда бар жылу бергіші:

Н0ЦНД = hпрII – hКa = 2874 – 2310 = 564 кДж/кг;

Жарамды жылу бергіші:

НiЦНД = Н0ЦНД * ηОiЦНД = 564 * 0,866 = 488 кДж/кг;

Пайдаланылған будың энтальпиясы:

hК = hпрII  - НiЦНД = 2874 – 488 = 2386 кДж/кг;

H-s диаграммада К нүктесін табамыз, ол турбинада пайдаланылған будың жағдайын сипаттайды (hК = const және  Рк = const қиылысында).

О' – I, пп – II, II – К – сәйкесінше ЖҚЦ, ОҚЦ және ТҚЦ-да будың нақты кеңею процестері.

# 4.5 Бу мен су параметрлерін анықтау

Будың берілген қысымы Рі (4-кесте) бойынша H-s диаграммасы бойынша ti температурасын және hi  жылытатын будың энтальпиясын анықтаймыз.H-s диаграммасында іріктеуде будың параметрлерін табу үшін О'–I, пп–II, II–К будың нақты кеңейту процесімен іріктеуде будың изобарының қиылысу нүктесін анықтау қажет (сурет. 8).

H-s диаграммасында бу параметрлерін табу үшін іріктеуде бу изобарының қиылысу нүктесін анықтау қажет О'–I, пп–II, II–К буды кеңейтудің жарамды процессімен (сурет. 8). Деректерді жиынтық кестеге жинаймыз.

Жиынтық кесте

| жылытқыш | отбордың№ | Рi, МПа | ti, 0С | hi, кДж/кг | Р'i, МПа | tнi, 0С | hнi, кДж/кг | tпi, 0С | hпi, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0 | 12,75 | 565 | 3520 | - | - | - | - | - |
| - | 0' | 12,75 | 563 | 3520 | - | - | - | - | - |
| ЖҚЖ1 | 1 | 3,66 | 385 | 3150 | 3,29 | 238 | 1031 | 235 | 1014 |
| ЖҚЖ 2 | 2 | 2,36 | 340 | 3097 | 2,12 | 215 | 920 | 212 | 907 |
| ЖҚЖ 3 | 3 | 1,13 | 465 | 3410 | 1,02 | 180 | 766 | 176 | 746 |
| Деаэратор | Д | - | - | - | 0,59 | 158 | 668 | 158 | 668 |
| ТҚЖ4 | 4 | 0,59 | 375 | 3220 | 0,53 | 154 | 649 | 150 | 632 |
| ТҚЖ 5 | 5 | 0,255 | 275 | 3010 | 0,23 | 125 | 524 | 120 | 504 |
| ТҚЖ 6 | 6 | 0,121 | 195 | 2874 | 0,11 | 102 | 429 | 98 | 411 |
| ТҚЖ 7 | 7 | 0,0245 | 70 | 2620 | 0,022 | 62 | 260 | 58 | 243 |
|  | К | 0,0035 | 27 | 2386 | - | - | - | - | 112 |

мұндағы:Р'i – жылытқыштағы Бу қысымы (құбыржолдары арқылы тасымалдау кезінде будың дросселденуінен қысымның жоғалуын ескере отырып, ол ∆Рі = 0,1* Рі құрайды).

Р'i = Рi*0,9

мысалы, 1 іріктеу үшін Р'i = Р1*0,9 = 0,9*3,66 = 3,29 МПа.

Будың температурасы tнi мен энтальпиясы hнi, Р жылытқыштағы қысым бойынша, кесте /1/арқылы анықталады.

Жылытқыштан кейінгі судың температурасы  tпi оның жылуын есепке ала отырып, жылытатын будың температурасына қатысты анықталады:

tпi = tнi – (3÷5) 0С

Судың энтальпиясы hпi оның tпi температурасы бойынша 1 кестелер бойынша анықталады.Р'i ,tнi , hнi ,tпi ,hпi алынған мәндерін 5-кестеге енгіземіз:

Ескертпе:

1. Деаэратор-араластырғыш типті жылу алмастырғыш, сондықтан tпд=tнд и hпд=hнд

2.ПВД – 1 tп1 кейінгі су температурасы қоректік судың температурасына тең (тапсырмадан, 2-кесте) қабылданады:

tп1=tпв=2450С

3. 1 кестеде Рк = 0,0035 МПа конденсатордағы қысым бойынша tнк = 26,70С.

# 4.6 Қоректік судың шығынын анықтау

Бу мен судың шығынын есепке ала отырып, турбоқондырғыға қоректік судың шығыны:

Dпв = D0 +Dпр + Dут, кг/с

мұндағы:  D0-турбинаға бу шығысы;

Dпр -барабаннан үздіксіз үрлеу кезіндегі су шығыны;

Dут -ағып жатқан бу мен судың жоғалуы.

Егер бу мен судың барлық шығындарын турбинаға таза бу шығысынан үлеспен білдірсе:

α0 = = 1;                   αпр = = (0,018÷0,025);            αут = = (0,008÷0,018);

Үлеспен қоректік судың шығысы: αпв =  α0 + αпр + αут,

αпв = 1 + 0,025 + 0,015 = 1,04 қабылдайды

# 4.7 Қоректік судың регенеративті жылытқыштарын есептеу

Жылытқыштарды есептеу міндеті-турбинаны іріктеуден жылытқыш бу шығынын анықтау. Ол үшін жылытқыштың жылу балансы теңдеуі жасалады:

Qгр*ηп = Qнагр,

мұндағы  ηп – ПӘК жылытқыш (0,98÷0,99).

Жылу тасығыш берген немесе қабылдаған жылу мөлшері:

Q = D*(h1-h2) немесе  үлеспен шығыс мәні кезінде = α*(h1-h2).

Жылу сұлбасын есептеу жылытқыштың қоректік суының жүрісімен басталады, яғни ПВД-1мен.

# 4.8 Жоғары қысымды жылыту (ЖҚЖ)  тобын есептеу

# 4.8.1 ЖҚЖ-1 есептеу

ЖҚЖ-1-ге Жылытқыш будың шығыны Di (αi),энтальпияның өзгерісі  (hi – hнi), демек, берілген жылу мөлшері:

Qгр = D1*(h1 – hн2)* ηп, Вт

Қоректік судың энтальпиясы (hпв–hп2) артады, жылу мөлшері, қоректік сумен қабылданатын:

Qнагр = Dпв*(hпв – hп2), Вт

ЖҚЖ-1 жылу баланс теңдеуі:

D1*(h1 – hн2)* ηп = Dпв*(hпв – hп2) немесе α1*(h1 – hн2)* ηп = αпв*(hпв – hп2)

Энтальпиялардың мәндері жиынтық кесте бойынша анықталады.

Жылулық баланс теңдеуінен ЖҚЖ – 1   α1  мәнін анықтаймыз:

α1 =

α1 = 1,04*(1014-907)/[(3150-1031)*0,98]=0,0536

# осында  hпв = hп1

# 4.8.2  ЖҚЖ-2 есептеуі

ЖҚЖ-2 және келесі жылытқыштарды есептеу кезінде жылуды ескеру қажет,жоғары қысымды жылытқыштардан жасалған жылытқыш бу конденсатының дренажымен енгізілетін

ЖҚЖ-2 жылу баланс теңдеуі:

[α1*(hн1 – hн2)+ α2*(h2 – hн2)]* ηп = αпв*(hп2 – hп3),

осыдан

α2 =

α2 = {[1,04*(907-746)*1/0,98]-0,0536*(1031-920)}/(3097-920) = 0,0757

# 4.8.3  ЖҚЖ-3 есептеуі

Жылу баланс теңдеуі ЖҚЖ -3:

α3*(hн3 – hн4) + (α1 + α2) *(hн2 – hн3) = αпв*(hп3 – hпн)/ηп

Осыдан

α3 =

Мұнда hпн - ЖҚЖ-3 алдындағы қоректік судың энтальпиясы (қоректік сорғы үшін).

hпн = hпд + δhпн, кДж/кг,

мұндағы δhпн -қоректік сорғыда қоректік судың энтальпиясының артуы :

δhпн =

мұндағы  ’ – судың үлес көлемі (’=0,001 м3/кг);

Рд – деаэратордағы қысым ( 4 кесте ), МПа;

ηпн – ПӘК қоректік сорғы (0,8÷0,85);

Рпн – қысым, қоректік сорғымен құрылатын (ҚС), жаңа бу қысымына байланысты:

| Жаңа бу қысымы, Р0, МПа | 8,82 | 12,75 | 23,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Қысым, қоректік сорғымен құрылатын, Рпн, МПа | 10,8 | 15,4 | 32,34 |

δhпн = 0,001*(15,4-0,59)/0,8 = 19 кДж/кг;

hпн = hнд + δhпн = 668 + 19 = 687 кДж/кг

α3 = {[1,04*(746-687)/0,98] – (0,0536 + 0,0757)*(920-766)}/(3410-766) = 0,016

# 4.8.4  Деаэратордың есептеуі

# Деаэраторды есептеу үшін екі теңдеу жасалады:

# 1) материалдық баланс теңдеуі:

αд+α1+α2 + α3 + αкд = αпв                                                              (1)

мұндағы  αкд – деаэраторға негізгі конденсат шығысының үлесі ( ЖҚЖ-4 дан)

# 2) уравнение теплового баланса

α д*h3+hн3*∑αПВДi+αкд*hп4=αпв*hпд/ηп                                     (2)

(1) теңдеуден деаэраторға негізгі конденсаттың шығыс үлесін анықтаймыз αкд:

αкд=αпв-∑ αПВДi – αд                                                            (3)

αкд=1,04–0,1453 - αд = 0,895 - αд                                           (3)

αкд   қойып (3) теңдеуінен  (2) теңдеуде  аламыз:

αд*h3+hн3*∑ αПВДi +[(αпв -∑ αПВДi – αд)]*hп4=αпв*hпд*                                    (4)

Деаэраторға бу шығыны:

αд =

αд =

осында: ∑ αПВД = α1 + α2 + α3 = 0,1453;               αпв - ∑αПВД = 0,895

Негізгі конденсаттың деаэраторға шығысы:

αкд = 0,895 – αд = 0,895 – 0,0115 = 0,883

# 4.9 ТҚЖ тобының есебі

# 4.9.1 ТҚЖ-4 есептеуі

ТҚЖ-4 жылу баланс теңдеуі:

α4*(h4 – hн4)*ηп = αкд*(hп4 – hп5)

осыдан:

α4 =

α4 = [0,883*(632-504)]/[(3220-649)*0,98] = 0,0448

# 4.9.2  ТҚЖ-5 есептеуі

ТҚЖ-5 жылу баланс теңдеуі:

α5*(h5 – hн5)+α4*( hн4 - hн5) =  αкд*(hп5 – hсм)/ ηп

осыдан:

α5 =

α5 = {[0.883*(504-420)/0,98]-0,0448*(649-524)}/(3010-524) = 0,0276

мұндағы: hсм – араластыру нүктесінен кейінгі негізгі конденсаттың энтальпиясы;

hсм = hп6 + δhсм

δhсм -жылу есебінен ТҚЖ-6 кейін негізгі конденсаттың энтальпиясын арттыру,  ТҚЖ-4 және ТҚЖ-5-тен негізгі конденсат сызығына жылытқыш бу конденсатының дренажымен енгізіледі.δhсм = 9 кДж/кг и hсм = 411 + 9 = 420 кДж/кг

# 4.9.3 ТҚЖ-6 есептеуі

ТҚЖ-6 жылу балансының теңдеуі:

α6*(h6–hн6)+(α4+α5)*(hн5-hн6) =  αк*(hп6 – hп7)/ ηп                       (5)

Араласу нүктесіндегі материалдық баланс теңдеуі:

α4+α5+α6+ αк = αкд                                                            (6)

# мұндағы αк -конденсаторға бу шығысының үлесі.

(6) есебінен :

αк=αкд–α4– α5 – α6                                                                  (7)

(5) теңдеуге  αк мәнін қойып,шығарамыз:

α6*(h6 – hн6)+(α4+α5)*( hн5 - hн6)=(αкд – α4 – α5 –α6)* (hп6 – hп7)/ ηп                      (8)

α6-ға қатысты (8)  теңдеуді шешемізотносительно:

α6 =

α6={[0,811*(411-243)/0,98]-(0,0448+0,0276)*(524-429)}/{[(411-243)/0,98]+(2874-426)}=0,0505

αк = 0,811-0,0505 = 0,7605

# 4.9.4  ТҚЖ-7 есептеуі

ТҚЖ-7 жылу балансының теңдеуі:

α7*( h7 – hн7)* ηп = αк*( hп7 – hпэ, пу)

осыдан

α7 =

α7 = 0,7605*(243-127)/[(2620-260)/0,98] = 0,0381

мұндағы hпэ,пу-тығыздағыштар мен эжекторларды жылытқыштардан кейінгі негізгі конденсаттың энтальпиясы, tпэ,пу температураға байланысты /1/ кестелер бойынша анықталады.

tпэ,пу = tнк – (1÷1,5) + (5÷7)0С

tпэ,пу = 26,7-1,2+5,5 = 310С

# 4.10 Турбинаны іріктеуден бумен энергияның толық өндірілмеу коэффициенттерін және турбинаға бу шығынын есептеу

Турбинада өндірілетін нақты жылу бергіші:

∑Hi = HiЦВД + HiЦСД + HiЦНД = 423 + 736 + 488 = 1647 кДж/кг

Будың аралық қызып кетуінсіз турбинаға арналған энергияның өндірілмеу коэффициенті теңдеуден анықталады:

yi =

Будың аралық қызуы бар турбиналар үшін:

yi =

y1 =

y2 =

y3 =

y4 =

y5 =

y6 =

y7 =

Турбинаның іріктеуінен бумен энергияның толық өндірілмеу коэффициентіне іріктеу үлесінің қосындысын анықтаймыз:

∑αi*yi = α1*y1 + α2*y2 + α3*y3 + α4*y4 + α5*y5 + α6*y6 + α7*y7 = 0,1684 кДж/кг

Турбинаға бу шығыны:

# D0 =  кг/с

Мұндағы ηм – механикалық  ПӘК  турбиналар (ηм = 0,99÷0,995),

ηг –  генератор ПӘК-і(ηг = 0,975÷0,99).

Іріктеу шығыстары:

# Di = αi*D0, кг/с;

D1 = α1*D0 = 7,99                     D4 = α4*D0 = 6,68

D2 = α2*D0 = 11,3                     D5 = α5*D0 = 4,11

D3 = α3*D0 = 2,38                     D6 = α6*D0 = 7,52

Dд = αд*D0 = 1,71                     D7 = α7*D0 = 5,68

Қоректік судың шығыны:

# Dпв = αпв*D0 = 1,04*149 = 155 кг/с

Өндірістік қыздыруға бу шығыны:

# Dпп = D0 – D1 – D2= 129,7 кг/с

Үрлеуге бу шығыны:

# Dпр = αпр*D0 = 2,98 кг/с

# 4.11 ПТ және Т типті турбиналары бар жылу-электр станциясы жылу сұлбасын есептеу ерекшеліктері

Н-s диаграммасында ПТ типті турбинада будың кеңею процесін құру кезінде бу қысымы оны ЖҚЦ-да кеңегеннен кейін өндірістік іріктеуде бу қысымына тең қабылданады (кесте 3), давление пара после ЦВД кейінгі бу қысымы жылуландыру іріктеуіндегі бу қысымына тең қабылданады(3-кесте ).

# Рпр1 = Рп; Рпр2 = Рт

Будың кеңею процесінің h-s диаграммасында қалған саптағы к-200-130 турбинасы үшін процеске ұқсас (будың өнеркәсіптік қызуының болуын ескеру қажет). H-s диаграммасында өнеркәсіптік қызусыз турбинада будың кеңею процесі 8-суретте көрсетілген (турбиналардың кез келген түрі үшін).

# V. Турбоқондырғының техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Бу қазандығындағы отын шығыны мына формула бойынша анықталады::

# Bр = , кг/с

мұндағы: hкв – қанығу жағдайындағы  Рб барабанындағы қысым кезіндегі судың энтальпиясы ( /1/кестемен анықталады).

# Рпр = 1,15*Р0, МПа

hкв = 1627 кДж/кг

ηбрПК – ПӘК бу қазандығы брутто жағылатын отынның түріне байланысты анықталады, қоректік судың шығыны және жаңа бу параметрлері  5-7 немесе /3/ кестелерінен ;

Таңдалған бу қазандығы үшін  Еп-500-140 ГМ (ТГМ-94) ηбрПК = 91,7%.

Конденсациялық станциядағы будың үлес шығыны және ЖЭС конденсациялық режимде жұмыс істейтін:

d0 = , кг/кВт-ч;

Аралық жылытқышсыз турбинаға жылудың үлестік шығысы:

qэ = d0*(h0 - hпв), кДж/кВт-ч;

Өндіруге арналған жылудың үлестік шығысы 1кВт-ч аралық жылытқышпен:

qэ = d0*[(h0 - hпв) + (αпп*qпп)], кДж/кВт-ч;

где αпп – өнеркәсіптік қыздырғыш арқылы бу өткізу үлесі.

αпп = α0 - α1 - α2 = 1 – 0,0536 – 0,0757 = 0,8707

qпп – өндірістік жылыту жылуы

qпп = (h’’пп – h’пп), кДж/кг;

qпп = 3610 – 3097 = 513 кДж/кг.

qэ = 2,23*[(3520 – 1014) + (0,8707*513)] = 6630 кДж/кВт-ч

Абсолюттік электрлік ПӘК турбогенератор:

ηэ = , кг/кВт-ч;

ηэ = 1647*0,98*0,98/[(3520 – 3097) + (3610 + 1014)] = 0,53

Конденсациялық электр станциясының және жылу электр орталығының абсолюттік ПӘК, конденсациялық режимде жұмыс істейтін:

ηск = ηэ* ηпкбр* ηтр = 0,53*0,917*0,98 = 0,476

ηтр – ПӘК құбыржолдар арқылы жылу тасымалдау (ηтр=0,97÷0,99)

Станциядан жіберілген электр энергиясының 1 кВт-сағ шартты отынының үлес шығыны:

bусл =  кг/кВт-ч.