Зертханалық жұмыс 8

Полигонометрия тордың дәлдігін біртіндеп жақындату әдісі арқылы бағалау

Полигометрия торлардың жобасын бағалау мақсаты -  түйіндес пункттер координаталарының мүмкін болатын қателіктерін және жүрістердің салыстырмалы қателіктерін анықтау және шекті шамаларымен салыстыру. Тордың дәлдігінің бағалауы қатаң және жуықтап алу тәсілдерімен орындалады.

Қатаң бағалау, әдетте, ЭЕМ-нада арнаулы бағдарламалар бойынша, ал жуықтап алынған тәсілде  сәйкес формулалар арқылы жүргізіледі.

Полигонометриялық тордың жобасын бағалаудың ең қарапайым әдісі – біртіндеп жақындату әдісі болып келеді.

Бағалаудың алдында керекті сызықтық өлшеулер жүргізіледі. Ол үшін жүрістегі I және II түйіндес нүктелеріне келетін сызықтардың ұзындықтары өлшенеді.  Барлық өлшеулер 5-кестеге енгізіледі.

Кесте 5

| Жүрістің номері | Жүрістегі қабырғалардың саны | Жүрістің ұзындығы, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Инструкция талаптарынан ауытқыған жағдайда сызықтардың және бұрыштардың өлшеу дәлдігін есептеуді жүргізу керек.

Инженерлік-геодезиялық өлшеулер тәжірибесінде, кей жағдайларда геодезиялық торлардың кейбір параметрлерін өзгерту қажеттілігі туады. Мысалы, нұсқау талаптарын сақтау үшін бұрыштарды өлшеу дәлдігін жоғарлатып, жобаланатын жүрістегі сызықтардың ұзындығын ұзарту керек.  Ұсынылып отырған инструкция бойыша жүрістердің максималды ұзындығын сақтау үшін қарастырылған инструкциямен салыстырғанда өнеркәсіп-зауыттық территориядағы геодезиялық негіздің түсіріс дәлдігін жоғарлату, техникалық жағынан қажетті болуы мүмкін. Барлық аталған жағдайларда  бұрыштар мен сызықтардың  қажетті дәлдігін есептеу және құрылымның  қарастырылып отырған нұсқада жіберілетін полигонометриялық жүрістердің ұзындығын есептеу мәселесі туады.  Осындай есептерді шешу үшін келесі белгілерді енгізі қажет:

Т – шекті жіберілетін салыстырмалы қиыспаушылықтың бөлімі;

Тб – бұрыштық және сызықтық өлшеулердің күнәсімен жіберілген жүрістің орташа салыстырмалы қиыспаушылығының бөлімі;

Торт – жүрістің орташа салыстырмалы қиыспаушылығының бөлімі;

Тс – сызықтық өлшеулердің салыстырмалы дәлдігінің бөлімі.

Торт=2Т                                                        (13)

Есептеулердің негізіне бұрыштық және сызықтық өлшеулердің қателіктерінің тең әсерлі принципін алсақ, онда

Тб = Тс = Торт √2                                                   (14)

Инструкциямен белгіленген рұқсат мәндері 6-кестеде  көрсетілген.

Кесте  6

| Полигонометрия құрылымның разрядтылығы | Жүрістің шекті салыстырмалы қиыспаушылығы fs/Sшекті | Т | Торт | Тб = Тс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 класс I разряд II разряд | 1:25000 1:10000 1:5000 | 25000 10000 5000 | 50000 20000 10000 | 70000 28000 14000 |

Жобаланатын полигонометриялық торларын есептеу кезінде түйіндес нүктелердің орындарының  мүмкін болатын анықтау қателіктерін есептеуге ерекше мән береді. Түйіндес және бастапқы нүктелердің арасындағы полигонометриялық жүрістердің ұзындықтары мына формула бойынша анықталады:

Lтүйін= М Торт  √n                                                     (15)

Түйіндес нүктелердің жағдайын анықтағанда орташа квадраттық қателік өзіне жақын орналасқан түйіндес нүктелерге қатысты былай есептеледі:

(16)

мұндағы L – полигонометрия жүрісінің ұзындығы;

n – жүрістердің саны;

Торт – орташа салыстырмалы қателіктің бөлімі.

Жүрістің ұзындығын анықтауда мына формуланықолдануға болады:

L= М Торт  √n -1                                                     (17)

Теңқабырғалы жүрісте кездейсоқ қателік болған жағдайда сызықтық өлшеудің талап етілген дәлдігі төмендегі формуламен анықталады:

(18)

мұндағы n – жүрістегі сызықтардың саны;

ms – сызықтарды өлшеудің орташа квадраттық қателігі;

S – сызықтың ұзындығы.

Құрылымның разрядтылығына байланысты бұрыш өлшеудің талап етілген дәлдігін анықтаудың келесі формуласы ұсынылады:

(19)

мұндағы  n – жүрістегі қабырғалардың саны.

Ары қарай бағалауды жүргізу үшін келесі есептеулерді жүргізу қажет. Бірінші жақындатуда  бастапқы пунктерден (А,Б,В,Г) келген барлық жүрістер еркін (жеке) жүйе ретінде қарастырылады (сурет 4). Z1, Z2, Z3 жүрістерінің жүйесі үшін, А,Б және I – нүктелер, Z3, Z4, Z5 жүрістерінің жүйесі үшін В,Г және II нүктелер бастапқы нүктелер болып келеді.

А

Б

В

Г

II

I

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Сурет 4 – Жүрістер жүйесі

Әр жүрістің соңғы нүктелерінің мүмкін болатын қателіктері мына формуламен анықталады:

,                                           (20)

мұндағы n – жүрістегі қабырғалар саны;

[S] – жүрістің ұзындығы;

mS – қабырғаны  өлшеудің орташа квадраттық қателігі;

m - бұрышты өлшеудің орташа квадраттық қателігі.

(20) формуламен есептелген жүрістердің соңғы нүктелердің жағдайын анықтау мүмкін болатын орташа кателіктері 7 кестеге енгізіледі.

Кесте 7

| Жүрістің номері |  |  | М2=I+II | M= |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 |  |  |  |  |  |
| Z2 |  |  |  |  |  |
| Z3 |  |  |  |  |  |
| Z4 |  |  |  |  |  |
| Z5 |  |  |  |  |  |

Сәйкес Z1, Z2, Z3,  Z4,  Z5 жүрістеріндегі I, II түйіндес нүктелерінің жағдайларын анықтау салмақтары мына формулалармен анықталады:

I-түйіндес нүктесі үшін

II-түйіндес нүктесі үшін                                                                               (21)

мұндағы С - тұрақты шама,  100000 тең.

I және II-түйін нүктелерінің жағдайларын анықтаудың жалпы салмағы:

Р1= Р1 +Р2+ Р3;             Р2 =Р3 +Р4+ Р5   болады.

Орташа квадраттық қателіктері келесі формалалармен анықталады:

(22)

º

Екінші жақындатуда бұл формула бойынша алынған I және II-түйіндес нүктелерінің орташа квадраттық қателіктері бастапқы берілгендердің қателіктері деп алу керек. Сонда I -түйіндес нүкте үшін:

МZ1,   MZ2,  М Z3=√M2Z3+(M1)2  1 жақ  болады.

Екінші жақындатуда жүрістер бойынша салмақтары

Р1, Р2, Р3; (Р1)2 жақ.,  (М1)21 жақ.  болады.

Екінші түйіндес нүкте үшін:

МZ3=√M2Z3+(MII)21 жақ.,  (MII)2 жақ.;

РZ3, РZ4, РZ5, (PII)2 жақ.,  (МII)2 жақ.

Үшінші жақындатуда екінші жақындатуда алынған I және II-түйіндес нүктелерінің орташа квадраттық қателіктері бастапқы берілгендердің қателіктері деп саналады.

Соңғы екі жақындатуда орташа квадраттық қателіктері бір біріне тең болған кезде оны жалғастырмайды. Әдетте, түйіндес нүктелердің саны көп болатын қүрделі торларды бағалау кезінде үш жақындату жеткілікті.

Бағалауды орындағаннан кейін тор жобасының дәлдігі талаптарға сәйкес болғанына көз жеткізеді. Бұл үшін әр жүріс бойынша түйіндес нүктелерінің алдын ала есептелген қателіктерінің әсерін  мына формула арқылы анықтайды:

(23)

Жүріс бойынша жалпы мүмкін болатын қателікті мына формула бойынша есептейді:

М2жал= М2баст+ М2Z                                                 (24)

мұндағы: Мбаст, Мс – жүрустің бастапқы және соңғы нүктенің  жағдайын анықтаудың  мүмкін болатын  қателіктері;

МZ – жүрістегі сызықтарды және бұрыштарды өлшеу қателіктің әсерінен жиналған қате (4-формула бойынша есептеледі).

Содан соң орташа квадраттық салыстырмалы қателігін  және мүмкін болатын шекті салыстырмалы қателігін   есептейді.

Төменде тордың жобасын біртіндеп жақындату әдісі арқылы бағалауы келтірілген.

Тор I разрядты полигонометрияға жатады. Сызықтардың өлшеуін жарық қашықтық өлшеуішпен жүргізуді болжайды, сондықтан сызықтарды өлшеудің орташа квадраттық қателігі  mS =  20 мм, ал  бұрыштың қателігі mβ=  5'',0 тең алынады.

Жүрістегі сызықтардың саны және жүрістердің ұзындықтары, сондай-ақ 4-формула арқылы есептелінген мүмкін болатын қателіктері М2 8-9-кестелерінде келтірілген.

Кесте 8

| Жүрістің номері | Жүрістегі қабырғалардың саны | Жүрістің ұзындығы, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Z1 | 4 | 1,4 |
| Z2 | 10 | 2,5 |
| Z3 | 5 | 1,6 |
| Z4 | 6 | 1,8 |
| Z5 | 4 | 1,2 |

Кесте 9 – Жүрістің соңғы нүктелерінің жағдайын анықтаудың мүмкін болатын орташа қателіктері

| Жүрістің номері |  |  | М2 | М |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 1600 | 660 | 2260 | 48 | 1:29500 |
| Z2 | 4000 | 3990 | 7990 | 89 | 1:28000 |
| Z3 | 2000 | 1000 | 3000 | 55 | 1:29600 |
| Z4 | 2400 | 1270 | 3670 | 61 | 1:29500 |
| Z5 | 1600 | 570 | 2170 | 47 | 1:25700 |

Тор жобасының бағалауы 10-ші кестеде  келтірілген.

Кесте 9 –  I және II түйіндес нүктелерінің орташа квадраттық қателіктерін есептелуі

| Жүрістің номері | Бастапқы нүктенің номері | I жақындату |  |  |  |  |  | II жақындату |  |  |  |  |  | III жақындату |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mz | Mбаст | М2z | M2баст | Mжал | P | Mz | Mбаст | М2z | M2исх. | Mжал | P | Mz | Mбас | М2z | M2баст | Mжал. | P |
| I түйіндес нүкте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1 Z2 Z3 | А Б II | 48 89 55 | 0 0 0 | 2260 7990 3000 | 0 0 0 | 2260 7990 3000 | 44 13 33 | 48 89 55 | 0 0 31 | 2260 7990 3000 | 0 0 940 | 2260 7990 3000 | 44 13 25 | 48 89 55 | 0 0 32 | 2260 7990 3000 | 0 0 1030 | 2260 7990 4030 | 44 13 25 |
|  |  | Σ Р= 90 М2=1100, М=33 |  |  |  |  |  | Σ Р= 82 М2=1220, М=35 |  |  |  |  |  | Σ Р= 82 М2=1220, М=35 |  |  |  |  |  |
| II түйіндес нүкте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z3 Z4 Z5 | I В Г | 55 61 47 | 0 0 0 | 3000 3670 2170 | 0 0 0 | 3000 3670 2170 | 33 27 46 | 55 61 47 | 33 0 0 | 3000 3670 2170 | 1100 0 0 | 4100 3670 2170 | 24 27 46 | 55 61 47 | 35 0 0 | 3000 3670 2170 | 1220 0 0 | 4220 3670 2170 | 24 27 46 |
|  |  | Σ Р= 106 М2=940, М=31 |  |  |  |  |  | Σ Р=97 М2=1030, М=32 |  |  |  |  |  | Σ Р= 97 М2=1030, М=32 |  |  |  |  |  |

Жүрістің мүмкін болатын шекті салыстырмалы қиыспаушылықтың есептелуі 10 - кестеде келтірілген.

Кесте 10 – Жүрістің мүмкін болатын шекті салыстырмалы қиыспаушылықтың есептелуі

| Жүрістің номері | Жүрістің ұзындығы L, км | Нүктенің номері |  | М2б | М2с | М2баст | М2z | М2жал | Мжал, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бастапқы | соңғы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 | 1,4 2,5 1,6 1,8 1,2 | А Б I В Г | I I II II II | 0 0 1220 0 0 | 1220 1220 1030 1030 1030 | 610 610 1125 515 515 | 2260 7990 3000 3670 2170 | 2870 8600 4125 4185 2685 | 54 93 64 65 52 | 1:26000 1:27000 1:25000 1:28000 1:23000 | 1:13000 1:13500 1:12500 1:14000 1:11500 |

Есептелінген салыстырмалы қателіктер барлық жүрістер бойынша I разрядты (кесте 6) полигонометриялық торына қойылған рұқсаттарға кірді.

Полигонометриялық торлардың қысқа жүрістерінде шекті салыстырмалы қателіктер рұқсат етілген шамалардан үлкен бола алады. Бұндай жағдайда жобаның дәлдігі жеткілікті деп саналады, егер түйіндес нүктелердің жағдайын анықтау қателіктерінің абсолютті шамалары 50 мм аз болса.

Барлық есептеулер орындағаннан кейін жобаланған тор туралы қорытынды беріледі.