ШЕҢБЕРЛІ ҚИСЫҚТАРДЫ  БӨЛУ

10 зертханалық жұмыс

10.1 Тік бұрышты координаталар әдісімен шеңберлі қисықтарды бөлу

Шеңберлі қисықты бөлу үшін, оның негізгі 3 нүктесін: А басын, В' ортасын, С соңын (ҚБ, ҚО, ҚС) жергілікті жерде орналасуын анықтау жеткілікті. Ол үшін В бұрылу бұрышы төбесінен  ВА=ВС=Т болатындай, ал 1800- θ  бұрышының биссектрисасынан ВВ' кесіндісін өлшеу қажет.

Бұл кесінділер сәйкесінше  Т, Б деп белгіленіп, қисықтың тангенсі және биссектрисасы деп аталады. Одан басқа Қ қисық  ұзындығын және D домер шамаларын  білу  керек. Домер қисық ұзындығы  мен екі тангенс айырмашылы ретінде табылады.

Көрсетілген қисық элементтерінің барлығын θ өлшенген бұрылу бұрышымен, R берілген жобалық радиуспен  келесі қатынастардан анықтауға болады:

Т= R

Б=R[()=Rsec(/2)-1]                                    (11.1)

К= R/р

Д= 2Т-К

Практикада θ мен R аргументтеріне байланысты қисық элементтері арнайы кестеден алады.

Трасса бойындағы қашықтық қисықтар арқылы есептелініп, ал пикеттерді тангенс бойында бөледі. Сондықтан қисықтың ұзындығы  мен екі тангенс айырмашылығын  ескеру үшін, бұрыш төбесінен барлық пикеттер домер өлшеміне ығысады.

Қисықтың  радиустары үлкен болғанда тангенс ұзындықтары  бірнеше жүз  метрге жетуі мүмкін, мұндай жағдайда бұрыш төбесінен қисықтың басы мен соңын бөлу қиындайды. Бұл жағдайда қисықтың негізгі нүктелерін пикеттермен белгілейді.

Жазық шеңберлі қисықтарды бөлшектеп бөлуді тангенстардан тік бұрышты координаталар Х, У арқылы шығарады. Координаталарды келесі формулалармен есептейді:

(11.2)

Сурет 11.1

10.2 Созылған хорда әдісімен шеңберлі қисықтарды  бөлу

Хорданың шамасын алып, жылжудың шамасын анықтайды:

(11.3)

а арқылы қисықтың бірінші нүктеден басқа барлық нүктелері салынады. Бірінші нүктені тікбұрышты координаталар арқылы белгілейді, яғни х=l және y=a/2.

Сурет 11.2

ҚБ (А нүктесі) және 1-ші нүкте арқылы өлшегіш аспабын  немесе 2l ұзындықты арқанды  созып, мысалы: рулетка, жалғасында  алдын ала нүктені 2′  алады. Қисықтың бойында 2-ші нүктені алу үшін рулетканы 1-ші нүктеде ұстайды да, ал соңын а шамасына қисыққа орын ауыстырады және 2-ші нүктені бекітеді. 3-ші нүктені де осылайша табады, яғни 1-2 сызығы негізінде қисықтың ортасына дейін т.б. Бұл әдісті тар жер жағдайларда (үйінді, қазынды, шахта) бөлудің төмен дәлдігінде қолданылады.