Задача 5

Для привода механизма используется асинхронный двигатель с фазным ротором с номинальным напряжением  и , выбираемый в соответствии с вариантом задания по таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Варианты задания к задаче 5

| Последняя цифра шифра | Тип двигателя |
| --- | --- |
| 0 | MTF 411-8 |
| 1 | MTH 312-8 |
| 2 | MTF 211-6 |
| 3 | MTH 411-6 |
| 4 | MTF 311-8 |
| 5 | MTH 112-6 |
| 6 | MTF 112-6 |
| 7 | MTH 211-6 |
| 8 | MTF 412-8 |
| 9 | MTH 312-6 |

Разгон двигателя до основной скорости осуществляется с помощью симметричного пускового реостата в несколько ступеней при заданном моменте статистического сопротивления, приведенного к валу двигателя, величина которого выбирается по таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Варианты задания к задаче 5

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,7 | 1,2 | 0,85 | 0,75 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,95 | 1,15 |

Требуется:

- Выбрать по каталогам и справочникам электродвигатель и выписать все его технические данные.

- Построить пусковую диаграмму и рассчитать сопротивления для каждой ступени пускового реостата.

- Построить механическую характеристику в режиме противовключения так, чтобы при начальной скорости торможения, равной установившейся скорости на естественной характеристике, начальный тормозной момент был равен . Определить добавочное сопротивление в роторной цепи, обеспечивающее получение заданной характеристики.

- Построить механическую характеристику двигателя при закороченном роторе для случая снижения напряжения питающей сети на 15 %.

3.5 Методические указания к задаче 5

- Пусковую диаграмму построить в абсолютных единицах. При расчете характеристик и сопротивлений воспользоваться указаниями [2, 3, 6].

- Расчет характеристики при пониженном напряжении выполнить пересчетом точек естественной характеристики по уравнению:

| , |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | - | момент на естественной характеристике. |  |

Список литературы

- Ковчин С.А., Сабинин Ю.А. Теория электропривода - СПб.: Энергоатомиздат, 1994.

- Ключев В И. Теория	  электропривода. - М :Энергоатомиздат, 1985.

- Основы автоматизированного электропривода/М.Г. Чиликин, М.М. Соколов, В.М. Терехов, А.В. Шинянский. М.: Энергия,1974.

- Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. - М.:Энергоиздат,1981.

- Чиликин М.Г., Ключев В.И., Сандлер А.С. Теория автоматизированного электропривода. – М.,: Энергия, 1979.

- Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе. М.: Энергия, 1977.

- Комплектные тиристорные электроприводы: Справочник /Под ред. В.М. Перельмутера. - М. Энергоатомиздат, 1988.

- Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий. Под ред. М.Г. Зименкова, Г.В. Розенберга, Е.М. Феськова. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

- Справочник по автоматизированному электроприводу/Под ред. В.А.Елисеева, А.В. Шинянского. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

- Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами/ред. В.И. Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера. - М.: Энергоиздат.