СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Цель и задачи дисциплины | 4 |
| --- | --- |
| 2 Содержание лабораторных работ | 5 |
| 2.1 Ознакомление с програмным обеспечением применяемых в фотограмметрии | 5 |
| 2.2 Обработка аэрофотоснимков в программе Agisoft PhotoScan | 7 |
| 2.2.1 Построение ортофотоплана и карты высот | 7 |
| 2.2.2 Импорт и привязка аэрофотоизображений | 8 |
| 2.2.3 Проверка Калибровки камеры | 9 |
| 2.2.4 Выравнивание фотографий | 9 |
| 2.2.5 Оптимизация выравнивания камер и построение плотного облака точек | 10 |
| 2.2.6 Создание текстуры | 11 |
| 2.3 Ознакомление с программой PHOTOMOD | 11 |
| 2.3.1 Создание нового проекта | 13 |
| 2.3.2 Создание цифровой модели рельефа | 13 |
| 2.4 Ознакомление с программой GEOMATICA | 13 |
| 2.4.1 Создание проекта и выбор системы координат | 15 |
| 2.4.2 Импорт результатов спутниковых измерений в проект и обработка базовых линий | 15 |
| Список литературы | 18 |

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

# 1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью преподавания данной дисциплины является ознакомление студентов с основами работы по обработке автоматизации фотограмметрических измерений с применением современных ГИС: Agisoft PhotoScan, PHOTOMOD, GEOMATICA.

  - Задачи преподавания дисциплины

В процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести умения и навыки по:

- преобразованию цифровых изображений;

- цифровой обработке аэрофотоснимков;

- моделированию топографических характеристик местности;

- созданию ЦММ.

2 СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

2.1 Ознакомление с програмным обеспечением применяемых в фотограмметрии

Теоретические сведения:

Существует множество программ для фотограмметрии, которые можно использовать для обработки снятых изображений. Обычно все они дают достаточно хорошие результаты. Однако одни приложения могут иметь преимущества в некоторых областях. Несмотря на то, что правила съёмки фотографий и одинаковы для всего ПО, существуют специфические для разных приложений рекомендации, потому что каждая программа обрабатывает данные по-своему. Эти рекомендации позволяют полностью использовать возможности ПО.

Autodesk ReMake - программа пока доступна только в версии для Windows.  Если в двух словах, то эта облачная утилита превращает обычные фотоснимки в трехмерные полигональные модели с высоким разрешением. Благодаря ReMake в ряде случаев можно избежать долгих часов проектирования в CAD-редакторе и даже отказаться от приобретения специализированного 3D-сканера. Создание полезных, значимых 3D-моделей на основе реальных объектов может превратиться в медленный, нудный процесс, требующий экспертных знаний и применения множества дорогих решений. ReMake  упростить задачу и сделать трехмерную оцифровку масштабируемой и доступной широкому ряду пользователей. Хотя всегда можно сделать несколько десятков фотографий и создать 3D-модель вручную, ReMake автоматизирует процесс, превращая снимки в высококачественные, кастомизируемые цифровые модели. Полученные меши можно чистить, исправлять, редактировать, масштабировать, измерять, сравнивать и оптимизировать для дальнейшего с использования – все это с помощью ReMake.  Autodesk ReMake обеспечивает возможность обратной инженерии, как рабочего инструмента для дизайнеров и разработчиков, средства оцифровки объектов для расширенной и виртуальной реальности, фильмов и игр, метода сохранения предметов искусства и культурного наследия в цифровой форме, инструмента для цифрового производства и интерактивных публикаций в сетях.

Agisoft Photoscan – достаточна популярное приложение, широко используемое в индустрии развлечений. В программе Agisoft PhotoScan реализована современная технология создания трехмерных моделей высокого качества на основе цифровых фотографий. Для реконструкции 3D модели объекта Agisoft PhotoScan позволяет использовать фотографии, снятые любыми цифровыми фотокамерами с любых ракурсов (при условии, что каждый элемент реконструируемой сцены виден по крайней мере с двух позиций съемки). Процесс создания трехмерной модели полностью автоматизирован. Для моделей с заданным масштабом, Agisoft PhotoScan также позволяет измерять расстояния и рассчитывать площадь поверхности и объем. Масштабирование модели производится на основании предварительных измерений в пределах реконструируемой сцены.

Reality Capture (также известный как RC) – это программное обеспечение фотограмметрии, которое создает 3D-модели из неупорядоченных фотографий или лазерных сканирований без швов. Это программа включает в себя регистрацию изображения (выравнивание), автоматическую калибровку, вычисляет полигональную сетку, окрашивание, текстурирование, параллельные проекции, геопривязка, DSM, система координатпреобразования, упрощения, масштабирование, фильтрацию,  сглаживание, измерение,  осмотр , а также различные виды экспорта и импорта. Программа может быть запущена в командной строке. Существует также комплект разработчика программного обеспечения. RealityCapture способен смешивать изображения с камеры и лазерное сканирование. Он разработан, чтобы предъявлять низкие требования к оборудованию. Он работает линейно, что означает, что если его входы удваиваются, время обработки также будет удвоено. Программное обеспечение в настоящее время доступно только на английском языке.

Pix4D - это набор программных продуктов, которые используют алгоритмы фотограмметрии и компьютерного зрения для преобразования как RGB, так и мультиспектральных изображений в 3D-карты и модели. Она разрабатывается и поставляется компанией Pix4D SA, которая началась в 2011 году в качестве дополнительного дохода от Федеральной политехнической школы Лозанна Lab (EPFL) Computer Vision , в Швейцарии.

Его программные решения работают на настольных, облачных и мобильных платформах. Pix4D использовался для отображения как горы Маттерхорн в Швейцарии  и статуи Христа-Искупителя в Бразилии.

PHOTOMOD -  (ЦФС PHOTOMOD, Фотомод) первая разработанная в России цифровая фотограмметрическая система. Применяется для фотограмметрической обработки данных дистанционного зондирования Земли. По состоянию на 2014 год это единственная поддерживаемая в актуальном состоянии ЦФС в России, не уступающая зарубежным аналогам. PHOTOMOD состоит из цифровой фотограмметрической системы PHOTOMOD и программ: PHOTOMOD GeoMosaic, PHOTOMOD UAS, PHOTOMOD Radar, PHOTOMOD Conveyor, PHOTOMOD Lite.

Выходными продуктами ЦФС PHOTOMOD являются: пространственная фототриангуляция, цифровые модели рельефа  и местности, двумерные и трехмерные вектора, ортофотопланы, 3D-модели, цифровые карты. Фотограмметрические продукты используются в таких прикладных областях как: картография, геодезия, археология, строительство, кадастр, лесном хозяйстве, изучении небесных тел, биологических исследованиях. ЦФС PHOTOMOD, как и многие другие цифровые фотограмметрические программы, состоит из 10 основных программных компонентов. Каждый компонент системы предназначен для выполнения определенных операций на различных этапах обработки данных.

Геоматика — современная дисциплина, которая объединяет сбор, моделирование, анализ и управление данными, которые имеют пространственную привязку (работает с данными, идентифицированными согласно их местоположениям). Базирующаяся на достижениях географии и геодезии, геоматика использует наземные, морские, воздушные и спутниковые датчики для получения пространственных и связанных с пространственными данных. Она включает процесс преобразования пространственно привязанных данных с определёнными точностными характеристиками из различных источников в обычные информационные системы.

2.2 Обработка аэрофотоснимков в программе Agisoft PhotoScan

2.2.1 Построение ортофотоплана и карты высот

Обзор Agisoft PhotoScan Professional позволяет генерировать географически привязанные плотные облака точек, текстурированные полигональные модели, цифровые модели местности/рельефа и ортофотопланы на основании перекрывающихся фотографий и информации о географических координатах.

Настройки PhotoScan:

Откройте диалоговое окно «Настройки» PhotoScan доступное в меню «Инструменты». На вкладке «Основные» задайте следующие значения параметров:

Стереоскопический режим: Анаглиф (используйте Аппаратный режим, если ваша графическая карта поддерживает Quad Buffered Stereo).

Стереоскопический параллакс: 1.0

Записывать журнал в файл : укажите путь к желаемой папке для хранения журнала обработки Agisoft PhotoScan (Журнал обработки может быть запрошен командой технической поддержки в случае обращения).

На вкладке «OpenCL» задайте следующие значения параметров: Проставьте галочки напротив всех найденных PhotoScan устройств «OpenCL» и при помощи слайдера уменьшите количество активных ядер CPU в соответствии с числом подключенных устройств «OpenCL».

На вкладке Дополнительно задайте следующие значения параметров:

Уровень сжатия: 6

Сохранять карты глубины: подключен

Сохранять абсолютные пути к зображениям: не подключен

Проверять наличие обновлений при запуске программы: подключен

Включить поддержку VBO: подключен.

2.2.2 Импорт и привязка аэрофотоизображений

Для добавления фотографий выберите в меню «Обработка» пункт «Добавить»  или нажмите кнопку «Добавить фотографии» на вкладке «Проект» в окне работы программы.

В диалоговом окне «Добавить фотографии» укажите путь к папке с фотографиями, выделите файлы, которые необходимо добавить, и нажмите кнопку «Открыть».

Загрузить положения камер. На данном этапе посредством использования данных о положении камер задается система координат для реконструируемой модели.

Откройте панель «Привязка», выбрав соответствующий пункт в меню «Вид».

Нажмите кнопку «Импорт» на панели инструментов рабочей области «Привязка» и выберите файл, содержащий данные о положении камер в диалоговом окне «Открыть».

Самым простым форматом такого файла является *.txt, содержащий координаты по x и y и высоту для каждого положения камеры (параметры ориентации камеры, такие как тангаж, крен и рыскание, также могут быть учтены при рассчётах, но не обязательны для дальнейшей обработки данных).

В диалоговом окне «Импорт CSV» укажите разделитель в соответствии со структурой загружаемого файла и выберите строку, с которой необходимо начать загрузку. Обратите внимание, что символ «#» отмечает строки комментария, которые не учитываются в нумерации строк.

Определите взаимное расположение параметров по столбцам, указав соответствующие номера столбцов в правой части диалогового окна.

Проверьте соответствие настроек форме загружаемых данных, воспользовавшись образцом, приведенным в диалоговом окне «Импорт CSV».

Нажмите кнопку «OK».

Данные будут загружены на панель «Привязка». Также можно использовать кнопку «Импорт EXIF» на панели инструментов рабочей области «Привязка» для задания положений камер, если файлы изображений содержат метаданные EXIF с соответствующей информацией.

Настройка параметров

Нажмите кнопку «Параметры» на панели инструментов рабочей области «Привязка» и в диалоговом окне «Параметры» привязки выберите из списка координатную систему, если вы ее не задали раньше в диалоге «Импорт CSV».

Задайте точность камеры в метрах и градусах, в соответствии с точностью измерений. Параметр «Уровень земли» необходимо задать, если съемка производилась с наклонной позиции камеры. Нажмите кнопку «OK».

Положения камер в рабочей области «Модель» будут заданы в соответствии с их географическими координатами: В случае если в области построения подели не отображаются положения камер даже после того, как были импортированы их координаты, необходимо убедиться, что на панели инструментов нажата кнопка «Показать камеры».

Нажмите на панели инструментов кнопку «Сбросить ракурс», чтобы камеры отобразились в области «Модель».

2.2.3 Проверка Калибровки камеры

Откройте окно «Калибровка камеры» в меню «Инструменты». На этапах выравнивания фотографий и оптимизации результатов выравнивания PhotoScan по умолчанию оценивает параметры внутренней конфигурации камеры на основании данных EXIF. В случае если данные о размере пикселя и фокусном расстоянии (оба в мм) отсутствуют в EXIF (и соответственно в окне Калибровка камеры), эти параметры можно задать вручную перед началом обработки. Размер пикселя и фокусное расстояние указаны в руководствах производителя используемых камеры и объектива.

При использовании прекалиброванной камеры, параметры калибровки могут быть импортированы в одном из поддерживаемых форматов при помощи кнопки «Загрузить» в окне «Калибровка камеры». Чтобы предотвратить пересчет значений во время выравнивания в PhotoScan, рекомендуется поставить галочку в графе «Зафиксировать калибровку».

PhotoScan позволяет обрабатывать в одном проекте фотографии, полученные при помощи различных камер. При этом в левой части окна «Калибровка камеры» появятся соответствующие группы камер, выделенные автоматически на основании разрешения кадров, фокусного расстояния и размера пикселя. При необходимости группы калибровки можно задать вручную. При использовании сверх широкоугольных объективов и объективов типа «рыбий глаз», рекомендуется задать тип камеры «Рыбий глаз» перед началом обработки.

2.2.4 Выравнивание фотографий

На этом этапе PhotoScan определяет положение камер и строит разреженное облако точек на основе соответствий между фотографиями. В меню «Обработка» выберите пункт «Выровнять фотографии».

В диалоговом окне «Выровнять фотографии» задайте следующие значения параметров:

Точность: Высокая (при более низких значениях точности можно произвести расчет приближенных положений камер за меньшее время)

Преселекция пар: Привязка (если положения камер не заданы, используйте значение параметра Общая).

Использовать маску для фильтрации соответствий : не подключена (подключена, если какие-либо области были предварительно закрыты маской)

Макс. количество точек: Макс. количество проекций: 1000

Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать процесс выравнивания фотографий. По завершении процесса выравнивания в окне просмотра модели будет отображаться разреженное облако точек, позиции камер и их ориентация представлены синими прямоугольниками.

2.2.5 Оптимизация выравнивания камер и построение плотного облака точек

Процедура оптимизации выравнивания камер применяется для повышения точности расчета параметров внутренней и внешней ориентации камеры, а также, чтобы скорректировать возможные искажения (такие как бочкообразная дисторсия и другие). Этот этап обработки особенно рекомендуется в том случае, когда координаты камер известны с высокой точностью (с погрешностью до 1 метра).

Нажмите кнопку «Параметры» на панели инструментов рабочей области «Привязка» и в диалоговом окне «Параметры привязки» выберите из списка координатную систему. Перед оптимизацией также можно удалить точки с наибольшей ошибкой репроецирования.

Для этого нужно задать соответствующее значение в диалоговом окне меню «Правка» Плавное выделение.

В разделе «Точность измерений» задайте следующие значения параметров: убедитесь, что Система координат выбрана верно.

Точность камер (м): 10 (может быть задано меньшее значение, в зависимости от точности GPS/IMU)

Точность камер (º): 5 (может быть задано меньшее значение, в зависимости от точности GPS/IMU)

Точность связующих точек: 4.

Нажмите кнопку «ОК». Нажмите кнопку «Оптимизировать» в строке меню панели «Привязка». Выберите параметры камеры, которые необходимо оптимизировать. Нажмите кнопку «OК», чтобы начать оптимизацию.

Построение плотного облака точек включает в себя следующие действия.

Точки плотного облака могут быть удалены при помощи инструментов выделения и кнопок «Удалить выделение / Обрезать выделение» на панели инструментов.

Построение полигональной модели (не экспортировать полигональную модель) обязательно, только если необходимо. На основании полученного плотного облака точек можно построить трехмерную полигональную модель. Выберите пункт «Построить модель» в меню «Обработка».

В диалоговом окне «Построить модель» задайте следующие значения параметров:

Тип поверхности: Карта высот

Исходные данные: Плотное облако

Количество полигонов: Высокое (в скобках рядом со значением параметра указано максимальное число полигонов в модели, которая будет построена. Значения, предлагаемые программой, рассчитываются на основании данных о количестве точек в плотном облаке)

Интерполяция: Включена (по умолчанию).

Нажмите кнопку «OK» для начала построения полигональной модели.

2.2.6 Создание текстуры

На основании полученного плотного облака точек можно построить трехмерную полигональную модель. Выберите пункт «Построить модель» в меню «Обработка».

В диалоговом окне «Построить модель» задайте следующие значения параметров:

Тип поверхности: Карта высот

Исходные данные: Плотное облако

Количество полигонов: Среднее (в скобках рядом со значенрием параметра указано максимальное число полигонов в модели, которая будет построена. Значения, предлагаемые программой, рассчитываются на основании данных о количестве точек в плотном облаке)

Интерполяция: Включена

Нажмите кнопку «OK» для начала построения полигональной модели.

Этот шаг не является обязательным при создании ортофото, но в ряде проектов может быть полезно просмотреть текстурированную модель в окне программы перед экспортом; кроме того, наличие текстуры может повысить точность расстановки маркеров.

Выберите пункт «Построить текстуру» в меню «Обработка».

В диалоговом окне «Построить текстуру» задайте следующие значения параметров:

Режим параметризации: Ортофото

Режим смешивания: Мозаика

Размер и количество текстур: 8192 (размер текстурного атласа по высоте и ширине в пикселях )

Включить коррекцию цветов: не подключен (данная функция полезна при обработке наборов фотографий с широкой вариативностью яркости, в остальных случаях ее отключение сокращает время обработки)

Нажмите кнопку «OK» для начала построения текстуры.

2.3 Ознакомление с программой PHOTOMOD

В комплексе фотограмметрических работ, согласно схемы, выделяется три оснавных этапа:

1) Предварительный этап включает в себя такие процедуры как:

- сканирование изображений и исправление их программой PHOTOMOD ScanCorrect в случае работы с бытовами планшетными сканерами. При использовании профессиональных фотограмметрических сканеров PHOTOMOD ScanCorrect исключается из технологической цепочки;

- создание проекта в модуле PHOTOMOD Montage Desktop;

- ввод параметров съёмочной аппаратуры ( Редактор камер) или выбор существующей камеры;

- ввод имени проекта, его типа, краткого описания и выбор системы координат;

- ввод изображений и формирование предварительно ориентированного блока.

2) Этап создания сети фототриангулации, включающий такие процедуры как:

- обработка блока изображений в модуле PHOTOMOD АТ, позволяющая проводить выбор камеры, внутреннее и взаимное ориентирование снимков, ввод и измерение опорных точек, измерение опорных и связующих точек на перекрывающихся снимках одного маршрута и соседних маршрутов;

- автоматической поиск, фильтрация и редактирование связующих точек на блоке изображений в модуле PHOTOMOD АТ, возможен автоматический переход из него в модуль уравнивания PHOTOMOD Solver;

- при удовлетворительных результатах уравнивания переход к этапу «Оброботка сети», в противном случае, возврат в PHOTOMOD АТ для проверки и редактирования измерений;

- эпиполярное трансформирование изображений.

3) Этап построения моделей и экспорта полученных результатов, включающий такие процедуры как:

- стереовекторизация 3Д векторных обьектов (PHOTOMOD StereoDraw) или обьектов карты формата PHOTOMOD Vector;

- при необходимости экспорт 3Д векторов во внешние форматы или в формат модуля PHOTOMOD Vector;

- построение и редактирование модели рельефа TIN в модуле PHOTOMOD DTM;

- построение и редактирование горизонталей;

- сшивка моделей рельефа и горизонталей, построенных для различных модуля PHOTOMOD Vector;

- при необходимости экспорт TIN’a и 3Д векторных обьектов во внешние форматы или в формат модуля PHOTOMOD Vector;

- построение регулярной модели рельефа (матрицы высот) на весь блок в модуле PHOTOMOD Montage Desktop с возможностью экспорта во внешние форматы или в карту модуля PHOTOMOD Vector

- построение ортофотоплана на весь блок изображений с возможностью нарезки его на листы в модуле PHOTOMOD Mosaic, с сохранением его во внешние форматы или в карту модуля PHOTOMOD Vector.

2.3.1 Создание нового проекта

Чтобы начать работу запускаем PHOTOMOD. Перед нами  появилась окно Управление проектами. В окне отображается список доступных проектов. Нажмите кнопку «Создать», чтобы создать новый проект.

В окне новый проект надо ввести название проекта. Следующим шагом будет выбор типа проекта, это центральная проекция. Теперь мы работаем с фотографиями, снятыми с камерой. Следующим шагом будет выбор системы координат. Шаблон Фотомода позволяет нам выбрать систему координат, если установлена предварительно установленная база данных или ресурс. Используем российскую базу данных.

Здесь вы можете выбрать систему координат «Декартную правую». Нажмите «ОК».

Следующий шаг - установить высоту земли. Эти данные необходимы для использование внешних элементов ориентации.

Следующим шагом будет выбор размешение проекта. Здесь мы видим папки, доступные для текущего профиля. Теперь выбираем папку Photomod 5 Lite. Ниже мы видим полный путь нашего проекта в системе ресурсов фотомод. Нажмите «ОК». Проект  создан.

2.3.2 Создание цифровой модели рельефа

Теперь вы можете добавить к нему космоснимки. Вы можете добавить изображение из файлов или ресурсов.

Фотографии были добавлены в фотомод. Здесь название каждой картинки показывает количество маршрутов. Мы можем использовать эту информацию для автоматического разделения блока на маршрут.

Меню «Блок – разбить на маршруты – по именам снимков». Это окно имеет имя изображения с простыми опциями, именем маршрута и делением. Нажмите «ОК».

Наш блок разделен на маршруты и готов к внутренней ориентации. Для этого мы используем окно с элементами управления камерой на панели инструментов триангуляции или главной панели окна PHOTOMOD. Меню «Ориентирование  - управление камерами в проекте».

В открывшемся окне выберите все изображения.

Следующий шаг - ввести информацию о ячейках. Мы используем координаты меток. Впоследствии следующие камеры автоматически переключаются на автоматическое внутреннее руководство. Мы выбираем камеру RC30. Затем добавим координаты. После ввода данных файл камеры готов к использованию.

Следующим шагом будет определение ориентации оси в двух направлениях. Для конечного маршрута мы используем ось нулевой прокрутки. Отключите второй маршрут. Мы установили ось камеры на 0 градусов. Нажмите кнопку «Выполнить». Теперь мы видим ось высокопрофильного изображения.

Теперь установим ось камеры на 180 градусов.

Нажмите кнопку «Выполнить». Теперь наш блок готов к автоматической внутренней ориентации.

В открывшемся окне выберите все изображения. Эти настройки останутся неизменными. Нажмите кнопку «Выполнить».

2.4 Ознакомление с программой GEOMATICA

Программное обеспечение «Геоматика-Professional» предназначено для создания фотосхем, фотопланов, ортофотопланов, цифровых моделей местности и рельефа, а также стереовекторизации для создания топографических планов по материалам аэросъемки выполненной как с пилотируемых так и с беспилотных летательных аппратов, а так же по материалам космической съемки. Программа может быть использована для трансформирования отсканированных карт и планов, и для их сшивки в единый массив.

С тысячами инсталляций более чем в 130 странах, Geomatica зарекомендовала себя как геопространственное программное обеспечение, которому профессионалы всего мира доверяют быстрое и эффективное решение проблем.

Расширенные методы Geomatica по сравнению изображений и дополнительные инструменты для ручной коррекции были разработаны для получения точных цветов и неизменно радуют результатами в проектах. Бесшовные мозаики могут быть  созданы  невзирая на сезон, время съемки и сенсор. Интерфейс Geomatica устраняет необходимость в редактировании финальной мозаики с помощью сторонних программных продуктов (таких как графические редакторы), так что Вы сможете сразу же завершить ваш проект, получив уже откорректированное изображение со всеми каналами и координатной привязкой.

Сферы использования: Сельское хозяйство, мониторинг катастроф, оборона и разведка, ресурсное картографирование, лесничество, природопользование, Недвижимость Мониторинг побережий Жилищное хозяйство горнодобывающая отрасль, нефтегазовая разведка, градостроительство, геодезия, учет активов, страхование.

Geomatica используется научными сотрудниками и профессионалами в обработке данных ДЗЗ в различных отраслях промышленности для доступа, анализа и совместной работы со всеми типами данных и изображений. В то время как Академическая лицензия делает инструменты по визуализации и анализу доступными для научного мира.

Geomatica 2015 включает в себя ряд улучшений и дополнительных функции, реализованных благодаря обратной связи от непосредственных пользователей, в том числе: сбор GCP-точек с нескольких изображений для проектов с аэрофотосъемкой, функционал просмотра в реальном времени  инструмента Smart GeoFill, увеличенная скорость и качество атмосферной коррекции, и, конечно же, поддержка данных с новейших коммерческих спутников.

2.4.1 Создание проекта и выбор системы координат

ПО Trimble Geomatics Office организует данные в проектах. Проект обычно охватывает данные, полученные на одном рабочем объекте, и может содержать измерения, полученные в разное время и с помощью оборудования различного типа. Для создания проекта необходимо открыть «Новый проект».

Когда появится диалог, вводится Название и выбирается шаблон «Metric». Созданный проект необходимо сохранить в папке «СНС». Этот шаблон обеспечивает проект основной информацией, необходимой для его настройки; то есть единицы измерения, систему координат и параметры настройки дисплея. Правильный выбор системы координат для проекта имеет очень важное значение, в противном случае «TGO» вычислит и отобразит неправильные значения координат. Проект создан, после чего появится диалог «Свойства Проекта». Значения в полях каждой вкладки получены из шаблона, выбранного для проекта. В диалоге «Свойства проекта» при необходимости можно изменять свойства проекта.

В ПО Trimble Geomatics Office каждому проекту назначена система координат. Правильный выбор системы координат для проекта имеет очень важное значение, в противном случае ПО вычислит и отобразит неправильные значения координат. После выбора шаблона для нового проекта, ПО Trimble Geomatics Office использует систему координат, заложенную в шаблон. В диалоговом окне «Свойства Проекта» необходимо сменить нужную систему координат.   Появляется диалоговое окно «Выбор системы координат». В нём необходимо выбрать ссылку «Новая система» и настроить параметры системы.  Систему координат выбирать необходимо по ссылке «Система координат» и «Зона из базы систем координат»: группа систем координат «Russia, Zone 6» , далее «Без модели геоида».

Выбранная система координат станет системой координат проекта.  В диалоге «Свойства проекта» можно найти название системы, зону, проекцию и используемую модель геоида.

2.4.2 Импорт результатов спутниковых измерений в проект и обработка базовых линий

После создания проекта  необходимо импортировать в него результаты полевых измерений, а именно dat-файлы с GPS данными. Эти файлы содержат необработанные GPS данные из приемника Trimble, могут включать кинематические данные для постобработки и статические данные.  Они не содержат никакой информации о системе координат, поэтому необходимо проверить, правильно ли определена система координат в проекте.    Для этого *.dat файлы необходимо импортировать из компьютера в проект.  В панели проекта с помощью инструмента «Импорт» выбираются нужные файлы, ПО импортирует *.dat файлы и записываются  в каталоге проекта «Data Files/Trimble Files».

Как только полевые измерения импортированы в Trimble Geomatics Office, можно увидеть их в графическом окне (точки и базовые линии серого цвета).

Можно использовать ряд инструментальных средств для настройки изображения в графическом окне. Например для того, чтобы были видны имена пунктов выберите в главном меню команду «Вид-Метки точек-Имя».

Во время полевых измерений при задании имен пунктов были допущены неточности (например, пункт kolcevay один раз был проименован как  kolsevay, а  другой  - kolcavaya).

Необходимо переименовать пункты следующим образом:

kolsevay + kolcavaya =  Kolcevay,

teplotrassa + teplovaya = Teplotrassa

surovsevo + syrovsevo = Syrovcevo Для этого воспользуйтесь инструментом «Выбор»   в строке инструментов. Удерживая клавишу «Shift», выберите оба пункта «kolsevay и  kolcavaya». Войдите в меню «Правка – Переименовать точки».

Переименуйте точки, задав им нужное имя. Затем в меню «Правка» «выберете команду «Объединить дубликаты точек». Аналогичным образом переименуйте и объедините дубликаты остальных точек.

После импорта данных спутниковых измерений в формате dat-файлов с базовой станции и подвижного приемника выполняется обработка базовых линий.  Для обработки базовых линий используется модуль «WAVE». Данный модуль позволяет обрабатывать GPS-измерения, включая кинематику, непрерывную кинематику, статику/быструю статику.

GPS-обработка делается с помощью инструмента «Обработка» в панели проекта. Обработка начинается автоматически после нажатия на кнопку «GPS обработка Базовых линий». Статистика обработки базовых линий отображается в диалоговом окне «GPS обработка» и автоматически сохраняются в стандартном отчете.

Здесь приводятся  идентификатор измерения, используемый для данной базовой линии, определенный процессом тип решения базовой линии, отношение дисперсии наилучшего решения базовой линии ко второму лучшему решению, коэффициент дисперсии и средняя квадратическая погрешность решения (СКО).

Фиксированное решение определяется значением критерия «отношение» (Ration), которое принято равным 1,5. Если вычисленное отношение меньше 1,5, то процессор вырабатывает плавающее решение. Другими словами, при фиксированном решении базовой линии разрешена неоднозначность фазовых измерений, т.е. найдено целочисленное значение длин волн от спутников до определяемой точки. Такой тип решения является наилучшим. При плавающем типе решения базовой линии неоднозначность фазовых измерений имеет дробное значение.

Коэффициент дисперсии (Refvar) сравнивает полученную в результате решения погрешность с ожидаемой, то есть показывает, насколько хорошо собранные данные соответствуют решению базовой линии. В идеальном  случае  коэффициент дисперсии должен быть равен 1. Если фактическая точность полевых измерений лучше, чем ожидаемая, то коэффициент дисперсии меньше 1,0. Однако в действительности предположения, принятые для обработки приблизительны, поэтому часто этот параметр больше 1,0.  Как любой статистический параметр коэффициент дисперсии зависит от объема накопленных данных, т.е. количества эпох измерений.

Средняя квадратичекая погрешность (RMS) определения базовой линии  зависит от геометрии расположения спутников в период измерений и уровня  помех, чем меньше ее значение, тем лучше.

Обработанные в пределах допустимого расхождения точки и базовые линии окрашиваются в красный цвет, в противном случае остаются серыми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фотограмметрические методы получения 3D моделидля инженерных изысканий и строительствакак альтернатива методу лазерного сканирования. - www.alcomp.ru

- Основные функциональные возможности ГИС. - infopedia.su

- Рабочая программа дисциплины Фотограмметрия. - miigaik.ru

## 4.  РуководствопользователяAgisoftPhotoScan. - unmanned.ru

- Создание 3D-моделей припомощиAgisoftPhotoScan. - habr.com

- Фотограмметрия с использованием AgisoftPhotoScan. - ProGamer.ru

- Фотограмметрической обработки в системе PHOTOMOD.                  - geoprofi.ru

- Руководство пользователя цифровой фотограмметрической системы PHOTOMOD. - racurs.ru

- Цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD.                         - myunivercity.ru

- Методическое указания по программе «PHOTOMOD».  -infourok.ru

- Программа «Геоматика пограничного пространства».  -infourok.ru

- Программа Geomatics Office.  - geospb.ru

13.Geomatica – интегрированная среда для обработки данных дзз.- GeoScan.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Киселева А.С. Рекомендации по контролю точности на различных этапах фотограмметрической обработки в системе PHOTOMOD – Москва: Ракурс, 2011.

2. Измерение сети. Руководство пользователя цифровой фотограмметрической системы PHOTOMOD, версия 5.23. – Москва: Ракурс.

3. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия и дистанционное зондирование. – Москва: Колос, 2006.

4. Блохинов Ю.Б. Автоматизация взаимного ориентирования цифровых снимков на основе алгоритмов машинного зрения Изв. РАН. ТиСУ. 2010.

5. Гук А.П., Лазерко М.М. Разработка методик создания 3d моделей по аэрокосмическим снимкам высокого и сверхвысокого разрешения и другим данным дистанционного зондирования. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2011.

6. Обиралов, А. И., Лимонов А. Н. Гаврилова Л. А. Фотограмметрия и дистанционноезондирование. - Москва: Колос, 2006.