2 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ ПЛОТИН ВОДОХРАНИЛИЩ

Цель работы: Проанализировать данные наблюдений за смещениями на плотине по годам.

Задание: На основе результатов наблюдений за горизонтальными и вертикальными смещениями марок на гребне плотины построить график смещений.

Таблица 4 – Результаты наблюдения за вертикальными смещениями марок на гребне плотины водохранилища

| № репера | Смещение в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
| М-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -17 | -21 | -14 | -16 | -17 |  |  |
| М-1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -7 | -4 |  | 3 | -9 | -23 | -23 | -17 | -23 | -23 |  |  |
| М-2 | -5 | -8 | -7 | -7 | -9 | -9 | -10 | -15 | -10 |  | -21 | -21 | -35 | -40 | -33 | -35 | -36 |  |  |
| М-3 | -5 | -7 | -6 | -6 | -9 | -9 | -10 | -16 | -14 | -14 | -1 | -8 | -20 | -25 | -20 | -20 | -18 |  |  |
| М-4 | -21 | -57 | -59 | -59 | -64 | -65 | -70 | -70 | -81 | -83 | -88 | -94 | -104 | -112 | -97 | -104 | -107 | -123 | -117 |
| М-5 | -34 | -93 | -100 | -101 | -110 | -109 | -118 | -118 | -143 | -152 | -176 | -190 | -196 | -203 | -211 | -199 | -207 | -226 | -222 |
| М-6 | -47 | -136 | -146 | -156 | -167 | -168 | -184 | -191 | -221 | -227 | -289 | -295 | -306 | -311 | -320 | -308 | -317 | -340 | -332 |
| М-7 | -64 | -171 | -176 | -187 | -198 | -205 | -216 | -222 | -257 | -263 | -316 | -325 | -328 | -334 | -342 | -330 | -332 | -364 | -358 |
| М-8 | -32 | -100 | -107 | -109 | -110 | -115 | -124 | -128 | -160 | -163 | -196 | -201 | -203 | -204 | -213 | -205 | -204 | -232 | -220 |
| М-9 | -50 | -139 | -148 | -150 | -162 | -169 | -180 | -185 | -213 |  | -223 | -235 | -234 | -228 | -245 | -237 | -237 | -245 | -255 |
| М-10 | -46 | -132 | -140 | -142 | -152 | -160 | -170 | -172 | -200 | -216 | -242 | -251 | -247 | -244 | -256 | -248 | -250 | -273 | -265 |
| М-11 | -43 | -107 | -113 | -115 | -123 | -130 | -138 | -142 | -163 | -174 | -200 | -205 | -202 | -199 | -213 | -204 | -205 | -223 | -220 |
| М-12 | -33 | -82 | -85 | -87 | -93 | -99 | -105 | -108 | -123 |  | -144 | -146 | -144 | -139 | -154 | -146 | -146 | -164 | -155 |
| М-13 | -21 | -58 | -59 | -61 | -64 | -71 | -76 | -77 | -106 | -94 | -112 | -106 | -97 | -95 | -110 | -99 | -103 | -115 | -119 |
| М-14 | -8 | -26 | -25 | -25 | -26 | -32 | -36 | -36 | -40 | -46 | -54 | -58 | -47 | -45 | -60 | -48 | -52 | -72 | -65 |
| М-15 | -5 | -11 | -9 | -9 | -9 | -13 | -18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -28 |
| М-16 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |  | -3 | -9 | -8 | -9 | -22 | -17 | -4 | -2 | -15 | -1 | -5 | -28 | -19 |
| М-17 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -8 |  |  | -22 | -23 | -8 | -7 | -24 | -12 | -14 | -36 | -26 |
| М-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | -2 | 21 | 19 |  | 9 |
| М-19 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | -30 | -13 | -9 | -27 | -27 | 25 |  | -20 |

Таблица 5 – Результаты наблюдений за горизонтальными смещениями марок на гребне плотины водохранилища

| № репера | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| М-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -316 | -315 |  |  |
| М-1 | 0 | 2 | -2 | -5 | -2 | -3 | -3 | -4 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| М-2 | -2 | -8 | -10 | -10 | -7 | -7 | -15 | -15 | -19 |  | -25 | -35 | -34 | -30 | -18 | -18 |  |  |
| М-3 | -5 | -23 | -23 | -23 | -25 | -39 | -32 | -37 | -38 | -38 | -62 | -62 | -57 | -49 | -51 | -52 |  |  |
| М-4 | -47 | -118 | -125 | -125 | -125 | -145 | -125 | -149 | -182 | -199 | -233 | -234 | -209 | -237 | -230 | -228 | -34 | -34 |
| М-5 | -75 | -211 | -227 | -235 | -248 | -265 | -265 | -272 | -340 | -353 | -423 | -457 | -405 | -453 | -468 | -467 | -245 | -245 |
| М-6 | -95 | -270 | -272 | -272 | -295 | -302 | -315 | -327 | -380 | -391 | -480 | -493 | -457 | -470 | -490 | -493 | -515 | -515 |
| М-7 | -95 | -283 | -295 | -305 | -328 | -295 | -315 | -329 | -339 | -375 | -540 | -547 | -475 | -455 | -507 | -511 | -515 | -516 |
| М-8 | -65 | -278 | -291 | -315 | -329 | -347 | -347 | -366 | -437 | -451 | -400 | -400 | -377 | -395 | -382 | -382 | -426 | -426 |
| М-9 | -70 | -306 | -327 | -341 | -342 | -365 | -387 | -399 | -450 |  | -460 | -464 | -445 | -444 | -423 | -425 | -457 | -457 |
| М-10 | -89 | -308 | -334 | -347 | -359 | -361 | -385 | -401 | -462 | -462 | -440 | -440 | -419 | -410 | -425 | -424 | -422 | -460 |
| М-11 | -85 | -267 | -271 | -294 | -305 | -315 | -329 | -338 | -393 | -401 | -324 | -323 | -345 | -316 | -339 | -335 | -335 | -375 |
| М-12 | -73 | -190 | -196 | -217 | -227 | -227 | -230 | -241 | -242 | -282 | -170 | -171 | -183 | -175 | -186 | -183 | -191 | -146 |
| М-13 | -39 | -134 | -134 | -139 | -156 | -157 | -167 | -167 | -190 | -190 | -68 | -68 | -59 | -65 | -69 | -69 | -52 | -76 |
| М-14 | -12 | -54 | -46 | -44 | -57 | -51 | -68 | -70 | -73 | -81 | 117 | 96 | 115 | 115 | 128 | 123 | 107 | 76 |
| М-15 | -5 | -25 | -13 | -21 | -26 | -21 | -31 | -35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| М-16 | -1 | -13 | -2 | -6 | -2 | -13 | -13 | -16 | -19 |  | 60 | 43 | 59 | 31 | 43 | 40 | 42 | 48 |
| М-17 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 |  |  | -3 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| М-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -64 | -80 | -114 | -57 | -54 |  | -89 |
| М-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |