Глава 4 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТЕЙ И РАСХОДОВ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

1.4.1 Общие сведения Приборы, предназначенные для определения объема или массы вещества, проходящего через сечение трубопровода в единицу времени, называются расходомерами. Объемный V и массовый М расходы жидкости могут быть выражены в кубических метрах в секунду, кубических метрах в час, литрах в час и килограмма в секунду, килограммах в час, тоннах в час соответственно. Для получения сопоставимых результатов объемный расход должен быть приведен к нормальным условиям (tн=20°С, Pн=101 325 Па, относительная влажность =0). В этом случае объемный расход обозначается через Vн. В качестве измерителей расхода в настоящее время используются различные напорные трубки, суживающие устройства, расходомеры постоянно- 56 го перепада давлений (ротаметры), а также различного типа счетчики и электромагнитные расходомеры. Напорные трубки используют также для измерения скоростей жидкостей и газов. Наряду с напорными трубками для измерения скоростей используют термоанемометры и лазерные анемометры. 1.4.2 Напорные трубки Принцип действия напорных трубок основан на равенстве разности полного и статического давлений кинетической энергии потока, которое следует из уравнения Бернулли: Pп-Рс= 2 /2, откуда ω  2(Pп  Рс )/ρ , (1.19) где  – скорость невозмущенного потока, м/с;  – плотность жидкости или газа, кг/м3 ; Рп,Рс – соответственно полное и статическое давления, Н/м2 (Па). Полное давление измеряется напорной трубкой 1 (рис. 1.29,а), а статическое – через отверстие 2 в стенке канала, расположенное в плоскости измеряемого сечения. Перепад давлений Рп–Рс обычно измеряется дифференциальным манометром или микроманометром (см. рис.1.26). а б а - измерение динамического давления; б- трубка Пито Рисунок 1.29 – Измерение давления 57 При измерении малых перепадов давлений, что имеет место, например, в пристеночной области пограничного слоя, необходимо точно знать не только плотность набегающего потока, но и плотность среды над рабочей жидкостью манометра [см. формулу (1.13)]. Для более точного измерения динамического напора используются комбинированные датчики (трубки Пито), снабженные приемными отверстиями как полного, так и статического давления. В качестве примера на рисунке 1.29, б показана одна из конструкций трубки Пито со сферическим наконечником. На этом же рисунке показан график распределения относительного давления 2(Рп–Рс)/(ρω 2 ) по длине цилиндрической части трубки Пито. Как видно из графика, в лобовой точке имеет место полное восстановление динамического напора согласно уравнению (1.19). Кроме того, на цилиндрической поверхности трубки имеется область (l/d~3), где давление на поверхности практически равно статическому давлению в потоке, что является основанием для выбора места расположения приемного отверстия статического давления. Вместе с тем динамическое давление измеряется не совсем точно, поэтому в формулу (1.19) вводят поправочный коэффициент ξ: ω   2(Pп  Рс )/ρ . (1.20) Коэффициент ξ находят в результате тарировки трубки. Значение поправочного коэффициента для трубок Пито зависит от числа Рейнольдса Rе=d/ν. При увеличении числа Rе значение ξ приближается к единице и при Rе>700 отличается не более чем на 1%. Зависимость (1.20) получена в предположении, что жидкость несжимаема (М ≤ 0,2). При скоростях потока, соизмеримых со скоростью звука, но не превышающих последнюю (М