3 Торды триангуляция әдісі арқылы жобалау

Триангуляция торын жабалауы келесілерден тұрады:

- бұрын жобаланған торларды толық пайдалану мақсатында жабаланатын ауданның геодезиялық зерттелуін талдау;

- пункттердің тиімді орналасуын ескеріп және техникалық тапсырмаға сәйкес керекті тығыздықты жасау үшін жобаланатын тордын сұлбасын картада құрастыру керек;

- триангуляция пункттеріндегі белгілердің биіктіктерін алдын ала есептеу;

- геодезиялық жұмыстар өндірісінің инструкциясына сәйкес  олардың техникалық рұқсаттарын, жұмыс әдістемесін белгілеу және триангуляциялық тордың элементтерінің мүмкін болатын дәлдігін алдын ала есептеу;

- ұйымдастыру шараларын және оларды орындау жоспарын жасау.

Жобаны құру үшін картаны алып, берілген ауданда жоғарғы класс пункттері орналасқан жерлерін анықтайды. Содан соң инструкция талаптарына сәйкес және берілген ауданның жер бедерін ескере отырып, триангуляцияның төменгі класының пункттері белгіленеді.

Маңызды кезеңі болып жобаланатын пункттерінің орналасу жағдайын дұрыс анықтау саналады. Мұнда келесі шарттар ескеріледі:

1 Үшбұрыштардың қабырғаларының ұзындықтары триангуляция торлары үшін келесі болу керек: 2-ші класс үшін 7-ден 20 км-ге дейін, 3-ші  класс торлары үшін  5-тен 8 км-ге дейін, 4 класс үшін 2-ден 5 км-ге дейін (кесте 1).

2 Үшбұрыштардағы бұрыштар 2 класс триангуляция үшін (2-ші класс бағыттар арасындағы) 30° кем емес болу керек және 3 мен 4 кластар триангуляция үшін  (берілген кластардың бағыттары арасындағы) 25° кем емес болу  керек.  Жеке жағдайларда 2 – 4  кластар  триангуляциясының  тұтас торларында бұрыштардың шамалары 20°-қа дейін жете алады, егер де бұл белгілердің биіктіктерін төмендетуге жүргізілсе.

3 2 - 4 класс үшін пункттердің бір қалыпты орналасуы үшін қойылатын топографиялық талаптарды ескеру.

4 Триангуляция торларында және қатарларында базистік қабырғалар (кейбір жағдайларда базистік торлар) жобаланады. 2 класс триангуляцияның тұтас торларында базистік қабырғалар 25 үшбұрыштардан кейін сирек емес орналасу керек. Егерде  3 және 4 класс торлары кішкентай учаскіде бөлектенген тұтас триангуляциялық торлары ретінде дамыған болса, онда оларда 20-25 үшбұрыштардан кейін базистік қабырғалар қарастырылады, бірақ базистік қабырғалардың саны  екіден аз болмауы тиіс.

5 Тұтас триангуляция торларында  диагональды бағыттар жобаланбайды өйткені жұмыс көлемін көбейту кезінде теңдестірілген элементтердің дәлдігі аз жоғарлайды (10%-ке дейін).

6 Торды болашақта дамыту мүмкіндігін қарастыру керек. Тордың пункттері оның бағыттары бойынша ғана емес үлкен ауданда да көрінетін болу тиіс.

7 Пункттердегі белгілердің биіктіктерінің мәндері мүмкіндігінше төмен  болу керек. 2 - 4 кластар торлары үшін «көздеу нысана – бұрыш өлшейтін аспаптың орнату орыны» бағыты арасында өзара көрнекілік болу керек.

8 Жанама рефракциясының әрекетін байқау нәтижелеріне азайту үшін торды жобалау кезінде бағыттарды үлкен өзендердің, көлдердің жағалауы бойы, беткейлер және қалалар мен зауыттар бойынша  жүргізбеуге тырысу керек. Өзендерді тік бұрышпен, ал өзендер мен үлкен батпақтардың беттерін симметриялық кесіп өтуге тырысады.

9 Жұмыс ауданның шарттарына байланысты геодезиялық белгінің типі таңдалады. Ормансыз аудандарда металдан немесе ағаштан жасалынған алып, салынатын белгілерді орнатқан жөн. Орманды және жартылай жабық аудандарда өз құрылыс материалы бар болған жағдайда ағаштан жасалынған тұрақты белгілерді орнату тиімді болады.

10 Климат жағдайына және грунттың сипаттамасына (қату тереңдігіне, көпжылдық тоңның бар болуына) қарай орнатуға тиісті центрлердің типтері таңдалынады.

11 Бұрын жасалынған геодезиялық торлар бар болған жағдайда, 1939 жылдың негізгі ережелерімен жобаланатын тордың сәйкестігін қарастыру керек. Бұл байланысын бұрын салынған және жаңа триангуляция пункттерін (2 кластың жаңа және бұрын салынған пункттерін немесе 2 кластың жаңа салынған пунктін бұрын салынған 1 кластың пунктімен) қиылыстыру арқылы жүргізеді.

Триангуляцияның 1 (2) разрядтік тұтас торлары үштен кем емес жоғарғы кластың (немесе разрядтің) бастапқы геодезиялық пункттеріне немесе екіден кем емес базистік қабырғаларына негізделу керек. Триангуляция тізбегі екі бастапқы геодезиялық пункттеріне және оған жалғасқан екі базиске тіреледі.

Геодезиялық пункттердің орналасу орындарын таңдауына келесі талаптар қойылады:

- төменгі разрядті торларын келесі байланыстыруды және басқа жұмыстарды орындауды ескере отырып, әр пункттің орны жер бетінде анықталып дәлелденеді;

- пункттің орны ұзақ уақытқа центрлердің және сыртқы белгілердің сақталуын қамсыз ету керек. Пункт жоғарғы қуатағы ток желісіне 120 метрден  жақын емес болып, автомобиль, темір жолдардан, сондай-ақ әртүрлі құрылыстардан сол белгінің екі еселенген биіктігінен кем емес қашықтықта орналасу керек;

- триангуляция пункттері басынқы биіктіктерде, сондай-ақ биік ғимараттардың төбелерінде орналастыру қажет. Көрнекілікты барлық бағыттары бойынша (белгінің жобаланған биіктігінен) жергілікті жерде тікелей тексеру керек.

Кесте 1 – Триангуляция торларының негізгі сипаттамасы

| Көрсеткіштер | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Триангуляция тізбесінің ұзындығы, км | 200 | - | - | - |
| Үшбұрыш қабырғасының орташа ұзындығы, км | 20-25 | 7-20 | 5-8 | 2-5 |
| Базистің салыстырмалы қателігі |  |  |  |  |
| Әлсіз бөліктегі қабырғаның шамамен салыстырмалы қателігі |  |  |  |  |
| Үшбұрыш бұрышының ең кіші мәні | 400 | 200 | 200 | 200 |
| Бұрыш өлшеудің орташа квадраттық қателігі | 0,7'' | 1'' | 1,5'' | 2'' |