Постановка задачи № 2

(тема 1.1 – РПР № 1)

Абсолютно жесткий брус опирается на шарнирно-неподвижную опору и поддерживается стержнями 1 и 2, изготовленными  из стального проката (см. схемы на рисунках 3.2). Требуется:

1 - найти грузоподъемность  заданной статически неопределимой системы  (СНС) из расчета на прочность по допускаемым нормальным напряжениям ;

2 - определить допускаемую нагрузку  после преобразования СНС (рисунок  3.2)  в   статически    определимую    конструкцию   путем исключения из расчетной схемы СНС одного  (любого) из стержней;

3 - оценить в процентах разницу между величинами и  по отношению к  и сделать общий вывод об эффективности СНС в сравнении со статически определимой системой.

3.2.1 Варианты расчетных схем

Схематизированную модель шарнирно-стержневой конструкции выбрать на рисунках 3.2 по номеру индивидуального варианта задания,  а исходные данные выписать из соответствующей строки таблицы 2.

Таблица 2 – Исходные данные для решения задачи № 2

| № строки | Схема по рисунку 3.2 | а, м | S, м | , (град) | , (град) | Номер и форма сечения стержня |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | два уголка | два уголка |
| 1 | 1 | 1,3 | 2,9 | 55о | 70о | 50504 | 70705 |
| 2 | 2 | 1,6 | 3,1 | 70о | 65о | 56565 | 63636 |
| 3 | 3 | 1,8 | 3,2 | 75о | 60о | 63636 | 70708 |
| 4 | 4 | 1,2 | 2,75 | 65о | 75о | 45454 | 63634 |
| 5 | 5 | 2,1 | 2,85 | 50о | 60о | 63635 | 50503 |
| 6 | 6 | 1,5 | 3,0 | 75о | 65о | 56564 | 50505 |
| 7 | 7 | 1,9 | 3,15 | 50о | 70о | 50505 | 70706 |
| 8 | 8 | 2,0 | 2,8 | 60о | 70о | 70705 | 56564 |
| 9 | 9 | 1,7 | 2,95 | 70о | 60о | 63634 | 50504 |
| 0 | 0 | 1,4 | 2,7 | 65о | 70о | 50505 | 63634 |
|  | а | а | б | а | а | а | б |

2.2 Алгоритм и методика расчета

- Вычисление площадей F1 и F2 поперечных сечений 1-го и 2-го  стержней по таблице сортамента стального  равнобокого уголка с указанием номера ГОСТа.

- Определение  длин  и   каждого  стержневого элемента расчетной модели рисунков 2.

- Схематическое изображение совмещенного  плана сил и перемещений (пример на рисунке 3)  и определение степени nс статической неопределимости рассматриваемой конструкции:

,                                        (3.4)

где  св – число связей (стержней);

уст – количество уравнений статики.

- Формулировка  основного уравнения  равновесия в виде суммы  моментов  всех сил относительно точки А, совпадающей с шарнирно-неподвижной опорой  (рисунок 3):

(3.5)

Рисунок 2

НА

C

F1

F2

RА

a

N2

N1

B′

C′

C″

A

Q

a

S

Рисунок 3

- Составление   на основе  предполагаемого   плана    перемещений   дополнительного уравнения  совместности абсолютных линейных деформаций  (удлинений) ,  1-го и 2-го стержней, которое следует из формулы  закона Гука (1.5) и зависимости (1.3):

,   ;                                   (3.6)

где  N1, N2, E  - соответственно, искомые внутренние усилия  в стержнях (N1, N2)  и модуль упругости стали , численным значением которого можно не задаваться при решении поставленной задачи.

6) 	Расчет N1 и N2 из системы уравнения равновесия (3.5) и условия совместности деформаций (поз. 5) с представлением N1, N2 в общем виде через внешнюю силу  (пока еще неизвестную).

7) 	Вычисление  нормальных напряжений  и , возникающих в поперечных  сечениях 1-го и 2-го стержней:

,                                          (3.7)

8) 	Определение расчетных деформаций , по   формулам (3.6).

9)    Построение     в масштабе,   с   использованием найденных значений , , фактического плана перемещений, который  одновременно является  деформационной проверкой  решения данной задачи. При этом  параметры  Q  и E остаются в буквенном виде.

10) Определение грузоподъемности из равенства абсолютной величины расчетного и допускаемого напряжений, то есть

.                                             (3.8)

11)  Вычисление  внутреннего продольного усилия No (в одном  несущем стержне) из моментного уравнения (3.5) при N1=0 (или N2=0), что соответствует  преобразованию проектируемой СНС в статически определимую конструкцию.

12) Расчет   нормального   напряжения   статически определимой системы, имеющей один несущий стержень, от усилия No.

13)  Определение допускаемой  нагрузки  из  условия  прочности

.                                         (3.9)

- Оценка в процентах разности :

(3.10)

15) Техническое    заключение    об    эффективности  статически неопределимой конструкции по сравнению с определимой, имеющей меньшую грузоподъемность и несущую способность (прочность).