3.7 Постановка задачи № 4

(тема 1.3 – РПР № 3)

На стальном ступенчатом валу жестко закреплены четыре шкива (рисунки 3.8, а  и 3.8, б). Требуется:

1 – построить эпюру крутящих моментов Мк;

2 – по  заданному   значению   допускаемого   касательного   напряжения (МПа) определить диаметры d1, d2, d3 (мм) каждого обозначенного участка вала, округлив их (с учетом запаса прочности) до ближайших больших стандартных значений из ряда: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130, 140 и так далее через 10 мм;

3 – вычислить  наибольший   по   абсолютному значению   относительный угол закручивания бруса   при модуле сдвига  и записать в общем виде условие жесткости.

3.7.1 Варианты расчетно-конструктивных моделей вала

Численные значения основных параметров необходимых для расчета даны в таблице 6, а схемы жестко закрепленных ступенчатых валов представлены на рисунках 3.8 а  и 3.8, б.

    - Алгоритм и методика расчета

- Определение   вращающего  момента Мо на ведущем шкиве путем алгебраического суммирования внешних моментных усилий М1, М2, М3:

.                                      (3.16)

Знак «+» в формуле (3.16) соответствует противоположному направлению Мо  по отношению к силовым факторам М1, М2, М3  (см. схемы на рисунках 3.8).

Если шифр варианта индивидуального задания содержит номер четной строки  2, 4, 6, 8, 0 таблицы 6, то необходимо предварительно найти крутящие моменты М1, М2, М3 () по заданным мощностям , ,  (кВт), используя зависимость (1.20).

- Расчет методом сечений внутренних  моментов кручения , ,  с учетом правила знаков (см. п. 1.3 методических указаний) на каждом участке бруса с построением эпюры Мк .

- Подбор диаметров d1, d2, d3  из условия прочности (1.21)

,                                  (3.17)

где  ,  с округлением результатов вычислений в большую сторону до целых миллиметров.

- Расчет полярных моментов инерции , ,  по общей формуле (1.23) для сплошного круглого сечения.

- Определение по модулю относительных углов закручивания , , ,

(3.18)

и формулировка условия жесткости вала в соответствии с (1.22) без конкретизации численного значения допускаемого параметра .

Таблица 6 – Исходные данные для решения задачи № 4

| № строки | Схема по рисунку 3.7 | Расстояние, м |  |  | Скручивающие моменты, Н∙м |  |  | Мощность, кВт |  |  | Угловая скорость |  | Допуск. Напряж. на кручение ,Мпа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | Wм1 | Wм2 | Wм3 | ω, | n, |  |
| 1 | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 440 | 300 | 250 | - | - | - | - | - | 32 |
| 2 | 2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | - | - | - | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 30 | 286 | 24 |
| 3 | 3 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 320 | 360 | 280 | - | - | - | - | - | 28 |
| 4 | 4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | - | - | - | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 35 | 334 | 26 |
| 5 | 5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 300 | 400 | 350 | - | - | - | - | - | 30 |
| 6 | 6 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | - | - | - | 4,0 | 2,2 | 3,0 | 45 | 430 | 32 |
| 7 | 7 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 340 | 280 | 300 | - | - | - | - | - | 35 |
| 8 | 8 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | - | - | - | 4,4 | 3,8 | 3,2 | 50 | 477 | 40 |
| 9 | 9 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 220 | 300 | 380 | - | - | - | - | - | 34 |
| 0 | 0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 60 | 572 | 28 |
|  | б | а | б | а | б | б | б | а | а | а | а | а | б |

М2

ℓ1

ℓ2

ℓ3

М0

М1

М3

1

М0

ℓ1

ℓ2

ℓ3

М1

М2

М3

2

Рисунок 3.8, а

М3

ℓ1

ℓ2

ℓ3

М2

М0

М1

3

М1

ℓ1

ℓ2

ℓ3

М3

М2

М0

4

М1

ℓ1

ℓ2

ℓ3

М0

М2

М3

5

М3

ℓ1

ℓ2

ℓ3

М1

М0

М2

6

М0

ℓ1

ℓ2

ℓ3

М2

М1

М3

7

М2

ℓ1

ℓ2

ℓ3

М3

М1

М0

8

М2

ℓ1

ℓ2

ℓ3

М0

М1

М3

9

М2

ℓ1

ℓ2

ℓ3

М1

М3

М0

0

Рисунок 3.8, б

  - Пример выполнения расчетно-графической работы № 3

(РПР № 3, задача 4)

На валу закреплены четыре шкива (рисунок 3.9, а).

Вращающие моменты на шкивах равны: М1=1,3кН∙м, М2=2,8кН∙м и М3=1,5кН∙м. Допускаемое напряжение [τк]=48МПа. Длины участков =140мм, =200мм, =120мм.  В условии задачи учесть, что М0=М1+М2+М3, .

Требуется построить эпюры крутящих моментов, определить диаметр вала на каждом участке бруса и построить эпюру углов поворота сечений.

1)  Для построения эпюры крутящих моментов определяем величины моментов на каждом участке вала. Для этого используем следующие правило: крутящий момент в любом сечении вала численно равен алгебраической сумме внешних моментов, действующих по одну сторону от выбранного сечения.

Ведущий шкив сообщает валу вращающий момент

М0=М1+М2+М3=1,3+2,8+1,5=5,6 (кН∙м).

Вращающие моменты, передаваемые соответствующими ступенями вала:

- первой ступенью   МК =М0;   М0=5,6 кН∙м;

- второй ступенью  МК =М0 – М1;    М0 -М1=5,6 -1,3 = 4,3 (кН∙м);

- третьей ступенью МК =М0 – М1 – М2;    М0 - М1 -М2 = 5,6 -1,3-2,8 = 1,5 (кН∙м).

Эпюра крутящих моментов приведена на рисунке 3.9, б.

2)  Диаметры валов определим по формуле (1.21) и представим на рисунке 3.9, в:

3)  Угол закручивания соответствующих участков вала определяем по ниже приведенной формуле, но предварительно вычисляем полярные моменты инерции сечений вала используя выражение (1.23):

;

.

М3

М2

М0

М1

0,14м

0,2м

0,12м

Эпюра МК, кНм

5,6

4,3

1,5

а)

Эпюра, φо

0,115о

0,294о

0,449о

d, мм

77

54

8487

б)

в)

г)

А

В

С

Д

Рисунок 3.9

;

;

.

И, наконец, определяем  полный угол закручивания вала:

Эпюра относительных углов поворота сечений представлена на рисунке 3.9, г.