3.9 Постановка задачи № 5

(тема 1.4 – РПР № 4)

Даны две стальные балки, нагруженные сосредоточенными силами  Р1 , Р2,  внешними   моментами   m1, m2  и равномерно   распределенными давлениями  , . Требуется:

1 – построить  эпюры  (графики   функций)   изгибающих   моментов  и поперечных сил , определив наибольшие по модулю значения  и  ;

2 – для  одной  из  балок на двух опорах (рисунки 3.10 а, 3.10 б, 3.10 в) подобрать три поперечных сечения (рисунок 3.11) по наибольшим напряжениям ;

3 – оценить неэкономичность прямоугольного  и круглого профилей, по сравнению с тонкостенным двутавром, с точки зрения материалоемкости.

3.9.1 Цель задания и варианты расчетных схем балок

Определить внутренние усилия для двух моделируемых конструкций  и выполнить  расчет  одной  балки  на прочность. Исходные данные к решению задачи приведены в таблице 7, где буквенными символами «а», «b» и «ℓ» обозначены длины в метрах соответствующих участков бруса, схемы балок и формы проектируемых поперечных сечений представлены  на рисунках 3.10, и 3.11.

Таблица 7 – Исходные данные для расчета балок (к выполнению РПР № 4  - задача № 5)

| № строки | Схема по рисунку 3.8 | ℓ, м | а, м | b, м | Р, кН | М , кНм | q, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 7,4 | 3,6 | 1,0 | 6 | 11 | 7 |
| 2 | 2 | 5,4 | 1,8 | 2,0 | 12 | 14 | 10 |
| 3 | 3 | 5,8 | 2,4 | 1,4 | 9 | 13 | 6 |
| 4 | 4 | 6,8 | 2,6 | 2,2 | 7 | 9 | 13 |
| 5 | 5 | 6,2 | 2,0 | 2,8 | 13 | 8 | 12 |
| 6 | 6 | 6,0 | 3,2 | 1,6 | 14 | 7 | 9 |
| 7 | 7 | 6,4 | 2,8 | 2,6 | 8 | 10 | 14 |
| 8 | 8 | 7,0 | 2,2 | 2,4 | 15 | 6 | 11 |
| 9 | 9 | 7,2 | 3,4 | 1,8 | 11 | 15 | 8 |
| 0 | 0 | 6,6 | 3,0 | 1,2 | 10 | 12 | 15 |
|  | а | б | а | а | б | б | а |

Расчетную схему одной из двух представленных типов балок (с жестким защемлением или шарнирным опиранием)  для подбора сечений, то есть расчета на прочность  (рисунок 3.10) выбрать самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии  с индивидуальным шифром варианта РПР.

a a b ℓ P q М P a b ℓ P q М 1 М a a b ℓ P q P a b ℓ P q М 2

М a b ℓ P q 3 М a a b ℓ P q

P М a a b ℓ q a b ℓ P q М 4

q a a b ℓ q М P a b ℓ P q М 5 3.9 Постановка задачи № 5 3.9 3.9 Постановка задачи № 5 (тема 1.4 – РПР № 4) Даны две стальные балки, нагруженные сосредоточенными силами Р1 , Р2, внешними моментами m1, m2 и равномерно распределенными давлениями , . Требуется: 1 – построить эпюры (графики функций) изгибающих моментов и поперечных сил , определив наибольшие по модулю значения и ; 2 – для одной из балок на двух опорах (рисунки 3.10 а, 3.10 б, 3.10 в) подобрать три поперечных сечения (рисунок 3.11) по наибольшим напряжениям ; 3 – оценить неэкономичность прямоугольного и круглого профилей, по сравнению с тонкостенным двутавром, с точки зрения материалоемкости. 3.9.1 Цель задания и варианты расчетных схем балок Определить внутренние усилия для двух моделируемых конструкций и выполнить расчет одной балки на прочность. Исходные данные к решению задачи приведены в таблице 7, где буквенными символами «а», «b» и «ℓ» обозначены длины в метрах соответствующих участков бруса, схемы балок и формы проектируемых поперечных сечений представлены на рисунках 3.10, а; 3.10, б; 3.10, в и 3.11. Таблица 7 – Исходные данные для расчета балок (к выполнению РПР № 4 - задача № 5) № строки Схема по рисунку 3.8 ℓ, м а, м b, м Р, кН М , кНм q, кН/м 1 1 7,4 3,6 1,0 6 11 7 2 2 5,4 1,8 2,0 12 14 10 3 3 5,8 2,4 1,4 9 13 6 4 4 6,8 2,6 2,2 7 9 13 5 5 6,2 2,0 2,8 13 8 12 6 6 6,0 3,2 1,6 14 7 9 7 7 6,4 2,8 2,6 8 10 14 8 8 7,0 2,2 2,4 15 6 11 9 9 7,2 3,4 1,8 11 15 8 0 0 6,6 3,0 1,2 10 12 15 а б а а б б а Расчетную схему одной из двух представленных типов балок (с жестким защемлением или шарнирным опиранием) для подбора сечений, то есть расчета на прочность (рисунок 3.10) выбрать самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии с индивидуальным шифром варианта РПР. Рисунок 3.10, а Рисунок 3.10, б Рисунок Рисунок 3.10, в Рисунок 3.11 3.9.2 Алгоритм и методика расчета 1) Определение реактивных усилий в опорах балки. 2) Проверка найденных опорных реакций путем их подстановки в соответствующее (дополнительное) уравнение равновесия. 3) Разбивка балки на участки и их нумерация слева – направо: 1, 2, …4. 4) Составление аналитических выражений функций изгибающих моментов , и поперечных сил , для каждого участка балки. 5) Расчет и построение эпюр М и Q c определением наибольших абсолютных значений внутренних сил Mmax, Qmax и координат соответствующих сечений балки. 6) Графическая иллюстрация общего вида эпюры нормальных напряжений для опасного сечения балочной конструкции, где возникает Mmax, с указанием знаков и . Выбрать соответствующий вариант эпюры , руководствуясь рисунком 3.12. Рисунок 3.12 7) Вычисление минимально допустимого момента сопротивления : . (3.19) 8) Определение размеров проектируемых сечений (рисунок 3.11) из условия прочности . (3.20) 9) Оценка перегрузки или недогрузки балки по формуле , (3.21) где - фактический момент сопротивления, который соответствует конструктивным геометрическим параметрам Wz, bк, hк=2bк, dк сечений (рисунок 3.11): − - по сортаменту; − - прямоугольный профиль; − - круглое сечение. 10) Расчет коэффициента материалоемкости (экономичности) балки: , (3.22) где F – площадь подобранных сечений прямоугольной и круглой формы; F - эталонная площадь прокатного двутавра. 11) Представление в табличной форме результатов проектного расчета балки на прочность (см. таблицу 8). Таблица 8 – основные результаты расчета на прочность (образец оформления) Эскиз сечения % F, F см2 № 22 -5,12 30,2 1,00 -4,33 98 3,24 1,48 132,7 4,39 Указания. Все расчеты выполняются с точностью до трех цифр после запятой. 3.10 Пример выполнения расчетно-графической работы № 4 (РПР № 4, задача № 5) Для балки представленной на рисунке 3.13, необходимо построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента. Балка состоит из двух участков, в крайней левой точке (т.А) приложен изгибающий момент , второй из участков загружен равномерно-распределенной нагрузкой , на границе первого и второго участка приложена сосредоточенная сила . Балка имеет две опоры: шарнирно-неподвижную (т. А) и шарнирно-подвижную (т. В). 1) Определение реакций опор. Обозначим опоры буквами А и В, соответствующие три неизвестные найдем из уравнений равновесия (статики): • сумма проекций всех сил на ось z балки должна быть равна нулю • сумма моментов всех сил относительно точки А должна быть равна нулю • сумма моментов всех сил относительно точки В, аналогично, приравнивается к нулю 2) Проверим правильность найденных опорных реакций, подставив их в дополнительное уравнение равновесия (проекции сил на ось у) Реакции найдены верно. 3) Построение эпюр. Перед непосредственным построением эпюр, разобьем балку на два участка: 1-й – участок от точки приложения изгибающего момента до точки действия сосредоточенной силы Р и 2-й – действие равномерно-распределенной нагрузки q со стороны т.В (2-й участок можно рассматривать и слева – направо). Составим аналитические выражения функций и рассчитаем конкретные значения поперечных сил и изгибающих моментов. - Определим поперечные силы для обоих участков: Участок 1 : Участок 2 при при Рисунок 3.13 - Находим величины изгибающего момента. Участок 1 при при Участок 2 при при Так как на 2-м участке поперечная сила обращается в нуль, необходимо найти экстремальное значение момента: при По вычисленным значениям Q и М строим эпюры поперечных сил и изгибающих моментов (см. рисунок 3.13). По построенным эпюрам определяем наибольшие абсолютные значения внутренних сил . 3.11 Пример выполнения расчетов на прочность (РПР № 4, задача 5) Для балки рассмотренной в п. 3.10 (рисунок 3.13) необходимо произвести расчет на прочность и жесткость при плоском изгибе. Наибольшее нормальное напряжение , (материал – сталь). Модуль упругости . Анализируя эпюры Q и M, можно сделать вывод, что расчетными могут быть следующие сечения балки: • • Так как решающим силовым фактором является , то проектировочный расчет на прочность будем проводить при и . 1) Вычисление момента сопротивления. Максимально допустимый момент сопротивления равен: , где – максимальный изгибающий момент. 2) Определение размеров проектируемых сечений. Формулы для определения моментов сопротивления основных геометрических фигур приводятся в приложении Б. - Для двутавра. Согласно таблице сортамента примем двутавр № 12, для которого: - Для сечения в виде прямоугольника. Рисунок 3.14 Момент сопротивления вычислим по формуле: Конструктивно примем . При этом фактический момент сопротивления и площадь сечения будут равны: - Для круга. Момент сопротивления для круглого поперечного сечения вычислим по формуле: Рисунок 3.15 Примем . При этом фактический момент сопротивления и площадь будут равны: 3) Оценка перегрузки или недогрузки балки производится по формуле: . • для двутавра • , недонапряжение составляет ; • для прямоугольника • , недонапряжение составляет ; • для круга • , недонапряжение составляет . 4) Расчет коэффициента материалоемкости балки производится с использованием следующего соотношения , • для поперечного сечения в виде двутавра ; • для прямоугольного сечения • для круглого сечения . 5) Результаты расчетов на прочность представим в табличной форме. Таблица 9 - Основные результаты проектных расчетов на прочность Эскиз сечения Порядок рационального использования профиля по расходу материала -14,3 0,00147 1 1 -5,5 0,00387 2,633 2 -0,35 0,00502 3,415 3 Так как наиболее экономичным, то есть с наименьшим расходом стали, по сравнению с прямоугольным и круглым сечениями, является двутавр, все дальнейшие расчеты проводятся только для двутаврового поперечного сечения. Определим максимальное значение нормального напряжения. . Эпюра нормальных напряжений для балки имеющей двутавровое поперечное сечение представлена на рисунке 3.16. Рисунок 3.16задачи № 5 (тема 1.4 – РПР № 4) Даны две стальные балки, нагруженные сосредоточенными силами Р1 , Р2, внешними моментами m1, m2 и равномерно распределенными давлениями , . Требуется: 1 – построить эпюры (графики функций) изгибающих моментов и поперечных сил , определив наибольшие по модулю значения и ; 2 – для одной из балок на двух опорах (рисунки 3.10 а, 3.10 б, 3.10 в) подобрать три поперечных сечения (рисунок 3.11) по наибольшим напряжениям ; 3 – оценить неэкономичность прямоугольного и круглого профилей, по сравнению с тонкостенным двутавром, с точки зрения материалоемкости. 3.9.1 Цель задания и варианты расчетных схем балок Определить внутренние усилия для двух моделируемых конструкций и выполнить расчет одной балки на прочность. Исходные данные к решению задачи приведены в таблице 7, где буквенными символами «а», «b» и «ℓ» обозначены длины в метрах соответствующих участков бруса, схемы балок и формы проектируемых поперечных сечений представлены на рисунках 3.10, а; 3.10, б; 3.10, в и 3.11. Таблица 7 – Исходные данные для расчета балок (к выполнению РПР № 4 - задача № 5) № строки Схема по рисунку 3.8 ℓ, м а, м b, м Р, кН М , кНм q, кН/м 1 1 7,4 3,6 1,0 6 11 7 2 2 5,4 1,8 2,0 12 14 10 3 3 5,8 2,4 1,4 9 13 6 4 4 6,8 2,6 2,2 7 9 13 5 5 6,2 2,0 2,8 13 8 12 6 6 6,0 3,2 1,6 14 7 9 7 7 6,4 2,8 2,6 8 10 14 8 8 7,0 2,2 2,4 15 6 11 9 9 7,2 3,4 1,8 11 15 8 0 0 6,6 3,0 1,2 10 12 15 а б а а б б а Расчетную схему одной из двух представленных типов балок (с жестким защемлением или шарнирным опиранием) для подбора сечений, то есть расчета на прочность (рисунок 3.10) выбрать самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии с индивидуальным шифром варианта РПР. Рисунок 3.10, а Рисунок 3.10, б Рисунок Рисунок 3.10, в Рисунок 3.11 3.9.2 Алгоритм и методика расчета 1) Определение реактивных усилий в опорах балки. 2) Проверка найденных опорных реакций путем их подстановки в соответствующее (дополнительное) уравнение равновесия. 3) Разбивка балки на участки и их нумерация слева – направо: 1, 2, …4. 4) Составление аналитических выражений функций изгибающих моментов , и поперечных сил , для каждого участка балки. 5) Расчет и построение эпюр М и Q c определением наибольших абсолютных значений внутренних сил Mmax, Qmax и координат соответствующих сечений балки. 6) Графическая иллюстрация общего вида эпюры нормальных напряжений для опасного сечения балочной конструкции, где возникает Mmax, с указанием знаков и . Выбрать соответствующий вариант эпюры , руководствуясь рисунком 3.12. Рисунок 3.12 7) Вычисление минимально допустимого момента сопротивления : . (3.19) 8) Определение размеров проектируемых сечений (рисунок 3.11) из условия прочности . (3.20) 9) Оценка перегрузки или недогрузки балки по формуле , (3.21) где - фактический момент сопротивления, который соответствует конструктивным геометрическим параметрам Wz, bк, hк=2bк, dк сечений (рисунок 3.11): − - по сортаменту; − - прямоугольный профиль; − - круглое сечение. 10) Расчет коэффициента материалоемкости (экономичности) балки: , (3.22) где F – площадь подобранных сечений прямоугольной и круглой формы; F - эталонная площадь прокатного двутавра. 11) Представление в табличной форме результатов проектного расчета балки на прочность (см. таблицу 8). Таблица 8 – основные результаты расчета на прочность (образец оформления) Эскиз сечения % F, F см2 № 22 -5,12 30,2 1,00 -4,33 98 3,24 1,48 132,7 4,39 Указания. Все расчеты выполняются с точностью до трех цифр после запятой. 3.10 Пример выполнения расчетно-графической работы № 4 (РПР № 4, задача № 5) Для балки представленной на рисунке 3.13, необходимо построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента. Балка состоит из двух участков, в крайней левой точке (т.А) приложен изгибающий момент , второй из участков загружен равномерно-распределенной нагрузкой , на границе первого и второго участка приложена сосредоточенная сила . Балка имеет две опоры: шарнирно-неподвижную (т. А) и шарнирно-подвижную (т. В). 1) Определение реакций опор. Обозначим опоры буквами А и В, соответствующие три неизвестные найдем из уравнений равновесия (статики): • сумма проекций всех сил на ось z балки должна быть равна нулю • сумма моментов всех сил относительно точки А должна быть равна нулю • сумма моментов всех сил относительно точки В, аналогично, приравнивается к нулю 2) Проверим правильность найденных опорных реакций, подставив их в дополнительное уравнение равновесия (проекции сил на ось у) Реакции найдены верно. 3) Построение эпюр. Перед непосредственным построением эпюр, разобьем балку на два участка: 1-й – участок от точки приложения изгибающего момента до точки действия сосредоточенной силы Р и 2-й – действие равномерно-распределенной нагрузки q со стороны т.В (2-й участок можно рассматривать и слева – направо). Составим аналитические выражения функций и рассчитаем конкретные значения поперечных сил и изгибающих моментов. - Определим поперечные силы для обоих участков: Участок 1 : Участок 2 при при Рисунок 3.13 - Находим величины изгибающего момента. Участок 1 при при Участок 2 при при Так как на 2-м участке поперечная сила обращается в нуль, необходимо найти экстремальное значение момента: при По вычисленным значениям Q и М строим эпюры поперечных сил и изгибающих моментов (см. рисунок 3.13). По построенным эпюрам определяем наибольшие абсолютные значения внутренних сил . 3.11 Пример выполнения расчетов на прочность (РПР № 4, задача 5) Для балки рассмотренной в п. 3.10 (рисунок 3.13) необходимо произвести расчет на прочность и жесткость при плоском изгибе. Наибольшее нормальное напряжение , (материал – сталь). Модуль упругости . Анализируя эпюры Q и M, можно сделать вывод, что расчетными могут быть следующие сечения балки: • • Так как решающим силовым фактором является , то проектировочный расчет на прочность будем проводить при и . 1) Вычисление момента сопротивления. Максимально допустимый момент сопротивления равен: , где – максимальный изгибающий момент. 2) Определение размеров проектируемых сечений. Формулы для определения моментов сопротивления основных геометрических фигур приводятся в приложении Б. - Для двутавра. Согласно таблице сортамента примем двутавр № 12, для которого: - Для сечения в виде прямоугольника. Рисунок 3.14 Момент сопротивления вычислим по формуле: Конструктивно примем . При этом фактический момент сопротивления и площадь сечения будут равны: - Для круга. Момент сопротивления для круглого поперечного сечения вычислим по формуле: Рисунок 3.15 Примем . При этом фактический момент сопротивления и площадь будут равны: 3) Оценка перегрузки или недогрузки балки производится по формуле: . • для двутавра • , недонапряжение составляет ; • для прямоугольника • , недонапряжение составляет ; • для круга • , недонапряжение составляет . 4) Расчет коэффициента материалоемкости балки производится с использованием следующего соотношения , • для поперечного сечения в виде двутавра ; • для прямоугольного сечения • для круглого сечения . 5) Результаты расчетов на прочность представим в табличной форме. Таблица 9 - Основные результаты проектных расчетов на прочность Эскиз сечения Порядок рационального использования профиля по расходу материала -14,3 0,00147 1 1 -5,5 0,00387 2,633 2 -0,35 0,00502 3,415 3 Так как наиболее экономичным, то есть с наименьшим расходом стали, по сравнению с прямоугольным и круглым сечениями, является двутавр, все дальнейшие расчеты проводятся только для двутаврового поперечного сечения. Определим максимальное значение нормального напряжения. . Эпюра нормальных напряжений для балки имеющей двутавровое поперечное сечение представлена на рисунке 3.16. Рисунок 3.16 (тема 1.4 – РПР № 4) Даны две стальные балки, нагруженные сосредоточенными силами Р1 , Р2, внешними моментами m1, m2 и равномерно распределенными давлениями , . Требуется: 1 – построить эпюры (графики функций) изгибающих моментов и поперечных сил , определив наибольшие по модулю значения и ; 2 – для одной из балок на двух опорах (рисунки 3.10 а, 3.10 б, 3.10 в) подобрать три поперечных сечения (рисунок 3.11) по наибольшим напряжениям ; 3 – оценить неэкономичность прямоугольного и круглого профилей, по сравнению с тонкостенным двутавром, с точки зрения материалоемкости. 3.9.1 Цель задания и варианты расчетных схем балок Определить внутренние усилия для двух моделируемых конструкций и выполнить расчет одной балки на прочность. Исходные данные к решению задачи приведены в таблице 7, где буквенными символами «а», «b» и «ℓ» обозначены длины в метрах соответствующих участков бруса, схемы балок и формы проектируемых поперечных сечений представлены на рисунках 3.10, а; 3.10, б; 3.10, в и 3.11. Таблица 7 – Исходные данные для расчета балок (к выполнению РПР № 4 - задача № 5) № строки Схема по рисунку 3.8 ℓ, м а, м b, м Р, кН М , кНм q, кН/м 1 1 7,4 3,6 1,0 6 11 7 2 2 5,4 1,8 2,0 12 14 10 3 3 5,8 2,4 1,4 9 13 6 4 4 6,8 2,6 2,2 7 9 13 5 5 6,2 2,0 2,8 13 8 12 6 6 6,0 3,2 1,6 14 7 9 7 7 6,4 2,8 2,6 8 10 14 8 8 7,0 2,2 2,4 15 6 11 9 9 7,2 3,4 1,8 11 15 8 0 0 6,6 3,0 1,2 10 12 15 а б а а б б а Расчетную схему одной из двух представленных типов балок (с жестким защемлением или шарнирным опиранием) для подбора сечений, то есть расчета на прочность (рисунок 3.10) выбрать самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии с индивидуальным шифром варианта РПР. Рисунок 3.10, а Рисунок 3.10, б Рисунок Рисунок 3.10, в Рисунок 3.11 3.9.2 Алгоритм и методика расчета 1) Определение реактивных усилий в опорах балки. 2) Проверка найденных опорных реакций путем их подстановки в соответствующее (дополнительное) уравнение равновесия. 3) Разбивка балки на участки и их нумерация слева – направо: 1, 2, …4. 4) Составление аналитических выражений функций изгибающих моментов , и поперечных сил , для каждого участка балки. 5) Расчет и построение эпюр М и Q c определением наибольших абсолютных значений внутренних сил Mmax, Qmax и координат соответствующих сечений балки. 6) Графическая иллюстрация общего вида эпюры нормальных напряжений для опасного сечения балочной конструкции, где возникает Mmax, с указанием знаков и . Выбрать соответствующий вариант эпюры , руководствуясь рисунком 3.12. Рисунок 3.12 7) Вычисление минимально допустимого момента сопротивления : . (3.19) 8) Определение размеров проектируемых сечений (рисунок 3.11) из условия прочности . (3.20) 9) Оценка перегрузки или недогрузки балки по формуле , (3.21) где - фактический момент сопротивления, который соответствует конструктивным геометрическим параметрам Wz, bк, hк=2bк, dк сечений (рисунок 3.11): − - по сортаменту; − - прямоугольный профиль; − - круглое сечение. 10) Расчет коэффициента материалоемкости (экономичности) балки: , (3.22) где F – площадь подобранных сечений прямоугольной и круглой формы; F - эталонная площадь прокатного двутавра. 11) Представление в табличной форме результатов проектного расчета балки на прочность (см. таблицу 8). Таблица 8 – основные результаты расчета на прочность (образец оформления) Эскиз сечения % F, F см2 № 22 -5,12 30,2 1,00 -4,33 98 3,24 1,48 132,7 4,39 Указания. Все расчеты выполняются с точностью до трех цифр после запятой. 3.10 Пример выполнения расчетно-графической работы № 4 (РПР № 4, задача № 5) Для балки представленной на рисунке 3.13, необходимо построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента. Балка состоит из двух участков, в крайней левой точке (т.А) приложен изгибающий момент , второй из участков загружен равномерно-распределенной нагрузкой , на границе первого и второго участка приложена сосредоточенная сила . Балка имеет две опоры: шарнирно-неподвижную (т. А) и шарнирно-подвижную (т. В). 1) Определение реакций опор. Обозначим опоры буквами А и В, соответствующие три неизвестные найдем из уравнений равновесия (статики): • сумма проекций всех сил на ось z балки должна быть равна нулю • сумма моментов всех сил относительно точки А должна быть равна нулю • сумма моментов всех сил относительно точки В, аналогично, приравнивается к нулю 2) Проверим правильность найденных опорных реакций, подставив их в дополнительное уравнение равновесия (проекции сил на ось у) Реакции найдены верно. 3) Построение эпюр. Перед непосредственным построением эпюр, разобьем балку на два участка: 1-й – участок от точки приложения изгибающего момента до точки действия сосредоточенной силы Р и 2-й – действие равномерно-распределенной нагрузки q со стороны т.В (2-й участок можно рассматривать и слева – направо). Составим аналитические выражения функций и рассчитаем конкретные значения поперечных сил и изгибающих моментов. - Определим поперечные силы для обоих участков: Участок 1 : Участок 2 при при Рисунок 3.13 - Находим величины изгибающего момента. Участок 1 при при Участок 2 при при Так как на 2-м участке поперечная сила обращается в нуль, необходимо найти экстремальное значение момента: при По вычисленным значениям Q и М строим эпюры поперечных сил и изгибающих моментов (см. рисунок 3.13). По построенным эпюрам определяем наибольшие абсолютные значения внутренних сил . 3.11 Пример выполнения расчетов на прочность (РПР № 4, задача 5) Для балки рассмотренной в п. 3.10 (рисунок 3.13) необходимо произвести расчет на прочность и жесткость при плоском изгибе. Наибольшее нормальное напряжение , (материал – сталь). Модуль упругости . Анализируя эпюры Q и M, можно сделать вывод, что расчетными могут быть следующие сечения балки: • • Так как решающим силовым фактором является , то проектировочный расчет на прочность будем проводить при и . 1) Вычисление момента сопротивления. Максимально допустимый момент сопротивления равен: , где – максимальный изгибающий момент. 2) Определение размеров проектируемых сечений. Формулы для определения моментов сопротивления основных геометрических фигур приводятся в приложении Б. - Для двутавра. Согласно таблице сортамента примем двутавр № 12, для которого: - Для сечения в виде прямоугольника. Рисунок 3.14 Момент сопротивления вычислим по формуле: Конструктивно примем . При этом фактический момент сопротивления и площадь сечения будут равны: - Для круга. Момент сопротивления для круглого поперечного сечения вычислим по формуле: Рисунок 3.15 Примем . При этом фактический момент сопротивления и площадь будут равны: 3) Оценка перегрузки или недогрузки балки производится по формуле: . • для двутавра • , недонапряжение составляет ; • для прямоугольника • , недонапряжение составляет ; • для круга • , недонапряжение составляет . 4) Расчет коэффициента материалоемкости балки производится с использованием следующего соотношения , • для поперечного сечения в виде двутавра ; • для прямоугольного сечения • для круглого сечения . 5) Результаты расчетов на прочность представим в табличной форме. Таблица 9 - Основные результаты проектных расчетов на прочность Эскиз сечения Порядок рационального использования профиля по расходу материала -14,3 0,00147 1 1 -5,5 0,00387 2,633 2 -0,35 0,00502 3,415 3 Так как наиболее экономичным, то есть с наименьшим расходом стали, по сравнению с прямоугольным и круглым сечениями, является двутавр, все дальнейшие расчеты проводятся только для двутаврового поперечного сечения. Определим максимальное значение нормального напряжения. . Эпюра нормальных напряжений для балки имеющей двутавровое поперечное сечение представлена на рисунке 3.16. Рисунок 3.16Р

a a b ℓ q М P a b ℓ М q P 6 P М a a b ℓ q a b ℓ P q М 7

P М a a b ℓ q М a b ℓ P q 8

P М a a b ℓ q a b ℓ P q М 9 Рисунок

q P М a a b ℓ q a b ℓ P q М 0

Рисунок 3.10

у х у у d h=2в в х х

Рисунок 3.11

3.9.2  Алгоритм и методика расчета

- Определение реактивных усилий в опорах балки.

- Проверка найденных опорных реакций путем их подстановки в соответствующее (дополнительное) уравнение равновесия.

- Разбивка балки на участки  и их нумерация слева – направо: 1, 2, …4.

- Составление аналитических выражений функций изгибающих моментов ,  и поперечных сил ,  для каждого участка балки.

- Расчет и построение эпюр М и Q  c определением наибольших  абсолютных значений внутренних сил Mmax, Qmax  и координат соответствующих сечений балки.

- Графическая иллюстрация общего вида эпюры нормальных напряжений  для опасного сечения балочной конструкции, где возникает Mmax, с указанием знаков   и . Выбрать соответствующий вариант эпюры ,  руководствуясь рисунком  3.12.

Записать № двутавра и указать ГОСТ

z

Эп.          (или)         Эп.

у

Рисунок 3.12

7)   Вычисление минимально допустимого момента сопротивления :

.                                           (3.19)

8) Определение размеров проектируемых сечений (рисунок 3.11) из условия  прочности

.                                            (3.20)

9) Оценка перегрузки  или недогрузки балки    по формуле

,                                 (3.21)

где -  фактический   момент  сопротивления,   который  соответствует конструктивным геометрическим параметрам  Wz, bк, hк=2bк, dк сечений (рисунок 3.11):

−   - по сортаменту;

−   - прямоугольный профиль;

−   - круглое сечение.

- Расчет коэффициента материалоемкости (экономичности) балки:

,                                             (3.22)

где  F – площадь подобранных сечений прямоугольной и круглой формы;

F    - эталонная площадь прокатного двутавра.

11) Представление  в  табличной  форме результатов проектного расчета балки на прочность (см. таблицу 8).

Таблица 8 – основные результаты расчета на прочность (образец оформления)

| Эскиз сечения | % | F, F см2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 22 | -5,12 | 30,2 | 1,00 |
|  | -4,33 | 98 | 3,24 |
|  | 1,48 | 132,7 | 4,39 |

Указания.

Все расчеты выполняются с точностью до трех цифр после запятой.

3.10  Пример выполнения расчетно-графической работы № 4

(РПР № 4, задача № 5)

Для балки представленной на рисунке 3.13, необходимо построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента. Балка состоит из двух участков,  в крайней левой точке (т.А)  приложен изгибающий момент ,   второй из участков загружен равномерно-распределенной нагрузкой , на границе первого и второго участка приложена сосредоточенная сила . Балка имеет  две опоры: шарнирно-неподвижную (т. А) и шарнирно-подвижную (т. В).

1)    Определение реакций опор.

Обозначим опоры буквами А и В, соответствующие три неизвестные найдем из уравнений равновесия (статики):

- сумма проекций всех сил на ось z балки должна быть равна нулю

- сумма моментов всех сил относительно точки А должна быть равна нулю

- сумма моментов всех сил относительно точки В, аналогично, приравнивается к нулю

2)    Проверим правильность найденных опорных реакций, подставив их в дополнительное уравнение равновесия (проекции сил на ось у)

Реакции найдены верно.

3)    Построение эпюр.

Перед непосредственным построением эпюр, разобьем балку на два участка: 1-й – участок от точки приложения изгибающего момента до точки действия сосредоточенной силы Р и 2-й – действие равномерно-распределенной нагрузки q со стороны т.В (2-й участок можно рассматривать и слева – направо).

Составим аналитические выражения функций и рассчитаем конкретные значения поперечных сил и изгибающих моментов.

- Определим  поперечные силы для обоих участков:

Участок 1 :

Участок 2

при

при

8,0

Мmax=8,01 –опасное сечение

0

1

4,5

14,5

Qmax=15,5

Q (кН)

М (кНм)

8,01

х0=1,03м

Р1

RВ=15,5кН

RA=4,5кН

а=2м

а=2м

Р1=10кН

z

z

В

А

у

Опасное сечение

Рисунок  3.13

- Находим величины изгибающего момента.

Участок 1

при

при

Участок 2

при

при

Так как на 2-м участке поперечная сила обращается в нуль, необходимо найти экстремальное значение момента:

при

По вычисленным  значениям Q и М строим эпюры поперечных сил и изгибающих  моментов (см. рисунок 3.13). По построенным эпюрам определяем наибольшие абсолютные значения внутренних сил .

# 3.11 Пример   выполнения  расчетов на прочность

# (РПР № 4, задача 5)

Для балки рассмотренной в п. 3.10 (рисунок 3.13) необходимо произвести расчет на прочность и жесткость при плоском изгибе.

Наибольшее нормальное напряжение , (материал – сталь).

Модуль упругости .

Анализируя эпюры Q и M, можно сделать вывод, что расчетными могут быть следующие сечения балки:

Так как решающим силовым фактором является , то проектировочный расчет на прочность будем проводить при  и .

1)    Вычисление момента сопротивления.

Максимально допустимый момент сопротивления  равен:

,

где   – максимальный изгибающий момент.

2)    Определение размеров проектируемых сечений.

Формулы для определения моментов сопротивления основных геометрических фигур приводятся в приложении Б.

-  Для двутавра.

Согласно таблице сортамента примем двутавр № 12, для которого:

-  Для сечения в виде прямоугольника.

y

h=2b

b

z

Рисунок 3.14

Момент сопротивления  вычислим по формуле:

Конструктивно примем . При этом фактический момент сопротивления  и площадь сечения будут равны:

-  Для круга.

Момент сопротивления для круглого поперечного сечения  вычислим по формуле:

d

y

z

Рисунок 3.15

Примем . При этом фактический момент сопротивления  и площадь будут равны:

3)    Оценка перегрузки или недогрузки балки производится по формуле:

.

- для двутавра

- ,

недонапряжение составляет ;

- для прямоугольника

- ,

недонапряжение составляет ;

- для круга

- ,

недонапряжение составляет .

4) Расчет коэффициента материалоемкости балки производится с использованием следующего соотношения

,

- для поперечного сечения в виде двутавра ;

- для прямоугольного сечения

- для круглого сечения .

5)    Результаты расчетов на прочность представим в табличной форме.

Таблица 9 - Основные результаты проектных расчетов на прочность

| Эскиз сечения |  |  |  | Порядок рационального использования профиля по расходу материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -14,3 | 0,00147 | 1 | 1 |
|  | -5,5 | 0,00387 | 2,633 | 2 |
|  | -0,35 | 0,00502 | 3,415 | 3 |

Так как наиболее экономичным, то есть с наименьшим расходом стали, по сравнению с прямоугольным  и круглым сечениями, является двутавр, все  дальнейшие расчеты проводятся только для двутаврового поперечного сечения.

Определим максимальное значение нормального напряжения.

.

Эпюра нормальных напряжений для балки имеющей двутавровое поперечное сечение представлена на рисунке 3.16.

137157,5342кПа

137157,5342кПа МПа

Рисунок 3.16