3.14  Постановка задачи № 7

(тема 1.6 – РПР № 6)

Прямой стержневой элемент длиной ℓ сжимается центрально приложенной силой Р. Форма поперечного сечения бруса и схема закрепления его концов заданы (рисунки 3.22, а, б). Требуется:

1 - выполнить проектный  расчет  на  устойчивость  по коэффициенту продольного изгиба φ и допускаемому напряжению [σ] материала на простое сжатие;

  - - при найденных размерах поперечного сечения определить критическую силу Ркр;

  - - вычислить    допускаемую    нагрузку     [Р]    и   коэффициент  запаса устойчивости ny.

3.14.1 Варианты расчетных схем и поперечных сечений

Номер  расчетной  модели  выбрать  по  рисункам  3.22, а, б, в  согласно   индивидуальному    шифру   варианта,  а  исходные  данные  взять  из таблицы 11, приняв:  для  всех  марок сталей модуль упругости для алюминиевых сплавов –

Таблица 11 – Исходные данные к решению задачи № 7

| № строки | Схема по рисунку 3.22 | Р, кН | ℓ, м | Материал | Физико-механические характеристики материала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | , МПа | , МПа | , МПа | λо | λпр | ао, МПа | bo, МПа |
| 1 | 1 | 180 | 2,3 | сталь Ст.3 | 160 | 196 | 240 | 61 | 100 | 310 | 1,14 |
| 2 | 2 | 510 | 2,7 | сталь Ст.5 | 175 | 244 | 280 | 60 | 92 | 350 | 1,15 |
| 3 | 3 | 425 | 2,5 | сплав Д16Т | 170 | 256 | 320 | 30 | 53 | 406 | 2,83 |
| 4 | 4 | 370 | 2,8 | сталь 14Г2 | 210 | 303 | 350 | 50 | 83 | 429 | 1,52 |
| 5 | 5 | 965 | 2,6 | сталь Ст.4 | 160 | 221,5 | 260 | 60 | 96 | 328 | 1,11 |
| 6 | 6 | 280 | 2,2 | сплав АМГ-М | 70 | 70 | 100 | 50 | 100 | 130 | 0,60 |
| 7 | 7 | 655 | 2,9 | сталь 10Г2С | 230 | 303 | 350 | 50 | 83 | 429 | 1,52 |
| 8 | 8 | 120 | 2,1 | сплав АВ-Т1 | 170 | 230 | 260 | 35 | 55 | 312,5 | 1,50 |
| 9 | 9 | 740 | 3,0 | сталь Ст.35 | 220 | 269 | 320 | 55 | 90 | 398 | 1,43 |
| 0 | 0 | 810 | 2,4 | сталь Ст.25 | 180 | 208 | 260 | 60 | 95 | 343 | 1,42 |
|  | б | а | б | а | б | б | б | б | б | б | б |

ℓ

2a

Р

а

1

d

Р

ℓ

2

Р

ℓ

а

а

3

Р

ℓ

0,3d

d

4

Р

ℓ

0,2а

а

а

5

0,2d

d

Р

ℓ

6

Рисунок 3.22, а

Р

ℓ

0,2а

а

1,5а

7

Р

ℓ

а

1,6а

8

а

а

Р

ℓ

0

Р

ℓ

а

1,4а

0,35а

9

Рисунок 3.22, б

3.14.2. Алгоритм и методика расчета

1)  Определение  коэффициента    приведения длины  ℓ по заданной  расчетной схеме (рисунки 3.22, а, б, в) и в соответствии с рисунком 3.23.

2) Вывод формул необходимых для  расчета конструктивно- геометрических характеристик стержня в зависимости от искомых параметров  «а»  или  «d», «ℓ» и «» (см. рисунки 3.22, а, б, в):

-  площади F поперечного профиля;

- минимальных значений момента J и радиуса i инерции  относительно главной центральной оси «min» сечения, согласно (1.47) и «Приложения Б» к методическим указаниям;

-  гибкости , в соответствии с (1.46).

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Рисунок 3.23

3)   Подбор  размеров  поперечного  сечения сжатого бруса методом последовательных приближений с использованием таблицы «Приложения В» при начальном значении коэффициента продольного изгиба (в первом приближении), руководствуясь п. 1.6 методических указаний  (см. поз. 3 – проектировочный расчет).

4)   Вычисление  критического  напряжения   по   результатам последнего (j-го) приближения в зависимости от значения фактической гибкости λj:

-  по формуле Эйлера (для стержней большой гибкости)

, (-по таблице «Приложения В»);     (3.33)

- или  по эмпирической функции  Энгессера-Ясинского  (стержни  средней гибкости)

,     ();                   (3.34)

-   либо по пределу текучести (малогибкие брусья)

,     ().                          (3.35)

В этих аналитических соотношениях буквенные обозначения , ,  представляют собой механические постоянные материала (см. подраздел 1.6 данных методических указаний).

5)    Определение критической силы Ркр

,                                             (3.36)

где   -подобранный размер площади поперечного сечения стержня в

последнем (j-м) приближении.

- Нахождение  допускаемой  нагрузки [Р]>=<Р  (Р - величина сжимающей силы по таблице 11) для оценки возможного перенапряжения или недонапряжения рассматриваемого несущего элемента конструкции

,                                       (3.37)

где  - конечная табличная величина коэффициента продольного изгиба (таблица «Приложения В») в методе последовательных приближений.

7)   Определение расчетного коэффициента запаса устойчивости   с использованием зависимости (1.59).

8)   Построение  в  масштабе  графика  функции  для материала своего варианта  (таблица 11) по аналогии и образцу, приведенному на рисунке 1.10, с изображением точки  j, соответствующей гибкости   последнего приближения и , согласно (3.33) – (3.35).

Указания.

- Во втором и последующих приближениях для уменьшения объема вычислений  рекомендуется принимать численные значения параметра  следующим образом:

,                                         (3.38)

где  к=2, 3, 4, …, j - порядковый номер приближения.

- Общее количество приближений j при подборе размеров поперечного сечения определяется условием равенства

,                                               (3.39)

которое должно соблюдаться с точность до трех цифр после запятой. Это требование гарантирует невозможность сверхнормативных перегрузок более  5% (Р> [Р]),  что  опасно   для   конструкции,   и недогрузок свыше  10-15% (Р < [Р]), вызывающих перерасход материала.

3)   В процессе  реализации  алгоритма  решения  задачи  необходимо применять процедуру линейной интерполяции, когда расчетные значения гибкости  (к=2, 3, 4, …, j) в соответствующем (к - ом) приближении не совпадают с численными значениями  таблицы «Приложения В», кратными 10.

3.15 Пример выполнения расчетно-проектировочной работы

(РПР № 6, задача № 7)

Определить размеры поперечного сечения стержня. Схема закрепления и форма сечения представлены на рисунке 3.24.

Длина стойки , нагрузка , материал – сталь Ст.3, предел текучести , предел пропорциональности , допускаемое напряжение на сжатие , модуль упругости .

1)	Определим коэффициент приведенной длины по заданной расчетной схеме, так как стержень имеет шарнирное закрепление с обеих сторон, то =1 (рисунок 3.23).

у

х

h

P

b

Рисунок 3.24

2)  Выведем    формулы,    которые   необходимы     для    расчета геометрических характеристик стержня в зависимости от искомых параметров:

- Площадь поперечного сечения равностороннего треугольника

,

где  - высота треугольника.

-  Минимальное  значение  момента  инерции   данного треугольника

;

.

Из двух значений необходимо выбрать минимальный момент инерции, но в данном случае так как сечением стойки является равносторонний треугольник, оба момента инерции одинаковы и соответственно можно выбрать любой из них, пусть это будет  Jx..

Найдем радиус  инерции   относительно   главной оси сечения (ось х)

3)  Подберем    размеры    проектируемого   сечения   методом последовательных приближений с использованием приложения Е.

Начальным значением коэффициента  продольного изгиба   (в первом приближении), в этом случае площадь сечения из условия устойчивости определяется по формуле:

.

Из выражения для определения площади равностороннего треугольника найдем величину b

.

Далее необходимо определить радиус инерции треугольника

Гибкость стержня может  быть вычислена  по следующей формуле

По приложению Е  необходимо   определить   значение коэффициента  с использованием линейной интерполяции. Коэффициент  находится в пределах между  при  и  при . Для облегчения расчета можно воспользоваться следующей схемой:

| 130 136,986 140 | 0,4 , 0,36 |
| --- | --- |

где    10=140-130 – в  данном  случае  это  величина  будет   постоянной  на всем протяжении расчета;

6,986=136,986-130.

Так как разница между коэффициентами  и  является довольно существенной, то нужно выполнить второе приближение при

.

Далее весь расчет повторяется заново.

Определяем площадь поперечного сечения стержня

.

Величина  будет равна

.

Радиус инерции

Гибкость стойки вычисляется по формуле

По таблице значений коэффициентов продольного изгиба и гибкости определим

| 120 127,659 130 | 0,45 . 0,4 |
| --- | --- |

Расхождение между  и  превышает допустимую норму. В связи с этим мы вынуждены выполнить третье приближение при

.

Площадь сечения стойки будет равна

.

Размер  будет равен

.

Далее определяем радиус инерции

Гибкость стержня, как и выше, находится по формуле

Аналогично ранее сделанным приближениям,  по приложению Е  определим коэффициент

| 120 125,523 130 | 0,45 . 0,4 |
| --- | --- |

Разница между исходным  и действительным  коэффициентами составляет

поэтому приближения можно считать законченными (допускаемое расхождение до 5%).

Далее необходимо произвести проверку подобранных размеров поперечного сечения стойки.

4) Вычисляем критическое напряжение   по результатам последнего (3-го) приближения в зависимости от значения фактической гибкости .

- По формуле  Эйлера (для стержней большой гибкости)

.

5)    Определяем критическую силу

.

6)   Находим    допускаемую   нагрузку,     для  оценки  возможного перенапряжения или недонапряжения рассматриваемого несущего элемента конструкции ()

.

7)   Вычисление  расчетного коэффициента запаса устойчивости

.

Таким образом, мы подобрали поперечное сечение стойки в виде равностороннего треугольника со стороной 0,117м.