4.3 Тахеометриялық түсiрiстiң материалдарын өңдеу

3-тапсырма

Жұмысты орындау нәтижесiнде журналдағы өлшеулерден алынған мәлiметтердi өңдеп, тахеометриялық түсiрудiң планын құру. Тахеометриялық түсiруде рейкалық пикеттер полярлық тәсiлмен түсiрiлiп, ал өсiмше биiктiгi тригонометриялық нивелирлеу арқылы анықталады.

13-сурет - Ситуацияны салу тәсілдері

14-сурет

Тахеометриялық түсiрiстiң журналын өңдеу (4-кесте).

Қыл жiптi қашықтық өлшеуіш бойынша өлшенген 65 рейкалық пикеттiң ара қашықтық мәнi (Д), теодолиттiң тiк және жазық дөңгелектерiнен алынған мәлiметтерi бар тахеометриялық түсiрулер журналының үлгісі 4–кестеде берілген. Осы тапсырмада көлбеу бұрыштың шамасын (ν), ара қашықтықтың жазық проекциясы (d), өсiмше биiктiгiн (h) және нүктелердiң биiктiктерiн (Н) есептеп шығуы керек.

Жоғарыда аталған жұмыстар мынадай тәртiппен орындалады:

4.3.1 Көлбеу бұрыштың шамасын есептеу

# =НО-СД                                                         (14)

мұндағы НО-тiк дөңгелектiң нольдiк орны (вариант бойынша берiледi).

4.3.2 Жазық проекциялық ара қашықтық (d) және биiктiк өсiмшесiн (Ћ) анықтау.

Жазық проекциялық ара қашықтық пен нүктелердiң биiктiк өсiмшелерiн арнайы тахеометриялық кестелер арқылы анықтайды:

(15)

немесе ,

мұндағы D - станциядан рейкалық нүктелерге дейiнгi қыл жіпті қашықтық өлшеуіш бойынша өлшенген ара қашықтық;

i - аспап биiктiгi;

- көздеу биiктiгi.

4.3.3 Рейкалық пикеттердiң биiктiгiн Нi түсiру басталған станция биiктiгi Нст  өзiне сәйкес пикеттiң биiктiк өсiмшесiн (һ) қосқанға тең болады:

Нi= Нст+(Ћi)                                               (16)

Есептелген көлбеу бұрыштың шамасы жазық проекциялық ара қашықтық, өсiмше биiктiктерi және пикеттердiң биiктiктерi тахеометриялық түсiру журналының сәйкес түрдегi графаларына жазылады (4-кесте).

4.4 Тахеометриялық түсiрiстiң планын салу

4-тапсырма

Жұмыстың мақсаты: теодолиттiк түсiрудiң планына рейкалық пикеттердi түсiру, горизонтальдарды жүргiзу, жер бетiнiң ситуациясын салу (15, 16, 17-суреттер).

4.4.1 Теодолиттiк түсiрудiң планына рейкалық нүктелердi түсiру.

Нолi белгiлi бағытқа бағытталған транспортир мен сызғыштың көмегiмен сағат тiлiнiң бағытымен жазық бұрыштың шамасы мен жазық проекциялық ара қашықтықты планның масштабына сәйкес түрде рейкалық пикеттердiң орнын анықтайды. Пикеттi айналдыра диаметрi 1 мм дөңгелекше жүргiзiп, оның оң жағына жай бөлшек түрiнде жазулар көрсетiледi. Алымында рейкалық пикеттiң номерi,ал бөлiмiнде сол пикеттiң биiктiгi 0,1 м дәлдiкпен көрсетiледi.

Мысалы, ББТ-3 төбесiнiң төңiрегiнде ББТ-3-ББТ-2 түзуiнен сағат тiлiнiң бағытымен жазық дөңгелектен алынған есептi 350 033/ салып түзу жүргiзедi. Ары қарай осы сызылған сызықтың үстiнен  ББТ-3 төбесiнен бастап 63 м жазық проекциялық ара қашықтықты өлшеп салады, яғни №8 пикеттiң орнын анықтайды. Оның биiктiгi 278,46 м-ге тең.  Осы ББТ-3 төбесiнiң төңiрегiнде ББТ-3-ББТ-2 түзуiнен сағат тiлiнiң бағытымен жазық дөңгелектен алынған есептi  3004/ салып түзу жүргiзедi. Ары қарай осы сызылған сызықтың үстiнен  ББТ-3 төбесiнен бастап 59,4 м жазық проекциялық ара қашықтықты өлшеп салады, яғни №7 пикеттiң орнын анықтайды. Оның биiктiгi 279,03 м-ге тең (16-сурет). Кроктарға теодолиттiк түсiрудiң абрисiн, пикеттердiң сипаттамасын пайдаланып, ситуацияны белгiлi жағдайда өрнектейдi.

## 4-кесте - Тахеометриялық түсірістің журналы

## Станция 3                                                  Н=278,36 м

| Пикеттің нөмірі | Пикеттің сипаттамасы | Рейкадан алынған есеп, м | Жазық дөңгелек, 0 ' | Тік дөңгелек, 0 ' | Тік бұрыш, 0 ' | Жазық арақашықтық, м | Өсімше hi, м | Биіктік Нi, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НО =00 05/ 		ББТ-2 бағыттау            СД

| 1 | өзен жағас | 30,5 | 228005/ | 359038/ | 0027/ | 30,5 | 0,24 | 278,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | өзен жағас | 67,5 | 238000/ | 359024/ | 0038/ | 67,5 | 0,74 | 279,1 |
| 3 | " | 45,0 | 248045/ | 359008/ | 1057/ | 45,0 | 2,31 | 280,67 |
| 4 | рельеф | 23,0 | 281050/ | 358040/ | 1025/ | 23,0 | 0,56 | 278,92 |
| 5 | " | 27,8 | 338006/ | 359006/ | 0056/ | 27,8 | 0,45 | 278,81 |
| 6 | " | 57,3 | 8003/ | 359033/ | 0032/ | 57,3 | 0,53 | 278,89 |
| 7 | " | 59,4 | 3004/ | 359026/ | 0039/ | 59,4 | 0,67 | 279,03 |
| 8 | сарай | 63,0 | 350033/ | 359011/ | 0054/ | 63,0 | 0,10 | 278,46 |
| 9 | сарай | 62,0 | 342028/ | 359005/ | 1000/ | 62,0 |  | 279,37 |
| 10 | рельеф | 48,0 | 338058/ | 358052/ | 1013/ | 48,0 | 1,01 | 279,6 |
| 11 | " | 44,0 | 358028/ | 358028/ | 1037/ | 44,0 | 1,24 | 279,64 |
| 12 | " | 49,0 | 286000/ | 358035/ | 1030/ | 49,0 | 1,28 |  |
| 13 | " | 57,0 | 270007/ | 358022/ | 1043/ | 57,0 | 1,7 | 279,43 |
| 14 | Жолдың осі | 75,4 | 255004/ | 358053/ | 1012/ | 75,4 | 1,57 | 279,93 |
| 15 | рельеф | 126,5 | 256029/ | 358058/ | 1007/ | 126,5 | 2,46 | 280,82 |
| 16 | бұта | 111,0 | 266053/ | 358039/ | 1026/ | 111,0 | 2,77 | 281,13 |
| 17 | " | 90,0 | 270004/ | 358034/ | 1031/ | 90,0 | 2,38 | 280,74 |
| 18 | " | 80,0 | 282014/ | 358020/ | 1045/ | 80,0 | 2,44 | 280,80 |
| 19 | көкора | 66,4 | 292020/ | 358028/ | 1037/ | 66,4 | 1,87 | 280,23 |
| 20 | қорған | 66,3 | 316000/ | 358030/ | 1035/ | 66,3 | 1,83 | 280,19 |
| 21 | рельеф | 7,6 | 316014/ | 358052/ | 1013/ | 7,6 | 0,16 | 278,52 |
| 22 | " | 93,0 | 327052/ | 358046/ | 1019/ | 93,0 | 2,13 | 280,49 |
| 23 | жол | 97,0 | 319000/ | 358035/ | 1030/ | 97,0 | 2,54 | 280,90 |
| 24 | " | 89,5 | 304003/ | 358020/ | 1045/ | 89,5 | 2,73 | 281,09 |
| 25 | бұта | 93,5 | 286001/ | 358020/ | 1045/ | 93,5 | 2,85 | 281,21 |
| 26 | " | 125,0 | 271001/ | 358034/ | 1031/ | 125,0 | 3,31 | 281,66 |
| 27 | " | 138,5 | 265007/ | 358043/ | 1022/ | 138,5 | 3,30 | 281,66 |

4-кестенің жалғасы

Станция 5                                     Н=284,90 м

НО =00 05/ 		ББТ-1 бағыттау            СД

| 28 | рельеф | 101,0 | 2003/ | 2012/ | -2007/ | 101,0 | -3,43 | 281,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | " | 86,7 | 358029/ | 2017/ | -2012/ | 86,7 | -3,33 | 281,57 |
| 30 | " | 67,4 | 352040/ | 2042/ | -2037/ | 67,4 | -3,08 | 281,82 |
| 31 | " | 51,0 | 345033/ | 2032/ | -2027/ | 51,0 | -2,18 | 282,72 |
| 32 | " | 36,7 | 358000/ | 2042/ | -3037/ | 36,7 | -2,31 | 282,59 |
| 33 | " | 63,0 | 6055/ | 2052/ | -2047/ | 63,0 | -3,06 | 281,84 |
| 34 | " | 84,0 | 10003/ | 2024/ | -2019/ | 84,0 | -3,39 | 281,51 |
| 35 | " | 188,5 | 12000/ | 2007/ | -2002/ | 188,5 | -6,69 | 278,21 |
| 36 | " | 115,0 | 20004/ | 2002/ | -1057/ | 115,0 | -3,91 | 280,99 |
| 37 | қорған | 92,0 | 22010/ | 2014/ | -2009/ | 92,0 | -3,45 | 281,45 |
| 38 | рельеф | 69,5 | 22008/ | 2037/ | -2032/ | 69,5 | -3,07 | 281,83 |
| 39 | " | 44,2 | 19005/ | 3023/ | -3018 | 44,2 | -2,54 | 282,36 |
| 40 | " | 20,0 | 18007/ | 4018/ | -4013/ | 20,0 | -1,47 | 283,43 |
| 41 | " | 19,3 | 330031/ | 4006/ | -4001/ | 19,3 | -1,35 | 283,55 |
| 42 | " | 13,3 | 135004/ | 7034/ | -7029/ | 13,3 | -1,74 | 283,16 |
| 43 | " | 20,9 | 44058/ | 4008/ | -4003/ | 20,9 | -1,47 | 283,43 |
| 44 | рельеф | 36,6 | 48003/ | 3018/ | -3013/ | 36,6 | -2,05 | 282,85 |
| 45 | " | 55,6 | 39003/ | 2051/ | -2046/ | 55,6 | -2,68 | 282,22 |
| 46 | " | 76,0 | 37005/ | 2027/ | -2022/ | 76,0 | -3,14 | 281,76 |
| 47 | " | 99,0 | 32007/ | 2011/ | -2006/ | 99,0 | -3,63 | 281,27 |
| 48 | " | 120,0 | 29043/ | 2002/ | -1057/ | 120,0 | -4,08 | 280,82 |
| 49 | " | 118,0 | 38027/ | 2021/ | -2016/ | 118,0 | -4,67 | 280,23 |
| 50 | " | 89,5 | 47051/ | 2041/ | -2036/ | 89,5 | -4,06 | 280,84 |
| 51 | " | 70,0 | 57009/ | 3018/ | -3013/ | 70,0 | -3,93 | 280,43 |
| 52 | " | 50,0 | 73048/ | 4038/ | -4033/ | 50,0 | -3,97 | 280,93 |
| 53 | " | 30,0 | 111058/ | 2002/ | -1057/ | 30,0 | -1,02 | 283,88 |
| 54 | бұта | 63,0 | 78059/ | 3006/ | -3001/ | 63,0 | -3,32 | 281,58 |

4-кестенің жалғасы

Станция 2                                     Н=279,24 м

НО =00 05/ 		ББТ-1 бағыттау            СД

| 55 | рельеф | 114,0 | 4051/ | 359022/ | 0043/ | 114,0 | 2,14 | 281,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | " | 98,0 | 3030/ | 359019/ | 0046/ | 98,0 | 1,31 | 280,55 |
| 57 | " | 82,5 | 0050/ | 359014/ | 0050/ | 82,5 | 1,19 | 280,43 |
| 58 | " | 63,0 | 2032/ | 359013/ | 0052/ | 63,0 | 0,95 | 280,19 |
| 59 | " | 44,5 | 9053/ | 359020/ | 0045/ | 44,5 | 0,58 | 279,82 |
| 60 | қорған | 35,0 | 35005/ | 359039/ | 0026/ | 35,0 | 0,26 | 279,50 |
| 61 | рельеф | 33,0 | 1030/ | 359007/ | 0058/ | 33,0 | 0,55 | 279,79 |
| 62 | " | 48,5 | 340034/ | 358058/ | 1007/ | 48,5 | 0,94 | 280,18 |
| 63 | " | 32,0 | 324024/ | 358054/ | 1011 | 32,0 | 0,66 | 279,90 |
| 64 | " | 21,0 | 295004/ | 359014/ | 0051 | 21,0 | -1,28 | 277,96 |
| 65 | " | 21,0 | 231038/ | 0044/ | -0039/ | 21,0 | -1,36 | 277,88 |

Тексеру сұрақтары:

- тахеометриялық түсірудің мақсатын ата;

- тахеометриялық түсіруде орындалатын далалық жұмыстардың құрамын ата;

- тригонометриялық нивелирлеу тәсілінің мағынасын (толық және қысқаша формулалары) ата;

- контурлар мен бедерді түсіру кезінде рейкалық пикеттерді таңдау принциптерін   айту;

- тахеометриялық түсірудің кроктарын құру мен пайдалану туралы ата;

- жазық ара қашықтықты және өсімшелерді есептеу формулаларын жаз;

- тахеометриялық түсіру журналын өңдеу тәртібін ата.

4.4.2 Горизонтальдарды жүргiзу

Горизонтальдар дегенiмiз Балтық теңiзiнiң деңгей бетiмен салыстыра отырып, абсолюттiк биiктiктерi бiрдей нүктелердi қосатын тұйық сызықты айтады.  Горизонтальдарды пикеттердiң биiктiгiне байланысты жүргiзедi, олардың бағытын крокта көрсетiлгендей етiп көрсетедi.

Пикеттердiң арасындағы сырғулар 0,5 м аралықтағы биiктiкте жүргiзiлген горизонтальдар iзiн мөлдiр палетканы пайдаланып, графикалық интерполяциялау тәсiлiмен табады (17-сурет). Мысалы, 278,60 және 280,67 белгiлерiнiң  арасындағы горизонтальдардың iзiн жүргiзу үшiн, көлемi 10х10 см жұқа мөлдiр палеткаға аралары 0,5 см болып келетiн түзу горизонталь сызықтар сызады. Мөлдiр палетканы берiлген сызықтың үстiне қояды. Палетканы бұру арқылы пландағы пикеттердiң мәндерi дәл осындай белгiлерi бар сызықтармен көрсетiледi. Палетканың сызықтарының горизонтальдармен қиылысуын планға белгiлеп, астына олардың белгiлерiн жазып қояды. Ең жақын пикеттердi жалғастыратын үшбұрыш қабырғасының бәрiнде де осындай жұмыс орындалады. Аттас белгiлердi өзара горизонталь сызықтармен қосады (17-сурет). Осы мөлшерде жүргiзiлген горизонтальдардың бiр-бiрiне параллельдiгiн сақтап баяу қозғайды.

4.4.3 Теодолиттiк және тахеометриялық түсiрулердiң бiрiктiрiлген планын сызады. Топографиялық планның үлгiсi үшiн тахеометриялық түсiрiс журналының сыртында көрсетiлген үлгiнi пайдалану қажет.

15-сурет - Абрис

16-сурет – Пикеттік нүктелерді салу

17-сурет – Горизонтальдарды жүргізу

18-сурет - Топографиялық план

## ҚОСЫМША Б

## Тахеометриялық түсірістің журналы

## Станция 3                                                  Н=278,36 м

| Пикеттің нөмірі | Пикеттің сипаттамасы | Рейкадан алынған есеп, м | Жазық дөңгелек, 0 ' | Тік дөңгелек, 0 ' | Тік бұрыш, 0 ' | Жазық арақашықтық, м | Өсімше hi, м | Биіктік Нi, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НО =0° 08’		ББТ-2 бағыттау            СД

| 1 | өзен жағас | 30,5 | 228005/ | 359038/ | 0° 30’ | 30,5 | 0,27 | 278,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | өзен жағас | 67,5 | 238000/ | 359024/ | 0° 44’ | 67,5 | 0,86 | 279,22 |
| 3 | " | 45,0 | 248045/ | 359008/ | 1° 00’ | 45,0 | 0,79 | 279,15 |
| 4 | рельеф | 23,0 | 281050/ | 358040/ | 1° 28’ | 23,0 | 0,59 | 278,95 |
| 5 | " | 27,8 | 338006/ | 359006/ | 1° 02’ | 27,8 | 0,50 | 278,86 |
| 6 | " | 57,3 | 8003/ | 359033/ | 0° 35’ | 57,3 | 0,58 | 278,94 |
| 7 | " | 59,4 | 3004/ | 359026/ | 0° 42’ | 59,4 | 0,73 | 279,09 |
| 8 | сарай | 63,0 | 350033/ | 359011/ | 0° 57’ | 63,0 | 1,04 | 279,40 |
| 9 | сарай | 62,0 | 342028/ | 359005/ | 1° 03’ | 62,0 | 1,14 | 279,50 |
| 10 | рельеф | 48,0 | 338058/ | 358052/ | 1° 16’ | 48,0 | 1,06 | 279,42 |
| 11 | " | 44,0 | 358028/ | 358028/ | 1° 40’ | 44,0 | 1,28 | 279,64 |
| 12 | " | 49,0 | 286000/ | 358035/ | 1° 33’ | 49,0 | 1,33 | 279,69 |
| 13 | " | 57,0 | 270007/ | 358022/ | 1° 46’ | 57,0 | 1,76 | 280,12 |
| 14 | Жолдың осі | 75,4 | 255004/ | 358053/ | 1° 15’ | 75,4 | 1,65 | 280,01 |
| 15 | рельеф | 126,5 | 256029/ | 358058/ | 1° 10’ | 126,5 | 2,58 | 280,94 |
| 16 | бұта. | 111,0 | 266053/ | 358039/ | 1° 29’ | 111,0 | 2,87 | 281,23 |
| 17 | " | 90,0 | 270004/ | 358034/ | 1° 34’ | 90,0 | 2,46 | 280,82 |
| 18 | " | 80,0 | 282014/ | 358020/ | 1° 48’ | 80,0 | 2,51 | 280,87 |
| 19 | көкорай | 66,4 | 292020/ | 358028/ | 1° 40’ | 66,4 | 1,93 | 280,29 |
| 20 | қорған | 66,3 | 316000/ | 358030/ | 1° 38’ | 66,3 | 1,89 | 280,25 |
| 21 | рельеф | 7,6 | 316014/ | 358052/ | 1° 16’ | 7,6 | 0,17 | 278,53 |
| 22 | " | 93,0 | 327052/ | 358046/ | 1° 22’ | 93,0 | 2,22 | 280,58 |
| 23 | жол | 97,0 | 319000/ | 358035/ | 1° 33’ | 97,0 | 2,62 | 280,98 |
| 24 | " | 89,5 | 304003/ | 358020/ | 1° 48’ | 89,5 | 2,81 | 281,17 |
| 25 | бұта | 93,5 | 286001/ | 358020/ | 1° 48’ | 93,5 | 2,94 | 281,30 |
| 26 | " | 125,0 | 271001/ | 358034/ | 1° 34’ | 125,0 | 3,42 | 281,78 |
| 27 | " | 138,5 | 265007/ | 358043/ | 1° 25’ | 138,5 | 3,43 | 281,79 |

# ҚОСЫМША Б-НЫҢ ЖАЛҒАСЫ

Станция 5                                     Н=284,90 м

ББТ-1 бағыттау            СД

| 22 | " | 93,0 | 327052/ | 358046/ | 1022/ | 93,0 | 2,22 | 287,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | жол | 97,0 | 319000/ | 358035/ | 1033/ | 97,0 | 2,62 | 287,52 |
| 24 | " | 89,5 | 304003/ | 358020/ | 1048/ | 89,5 | 2,81 | 287,71 |
| 25 | бұта | 93,5 | 286001/ | 358020/ | 1048/ | 93,5 | 2,94 | 287,84 |
| 26 | " | 125,0 | 271001/ | 358034/ | 1034/ | 125,0 | 3,42 | 288,32 |
| 27 | " | 138,5 | 265007/ | 358043/ | 1025/ | 138,5 | 3,43 | 288,33 |
| 28 | рельеф | 101,0 | 2003/ | 2012/ | 357056/ | 101,0 | -3,64 | 281,26 |
| 29 | " | 86,7 | 358029/ | 2017/ | 357051/ | 86,7 | -3,25 | 281,65 |
| 30 | " | 67,4 | 352040/ | 2042/ | 357026/ | 67,4 | -3,02 | 281,88 |
| 31 | " | 51,0 | 345033/ | 2032/ | 357036/ | 51,0 | -2,14 | 282,76 |
| 32 | " | 36,7 | 358000/ | 2042/ | 357026/ | 36,7 | -1,65 | 283,25 |
| 33 | " | 63,0 | 6055/ | 2052/ | 357016/ | 63,0 | -3,01 | 281,89 |
| 34 | " | 84,0 | 10003/ | 2024/ | 357044/ | 84,0 | -3,32 | 281,58 |
| 35 | " | 188,5 | 12000/ | 2007/ | 358001/ | 188,5 | -6,53 | 278,37 |
| 36 | " | 115,0 | 20004/ | 2002/ | 358006/ | 115,0 | -3,81 | 281,09 |
| 37 | қорған | 92,0 | 22010/ | 2014/ | 357054/ | 92,0 | -3,37 | 281,53 |
| 38 | рельеф | 69,5 | 22008/ | 2037/ | 357031/ | 69,5 | -3,01 | 281,89 |
| 39 | " | 44,2 | 19005/ | 3023/ | 356045/ | 44,2 | -2,51 | 282,39 |
| 40 | " | 20,0 | 18007/ | 4018/ | 355050/ | 20,0 | -1,46 | 283,44 |
| 41 | " | 19,3 | 330031/ | 4006/ | 356002/ | 19,3 | -1,34 | 283,56 |
| 42 | " | 13,3 | 135004/ | 7034/ | 352034/ | 13,3 | -1,74 | 283,16 |
| 43 | " | 20,9 | 44058/ | 4008/ | 356000/ | 20,9 | -1,46 | 283,44 |
| 44 | рельеф | 36,6 | 48003/ | 3018/ | 356050/ | 36,6 | -2,02 | 282,88 |
| 45 | " | 55,6 | 39003/ | 2051/ | 357017/ | 55,6 | -2,64 | 282,26 |
| 46 | " | 76,0 | 37005/ | 2027/ | 357041/ | 76,0 | -3,07 | 281,83 |
| 47 | " | 99,0 | 32007/ | 2011/ | 357057/ | 99,0 | -3,54 | 281,36 |
| 48 | " | 120,0 | 29043/ | 2002/ | 358006/ | 120,0 | -3,98 | 280,92 |
| 49 | " | 118,0 | 38027/ | 2021/ | 357047/ | 118,0 | -4,57 | 280,33 |
| 50 | " | 89,5 | 47051/ | 2041/ | 357027/ | 89,5 | -3,99 | 280,91 |
| 51 | " | 70,0 | 57009/ | 3018/ | 356050/ | 70,0 | -3,87 | 281,03 |
| 52 | " | 50,0 | 73048/ | 4038/ | 355030/ | 50,0 | -3,94 | 280,96 |
| 53 | " | 30,0 | 111058/ | 2002/ | 358006/ | 30,0 | -1,00 | 283,90 |
| 54 | бұта | 63,0 | 78059/ | 3006/ | 357002/ | 63,0 | -3,26 | 281,64 |

# ҚОСЫМША Б-НЫҢ ЖАЛҒАСЫ

Станция 2                                     Н=279,24 м

ББТ-1 бағыттау            СД

| 55 | рельеф | 114,0 | 4051/ | 359022/ | 0046/ | 114,0 | 1,525509 | 280,766 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | " | 98,0 | 3030/ | 359019/ | 0049/ | 98,0 | 1,39694 | 280,637 |
| 57 | " | 82,5 | 0050/ | 359014/ | 0054/ | 82,5 | 1,296014 | 280,536 |
| 58 | " | 63,0 | 2032/ | 359013/ | 0055/ | 63,0 | 1,008014 | 280,248 |
| 59 | " | 44,5 | 9053/ | 359020/ | 0048/ | 44,5 | 0,621378 | 279,861 |
| 60 | қорған | 35,0 | 35005/ | 359039/ | 0029/ | 35,0 | 0,295259 | 279,535 |
| 61 | рельеф | 33,0 | 1030/ | 359007/ | 1001/ | 33,0 | 0,585619 | 279,826 |
| 62 | " | 48,5 | 340034/ | 358058/ | 1010/ | 48,5 | 0,987702 | 280,228 |
| 63 | " | 32,0 | 324024/ | 358054/ | 1014/ | 32,0 | 0,68893 | 279,929 |
| 64 | " | 21,0 | 295004/ | 359014/ | 0054/ | 21,0 | 0,329894 | 279,57 |
| 65 | " | 21,0 | 231038/ | 0044/ | 359024/ | 21,0 | -0,21992 | 279,02 |

НО (нольдік орын) = 000 (N)’ N-нұсқа реті

Мысалы 5 нұсқа НО = 000 05’