2 «РАБОТА С PC-СОВМЕСТИМЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ FASTWEL

CPU-188-5»

2.1 Цель работы

При изучении темы необходимо хорошо усвоить принцип связи между ЭВМ и CPU188-5, а так же загрузка файлов с помощью программы FTRANS.EXE. Литература [2,4,5].

2.2 Краткие указания

При поставке FFD модуля CPU188-5 v.3 содержит программы, обеспечивающие готовность изделия к немедленной эксплуатации:

- встроенную операционную систему совместимую с DOS 6.22;

- сервисную программу загрузки/выгрузки данных (trans188.exe/ftrans.exe);

- удаленный отладчик (tdr188.exe);

- утилиты загрузки схемы порта UNIO48 11;

- программу записи системных файлов FFD (flwriter.com).

Кроме того, в комплект поставки модуля CPU188-5 v.3 входит дискета с примерами программирования модуля и файлами вариантов схем загрузки порта UNIO48.

2.2.1 Установление связи между ПЭВМ и CPU188-5 v.3

Для установления связи между персональной электронной- вычислительной машиной (ПЭВМ) и модулем CPU188-5 v.3 необходимо:

1) при выключенном питании ПЭВМ и CPU188-5 v.3 подключить кабель VTC-9F с 0- модем адаптером (или без него, если используется разъем J1 с соответствующей установкой перемычек W9, W10) к COM-порту ПЭВМ и разъему J1/ J2 модуля CPU188-5 v.3

2) установить пакет терминального программного обеспечения SmartLINK или любой другой терминальный пакет с параметрами последовательной связи:

• порт ПЭВМ (COM1/COM2);

• 8 бит данные;

• 1 стоп бит;

• без контроля четности;

• скорость обмена 115200 Кбит/сек. (или 9600 Кбит/сек., если в модуле CPU188-5 v.3 переключатель ST2 в положении- ON).

3) включить питание или нажать кнопку RESET, если п.п. 1, 2 выполнять не требуется и питание включено. В случае успешного установления связи, после загрузки операционной системы, на экране ПЭВМ появится строка приглашения DOS: CPU188-5 C:>

4) для загрузки операционной системы без выполнения команд файлов CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT необходимо после включения питания или RESET нажать на клавиатуре ПЭВМ комбинацию клавиш Ctrl-B или Ctrl-C для пошагового выполнения команд.

2.2.2 Загрузка файлов с помощью программы TRANS188.EXE

Обмен файлами между ПЭВМ и модулем CPU188-5 v.3 осуществляется с помощью утилиты trans188.exe, аналогичной программе передачи файлов transfer.exe, использующейся при работе с процессорными модулями фирмы Octagon Systems (5025, 5066, 60х10 и др.).

Для обмена файлами необходимо выполнить следующие действия:

1) установить связь между ПЭВМ и CPU188-5 v.3;

2) запустить программу trans188.exe с нужными параметрами (см.

встроенную помощь программы);

3) в течении не более 50 секунд после запуска trans188.exe

выполнить необходимые действия (указать направление передачи, имя файла и т.д.) в программе SmartLINK(см. описание на пакет).

2.2.3 Запуск удаленного отладчика TDR188.EXE

Отладка программ в модуле CPU188-5 v.3 осуществляется с помощью удаленного отладчика tdr188.exe (адаптированный вариант tdremote.exe).

Для запуска отладчика необходимо:

1) установить связь между ПЭВМ и CPU188-5 v.3;

2) запустить в модуле CPU188-5 v.3 программу tdr188.exe;

3) запустить в ПЭВМ программу td.exe с нужными параметрами (например, td/r /rp2 для отладки по COM2 ПЭВМ со скоростью связи 115200 Кбит/сек.).

2.2.4 Особенности создания прикладного программного обеспечения для модуля CPU188-5 v.3

Технология создания прикладного программного обеспечения для модуля CPU188-5 v.3 не отличается от принятой для IMB-PC совместимых компьютеров в тех случаях, если используются ресурсы операционной системы (MS-DOS 6.22) и базовой системы ввода-вывода (ROM-BIOS). Однако, модуль CPU188-5 v.3 имеет аппаратные особенности организации контроллера прерываний, контроллера DMA и портов последовательной связи (COM1,2), которые необходимо учитывать, в частности, при создании программ обработки аппаратных прерываний или при прямом программировании COM- портов

2.2.5 Примеры программирования

Ниже приведены краткие фрагменты программ, иллюстрирующие общий подход к программированию порта последовательной связи.

- инициализация

- инициализация порта 0 для работы в режиме:

- 8 разрядов данных;

- контроль четности (четное число единиц в кадре);

- скорость обмена – 115200 бит/сек. (частота проц. – 40 MHz).

mov dx,0FF80h ; прием и передача запрещены,

mov ax,0000000000011011b ; режим 3 с контролем четности,

out dx,al ; четное чисто единиц в кадре

mov dl,86h ;очистить приемный буфер

in ax,dx

mov dl,82h ;обнулить разряды ошибок

xor ax,ax

out dx,al

mov dl,88h ;установить скорость обмена

mov ax,22

out dx,al

mov dl,80h ;прием и передача разрешены

mov ax,0000000001101011b

out dx,al

…

- ожидание и прием данных

mov dx,82h

@@0c: in ax,dx ;чтение Регистра Состояния

or al,al ;анализ значения разряда 7 (RDR)

jns @@0c ;продолжать ожидание если разряд не = 1

mov bl,al ;сохранить младший байт Рег. Состояния

mov dl,86h ;считать и сохранить принятые данные

in ax,dx

mov bh,al

test bl,00111000b;проверить нет ли ошибок приема

jz @@1

mov dl,82h ;если ошибки имели место,

xor ax,ax ;обнулить разряды ошибок

out dx,al ;Регистра Состояния

@@1: …

- передача данных

mov dx,82h ;ожидание готовности выходного буфера

@@0c: in ax,dx ;чтение Регистра Состояния

shl al,1 ;анализ значения разряда 6 (THRE)

jns @@0c ;продолжать ожидание если разряд не = 1

mov al,bl ;поместить в регистр AL данные для передачи

mov dl,84h ;и записать в Выходной Регистр

out dx,al

Пример программирования:

- завершение процедуры обработки прерывания от Таймера 1

;

…

mov dx,0FF22h

mov ax,8 ; специфическая команда

out dx,al

pop dx

pop ax

iret

- завершение процедуры обработки прерывания

mov dx,0FF22h

or ah,10000000b ; неспецифическая команда

out dx,al

pop dx

pop ax

iret

2.3 Вопросы для самопроверки

- Как установить связь между ПЭВМ и CPU188-5?

- Объясните принцип и последовательность загрузки файлов в CPU.

- Объясните принцип работы аналогового порта ввода-вывода и его настройку.

- Объясните принцип работы дискретного порта ввода-вывода и его настройку.

- Расскажите архитектуру CPU-188-5.

- Расскажите принцип работы платы AMUX-32 и ее назначение.

- Расскажите принцип работы платы TBI-0/24 и ее назначение.

- Расскажите принцип работы платы TBI-24/0 и ее назначение.

- Объясните принцип программирования порта последовательной связи.

ЛИТЕРАТУРА

- Одиноков В.В. Информатика. Ассемблер для процессора i8086, Томск 2000, стр.100

- Нортон П., Соухэ Д. Язык ассемблера для IBM PC. - М., "Компьютер",
1992, 352 с.

- Абель П. Язык ассемблера для  IBM PC и  программирования. - М.,
"Высшая школа", 1992, 448 с.

- Сюнлон Л. Персональные ЭВМ   IBM PC и XT. Программирование на
языке ассемблера. - М., "Радио и связь", 1991, 336 с.

- Лю Ю., Гибсон Г. Микропроцессоры семейства 8086/8088. - М., "Радио и связь", 1987,512 с.

- Майко Г.В. Ассемблер для IBM PC. - М., "Бизнес-Информ",1997,212 с.

- Юров В., Хорошенко С. Ассемблер: учебный курс. - СП., "Питер", 1999, 665 с.

- Зубков СВ. Ассемблер для DOS, Windows и Unix. - М„ ДМК, 1999,
640 с;

- TBI-0/24Cv1. Клеммная плата с опторазвязкой на 24 выхода. Руководство пользователя. Fastwel – 1999;

- TBI-24/0Cv1. Клеммная плата с опторазвязкой на 24 входа. Руководство пользователя. Fastwel – 1999;

- CPU-188-5. Руководство пользователя. Fastwel – 1999;

- AIMUX-32C. Плата расширения аналоговых входов. Руководство пользователя. Fastwel – 1999.