Вопросы для подготовки к рубежному контролю №1 по дисциплине «Теоретические основы ТЭС»

- Особенности промышленных электростанций

- Природные энергоресурсы и топливный баланс

- Типы электростанции

- Экономические показатели ТЭС

- Энергетические показатели ТЭС

- Развернутая тепловая схема ТЭС

- Потери пара и конденсата на ТЭС

- Принципиальная тепловая схема ТЭС

- Энергетические показатели КЭС

- Принципиальная тепловая схема ТЭС

- Типы электростанции

- Регенеративные подогреватели

- Энергетические показатели КЭС

- Требования к питательной воде

- Основное оборудование ТЭС

- Подогреватели сетевой воды

- Особенности промышленных электростанции

- Деаэрация питательной воды. Деаэраторы

- Водоводяные подогреватели

- Энергетические показатели ТЭЦ

- Природные энергоресурсы и топливный баланс

- Основные режимные показатели работы электростанции

- Химическая водоподготовка

- Энергетические показатели ТЭЦ

- Экономические показатели ТЭС

- Тепловая схема паротурбинной электростанции

- Технологическая схема ТЭС

- Основные режимные показатели работы электростанции

- Основное оборудование ТЭС

- Энергетические показатели ТЭС

- Технологическая схема ТЭС

- На электростанции установлены три турбогенератора мощностью N = 15⋅103 кВт каждый. Определить показатели режима работы станции, если количество выработанной энергии за год  = 165,8⋅106 кВт⋅ч и максимальная нагрузка станции  = 28,5⋅103 кВт.

- Теплоэлектроцентраль израсходовала Втэц = 80⋅106  кг/год бурого угля с низшей теплотой сгорания  =14500кДж/кг, выработав при этом электроэнергии Эвыр = 36⋅1010  кДж/год и отпустив теплоты внешним потребителям Qотп. = 2,2⋅1011 кДж/год. Определить КПД ТЭЦ нетто по отпуску электроэнергии и теплоты, если расход электроэнергии на собственные нужды 8 % от выработанной энергии, расход топлива на выработку отпущенной теплоты ВQ= 22⋅106 кг/год и расход топлива на выработку электроэнергии для собственных нужд Вс.н.= 4,6⋅106 кг/год.

- На электростанции установлены три турбогенератора мощностью N=50⋅103кВт каждый. Определить число часов использования установленной мощности и коэффициент резерва станции, если количество выработанной энергии за год  = 700⋅106 кВт⋅ч и коэффициент нагрузки kн = 0,68.

- На электростанции установлены два турбогенератора мощностью N = 40⋅103 кВт каждый. Определить количество выработанной энергии за год и коэффициент использования установленной мощности, если площадь под кривой годового графика нагрузки станции F = 8,2⋅10-4 м2 и масштаб графика m = 8⋅1011 кВт⋅ч/м2.

- На электростанции установлены три турбогенератора мощностью N=40⋅103кВт каждый. Определить число часов использования установленной мощности и коэффициент резерва станции, если количество выработанной энергии за год  = 650⋅106 кВт⋅ч и коэффициент нагрузки kн = 0,78.

- Определить КПД ТЭЦ брутто по выработке электроэнергии и теплоты, если удельный расход условного топлива на выработку 1 МДж электроэнергии =0,106 кг/МДж и удельный расход условного топлива на выработку 1 МДж теплоты  = 0,045 кг/МДж.

- Определить КПД ТЭЦ брутто по выработке электроэнергии и теплоты, если удельный расход условного топлива на выработку 1 МДж электроэнергии =0,108 кг/МДж и удельный расход условного топлива на выработку 1 МДж теплоты  = 0,042 кг/МДж.

- Теплоэлектроцентраль выработала электроэнергии Эвыр = 48⋅1010 кДж/год и отпустила теплоты внешним потребителям Qотп = 42⋅1010 кДж/год. Определить коэффициент использования теплоты топлива на ТЭЦ, если низшая теплота сжигаемого топлива  =15800 кДж/кг, расход пара из котлов D = 61,5⋅107кг/год и испарительность топлива И = 8,2кг/кг.

- Конденсационная станция израсходовала В = 670⋅106 кг/год каменного угля с низшей теплотой сгорания  = 25700 кДж/кг и выработала электроэнергии Эвыр = 645⋅1010 кДж/год. Определить удельный расход условного топлива на выработку 1 МДж электроэнергии.

- Теплоэлектроцентраль выработала электроэнергии Эвыр = 48⋅1010 кДж/год и отпустила теплоты внешним потребителям Qотп = 42⋅1010 кДж/год. Определить коэффициент использования теплоты топлива на ТЭЦ, если низшая теплота сжигаемого топлива  =15800 кДж/кг, расход пара из котлов D = 61,5⋅107кг/год и испарительность топлива И = 8,2кг/кг.

- На электростанции установлены три турбогенератора мощностью N = 10⋅103 кВт каждый. Определить показатели режима работы станции, если количество выработанной энергии за год  = 178,7⋅106 кВт⋅ч и максимальная нагрузка станции  = 28,3⋅103 кВт.

- Конденсационная станция израсходовала В = 660⋅106 кг/год каменного угля с низшей теплотой сгорания  = 24700 кДж/кг и выработала электроэнергии Эвыр = 545⋅1010 кДж/год. Определить удельный расход условного топлива на выработку 1 МДж электроэнергии.

- Определить число часов использования установленной мощности и коэффициент нагрузки электростанции, если установленная мощность электростанции  = 16⋅104 кВт, максимальная нагрузка станции =13,6⋅104 кВт, площадь под кривой годового графика нагрузки станции F= 8⋅10-4м2 и масштаб графика m = 1⋅1011 кВт⋅ч/м2.

- На электростанции установлены два турбогенератора мощностью N= 30⋅103 кВт каждый. Определить среднюю нагрузку станции и коэффициент использования установленной мощности, если количество выработанной энергии за год Э= 50⋅107 кВт⋅ч.

- На электростанции установлены два турбогенератора мощностью  N= 15⋅103 кВт каждый. Определить среднюю нагрузку станции и коэффициент использования установленной мощности, если количество выработанной энергии за год  = 35⋅107 кВт⋅ч.

- На электростанции установлены три турбогенератора мощностью N = 50⋅103 кВт каждый. Определить количество выработанной энергии за год и коэффициент использования установленной мощности, если площадь под кривой годового графика нагрузки станции F = 9,2⋅10-4 м2 и масштаб графика m = 9⋅1011 кВт⋅ч/м2.