1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ»

3.1 Цель работы

Изучение метода измерения средней частоты и факторов, влияющих на точность измерения.

3.2 Краткие теоретические сведения

При измерении частоты может быть использован частотно-импульсный метод преобразования непрерывной величины в код. Этот метод заключается в подсчете импульсов периодического сигнала за известный интервал времени      t и. Частота в течение этого времени может изменяться и поэтому полученное значение является средним за интервал времени.

Метод преобразования можно пояснить с помощью структурной схемы, показанной на рисунке 3.1.

F

G

SW

CT

ЦОУ

N

ƒx

f x

t и

Рисунок 3.1

Формирователь F усиливает и преобразует входной сигнал из произвольной формы (например, из синусоидальной) в прямоугольные импульсы, частота которых равна частоте входного сигнала, а амплитуда соответствует требованиям элементной базы цифровой части схемы. Ключ SWоткрывается на известное время измерения t и , которое задает генератор G. Счетчик СТ подсчитывает количество импульсов, поступивших на него за время измерения. На цифровом отсчётном устройстве ЦОУ отображается результат измерения. Измеряемая частота определяется по выражению

,

где N – количество импульсов, подсчитанное счетчиком; t и – время измерения (время подсчета импульсов).

Если принять время подсчета импульсов равное одной секунде, то частота будет равно числу импульсов, подсчитанных счетчиком. Не всегда удобно брать время в секундах, особенно при большой частоте, поэтому принимают его равным 10 -n (n – целое число), а порядок результата корректируют перемещением запятой на индикаторе и кратностью единиц измерения (кГц, МГц).

Погрешность дискретности возникает из-за не кратности времени измерения и периода измеряемой частоты. При отсутствии синхронизации начала измерения с началом периода измеряемой частоты максимальная абсолютная погрешность дискретности  составляет ± 1 импульс счетчика (единицу младшего разряда счетчика), а относительная погрешность дискретности в процентах равна

,

где N – число импульсов, подсчитанное счетчиком, t и – время измерения,       - измеренная частота. Таким образом, погрешность равна

3.3 Описание схемы для исследования

Для исследования метода измерения средней частоты используется схема, показанная на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2

Синусоидальный сигнал поступает от источника f х . В качестве формирователя F используется компаратор COMP, собранный на базе операционного усилителя. Ключом SW является логический элемент И. Время измерения задается с помощью реле времени G, которое замыкается на рассчитанный промежуток времени. Подсчет импульсов ведется трехразрядным двоично – десятичным счетчиком СТ 10, выполненным в виде подсхемы. Для счетчика активный перепад  (т.е. с 0 на 1). Результат измерения отображается на трехразрядном индикаторе.

3.4 Порядок выполнения работы

3.4.1 Выполняется при подготовке к работе.

а) Изучить теоретические сведения;

б) Выбрать время измерения, при котором для отображения измеряемой частоты будут задействованы все три разряда цифрового отсчетного устройства;

в) Определить положение запятой в цифровом отсчетном устройстве и единицу измерения (Гц, кГц или МГц);

г) Занести в протокол отчета структурную и исследуемую схемы и рассчитанные данные.

3.4.2 Выполняется на лабораторном занятии.

а) Установить рабочее окно программы WEWB 4.1

б) Из папки WEWB41\Лаб_раб отрыть схему «частота».

в) Установить заданную измеряемую частоту и выбранное время измерения. Время включения (Time on) реле должно быть  0.

г) Произвести пять измерений заданной частоты, увеличивая каждый раз время выключения (Time off) реле на 10 процентов от рассчитанного времени измерения. Время включения (Time on) реле при этом необходимо изменить таким образом, чтобы время измерения оставалось неизменным и равным рассчитанному. Определить относительную погрешность дискретности для всех измерений. Сравнить полученные результаты и сделать выводы.

д) Установить время включения реле 0, а время измерения 1..2% от выбранного. Для этого режима наблюдать осциллограммы напряжений в точках подключения осциллографа и логического анализатора  и изобразить осциллограммы в отчете.

3.5 Варианты задания

Измеряемая частота в кГц:

1)  0,01283    2) 0,02237   3) 0,06475  4)  0,09694   5)  0,3275     6)  0,6396

7)  0,8559      8) 1,762       9) 3,371    10)  5,356     11)  7,232     12)  11,12

13)  27,53      14)  48,51    15) 61,32    16)  88,98     17)  100,3     18)  333,6

19)  503,4      20)  791,2    21) 935,2    22)  2455      23)  5214       24)  8888

3.6 Методические указания

Для выбора времени измерения надо определить время измерения, при котором погрешность дискретности составит 0,1% , и уменьшить это значение до ближайшего, равного 10 n , где  n  = …-3, -2, -1,0, 1, 2… Например, если время измерения, при котором погрешность дискретности составит 0,1%, получилось  0,27 с, то выбирается время измерения 0,1с. Для имитации запятой используется узел  из группы элементов .

Схема готова к измерению после нажатия кнопки начала моделирования. Измерение начинается после включения реле G. Измерение однократное. Чтобы провести повторное измерение необходимо снова запустить моделирование. Для задания времени измерения используется реле времени G. Время измерения определяется разностью между временем включения реле (Time on) и временем выключения (Time off).

Время развертки (Time base) осциллографа и логического  анализатора должно быть одинаковым и подбирается удобным для наблюдения. Для удобства наблюдения и анализа осциллограмм, на приборах желательно их отображать разными цветами. Осциллограммы напряжений в отчете изображаются последовательно одна под другой с обозначением отображаемой  величины.

Абсолютная погрешность f x определяется, как разность между измеренным и заданным  значениями частоты.

Различие между измеряемой частотой и зафиксированной на индикаторах не должно превосходить значение единицы младшего разряда ЦОУ. Если различие больше, то или расчет не верен, или неправильно установлены рассчитанные значения. Также в случае не верного расчета, или неправильно установленных рассчитанных значениях может возникнуть переполнение счетчика или старший разряд ЦОУ останется незадействованным. В любом случае необходимо проверить расчеты и установленные значения.

3.7 Контрольные вопросы

3.7.1 Поясните метод измерения частоты, используемый в данной работе.

3.7.2 За счет чего возникает погрешность дискретности измерения?

3.7.3 Как уменьшить погрешность дискретности измерения?

3.7.4 Какие еще факторы влияют на точность измерения, кроме погрешности дискретности?

3.7.5 Как определить время измерения, чтобы погрешность дискретности  измеренной частоты не превосходила заданную?

3.7.6 От чего зависит относительная погрешность дискретности?

3.7.7 От чего зависит абсолютная погрешность дискретности?

3.7.8 Зачем нужен формирователь F?

3.7.9 Как осуществить синхронизацию измеряемой частоты с началом измерения в реальной схеме?