- Деформацией называется:

1. перестройка кристаллической решетки

2. изменение угла между двумя перпендикулярными волокнами под действием внешних нагрузок

3. изменения формы или размеров тела (или части тела под действием внешних сил, а также при нагревании или охлаждении и других  воздействиях, вызывающих изменение относительного положения частиц тела

4. удлинение волокон под действием растягивающих сил

- Какие из перечисленных свойств относятся к механическим?

1. модуль упругости

2. твёрдость по Бринеллю

3. коэффициент теплопроводности

4. удельная теплоемкость

- При испытании образца на растяжение определяются:

1. предел прочности

2. относительное удлинение

3. твердость по Бринеллю

4. ударная вязкость.

- Твёрдость металлов измеряется на:

1. прессе Бринелля

2. маятниковом копре

3. прессе Роквелла

4. прессе Виккерса

- Измерение твердости, основанное  на том, что в плоскую поверхность металла вдавливают под постоянной нагрузкой закаленный шарик  используется:

1. в методе Бринелля

2. в методе Шора

3. в методе Роквелла по шкалам А и С

4. в методе Виккерса

- Измерение твердости, основанное  на том, что в плоскую поверхность металла вдавливают под постоянной нагрузкой алмазный индентор в виде конуса с углом при вершине 120  используется:

1. в методе Бринелля

2. в методе Шора

3. в методе Роквелла по шкалам А и С

4. в методе Виккерса

- Измерение твердости, основанное  на вдавливании  в поверхность образца алмазного индентора (наконечника, имеющего форму правильной четырехгранной пирамиды с двугранным углом при вершине 136о  используется:

1. в методе Бринелля

2. в методе Шора

3. в методе Роквелла по шкалам А и С

4. в методе Виккерса

- Мерой внутренних сил, возникающих в материале под влиянием внешних воздействий (нагрузок, изменения температуры и пр.) является:

1. деформация

2. напряжение

3. наклеп

4. твердость

- Упругая деформация:

1. остается  после снятия нагрузки

2. исчезает после снятия нагрузки

3. пропорциональна приложенному напряжению

4. осуществляется путем движения дислокаций

5. это деформация, при которой величина смещения атомов из положений равновесия не превышает расстояния между соседними атомами

- Пластическая деформация:

1. остается  после снятия нагрузки

2. исчезает после снятия нагрузки

3. пропорциональна приложенному напряжению

4. это деформация, при которой величина смещения атомов из положений равновесия не превышает расстояния между соседними атомами

- При испытаниях на маятниковом копре определяют:

1. предел прочности  при растяжении

2. ударную вязкость

3.относительное удлинение

4. предел ползучести

5. пределы текучести, упругости, пропорциональности

- При испытании на растяжение определяют:

1. предел прочности  при растяжении

2. ударную вязкость

3.относительное удлинение

4. предел ползучести

5. пределы текучести, упругости, пропорциональности

- Способность материала сопротивляться динамическим нагрузкам

1. характеризуется ударной вязкостью

2. пределом прочности

3. пределом ползучести

4. определяется как отношение затраченной на излом работы А к площади его поперечного сечения S в месте надреза до испытания

- Линией «Ликвидус» называют:

1.  температуру, соответствующую началу кристаллизации

2.  температуру, соответствующую  полиморфному превращению

3.  температуру, соответствующую эвтектическому превращению

4.  температуру, соответствующую концу кристаллизации

- Диаграмма состояния сплавов, образующих химические соединения, изображена на рис.:

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| 3. | 4. |

- Линией «Солидус» называют:

1.  температуру, соответствующую началу кристаллизации

2.  температуру, соответствующую  полиморфному превращению

3.  температуру, соответствующую эвтектическому превращению

4.  температуру, соответствующую концу кристаллизации

- Диаграмма состояния сплавов, образующих ограниченной растворимостью в твердом состоянии с эвтектикой, изображена на рис.:

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| 3. | 4. |

- Твердый раствор внедрения углерода в α-Fe  называется:

1.  цементитом

2. ферритом

3. аустенитом

4. ледебуритом

- Твердый раствор внедрения углерода в -Fe  называется:

1.  цементитом

2. ферритом

3. аустенитом

4. ледебуритом

- Химическое соединение Fe3C  называется:

1.  цементитом

2. ферритом

3. аустенитом

4. ледебуритом

- Упорядоченный перенасыщенный твердый раствор углерода в α-железе называется:

1.  цементитом

2. ферритом

3. аустенитом

4. мартенситом

- Сталями называют:

1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода

2.  сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода

3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С

4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С

- Чугунами  называют:

1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода

2.  сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода

3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С

4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С

- Эвтектоидной сталью  называют:

1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода

2.  сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода

3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % углерода

4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % углерода

- Завтектоидной сталью  называют:

1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода

2.  сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 0.8 % углерода

3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,8 до 2.14 % углерода

4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % углерода

- Доэвтектоидной сталью  называют:

1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода

2.  сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 0.8 % углерода

3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,8 до 2.14 % углерода.

4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % углерода

- Доэвтектическим чугуном  называют:

1. сплав железа с углеродом, содержащие до 2,14 % углерода

2.  сплав железа с углеродом, содержащие от 2,14 % до 4,3 % углерода

3. сплав железа с углеродом, содержащие от 4,3 до 6.67 % углерода

4. сплав железа с углеродом, содержащие 4.3 % углерода

- Эвтектическим чугуном  называют:

1. сплав железа с углеродом, содержащие до 2,14 % углерода

2. сплав железа с углеродом, содержащие от 2,14 % до 4,3 % углерода

3. сплав железа с углеродом, содержащие от 4,3 до 6.67 % углерода

4. сплав железа с углеродом, содержащие 4.3 % углерода

- Заэвтектическим чугуном  называют:

1. сплав железа с углеродом, содержащие до 2,14 % углерода

2. сплав железа с углеродом, содержащие от 2,14 % до 4,3 % углерода

3. сплав железа с углеродом, содержащие от 4,3 до 6.67 % углерода

4. сплав железа с углеродом, содержащие 4.3 % углерода

- Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к вредным:

1. кремний

2 марганец

3. сера

4. фосфор

- Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к полезным:

1. кремний

2 марганец

3. сера

4. фосфор

- В каких сталях в наибольшей степени удален кислород:

1. в кипящих «кп»

2. в спокойных  «сп»

3. в полуспокойных «пс»

4. в низкоуглеродистых

- В каких сталях в наименьшей степени удален кислород:

1. в кипящих «кп»

2. в спокойных  «сп»

3. в полуспокойных «пс»

4. в низкоуглеродистых

- Стали, характеризующиеся  низким содержанием вредных примесей и неметаллических включений, называются:

1. малопрочными  и высокопластичными

2. углеродистыми качественными

3. углеродистыми сталями обыкновенного качества

4. автоматными сталями

- Чугун, в котором  весь углерод находится в виде химического соединения Fe3С,  называется:

1. серым

2. ковким

3. белым

4. высокопрочным

- Чугуны с пластинчатой формой графита называются:

1. серыми

2. ковкими

3. белыми

4. высокопрочными

- Чугуны, в которых графит имеет шаровидную форму называются:

1. серыми

2. ковкими

3. белыми

4. высокопрочными

- Чугуны, в которых графит имеет хлопьевидную форму  называется:

1. серыми

2. ковкими

3. белыми

4. высокопрочными