7 ШЫҒУ ТРАНШЕЯСЫНЫҢ ТРАССАСЫН ЖОБАЛАУ

7.1 Бастапқы мәліметтер: Траншеяның трассасын бөлу, карьер құрылысының басталуы кезінде келесі материалдар негізінде жүргізіледі: Траншея салынған аумақтың жер бетінің планын масштабы 1:1000 кіші емес масштабта траншеяның шекарасын (борт және табаны) көрсете отырып салу және планда оның өсін, бұрылыс бұрыштарын, шеңберленудің радиусын, бастапқы бағытқа жанасатын нүктелердің координатасын және жанасқан бағыттың дирекционды бұрыштарын көрсету;  траншеяның өсі бойынша жер бетінің профильімен бойлық қима кесіндісін траншея табанының жобалық профильін жобалық еңістікпен табанының жобалық белгілерін көрсетіп салу; көлденең қима кесіндісін жер бетінің профильімен, борттың құлама сызығын және траншеяның табанының жағдайын жер бетінің көрсетілген белгілерімен, табанның жобалық белгілерімен және құламаның бұрыштарын көрсетіп салу.

Траншея трассасының негізгі нүктелерін нақтыға шығару үшін, бөлінетін элементтер мәні есептелінеді-яғни жанасатын бұрыш және геодезиялық тірек торлары пунктінен арақашықтық есептеу қажет.

Тау-кен өңдеудің (траншея, ашу кемері ) үстіңгі өткелі барысында топырақ қабаты жеке отвалға жиналады және келесі рекультивациялауда (жерді қайта қалпына келтіруге) пайдаланылады.

Есептеуге қажетті мәліметтер:

7.1 Суретінде жер бетінің жер бедері планы 1:1000 масштабымен келтірілген. Онда геодезиялық тірек торының пункті П келесі координаттармен берілген:

ХП = 94,805 м ,	УП = 67,910 м .

Бастапқы бағыттың дирекционды бұрышы П-Т (Т пункті 7.1 суретінде көрсетілмеген)  ПТ =  281°18′ 00″ тең.

Жобада шығу траншеясының келесі конструктивтік элементтер мәні қарастырылған: нүктелердің координаталары  А (X = 16,375м +1м х N ,    У = 30,625м + 1м х N ) – траншеяның басталуы,   В (X =16,350м + 1м х N, У = 87,875м + 1м х N ) – траншея өсінің бұрылысы, бұрылыс бұрышы    = 70° + 1° х N , В нүктесінен траншеяның ұзындығы   В - 130 м, траншея өсінің шеңберленуінің  радиусы  -R  - 25 м, табанының ені -8м, табанының еңістігі     i - 0,040, борт құламасының бұрышы -40° (  N – тізімдік бойынша студенттің нөмері, тапсырма нұсқасы), Z – А нүктесіндегі траншея түбінің белгісі.

Шығару керек:

1)  А және В нүктелерін нақтыға шығару үшін, бөлу элементтерін есептеу;

2)  Траншеяның жер беті өсін, табанын және борт шекарасын оның шеңберленуін есепке ала отырып планға салу;

3)  Траншея өсі бойынша бойлық қима кесіндісін салу.

В

α

п

Д

420

420

420

410

410

410

200

100

А

Сурет - 7.1- Жергілікті жердің жер бедері планы

7.2 Есепті шығарудың әдістемелік нұсқауы:

7.2.1  А (ХА , УА)   және   П (ХП, УП)  бастапқы мәліметті бойынша координаттар өсімшесі есептелінеді:

Х = ХА – ХП  , У = УА – УП                                           (7.1)

7.2.2  АП сызығының  румбысы есептелінеді:

(7.2)

7.2.3  Координаттар өсімшесінің таңбаларына байланысты дирекционды бұрыштар анықталады.

7.2.4  Шектеу. 0 ге бөлуден алшақ болу үшін, яғни қабылданған X = 0 егер X  0,0001, онда   RПА= 90°.

7.2.5  Бөлінетін бұрыш П (ТПА) және арақашықтық DПТ дәлдігі  1 дейін келесі формуламен анықталады:

П = ПТ- ПА                                                                          (7.3)

# DПТ =                                                                   (7.4)

# Мұндағы  ∆X = Хп – Хт; ∆У = Ут – Уп.

7.2.6 Планға траншеяның өсін салу В нүктесінен басталып, берілген  бұрылыс бұрышымен ұзындығы 130 метр етіп салынады.

7.2.7 Өстің шеңберленуін салу үшін В нүктесінде, қисықтың (ҚБ және ҚС) жанасу нүктелерін келесі формуламен анықтайды:

(7.5)

Мұндағы Т – қисық тангенсі (Бұрылыс нүктесінен ҚБ және ҚС дейінгі арақашықтық).

7.2.8  Өстің түзу бөлігін В нүктесінен Т мәнімен салып, өсте осы нүктелерді олардың индексімен белгілейді де, доғаны  R= 25 м жүргізеді және оның ұзындығын l, м келесі формуламен анықтайды:

(7.6)

Осыдан кейін, траншея өсін штрих үзік қызыл түсті сызықпен планда жүргізеді.

7.2.9  Өске параллель тұтас қызыл түсті сызықпен траншеяның түбінің (табанының) шекарасын оның барлық жобалық ұзындығы бойынша жүргізеді.

7.2.10  А нүктесінен әрбір 30 метр сайын траншея өсі бойынша пикеттік нүктелерді салады және оларды нөмерлейді де (1, 2, ..., n ), әрбір пикеттің жанына қызыл түспен оның нөмерін, биіктік белгісін келесі формуламен анықтап жазады:

# Zn = Z + d  i                                                                            (7.7)

Мұндағы d – траншеяның басталуынан п нүктессіне дейінгі арақашықтық (т. А); i – траншея еңістігі (-0,040).

7.2.10 Пикеттер бойынша Жер бедерін есепке ала отырып, план масштабында траншея өсі бойынша А нүктесінің белгісін шартты горизонт ретінде қабылдап бойлық қима кесіндісін салады. Әрбір пикет үшін траншея түбінің жатыс тереңдігі жер беті белгісімен траншея түбінің белгісі арасындағы айырмасы ретінде анықталынып, оны профильде жазып көрсетеді.

7.2.11 Планда пикетаждық нүктелер сайын,  қима кесіндісінің сызығы  траншея өсіне перпендикуляр жүргізіледі және осы сызық бойынша милиметрлік қағазда жеке бетте, план масштабында шартты горизонт шамасына А нүктесінің биіктік белгісін қабылдай отырып, жер бетінің вертикаль қимасы салынады.

7.2.12 Жобаланатын траншеяның көлденең қимасын, шартты горизонт сызығы бойынша жер бетінің қимасында салу үшін, онда белгіленген пикеттік нүктелерде  траншея табанының шекаралары борт құламасының бұрышына тең бұрышпен белгіленіп, Жер беті сызығының қилысына дейін түзу сызық жүргізіледі. Алынған пішін (фигура) ізделініп отырған қиманы береді.

7.2.13 Траншея бортының үстіңгі бетке шығу нүктесі (құлама сызығының жер бедері профильімен қилысы) планға кесінді сызығы бойынша көшіріліп, оларды түзу сызықпен жалғастыру арқылы жобаланатын траншеяның борт шекарасын салады.

Траншея борты планда сәйкесті шартты белгі қызыл сызықпен белгіленеді.

7.2.14 Планиметр немесе нүктелік палеткамен 7.2.12 пунктінде алынған көлденең кесіндінің ауданын (SП) анықтайды және жер жұмыстарының жалпы көлемін Vжалпы  келесі формуламен анықтайды:

Планиметром или точечной палеткой определяют величины площадей поперечных сечений ( SП), полученных в п. 7.2.12, и вычисляют общий объем земляных работ  Vобщ  no формуле:

# Vжалпы = Vn                                                                             (7.8)

Мұндағы      егер SП және  SП-1 бірі бірінен 40% аспайтындай айырмашылықта болса пайдаланылады, ал қалған жағдайларда:

(7.9)

Мұндағы   L – көршілес қималар арасындағы арақашықтық,  м;

SП, SП-1 – көршілес қималардың ауданы.

7.3  Шығу траншеясының  трассасын жобалау

7.3.1 Бастапқы мәліметтер.  Төменгі негізінің ауданы жоғарғы негізінен екі есеге үлкен тікбұрышты қималы  пирамида пішіндес топырақ отвалының биіктігі   4,0м + 0,2м ∙ N тең.

Траншея шегіндегі топырақ қабатының қуаттылығын тұрақты және 0,7 метрге тең деп қабылдайды.

Талап етіледі:

1) Топырақ отвалының (VП) көлемін траншея өткізу барысындағы кесіліп алынатын топырақ қабатының көлеміне тең деп қабылдап анықтау;

2) Топырақ отвалы алатын аудан көлемін анықтау және планда отвал шекарасын Д нүктесі аумағына салу;

3) Отвал негізін пландау барысындағы жер жұмыстарының көлемін анықтау;

4) А және Д нүктелерінің арасында трассаны i = 0,060 + 0,0015 ∙ N еңістігімен жобалау.

Есептеуге арналған әдістемелік нұсқаулар:

7.3.2 Траншея қимасындағы топырақ қабатының көлемін анықтау үшін, оның қуаттылығына сәйкес, топырақ шекарасын жер бетіне параллель жүргізеді, оның ауданын қима және суммалық көлемі Vп бойынша анықтайды.

7.3.3 Отвал негізінің берілген шектеуді ескергендегі ауданы келесі формуламен анықталады:

(7.10)

SQCH мәні бойынша топырақ отвалы орналасатын ауданның қабырға ұзындықтары таңдалады ( қабырғаларының біреуінің ұзындығын 5,10 м қысқа етіп таңдау ұсынылады).

Отвал негізі болып табылатын тікбұрыштың шекарасын, планда Д нүктесінің аумағында, оны осы бөліктің төменгі жағына орналастыра отырып салады.

7.3.4  Соболевсктің көлемдік палетка көмегімен отвал контурының шегінде жер бетінің орташа белгілерін келесі формуламен анықтайды:

(7.11)

Мұндағы   ZK – палетка нүктесінің белгісі,

п – палеткадағы нүктелер саны.

Zорташа шамасы отвалдың төменгі жобалық ауданының белгісі ретінде қабылданады (палетка орындалған жұмысқа қосылады).

7.3.5 Отвал алатын ауданның шегінде, интерполяция әдісімен жобалық ауданның белгісін жер бедерінің бетінен санап, жер бедерінің жартылай горизонтын, қимасы әрбір 1 метр сайын жүргізеді де, үйінді, қазынды және нолдік жұмыс нүктелерінің мәнін алады, осы сипаттық нүктелер бойынша изосызық жүргізіледі және оларды белгілеуде үйінді үшін қызыл, қазынды үшін қара, нөлдік жұмыс үшін көк түсті сызық пайдаланылады.

7.3.6  Көлемді палетка көмегімен изосызықтар бойынша отвал астындағы ауданды пландау барысындағы жер жұмыстарының көлемін анықтайды:

(7.12)

Мұндағы    - палетка негізінің ауданы (м2);

h – палетка нүктесіндегі үйіндінің (қазындының) биіктігі, м.

7.3.7  Траншеяның басынан (А нүктесінен) топырақ отвалы шекарасына дейін (Д нүктесіне) автомобиль трассасын төсеу үшін, сәйкесті берілген еңістікпен iT жер бедерінің h қимасы арқылы салынымды  lсалыным   келесі формуламен анықтайды:

(7.13)

Осыдан кейін циркуль ашасымен тең есептелінген салынымды жер бедерінің горизонталы бойынша ең қысқа және қолайлы орында таңдайды да, оны планда топырақ жолы үшін қабылданған шартты белгімен белгілейді.