8 ӘРТҮРЛІ ӘДІСТЕРМЕН ҚИСЫҚТЫ БӨЛШЕКТІ БӨЛУ

Тәжірибелік жұмыста үшбұрышты координаттар әдісі қарастырылған.

8.1 Бастапқы мәліметтер. Берілген жұмыстың нақты мақсаты шеңберлі қисықтың негізгі және аралық  нүктелерінің координаттарын анықтау,  жоспарды құру және оларды нақтыға шығару болып табылады.

Тапсырманы шешуге берілген мәліметтер:

8.1 кесте

Трассаның бұрылу бұрышы °

| Нұсқалар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 29 | 30 | 32 |

Кесте 8.2

Шеңберлі қисықтың радиусы R

| Нұсқалар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R,m | 70 | 80 | 90 | 100 | 95 | 85 | 75 | 87 | 77 | 97 | 92 | 82 |

Кесте 8.3

Қисық басының (ҚБ) нүктесінің координатасы және трассаның  дирекциондық бұрышы  АС

| Нұсқалар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХАМ | 1200 | 1150 | 1050 | 950 | 975 | 1050 | 1015 | 1120 | 1080 | 1100 | 1000 | 950 |
| УАМ | 1100 | 1250 | 1100 | 1175 | 1100 | 1190 | 1210 | 1090 | 975 | 950 | 950 | 1000 |
| АС, град | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 26 | 27 | 28 |

Х және У  тікбұрышты координаталары қисық бөліктің әрбір 5 метрі сайын анықталынады.

8.2  Әдістемелік нұсқау:

8.2.1 Шеңберлі қисықтың келесі элементтерін төмендегі формулалармен анықтау қажет:

Тангенс – жанасу ұзындығы                                                               (8.1)

Биссектриса             Б = СО – R = Rsec                                (8.2)

Қисық ұзындығы                                                                                (8.3)

Домер                                       Д = 2Т – К                                                          (8.4)

С

θ

θ

δ

В

Т

ҚО

R

Т

Қ

О

(ҚС)

БТ

θ

2

# Сурет 8.1- Шеңберлі қисықтың элементтері

8.2.2  Қисықтың орта және соңғы нүктелерінің координаталарын,  бұрылыс бұрышының төбесін, сонымен қатар О нүктесінің анықтау. Шеңберлі қисықтың бөлу планын 1: 1000 масштабында құру.

8.3  Горизонталды қисықты бөлшектік бөлуді орындау, ол үшін:

8.3.1θ бұрыш шамасын анықтау, берілген доғаға сәйкесті  Қгор:

θ=180қгорπR = Қгор ∙ 0,017453/ R                                                (8.5)

Мұндағы  = 3,14.

8.3.2 ҚБ нүктесінде қисық басының  координатасын қабылдап,     ҚБ – БТ жанасуын абсцисс өсі үшін,  ал  ҚБ – О сызығын ордината өсі үшін қабылдап,  қисық нүктесінің координатасын оның ортасына дейін (ҚО) келесі формуламен анықтайды:

x1=Rsinθ         y1=2Rsin2θ2                                               (8.6)

x2=Rsin2θ     y2=2Rsin22θ2                                              (8.7)

x3=Rsin3θ     y3=2Rsin23θ2                                              (8.8)

т.с.с.

8.3.3 Есептелінген есептеулердің дұрыстығын бақылау үшін, осыған ұқсас қисық нүктелерінің координаттарын есептеу, қисық соңын (ҚС) координата басы деп қабылдап, қисық соңынан басталып жүргізіледі.

8.3.4 Есеп нәтижелері кесте түрінде көрсетілуі тиіс.

8.3.5 Шеңберлі қисықтың масштабы 1: 1000 бөлу планында  шеңберлі қисықтың нүктелерін сәйкесті координаталарымен салу.

8.3.6  Шеңберлі қисықтың негізгі элементтері мен оның бөлшектеп бөлінуін жергілікті жерде нақтыға шығаруды орындау.

8.3.6 Шеңберлі қисықтың бөлшектеп бөлінуін, жалғасқан хорда, хорда және бұрыш тәсілін пайдаланып дербес өзбетімен орындау.

Жалғасқан хорда тәсілі (Сурет 8.2). Қисықтағы В  нүктесін А және В' нүктесінен сызықтық қилыстыру арқылы анықтайды, ол үшін А нүктесінен лентамен d  хордасын және В'  нүктесінен рулеткамен  у кесіндісін  салады. В'  нүктесінде абсцисс өсі бойынша жалғастыру жолымен d хордасын анықтайды.  АВ бағыты бойынша (хорда жалғасы) d хордасын салады да, С' нүктесін алады.  В нүктесінен d  хордасын және С' ден сызықтық өилыстыру кесіндісін салып, С нүктесін және т.с.с. алады. ОВС және ВС'С ұқсас үшбұрышынан алынады:

kd=dR , k=d2R                                                                          (8.9)

АВ'В үшбұрышында В'АВ  бұрышы φ/2 тең болғандықтан у = к/2 деп санауға болады.

# Сурет 8.2 – Жалғасқан хорда әдісі

Бұрыш және хорда әдісі шеңберлі қисықтың қандайда бір нүктесінде жанасу және қиу арқылы тең доға құрайтын сәйкесті орталық бұрыштың жартысына тең болатын  төбе бұрышымен негізделеді (сурет 8.3).

O

R

ШҚБ

М

φ

2

φ

3φ

2

2

3

1

s

s

s

A

3φ

2φ

φ

Сурет 8.3 – Бұрыш және хорда тәсілі

Қисықты бұрыш және хорда көмегімен бөлу үшін, хордаға s сүйенетін орталық φ бұрышты есептейді:

sinφ2=s2R                                                                              (8.10)

Жанасатын және анықталынатын нүкте бағыты φі арасындағы бұрышты есептейді.

φi=i∙φ2,  (і=1,2,3,….n)                                                        (8.11)

Ең алдымен қисықты бөлуді оның басынан ШҚБ ортасына дейін ШҚО дейін орындайды. Осыдан кейін алидаданы босатып, қисық қабырғасына тангенс бұрышын φi=i∙φ2φi=φ2 салады және визирлік сәуле бағыты бойынша лентамен  берілген арақашықтықты s өлшейді. Осылайша 1 нүктесін табады. Осыдан кейін φ2=φ бұрышын салады, ал лентамен оны нақтыға шығарып 1 нүктесінің нөлімен біріктіреді. Саусақпен s тең бөлікті алып, лентаны 1 нүктесінің маңында, қисық қабырғасы жағына бөлік визирлік сәулеге бірдей келгенше айландырады. Осы орында 2 нүктені белгілейді. Осы ретпен орындауды жалғастырады. Аталған әдіске ұқсас қисықты бөлуді оның соңынан ШҚС ортасына дейін ШҚО орындайды.