Тема 2. Математическая обработка равноточных измерений

Порядок обработки результатов равноточных измерений следующий.

1.Вычислить среднее арифметическое хо по формуле (3.14).

2.Получить ряд уклонений результатов измерений от среднего арифметического по формуле (3.8).

3.Проконтролировать сумму уклонений.

Сумма уклонений результатов измерений от среднего арифметического должна быть равна нулю, т.е. [v] = 0. В значении среднего арифметического для начальной обработки следует оставлять после запятой на один знак больше, чем в результатах измерений. При этом, из-за возможного округления среднего арифметического, сумма уклонений может незначительно отличаться от нуля.

4.Составить ряд квадратов уклонений v2 и получить сумму квадратов уклонений [v2].

5.Вычислить среднюю квадратическую погрешность одного измерения по формуле (3.10).

6.Вычислить погрешность средней квадратической погрешности по формуле (3.11);

7.Вычислить среднюю квадратическую погрешность среднего арифметического по формулам (3.17) или (3.18).

8.Произвести округление результатов в соответствии со значением СКП среднего арифметического и записать окончательное значение измеренной величины с ее доверительным интервалом (для заданной доверительной вероятности).

В табл. 3.2 приведен пример обработки результатов измерений линии, измеренной на местности рулеткой с миллиметровыми делениями.

Пример 3.4. Обработка ряда равноточных измерений одной величины

Решение.

СКП одного измерения: m = 0,004645 м. Погрешность СКП одного измерения: mm= 0,000519 м. СКП среднего арифметического: М = 0,00073 м.

На основании значения mm величину m можно округлить до m = 0,005 м.

Значение среднего арифметического округлять здесь не следует, поскольку разряд округления и значение погрешности среднего арифметического (М = 0,0007 м) – одного порядка.

С учетом данных табл. 9 можно записать значение измеренной величины в виде доверительного интервала ±tM с заданной вероятностью Р:

Х(Р=68,3%) = (83,6619 ± 0,0007) мХ(Р=95,5%) = (83,6619 ± 0,0014) м

Х(Р=99,7%) = (83,6619 ± 0,0021) м Запись, например, дляХ(Р=95,5%) расшифровывается так: с вероятностью 95,5%

величина Х находится в интервале 83,6612 м < Х< 83,6626 м .

Проконтролируем ряд значений хi, приведенный в табл. 3.2, на соответствие нормальному закону распределения. Найдем для этого число измерений, которые находятся в

| пределах ±m, ±2m и ±3m, т.е. в пределах (83,662±0,005) м, | (83,662±0,010) м и |
| --- | --- |
| (83,662±0,015) м, с округлением среднего арифметического и СКП | одного измерения до |
| 0,001 м (как было получено при измерениях), получим: |  |
| n(t=1)= 28, n(t=2)= 40, n(t=3)– нет. |  |
| Отношение n(t=1) к общему числу измерений n = 40 равно | 70%, что примерно |

соответствует вероятности Р = 68,3% для нормального закона распределения. Отклонение объясняется ограниченным числом измерений.

Цель: Ознокомиться с математической обработкой равноточных измерений. Учет систематических погрешностей в измерениях.

Задание: Рассмотреть среднюю квадратическую погрешность двойных равноточных однородных измерений. Средняя квадратическая погрешность.