Тема 3. Математическая обработка неравноточных измерений

1. Устанавливают веса согласно выражениям:

или в зависимости от видов работ и применяемых методов измерений.

2. Вычисляют наиболее надежное значение согласно формуле:

.

3. Определяют отклонения от арифметической средины и вычисляют pivi и [pv ]. Контролем служит равенство [pv ] = 0.

4. Вычисляют значение ошибки единицы веса, ее надежность, а также среднюю квадратическую ошибку наиболее надежного значения.

Рассмотрим пример обработки результатов неравноточных измерений одной величины.

Пример. Выполнено 6 серий измерений длины линии, равноточных в каждой из серий, но неравноточных между сериями (обработка результатов - табл. 3.5).

Вычисление весов серий. Принимаем nо =n3 = 5. Значения весов остальных серий находим по формуле (3.38). Сумма весов равна [Р] = 6,60.

По формуле (3.39) находим арифметическую середину

xo = 76,835 × 1,40 + 76,841 0,60×+ ... + 76,837 × 1,60 = 76,8378 м 1,40 + 0,60 + ... + 1,60

Вычисляем уклонения средних арифметических в сериях от арифметической середины и произведения νi Pi . Здесь контролем вычислений является равенство [νi Pi] = 0. В примере [νi Pi] = +0,00014, что незначительно отличается от нуля. Это вызвано результатом округлений исходных величин.

Образуем произведения νi2Pi и получим их сумму [νi2Pi] = 23,784 ·10-6.

По формуле (3.44) находим СКП единицы веса (т.е. серии измерений, вес которой принят нами за единицу – серия № 3): μ = 0,0022 м.

По формуле (3.45) находим СКП арифметической середины: МО = 0,0008 м. Таким образом, значение измеренной величины равно: (76,8378 ± 0,0008) м. По формуле (3.41) определим СКП в сериях измерений:

m1 = 0,0019 м;m2 = 0,0028 м;m3 =μ = 0,0022 м;m4 = 0,0020 м;m5 = 0,0025 м;m6 = 0,0017 м.

| № серий | Среднее арифметическое в серии измерений: хоi, м | Число измерений в серии, ni | Веса измерений в серии, Рi | Уклонения νi= xoi– xo | νiPi | νi2Pi х 10-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76,835 | 7 | 1,40 | -0,0028 | -0,00390 | 10,976 |
| 2 | 76,841 | 3 | 0,60 | +0,0032 | +0,00192 | 6,144 |
| 3 | 76,838 | 5 | 1,00 | +0,0002 | +0,00020 | 0,040 |
| 4 | 76,839 | 6 | 1,20 | +0,0012 | +0,00144 | 1,728 |
| 5 | 76,840 | 4 | 0,80 | +0,0022 | +0,00176 | 3,872 |
| 6 | 76,837 | 8 | 1,60 | -0,0008 | -0,00128 | 1,024 |

Цель: Ознокомиться с математической обработкой неравноточных измерений. Учет систематических погрешностей в измерениях.

Задание: Рассмотреть среднюю квадратическую погрешность единицы веса и арифметической середины. Обработка ряда неравноточных измерений одной величины.