Тема 4. Выполнение исследований по современным методам уравнивания триангуляции

Основные определения и понятия процессов геодезических измерений и их обработки

Теория вероятностей и математическая статистика лежит в основе теории измерений и теории ошибок. Понятия и определения из этих научных дисциплин используются широко в теории геодезических измерений и теории ошибок.

Измерение – количественное сравнение определяемой физической величины с другой, однородной с нею величиной, значение которой известно.

Результат измерений – случайные величины, любой набор измерений одной и той же величины – репрезентативная выборка из генеральной совокупности

По точности измерения разделяются на равноточные (с одинаковой дисперсией) и неравноточные – выполняемые с разными дисперсиями

Дисперсия случайной величины — мера разброса данной случайной величины, то есть еѐ отклонения от математического ожидания.

Независимые и зависимые измерения Результат непосредственных (прямых) измерений принято считать в геодезии

независимыеми случайными величинами (линия рулеткой)

Зависимые (косвенные) измерения – полученные (вычисленные) как функции непосредственных измерений, но рассматриваемые как результаты непосредственных измерений (углы как функция направлений)

По количеству все измерения делятся на необходимые и избыточные.

Число необходимых измерений совпадает с числом измерений, минимально необходимым для ее решения. Для определения линии -1(S), для определения координат в плоской прямоугольной СК- 2 (x,y), в плоской пространственной СК-3(XYZ). Фактически число необходимых измерений всегда равно числу элементов, для определения которых и выполняется данный комплекс измерений.

Результаты многократных измерений одной величины, являясь случайными по совей природе величинами, отличаются друг от друга вследствие ошибок, вызванными непостоянством комплекса условий измерений (влияние внешней среды, несовершенство измерительных приборов, человеческий фактор).

Ошибки по природе возникновения:

1.Грубые ошибки или промахи (человеческий фактор). Они должны быть обязательно выявлены и исключены из результатов измерений!!!

2.Систематические ошибки. Причины – несовершенство измерительной техники, нарушение методики измерений, односторонние действия малоизученных или трудноучитываемых факторов внешней среды. Систематические ошибки должны быть по возможности исключены из результатов измерений.

Случайные ошибки – порождаются непостоянством условий внешней среды (температура и влажность воздуха, давление атмосферы, скорость ветра, освещенность и т.д.). Случайные ошибки невозможно исключить из результатов измерений в силу их природы.

Математическое ожидание — среднее значение случайной величины Основные постулаты теории ошибок

Обработка результатов измерений при создании и развитии традиционной геодезической сети включает в себя следующие укрупненные процессы:

- полевые вычисления, включая контрольные; - камеральную обработку и уравнительные вычисления.

Все вычисления выполняются в две руки, если нет независимого контроля вычислений по другим формулам.

Контрольные вычисления должны производиться в процессе исполнения работ для установления точности измерений и соответствия их требованиям действующих инструкций.

Математическая обработка геодезических измерений производится в принятой проекции и системе координат и высот. Она содержит следующие виды работ:

- составление схемы геодезической сети; - подготовку и анализ координат и высот исходных пунктов с целью установления их достоверности и точности;

- перевод координат исходных пунктов из системы в систему; - проверку и обработку журналов угловых и линейных измерений, журналов нивелирования;

| - проверку и | оформление материалов определения элементов приведения; |
| --- | --- |
| - составление | сводок измеренных направлений и углов, зенитных расстояний; |

-вычисление длин линий, измеренных светодальномерами или другими приборами;

-вычисление угловых, полюсных, линейных, координатных невязок;

-составление ведомостей превышений;

-вычисление приближенных координат и высот геодезических пунктов;

контроль вычисления привязки стенных знаков к полигонометрическому ходу (для городских работ);

-подготовку информации для уравнивания и уравнивание сетей преимущественно на ЭВМ;

-составление объяснительной записки и отчетной схемы;

-систематизацию материалов и подготовку их к сдаче.

Цель: Ознокомиться с выполнением исследований по современным методам уравнивания триангуляции.

Задание: Рассмотреть предвычисление и оценку точности триангуляции. Параметрический способ (способ непосредственных измерений). Коррелатный способ (способ условий).