Задача 3.  Расчет скорости осаждения частиц в пылеосадительной камере

3.1 Общие положения

Узловым показателем для вычисления эффективности пылеосадительной камеры является скорость осаждения частиц пыли в воздухе vc. Она может быть определена из закона Стокса, который применим в случае, если диаметр частицы пыли много больше длины свободного пробега молекул газа:

(3.1)

где г – плотность частицы, кг/м3 где г- динамическая вязкость газа а с. d -диаметр частицы, м, g – ускорение свободного падения, м/с2.

3.2 Пример расчета

Рассчитать эффективность прямоточной пылеосадительной камеры про-пускной способностью V = 2 тыс.мз/час.Размеры камеры: высота h = 1 м, шири-на b = 2 м, длина a = 10 м.Температура очищаемого воздуха 20 градусов, μв=17.75 10-6 Па∙ с.Плотность материала пыли 2500 кг/м3, характеристика золы от сжигания Карагандинского угля марки КР+КРШ :

| Параметры | Значения параметров для диаметра d,мкм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 |
| Доля по массе, q, % | 5,2 | 10 | 18 | 32 | 51 | 70 | 87 |

Решение.           Скорость ламинарного потока в камере равна:

W = 2000/2∙1∙3600 = 0.28 м/c.

Запыленный поток пройдет через камеру в течение времени

t = a/w = 10/0,28 = 35,7с

По формуле  (3.1) находим скорость оседания для частиц, различного диаметра, начиная с наибольшего:

для частиц с диаметром 40 мкм:

Частица диаметра 40 мкм достигнет пылесборника через время, равное

tпс = h/vc = 1/ 0,1228 = 8 c и останется в нем.

Для частиц, диаметром 25 мкм:

Частица диаметра 25 мкм достигнет пылесборника через время, равное

tпс = h/vc = 1/ 0,048 = 28,4 c и останется в нем.

Для частиц с диаметром 16 мкм:

Частица диаметра 16 мкм за время, равное tпс = h/vc = 1/ 0,0196 = 50,9 c не достигнет пылесборника и выйдет из камеры не осев в ней.

Таким образом из камеры не осев в ней выйдут все частицы включая ди-аметр 16 мкм, что по массе составляет 51%, т.е эффективность камеры составит 100 - 51 = 49%.

3.3 Задание на расчет

Рассчитать эффективность прямоточной пылеосадительной камеры про-пускной способностью V, тыс.мз/час. Размеры камеры: высота h,м, ширина b,м, длина a,м. Температура очищаемого воздуха 200С , коэффициент динамической вязкости воздуха μв = 17.75 10-6 Па∙ с. Плотность материала пыли ρ, кг/м3 дис-персность по характеристике золы от сжигания Карагандинского угля марки КР+КРШ (приведена в примере расчета, см. п.3.2).

Таблица 3.1 - Варианты задания

| № варианта | Размеры камеры, м |  |  | Объем газа на очистку, м3/час | Плотность материала пыли, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина а | Высота h | Ширина b |  |  |
| 1 | 8 | 1,0 | 2,2 | 1800 | 2100 |
| 2 | 9 | 1,2 | 2,1 | 1900 | 2200 |
| 3 | 10 | 1,3 | 2.0 | 2000 | 2300 |
| 4 | 11 | 1,4 | 1,9 | 2100 | 2400 |
| 5 | 12 | 1,5 | 1,8 | 2200 | 2500 |
| 6 | 8 | 1,0 | 2,2 | 1800 | 2100 |
| 7 | 9 | 1,2 | 2,1 | 1900 | 2200 |
| 8 | 10 | 1,3 | 2.0 | 2000 | 2300 |
| 9 | 11 | 1,4 | 1,9 | 2100 | 2400 |
| 0 | 12 | 1,5 | 1,8 | 2200 | 2500 |