Задача 4. Расчет объема абсорбента

4.1 Общие положения

Газ поглощается жидкостью до тех пор, пока не сравняются равновесные мольные доли компонента газа, находящегося в газовой смеси с равновесной мольной долей компонента газа в жидкости. Если равновесная мольная доля компонента газа в газовой смеси меньше, чем в жидкости будет происходить обратный процесс-десорбции.

Равновесную мольную долю компонента А в газе можно определить по уравнению Рауля-Дальтона:

(4.1)

где  - равновесная мольная доля компонента А в газе, xA - равновесная мольная доля компонента А в жидкости, РА – давление насыщенного пара чистого компонента А при данной температуре, Па; РΣ- общее давление смеси идеальнх газов,Па.

Общее количество поглощаемого газа определяется по формуле:

(4.2)

Минимальный расход абсорбента при абсорбции компонента А вычисляется по формуле:

(4.3)

4.2 Пример расчета

Определить теоретически минимальный расход жидкого абсорбента с молекулярным весом 224, необходимый для полного извлечения пропана и бутана из  V = 1000 м3/ч газовой смеси при нормальных условиях. Содержание пропана в газе  yп = 0.15,  бутана yб = 0.1 долей в общем объеме парогазовой смеси. Температура в абсорбере 30 С. Абсолютное давление РА = 294 кН/м2 (3 ат). Считать, что растворимость бутана и пропана в абсорбенте подчиняется закону Рауля.

Решение.

- Из закона Рауля-Дальтона определим значение равновесной мольной доли пропана в жидкости:

Хп*  = РА   yп  / Рп = 294∙ 0.15  / 981 = 0.045

где Рп – давление насыщенного пропана при 30  С; РА – абсолютное давление в абсорбере, кН/м2  ;  yп – доля содержания пропана в газе .

- Общее количество поглощаемого пропана:

Gп = V yп  / 22,4  = 1000 ∙ 0,15/22.4= 6.7 кмоль/час

- Расчитаем минимальный расход абсорбента при абсорбции пропана:

Lmin= Gп (1- Хп*) / Хп*= 6,7 (1- 0.045) / 0.045 = 142,18 кмоль/час

4) Определим наибольшую возможную концентрацию бутана в поглотителе, вытекающем из абсорбера:

Хб = РА  yб  / Рб = 294  0,1 / 265 = 0,11,

где Рб- =265 кН/м2 – давление насыщенного пара бутана при 300 С.

5) Определим общее количество поглощаемого бутана

Gб= V   yб / 22,4 = 4.47 кмоль /час,

6) Минимальный расход абсорбента для поглощения бутана:

Lmin= Gб (1- Хб*) / Хб*= 4.47 (1-0,11) / 0,11 =  36.1 кмоль/час или 36.1 224 =8086,4 кг/ч

4.3 Задание на расчет

Определить теоретически минимальный расход жидкого абсорбента с молекулярным весом 224, необходимый для полного извлечения пропана и бутана из  обема V ,  м3/ч газовой смеси при нормальных условиях. Содержание пропана в газе  yп ,  бутана yб  долей в общем объеме парогазовой смеси. Температура в абсорбере 30 С. Абсолютное давление РА = 294 кН/м2 (3 ат). Считать, что растворимость бутана и пропана в абсорбенте подчиняется закону Рауля.

Таблица 4.1 – Варианты заданий

| Вари-ант | Объем газовой смеси, V, м3/ч | Содержание в общем объеме парогазовой смеси(в долях) |  | Общий объем газовой смеси, V, м3/ч | Давление насыщенного пара бутана при 30С, Рб, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пропана, yп | Бутана, yб |  |  |
| 1 | 500 | 0,1 | 0,08 | 600 | 265 |
| 2 | 1000 | 0,12 | 0,1 | 800 | 265 |
| 3 | 1500 | 0,14 | 0,12 | 1000 | 265 |
| 4 | 2000 | 0,16 | 0,14 | 1200 | 265 |
| 5 | 2500 | 0,18 | 0,16 | 1400 | 265 |
| 6 | 3000 | 0,20 | 0,18 | 1600 | 265 |
| 7 | 3500 | 0,22 | 0,20 | 1800 | 265 |
| 8 | 4000 | 0,24 | 0,22 | 2000 | 265 |
| 9 | 4500 | 0,26 | 0,24 | 2200 | 265 |
| 0 | 5000 | 0,28 | 0,26 | 2400 | 665 |