Задача 5. Расчет массы сорбированного  газа

  - Общие положения

При определении массы сорбированного газа часто используют формулу изотермы мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра, которая имеет вид:

a  = a0bp / (1+bp)                                                (5.1)

где a  = a0 -предельная адсорбционная емкость сорбента, кг/кг;  b- коэффици-ент, учитывающий свойства сорбента; p- давление в адсорбере,кПа

  - Пример расчета

Используя уравнение Лэнгмюра рассчитать массу адсорбированного на древесном угле этилхлорида М, кг для заданных условий массы адсорбента m,  давления в аппарате  р ,кПа  и коэффициента b. Предельная удельная сорбци-онная емкость  угля составляет a0=0.3 кг/кг. Коэффициенты уравнения Лэнгмюра определены для изотермы с температурой 100С.

Решение. По уравнению Лэнгмюра определим удельную сорбционную емкость для заданных условий

a  = a0bp / (1+bp) = 0.31,35 10-3 60000 / (1 +1,35 10-3 60000) =0.296 кг/кг

Определим количество этилхлорида в 700 кг сорбента:

М  = a m = 0.296  700 =207.2 кг

  - Задание на расчет

Используя уравнение Лэнгмюра рассчитать массу адсорбированного на древесном угле этилхлорида для заданных условий массы адсорбента m,  кг, давления р, кПа,  и коэффициента b=1.3510-3

Таблица 5.1 – Варианты заданий

| Вари-ант | Масса сорбента m,кг | Общий объем газовой смеси, V, м3/ч | Давление в аппарате, p,кПа | Коэффициент b, 1/кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 500 | 600 | 10 | 1,00 10-3 |
| 1 | 550 | 800 | 15 | 1,11 10-3 |
| 2 | 600 | 1000 | 20 | 1,15 10-3 |
| 3 | 650 | 1200 | 25 | 1,21 10-3 |
| 4 | 700 | 1400 | 30 | 1,22 10-3 |
| 5 | 750 | 1600 | 35 | 1,23 10-3 |
| 6 | 800 | 1800 | 40 | 1,25 10-3 |
| 7 | 850 | 2000 | 45 | 1,27 10-3 |
| 8 | 900 | 2200 | 50 | 1,29 10-3 |
| 9 | 950 | 2400 | 55 | 1,30 10-3 |