Задача 6. Расчет времени осаждения частиц в отстойнике

# 6.1 Общие положения

Сгущение суспензии, применяемое, например, перед процессом фильтрации, часто осуществляют в одноярусных сгустителях, представляющих собой цилиндрические резервуары, в которых отделение твердых частиц от жидкости происходит под действием силы тяжести.

Цилиндрические резервуары имеют плоское или слегка коническое дно. Около дна отстойника размещается гребковый механизм находящийся на валу  при вращении, которого осадок медленно передвигается от стенок к центру, где расположено отверстие для выгрузки.

При непрерывном процессе осаждения в цилиндрической части отстойника устанавливается определенное распределение концентрации суспензии по высоте. В верхней части сосредоточивается чистая (осветленная) жидкость, в нижней – наиболее концентрированная сгущенная суспензия. Между верхней и нижней частями концентрация суспензии изменяется от нуля XН = 0 до концентрации Xк      Поверхность осаждения отстойника F определяется по формуле:

# (6.1)

где  F = 0,785 ∙ D2 – поверхность осаждения, м2;    D – диаметр цилиндрической части отстойника, м; Gн – начальное количество суспензии (исходной), поступающей в отстойник, кг/сек; XН     – массовая доля твердой фазы в исходной (начальной) суспензии, кг твердого / кг суспензии;  Xк - массовая доля твердой фазы в конечной (сгущенной) суспензии, кг твердого / кг суспензии; ж – плотность чистой (осветленной) жидкости, кг/м3;  ос – скорость осаждения наименьших твердых частиц, полученная в лабораторных условиях или путем расчета, м /сек; 1,3 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения исходной суспензии по всей площади осаждения, и, следовательно, неравномерность отстаивания, а также вихреобразование и другие факторы, проявляющиеся при отстаивании в производственных условиях.

Узловым параметром  при расчете отстойника является скорость осаждения частиц аэрозоля   ос.

Существуют два метода приближенного расчета скорости осаждения частиц аэрозоля:

1). Для сильно разбавленных исходных суспензий определяющим является процесс свободного осаждения мелких одиночных частиц в неограниченном пространстве. Поэтому в этих условиях ос принимают равной скорости свободного осаждения св. Для шарообразных твердых частиц скорость свободного осаждения частиц св определяют по следующим формулам:

Расчет отстойника производят для осаждения самых мелких частиц для которых величина критерия Архимеда обычно меньше 36 и поэтому используются следующие формулы:

# при Ar < 36                                                            (6.2)

(6.3)

гдe св – скорость свободного осаждения шарообразных твердых частиц, м/сек; d – диаметр шарообразной частицы, м; g = 9,81 – ускорение свободного падения, м/сек2; тв – плотность твердых частиц, кг/м3; ж – плотность чистой осветленной жидкости, кг/м3; μ – динамический коэффициент вязкости жидкости, н∙сек/м2.

Скорость осаждения не шарообразных частиц меньше, чем шарообразных и ее  можно принять равной 0,75∙ св.

2). Для концентрированных исходных суспензий определяющим может оказаться процесс стесненного осаждения. В этом случае жидкость движется по извилистым каналам между твердыми частицами и сопротивление их движению складывается из сопротивления среды и сопротивления, вызываемого трением и ударами частиц друг о друга. Поэтому скорость стесненного движения всегда меньше скорости свободного движения тех же частиц.

Исходя из того что, при осаждении самых мелких частиц обычно Ar < 36, скорость стесненного осаждения ст приближенно определяется для шарообразных твердых частиц  при различных объемных долях жидкости в суспензии ε по следующим формулам:

# При ε > 0,7         ст = св* ε2*10 –1,82∙(1 - ε)                                 (6.4)

# При ε <= 0,7                                                   (6.5)

где, св – скорость свободного осаждения наименьших шарообразных частиц, определяемая по формуле (6.2) ; ε – объемная доля жидкости в суспензии.

Величину ε определяют из выражения

(6.6)

где,  X – массовая доля твердой фазы в суспензии; сус – плотность суспензии, кг/м3.

Плотность суспензии  определяется по формуле:

(6.7)

6.2 Пример расчета

Рассчитать время осаждения частиц в разбавленной суспензии в резервуаре глубиной h = 3 м. Минимальный диаметр частиц 3 мкм, плотность материала частиц ρтв=2500 кг/м3; ρж=1000 кг/м3; динамический коэффициент вязкости жидкости μ = 1,002 ∙ 10-3 Н∙с/м2.

Решение. По формуле (6.2) определим скорость оседания частиц:

Время осаждения частиц составит:

t = h / св= 3 / 0,0000073 = 410958 с или 114 час.

6.3 Задание

Рассчитать время осаждения частиц в разбавленной суспензии в резервуаре глубиной h, м. Минимальный диаметр частиц d, мкм, плотность материала частиц ρтв, кг/м3; плотность жидкости ρж, кг/м3;  динамический коэффициент вязкости жидкости μ = 1,002 ∙ 10-3 Н∙с/м2.

Таблица 6.1- Варианты заданий

| № варианта | Минимальный диаметр осаждаемых частиц, d, мкм | Плотность материала частиц, ρтв, кг/м3 | Плотность жидкости, ρж, кг/м3 | Объемная доля жидкости в суспензии, ε |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2,4 | 1,0 | 0.5 |
| 2 | 5 | 2,3 | 1,1 | 0,6 |
| 3 | 6 | 2,2 | 1,2 | 0,7 |
| 4 | 7 | 2,1 | 1,3 | 0,8 |
| 5 | 8 | 2,0 | 1,4 | 0,9 |
| 6 | 9 | 1,9 | 1.0 | 1,0 |
| 7 | 10 | 1,8 | 1,1 | 1,1 |
| 8 | 11 | 1,7 | 1,2 | 1,2 |
| 9 | 12 | 1,6 | 1.3 | 1,3 |
| 0 | 13 | 1,5 | 1,4 | 1.4 |