Қазақстан Республикасының	Министерство

Білім және ғылым	образования и науки

министрлігі	Республики Казахстан

Д. Серікбаев атындағы	ВКГТУ

ШҚМТУ	им. Д. Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ

декан факультета МиТ

______________М.В. Дудкин

___________________2018 г.

МАШИНА ЖАСАУ ӨНДIРIСТIҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫK ПРОЦЕССТЕРI

Қорытынды бақылау бойынша әдістемелік нұсқаулар

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

Методические указания по итоговому контролю

Специальность: 5В071200, «Машиностроение»,  «Технология и оборудование сварочного производства»

Форма обучения: очная, заочная

Өскемен

Усть-Каменогорск

2018

2

Методические указания разработаны в школе «Машиностроение» на основании: Государственного общеобразовательного стандарта высшего образования, утвержденного МОН РК от 31.10.2018г., №604; Правил организации учебного процесса по кредитной технологии (Приказ МОН РК от 12.10.2018 г., №563); Образовательной программы; Рабочего учебного плана; Каталога элективных дисциплин.

Обсуждено на заседании кафедры «М и ТКМ»

Зав. кафедрой                                                                  В.Н. Вдовин

Протокол №    от                 2018 г.

Одобрено методическим советом факультета машиностроения и транспорта

Председатель

Протокол № ____ от _______________ 2018

Разработал                                                                           Г.Д. Бицоев

Должность

Нормоконтролер

3

1 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

Итоговый контроль (экзамен) по курсу «ТПМП» проходит на компьютерах (К61_2 ТПМП) и состоит из 20 тестовых вопросов по указанным разделам:

01. Особенности способов литья, печи литейных цехов, литейные свойства       сплавов.

02. Литье в песчаные формы: Технологические этапы. Материалы, способы формовки, обрубки, очистки. Инструмент, оснастка, оборудование. Преимущества и недостатки.

03. Литье в металлические формы. Литье под высоким и низким давлением.

04. Литье в оболочковые формы. Литье по выплавляемым моделям.

05. Центробежное литье. Дефекты литых деталей, причина возникновения, способы устранения.

06. Основы теории обработки давлением. Виды деформаций. Холодная и горячая обработка.

07. Нагревательные печи, способы нагрева, замер температуры.

Свободная ковка: Способы и виды операций , инструмент, оснастка, оборудование. Преимущества и недостатки.

08. Прокатка.

09. Волочение. Прессование.

10. Объемная штамповка. Листовая штамповка.

11. Общие положения сварочного производства. Ручная дуговая сварка: технология, сварочная дуга, источники питания дуги, электроды, типы швов.

12. Автоматические способы сварки плавлением (схема процесса, технология, материалы, оборудование, преимущества и недостатки):

-  дуговая  под флюсом и в среде защитных газов;

-  электрошлаковая;         - электроннолучевая;

- плазменно-дуговая;         - световым лучом (лазерная).

13, Газовая сварка. Способы термической резки (газовая, электродуговая, лучевая). Контактная электросварка.

14.. Способы сварки давлением:   -  холодная; - ультразвуковая;

- диффузионная;         - трением;      - взрывом.

15. Напыление и наплавка. Способы пайки. Напряжения и деформации при сварке.

16. Механическое резание. Основные понятия, схемы резания, виды движений, геометрия режущего инструмента, инструментальные материалы.

17. Устройство станков, кинематические схемы. Физические основы резания: силы резания, стружкообразование, тепловые процессы, нарост, износ, СОЖ.

18. Обработка на токарных, сверлильных, расточных станках (схемы обработки, виды работ, инструмент, оснастка, приспособления, оборудование).

19. Обработка на фрезерных, протяжных и шлифовальных станках.

20. Специальные способы обработки поверхностей:

-  пластическим деформированием;  -  абразивным инструментом и                                        порошками;    -  электрофизикохимическим воздействием.

2 Тестовые вопросы

Тест 1

1. Способ получения отливок больших размеров, сложной формы в единичном и мелкосерийном производстве:

2. Абразивная всесторонняя очистка отливок:

3. Преимущество литья под давлением:

4

4. Преимущество литья по выплавляемым моделям:

5. Дефекты отливок, обусловленные разнотолщинностью отливки, повышенной жесткостью формы, наличием вредных примесей –серы, фосфора:

6. Наименование процесса, происходящего при нагреве холоднодеформированной заготовки выше температуры 0,4 температуры плавления:

7. Операция свободной ковки, при которой увеличивается поперечное сечение заготовки за счет уменьшения ее высоты:

8. Форма поперечного сечения изделия при прокатке называется:

9. Отношение длины детали к длине заготовки при волочении:

10. Преимущество объемной штамповки:

11. Назначение покрытия на сварочном электроде

12. Оптимальная защитная среда при дуговой сварке малоуглеродистых сталей в среде защитных газов:

13. Водяные затворы при газовой сварке предназначены для:

14. Для какого материала холодная сварка не может быть использована:

15. Под термином «металлизация» понимают:

16. Слой материала, срезаемый с заготовки с целью получения необходимой точности размеров, называют:

17. Износ и стойкость режущего инструмента не зависят от:

18. Наименование операции обработки конических входных участков отверстий под головки болтов и винтов:

19. Схема бесцентрового шлифования:

20. Наименование способа обработки за счет локального нагрева электрода – заготовки в месте ее контакта с электродом – инструментом и удаления расплавленного металла из зоны обработки за счет относительных движений заготовки и инструмента:

Тест 2

1. Способ получения точных отливок в условиях крупносерийного и массового производства:

2. Способы литья в разовые формы:

3. Преимущество литья под давлением:

4. Преимущество литья по выплавляемым моделям:

5. Дефекты отливок, обусловленные недостаточной жидкотекучестью, недостаточными сечениями литниковой системы, отсутствием выпоров:

6. Влияние увеличения температуры нагрева заготовки на пластическую обработку:

7. Операция свободной ковки, при которой увеличивается длина исходной заготовки за счет уменьшения ее поперечного сечения:

8. Совокупность различных поперечных сечений изделий при прокатке, полученных на одном стане или группе однотипных станов, называется:

9. Элемент приспособления, в который помещают заготовку при прессовании:

10. Преимущество объемной штамповки:

11. Вид подготовки кромок под сварку зависит от:

12. Оптимальная защитная среда при дуговой сварке титановых сплавов в среде защитных газов:

13. Плазменно-дуговая резка материалов осуществляется за счет:

14. Сварка ультразвуком происходит за счет:

15. Способ наплавки большого количества металла:

16. Пределы размеров получаемой детали при обработке резанием, называют:

17. На токарном станке для изменения числа оборотов заготовки:

18. Наименование операции обработки торцевых плоскостей отверстий с целью получения их перпендикулярности оси отверстия:

19. В характеристике абразивного инструмента Э40СМ2К5 символ «40» обозначает:

5

20. Наименование способа обработки, в котором между инструментом (катодом) и заготовкой (анодом) прокачивают электролит под давлением:

Тест 3

1. Способ получения небольших тонкостенных деталей из труднообрабатываемых материалов, а также скульптур, украшений и т.п.:

2. Свойство формовочной смеси воспринимать очертание модели и сохранять полученную форму:

3. Что такое «кокиль»?

4. Преимущество литья по выплавляемым моделям:

5. Дефекты отливок, обусловленные неправильной установкой стержней в форме или смещением их при заливке:

6. Влияние увеличения скорости деформации на горячую пластическую обработку металлов:

7. Операция свободной ковки, при которой увеличивается диаметр пустотелой заготовки:

8. Изделие «уголок» относится к группе:

9. Элемент приспособления через отверстие которого выдавливается изделие при прессовании:

10. Операции листовой штамповки, заключающиеся в превращении плоской заготовки в пространственную без изменения средней толщины заготовки:

11. Сила сварочного тока выбирается в основном в зависимости от:

12. При электрошлаковой сварке основное тепловыделение происходит за счет прохождения тока через:

13. Газовая (кислородно-ацетиленовая) резка материалов осуществляется за счет:

14. Достаточная подготовка кромок при сварке ультразвуком:

15. Способ восстановительной (ремонтной) наплавки, дающий наименьший нагрев и коробление детали:

16. Движение, определяющее скорость снятия стружки, называют:

17. На токарном станке для изменения скорости перемещения инструмента:

18. Станки для обработки крупных тяжелых заготовок, у которых отношение высоты к диаметру составляет 0,3 – 0,7:

19. В характеристике абразивного инструмента Э40СМ2К5 символ «К» обозначает:

20. Наименование способа обработки, в котором инструмент имеет колебательное движение, а в зазор между инструментом и заготовкой подается абразивная суспензия:

Тест 4

1. Высокопроизводительный способ получения небольших отливок из цветных металлов с максимальной точностью по размерам и чистотой поверхности:

2. Компонент формовочной смеси, обеспечивающий необходимую пластичность и огнеупорность формы:

3. Материал для изготовления кокиля:

4. Основной наполнитель формовочной смеси при литье в оболочковые формы:

5. Дефекты отливок, обусловленные возникновением внутренних напряжений в отливке из-за неравномерного охлаждения отдельных частей:

6. Горячей пластической обработкой называют обработку заготовок при температуре:

7. Операция свободной ковки, при которой в заготовке получают отверстие:

8. Изделие «фольга» относится к группе:

9. Элемент приспособления, который формирует внутренний канал в заготовке и изделии при прессовании:

6

10. Операции листовой штамповки, предназначенные для соединения нескольких деталей в одно изделие:

11. Сила сварочного тока при диаметре электрода 5 мм равна:

12. При электрошлаковой сварке шлак находится в виде:

13. Резка лазерным лучом материалов осуществляется за счет:

14. При ультразвуковой сварке используется:

15. Какие внутренние напряжения возникают в шве после сварки:

16. Движение, определяющее непрерывность врезания режущего инструмента в заготовку, называют:

17. На токарном станке для крепления центра или патрона:

18. Классификация токарных станков по степени автоматизации:

19. На универсальном горизонтально-фрезерном станке инструмент может совершать движение:

20. Способ обработки хрупких твердых материалов: стекло, керамика, драгоценные минералы и т.п.:

Тест 5

1. Способ получения пустотелых отливок без использования стержней:

2. Элемент оснастки, предназначенный для получения рабочей полости литейной формы:

3. Кокили могут быть:

4. Связующее формовочной смеси при литье в оболочковые формы:

5. Отличительная особенность способа центробежного литья:

6. Холодной пластической обработкой называют обработку заготовок при температуре:

7. Оборудование свободной ковки динамического (ударного) действия:

8. Изделие «швеллер» относится к группе:

9. Метод прессования, требующий приложения большего усилия:

10. Разъединительные операции листовой штамповки:

11. Стабилизаторы горения дуги в покрытии электрода:

12. Максимальное количество проходов при электрошлаковой сварке:

13. Какие материалы разрезаются кислородно-ацетиленовым способом:

14. Волновод в преобразователе колебаний при ультразвуковой сварке используется для:

15. Какие внутренние напряжения возникают в сваренной конструкции вне зоны сварки:

16. Поверхность заготовки после удаления припуска:

17. На токарном станке дополнительная опора детали:

18. Классификация токарных станков по способам крепления инструмента:

19. Тип станка для обработки заготовок со сложными фасонными поверхностями в единичном и мелкосерийном производстве:

20. Цель дополнительного пластического деформирования обработанной поверхности:

Тест 6

1. Литейное свойство сплавов, обеспечивающее заполнение мельчайших извилин формы:

2. Элемент оснастки, в котором изготавливается часть формы, предназначенная для получения внутренних полостей отливки:

3. Для увеличения срока службы кокиля используют:

4. Основные особенности процесса литья в оболочковые формы при приготовлении самой формы:

5. При какой схеме оборудования для центробежного литья целесообразно получать отливки типа фланцы, колеса, кольца, крупные шестерни, бандажи и т.п.:

6. Процесс изменения формы и размеров заготовки под действием внешнего усилия, которые исчезают после снятия усилия:

7. Оборудование свободной ковки статического (нажимного) действия:

7

8. Изделие «двутавр» относится к группе:

9. Метод прессования требующий приложения меньшего усилия:

10. Формоизменяющие операции листовой штамповки:

11. Раскислители и легирующие компоненты в покрытии электрода:

12. Защитная среда при электроннолучевой сварке:

13. При точечной контактной электросварке основное тепловыделение во вторичном контуре должно происходить:

14.  Диффузионная сварка выполняется:

15. Внутренние сварочные напряжения приводят к деформации конструкции вида:

16. Поверхность резца, по которой сходит стружка:

17. На токарном станке для крепления заготовок при обработке в центрах:

18. Резцы для обработки наружных цилиндрических и конических поверхностей:

19. Инструмент для разрезания обрабатываемых заготовок:

20. Какой эффект не наблюдается при обработке поверхности детали пластическим деформированием:

Тест 7

1. Литейное свойство сплавов, приводящее к изменению размеров и деформации отливки:

2. Элемент формы, предназначенный для получения внутренней полости в отливке:

3. Преимущество литья в кокиль:

4. Основные материалы для изготовления модельного комплекта при литье в оболочковые формы:

5. При какой схеме оборудования для центробежного литья целесообразно получать отливки типа труб, втулок и т.п.:

6. Процесс изменения формы и размеров заготовки под действием внешнего усилия, которые остаются после снятия усилия:

7. Классификация нагревательных печей по назначению:

8. Изделие «шары» относится к группе:

9. Использование дополнительных материалов, приводящих к уменьшению усилия прессования:

10. Прессовые операции листовой штамповки:

11. Шлакообразующие компоненты в покрытии электрода:

12. Расположите правильно конструктивные элементы электроннолучевой установки для сварки:

13. Какое изделие сваривается стыковой контактной электросваркой сопротивлением:

14. Диффузионной сваркой можно получить соединения:

15. Какой технологический прием позволяет полностью устранить внутренние сварочные напряжения:

16. Режущее лезвие, образованное пересечением передней и главной задней поверхностями:

17. При резании пластичных материалов, образующая стружка называется:

18. Резцы для обработки сквозных и глухих отверстий:

19. Инструмент для нарезания зубчатых колес:

20. Отделочная пластическая обработка наружных цилиндрических поверхностей:

Тест 8

1. Литейное свойство сплавов, приводящее к неравномерности химического состава по сечению отливки:

2. Размер модели должен быть больше размера отливки на величину:

3. Преимущество литья в кокиль:

4. Преимущество литья в оболочковые формы:

8

5. От чего зависит скорость вращения формы при центробежном литье:

6. Процесс разъединения заготовки под действием растягивающего усилия, которое не сопровождается местным изменением размеров (утонением):

7. Классификация нагревательных печей по способу использования тепла отходящих газов:

8. Схема прокатки, когда валки вращаются в разные стороны, оси параллельны:

9. Конструкторский прием, приводящий к уменьшению усилия прессования:

10. Комбинированные операции листовой штамповки:

11. Выбор типа и марки электрода зависит от:

12. Высокотемпературная плазменная сварочная струя создается за счет:

13. Какое изделие сваривается шовной (роликовой) контактной электросваркой:

14. Последовательность сборки рабочей зоны при сварке взрывом:

15. Температура плавления припоя должно быть:

16. Угол резца, значительно влияющий на величину усилия резания:

17. При резании хрупких материалов, образующаяся стружка называется:

18. Резцы для обработки кольцевых канавок:

19. Фрезы для высокопроизводительной обработки зубчатых колес:

20. Отделочная пластическая обработка поверхности небольших отверстий:

Тест 9

1. Литейное свойство сплавов, приводящее к возникновению пор в отливке:

2. Оборудование для машинной формовки статическим внешним давлением на формовочную смесь:

3. Преимущество литья в кокиль:

4. Основные материалы для изготовления моделей при литье по выплавляемым моделям:

5. Преимущество центробежного литья:

6. Процесс разъединения заготовки под действием растягивающего усилия, которое сопровождается местным изменением размеров (утонением):

7. Устройства, используемые для безокислительного нагрева заготовок:

8. Схема прокатки, когда валки вращаются в одну сторону, оси параллельны:

9. Инструмент для волочения прутков и труб большого диаметра:

10. Штампо-сборочные операции листовой штамповки:

11. В сварочной проволоке Св-20ХГС символ «Г» обозначает:

12. Плазменно-дуговая струя используется для:

13. Правильная последовательность операций при точечной контактной электросварке:

14. При сварке взрывов соединение формируется за счет:

15. Рекомендуемые зазоры при пайке:

16. Угол резца, влияющий на величину трения инструмента о поверхность резания:

17. Нарост на режущем инструменте (резце) образуется на поверхности:

18. Резцы для обработки слева направо:

19. Виды рабочих движений при обработке на горизонтально-протяжных станках:

20. Отделочная пластическая обработка поверхностей трения, работающих в условиях смазки:

Тест 10

1. Литейное свойство сплавов, проявляющееся при наличии вредных (S, P) примесей в отливке:

2. Оборудование для машинной формовки за счет циклического динамического перемещения опоки со смесью:

3. Преимущество литья в кокиль:

4. Модели при литье по выплавляемым моделям изготавливают методами:

9

5. Преимущество центробежного литья:

6. Пластическая деформация поликристаллического тела, которая идет за счет скольжения и двойникования:

7. Печь прямого нагрева заготовки:

8. Схема прокатки, когда валки вращаются в одну сторону, оси под небольшим углом:

9. Инструмент для волочения проволоки:

10. Наименование рабочей полости в половине штампа:

11. В сварочной проволоке Св20ХГС цифра 20 обозначает:

12. При сварке световым лучом усиливающие устройства называются:

13. Правильная последовательность операций при стыковой контактной электросварке сопротивлением:

14. Виды движения, используемые при сварке трением:

15. Назначение припоя при пайке:

16. Угол резца, влияющий на усилие отжима заготовки от инструмента:

17. Влияние нароста на инструменте на его стойкость:

18. Вид подачи при точении конических поверхностей с использованием конусной линейки:

19. При обработке на протяжных станках непрерывность врезания инструмента в заготовку обеспечивается:

20. Наиболее производительный способ получения мелкомодульных зубчатых колес:

Тест 11

1. Печь для получения жидких чугунов (90%) в литейном производстве:

2. Оборудование для машинной формовки за счет скоростной подачи формовочной смеси вращающимися лопатками:

3. Преимущество литья в кокиль:

4. При литье по выплавляемым моделям литейная форма имеет вид:

5. Преимущество центробежного литья:

6. Пластическая деформация поликристаллического тела, которая идет за счет разворота и перемещения:

7. Приборы контроля температуры нагрева использующие проволочный спай сплавов: хромель – алюмель,  хромель - копель, платина – платинородий:

8. Схема прокатки, используемая при получении листов:

9. Оборудование для волочения прутков и труб:

10. Наименование инструмента для объемной штамповки, имеющего дополнительную полость для выхода лишнего металла заготовки:

11. Сварное соединение формируется за счет образования:

12. Лазерную сварку можно проводить:

13. Правильная последовательность операций при стыковой контактной электросварке оплавлением:

14. Последовательность операций при сварке трением:

15. Назначение флюса при пайке:

16. Углеродистые инструментальные стали:

17. Влияние нароста на точность геометрических размеров детали:

18. Станки для получения в заготовке большого количества отверстий с точно заданными расстояниями между ними:

19. Часть протяжки, предназначенная для центрирования заготовки относительно оси протяжки:

20. Схема отделочной абразивной обработки отверстий для уменьшения отклонения размеров, шероховатости и создания микропрофиля в виде сетки:

Тест 12

10

1. Пламенная печь для получения жидкой стали в литейных цехах:

2. Оборудование для машинной формовки за счет  подачи формовочной смеси воздухом:

3. Основная отличительная особенность способа литья под давлением:

4. Модели для литья по выплавляемым моделям необходимо хранить:

5. Преимущество центробежного литья:

6. Результат вытягивания зерен в направлении интенсивного течения металла при деформации заготовки:

7. Приборы контроля температуры, использующие яркость нити лампы накаливания:

8. Схема прокатки, используемая при получении валов, осей …:

9. Оборудование для волочения проволоки:

10. Наименование инструмента для объемной штамповки, предназначенного для получения поковки из заготовки точного объема:

11. Плазма сварочной электрической дуги состоит из:

12. При автоматической дуговой сварке автоматизирован процесс (по сравнению с ручной сваркой):

13. Какой способ аккумуляции энергии используется при контактной электросварке:

14. При сварке трением материал в соединении должен быть разогрет до температуры:

15. К высокотемпературным припоям относят:

16. Легированные инструментальные стали:

17. Влияние нароста на шероховатость обработанной поверхности:

18. Инструмент, предназначенный для получения отверстий в заготовке:

19. Способ обработки заготовок из закаленной стали:

20. Схема отделочной абразивной обработки поверхностей с целью получения высокой чистоты и зеркального блеска:

Тест 13

1. Печь для получения жидких высоколегированных сталей с тугоплавкими добавками в литейных цехах:

2. Оборудование для машинной формовки за счет скоростной подачи формовочной смеси воздухом через специальные сопла:

3. Преимущество литья под давлением:

4. Методы извлечения модели из формы при литье по выплавляемым моделям:

5. Дефекты отливок, обусловленные недостаточной газопроницаемостью и повышенной влажностью формы:

6. Результат разворота зерен и ориентация их плоскостей скольжения в направлении интенсивного течения металла при деформации заготовки:

7. Материал нагревателей электропечей, с максимальной рабочей температурой 12500С:

8. Разница между толщиной заготовки и толщиной изделия при прокатке:

9.  Зона рабочего отверстия фильеры, в которой происходит основное обжатие заготовки:

10. Наименование дополнительной полости инструмента для объемной штамповки, в которую вытекает лишний металл заготовки:

11.  Величина температуры столба при ручной дуговой сварке

12. При автоматической дуговой сварке под слоем флюса сварочный флюс:

13. Качественную газовую сварку сталей можно выполнить используя газы:

14. Основными параметрами сварки трением являются:

15. К низкотемпературным припоям относят:

16. Быстрорежущие инструментальные стали:

17. По какой величине силы резания определяют крутящий момент на шпинделе станка:

18. Инструмент для дополнительной получистовой обработки отверстий:

19. Способ обработки заготовок абразивным инструментом:

11

20. Схема отделочной абразивной обработки, в которой используются абразивные пасты и порошки, нанесенные на инструмент точно повторяющий геометрические формы и размеры обрабатываемой поверхности:

Тест 14

1. Печь для получения в литейных цехах жидких сложнолегированных сталей и медных сплавов, с интенсивным самоперемешиванием расплавов:

2. Односторонний (фронтальный) механизированный способ очистки отливок:

3. Преимущество литья под давлением:

4. Состав смеси для изготовления  формы при литье по выплавляемым моделям:

5. Дефекты отливок, обусловленные перегревом металла перед заливкой, большими толщинами отливки в узлах, отсутствием прибылей:

6. Наименование эффекта пластического деформирования заготовки в холодном состоянии, когда материал детали имеет различные свойства по различным направлениям:

7. Материал термопар с максимальной температурой измерения – 11000С:

8. Разница между толщиной заготовки и толщиной изделия при прокатке, отнесенная к толщине заготовки и выраженная в процентах:

9. Зона рабочего отверстия фильеры, которая обеспечивает точность размеров и чистоту поверхности изделия:

10. Преимущество объемной штамповки:

11. Вид внешней характеристики источника питания для ручной дуговой сварки:

12. При автоматической дуговой сварке под слоем флюса, для исключения прожога и формирования корня шва используют:

13. Ацетилен получают из:

14. Условия осуществления холодной сварки:

15. Последовательность технологических операций при пайке:

16. Твердые инструментальные сплавы:

17. Что относится к жидкостным смазочно-охлаждающим средствам при резании:

18. Инструмент для окончательной чистовой обработки отверстий:

19. Схема круглого наружного шлифования врезанием:

20. Схема отделочной абразивной обработки мелкозернистыми абразивными брусками, закрепленными в специальной головке, совершающей колебательное движение (используются смазки малой вязкости):

Тест 15

1. Печь для получения жидких алюминиевых и магниевых сплавов в литейных цехах:

2. Объемная безударная очистка тонкостенных отливок (в основном от оболочковых форм):

3. Преимущество литья под давлением:

4. Схема получения формы при литье по выплавляемым моделям:

5. Дефекты отливок, обусловленные частичным обвалом выступающих частей формы, смывом формовочной смеси:

6. Наименование эффекта пластического деформирования заготовки в холодном состоянии, когда материал детали приобретает повышенные прочностные и пониженные пластические свойства:

7. Способ обработки давлением, используемый при изготовлении тяжелых поковок (до 250 т) типа валов генераторов, турбинных дисков и т.п.:

8. Отношение длины изделия к длине заготовки при прокатке:

9. Отношение разности поперечных сечений заготовки и детали к поперечному сечению заготовки при волочении, выраженное в процентах:

12

10. Преимущество объемной штамповки:

11. Регулировка силы сварочного тока трансформатора осуществляется за счет:

12. Назначение подаваемого газа при автоматической дуговой сварке:

13. Газовый редуктор при газовой сварке предназначен для:

14. Холодную сварку используют для сварки:

15. Каково участие материала основы в напыленном покрытии:

16. Керамические инструментальные материалы:

17. По каким поверхностям идет износ резца при точении:

18. Наименование операции окончательной чистовой обработки цилиндрических и конических отверстий:

19. Схема плоского шлифования:

20. Наименование способа обработки, в котором между инструментом (катодом) и заготовкой (анодом) создают кратковременный разряд (10-5с) в диэлектрической жидкости: