Практическая работа 1

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПЫЛИ ПРИ БУРОВЫХ РАБОТАХ И  ГАЗОПЫЛЕВЫХ ВЫБРОСОВ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ

Бурение взрывных скважин при удалении буровой мелочи сжатым воздухом обусловливает интенсивное выделение пыли. Количество твердых частиц, выделяющихся при работе буровых станков, оснащенных системами пылеулавливания, определяется по формуле

(1)

где d - диаметр буровых скважин, м; vб- скорость бурения, м/ч; ρ - плотность буримых горных пород, т/м3, Т - годовое количество рабочих часов станка, ч/год;  η - эффективность средств пылеулавливания, в долях. 
         Для расчета нормативов предельно допустимых выбросов масса твердых частиц (г/с) определяется по формуле:

(2)

Ориентировочно расчет количества вредных веществ (твердые частицы, оксид углерода, окислы азота), выбрасываемых с пылегазовымоблаком за пределы карьера при производстве одного взрыва производится по формуле:

(3)

где k - безразмерный коэффициент, учитывающий гравитационное оседание вредных веществ в пределах карьера (для твердых частиц принимается равным 0,16, для газов 1,0); - удельное выделение вредных веществ при взрыве 1 т ВВ, т/т; А - количество взорванного ВВ, т; η/- коэффициент эффективности  пы-легазоподавления,  в долях ед.: при гидрозабойкеη/= 0,6 для твердых частиц и η/=0,85 - для газов; для обводненных скважин η/= 0,5для твердых частиц.
        Удельная эмиссия вредных веществ зависит от удельного расхода и вида взрывчатых веществ (ВВ). При расходе граммонита 79/21  в количестве  0,5кг/м3= 0,006 т/т, уменьшаясь до 0,001 при расходе ВВ от 0,8 до 1,0 кг/м3 и увеличиваясь до 0,04 т/т при расходе взрывчатых веществ 0,2 кг/м3. 
        Значительные выделения пыли происходят при вырезке камня из массива на карьерах пильного камня. При работе камнерезных машин штыб содержит до 40-45%по массе частиц размером 100 мкм и менее и содержит от 3 до 10% свободной двуокиси кремния. Пыль содержит до 80-90% частиц размером менее 5мкм, в том числе 40-60% частичек менее 2 мкм. Содержание свободной двуокиси кремния в витающей пыли составляет 3-3,5%.

Задание на расчет

При использовании технологии ведения открытых горных работ:

1)   Определить количество пыли, выделяющееся при работе буровых станков, оснащенных системами пылеулавливания.

2)   Рассчитать количество вредных веществ (твердые частицы, оксид углерода, окислы азота), выбрасываемых с пылегазовымоблаком за пределы карьера при производстве одного взрыва. Данные для варианта расчета определить в соответствии с таблицей 2. Номер варианта определяется последней цифрой зачетной книжки.

Таблица  2 – данные для варианта расчета

| № варианта | Диаметр буровой скважиныd, м | Скорость Бурения vб, м/ч | Плотность горной породы ρ, т/м3 | Годовое количе-ство работы буро-вого станка Т, ч/год | Эффективность пы-леулавливания, η | Коэффициент гравитационного оседания вредного вещества k | Удельное выделе-ние при взрыве 1 т ВВ, | Количесво взор-ванного ВВ, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1,0 | 2,2 | 2400 | 0,8 | 1 | 0,5 | 120 |
| 2 | 100 | 1,1 | 2,3 | 2400 | 0,82 | 1 | 0,6 | 160 |
| 3 | 150 | 1,2 | 2,4 | 2400 | 0,84 | 1 | 0,7 | 180 |
| 4 | 150 | 1,3 | 2,5 | 2400 | 0,86 | 1 | 0,8 | 200 |
| 5 | 100 | 1,4 | 2,6 | 2400 | 0,88 | 1 | 0,9 | 220 |
| 6 | 100 | 1,1 | 2,2 | 2400 | 0,8 | 0,16 | 0,5 | 120 |
| 7 | 150 | 1,2 | 2,3 | 2400 | 0,82 | 0,16 | 0,6 | 160 |
| 8 | 100 | 1,3 | 2,4 | 2400 | 0,84 | 0,16 | 0,7 | 180 |
| 9 | 100 | 1,4 | 2,5 | 2400 | 0,86 | 0,16 | 0,8 | 200 |
| 0 | 150 | 1,5 | 2,6 | 2400 | 0,88 | 0,16 | 0,9 | 220 |