Практическая работа 5

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ГАЗОВ ОТ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

Так как в состав взрывчатых веществ входят углеводороды при их окислении в процессе взрыва образуется большое количество газообразных продуктов состоящих в основном из углекислого газа, водяных паров, азота и кислорода , окислов азота.

Реакция взрывчатого разложения ВВ имеющего нулевой или положительный кислородный баланс может быть выражена в виде формулы, в левой части которой твердое ВВ, в правой – смесь выделяемых газов при взрыве 1 кг ВВ:

a,b,c,d – число атомов соответствующих элементов.

Для ВВ с отрицательным кислородным балансом:

Пользуясь этими формулами можно рассчитать количество газов при взрывании любого взрывчатого вещества.

Объем любого образовавшегося газа, а также их общей суммы определяется по формуле:

W=22,4 n                                                         (8.3)

где 22,4 –объем, занимаемый 1граммолекулой любого газа, л,

n- количество грамм-молекул газа, образующихся при взрывании 1 кг ВВ.

Пример расчета

Рассчитать количество и объем газов , образующихся при взрывании 1000 г аммонита  №6, состоящего из аммиачной селитры (79%) и тротила (21%).

Химические превращения при взрыве аммонита № 6  происходят по следующей реакции

Рассчитаем мольные составляющие реакции

9,875 (14+4+14+48) + 0,92 (12∙7+5+14∙3+16∙6) = 6,44(12+32) +22,05 (2+16) + 11,755 (14∙2) + 0,108 (16∙2)

9,875∙ 80 + 0.92 ∙227 = 6,44∙44 + 22,05∙18+11,755∙28 + 0,108∙32

Количество  образовавшихся газов  при взрыве 1000 г аммонита в граммах составит:

углекислого газа (СО2) :  6,44∙44 =283 г  или по формуле (8.3)  22,4∙ 6,44 =144 л

паров воды: 22,05∙18 = 397 г или 22,4∙ 22,05 = 493 л

азота: 11,755∙ 28 = 329 г или 22,4 ∙ 11,755 = 263 л

кислорода  0,108 ∙32 = 3,4 г или 22,4 ∙ 0,108 = 2,4 л

Общее количество газов образовавшихся при взрыве 1 кг аммонита составит:

144+493+263+2,4 =  902 л

Задание

Задание определить количество и объемы газов, образующихся при взрывных работах. Расчет произвести по вариантам. Для нечетных последних цифр зачетной книжки  расчет провести по варианту 1, для четных по варианту 2. Исходные данные для вариантов приведены в таблице 8.1. По варианту 1 определить количество и объемы, выделяющихся при взрыве 1  кг взрывчатого вещества  положительным кислородным балансом следующих газов: углекислого газа (СО2), азота, кислорода,  паров воды. По варианту 2 при взрыве 1000 кг взрывчатого вещества с отрицательным кислородным балансом следующих газов: оксида углерода (СО), углекислого газа, азота, кислорода, окислов азота, паров воды.

Таблица 8.1-  Исходные данные для расчета количества газов

| № варианта | Число атомов в составе взрывчатого вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а (углерод) | в (водород) | с (азот) | d (кислород) |
| 1 | 7 | 9 | 5 | 9 |
| 2 | 8 | 10 | 5 | 8 |