2 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗУБЧАТЫХ МЕХАНИЗМОВ

Лабораторная работа № 2

2.1 Цель работы

Приобретение практических навыков составления кинематических схем и кинематического анализа зубчатых механизмов.

2.2 Краткие теоретические сведения

В транспортных, строительных, горных и дорожных машинах и в металлорежущих станках широко используются одноступенчатые и многоступенчатые зубчатые механизмы.

Кинематический анализ зубчатых механизмов сводится к определению их передаточных отношений, а также угловых скоростей выходных и промежуточных звеньев по известным угловым скоростям входных звеньев.

Передаточным отношением Uij называется отношение угловой скорости ωi звена i к угловой скорости ωj звена j, т.е. Ui j = ωi /ωj. У плоских механизмов передаточное отношение отрицательное, если зубчатые колеса вращаются в разных направлениях (рис. 2.1а) и положительное, если колеса вращаются в одну сторону (рис. 2.1б).

Рисунок 2.1 – Цилиндрическая зубчатая передача

Линейные скорости колеса 1 и колеса  2 в  полюсе  зацепления  А  (рисунок 2.1а)  одинаковы  и  так как VA1 = ω1rω1, а VA2 = ω2rω2 и радиусы колес пропорциональны числу их зубьев, то справедливы зависимости

для пары цилиндрических зубчатых колес внешнего зацепления и

,

для колёс внутреннего зацепления.

Здесь Z1 и Z2 числа зубьев, а rω1 и rω2 радиусы начальных окружностей колес.

Передаточное отношение многозвенного механизма равно произведению передаточных отношений отдельных механизмов (ступней), последовательно включенных в его состав.

Общее передаточное отношение рядового зубчатого механизма, изображенного на рисунке 2.2а, определяется по формуле.

U14 = U12 · U23 · U34 =                    (2.1)

Промежуточные колеса 2 и 3 не влияют на величину общего передаточного отношения механизма. Применяют эти колеса в основном там, где необходимо изменить направление вращения ведомого вала при неизменном направлении вращения ведущего, либо там, где необходимо обеспечить передачу движения при больших межосевых расстояниях.

Графическое определение передаточного отношения зубчатого механизма можно осуществить методом планов скоростей (треугольников скоростей). Ломаная кривая О1А′В′С′О4 (рисунок 2.2а) дает наглядное представление о характере изменения окружных скоростей точек зубчатых колёс механизма. Тангенсы углов φ1 и φ4 пропорциональны угловым скоростям колес 1 и 4 соответственно, следовательно, передаточное отношение всего механизма

U1 4 =   или U1 4 =

Ступенчатые  зубчатые механизмы (рисунок 2.2б) выполняют последовательным соединением нескольких пар блочных колес. Сравнительно с рядовыми, они позволяют реализовать бòльшие передаточные отношения

U16 =U12 · U34 · U56 =             (2.2)

В общем случае при i колесах и К пар внешних зацеплений передаточное отношение ступенчатой передачи

U1 i =ω1 / ωi =(-1)k                            (2.3)

Рисунок 2.2 – Многоступенчатые зубчатые механизмы

В грузоподъемных машинах широко используются многозвенные зубчато-рычажные механизмы, у которых оси некоторых колес перемещаются в пространстве. Подобные механизмы называются планетарными (при W=1) или дифференциальными (при W=>2). На рис. 2.3а приведена наиболее распространенная схема планетарного механизма, состоящего из двух центральных колес 1 и 3, водила Н и блока сателлитов 2 и 2'. Неподвижное центральное колесо 3 называют опорным.

Степень подвижности плоских зубчато-рычажных механизмов возможно определить по формуле П. Чебышева

W = 3n – 2p1 – p2 ,

где   n - число подвижных звеньев;

p1 -  число одноподвижных кинематических пар;

p2 - число двухподвижных пар.

Для   планетарного механизма (рис. 2.3)  n = 3,    p1 =3   (О1, В, О2),     p2 =2   (А и С),

W = 3·3 – 2·3 – 2 = 1. Если в этом механизме освободить от закрепления центральное колесо 3 и сообщить ему вращение, то механизм превратится в дифференциальный, так как степень подвижности механизма будет равна двум.

Передаточное отношение планетарных и дифференциальных механизмов можно выполнить аналитическим или графическим методами.

Аналитический метод Виллиса (метод мысленного останова водила Н) основан на положении, что относительное движение звеньев не изменится, если всем звеньям механизма сообщить дополнительное вращение с какой-либо угловой скоростью.

Сообщим всем звеньям планетарного механизма (рис2.3) дополнительное вращение с угловой скоростью равной по величине, но противоположной по направлению угловой скорости водила. Тогда звенья механизма будут иметь угловые скорости:

Центральное колесо 1        ω1'= ω1 – ωн ;

Центральное колесо 3        ω3'= ω3 – ωн = – ωн ;

Сателлиты 2 и 2'                 ω2'= ω2 – ωн ;

Водило Н                             ωн'= ωн – ωн = 0

В результате водило как бы остановится. При этом планетарный механизм превращается в рядовое соединение зубчатых колес с неподвижными осями. Передаточное отношение такого механизма ( при неподвижном водиле) равно

U13(н) =ω1'/ ω3' =                       (2.4)

Уравнение 2.4 позволяет определить искомое передаточное отношение     планетарного механизма при ω3 = 0. Разделим числитель и знаменатель левой части равенства (2.4) на ωн , получим

Рисунок 2.3 – Схема планетарного механизма

,

откуда

(2.5)

или

(2.6)

Формула 2.6 справедлива для любой схемы планетарного механизма при наличии неподвижного центрального колеса.

Следует иметь в виду, планетарные и дифференциальные механизмы практически почти никогда не проектируются с одним сателлитом. Несколько сателлитов позволяют уравновесить силы инерции звеньев, разгрузить зубчатые колеса и их опоры, уменьшить габариты и весовые характеристики редуктора.

Графический метод проф. Л. Смирнова сводится к построению треугольников линейных скоростей каждого колеса и нахождению из них угловых скоростей звеньев и передаточных отношений. Для этого переносятся на вертикаль (рисунок 2.3б) характерные точки схемы (О, А, В, С) и откладывается отрезок а1=  соответствующий вектору скорости точки А колеса 1. Соединяя точки 1 и 01 наклонным лучом (под углом φ1), получаем треугольник скоростей этого колеса, в котором линия 011- прямая распределения линейных скоростей точек первого колеса. Треугольник скоростей колес сателлита 2-2' строится по известным скоростям двух точек: точки А (где Vа1= Vа2) и точки С (Vс = 0). Линия 1С определит закон распределения скоростей точек блока колес 2-2' (под углом φ2). На этой прямой лежит точка  h- конец вектора Вh, который соответствует линейной скорости оси сателлитов 2-2' и точки В водила. Проводя луч 02 h (под углом φн), получаем треугольник О2вh линейных скоростей для водила Н.

Из треугольника О1 а1 (рисунок 2.3б) имеем

tg φ1 = a1/aО1 =                              (2.7)

Таким образом, угловая скорость звена пропорциональна тангенсу угла наклона прямой, определяющей закон распределения линейных скоростей точек этого звена

tg φk =                                               (2.8)

План угловых скоростей подвижных звеньев механизма представлен на рис 2.3в. Из произвольной точки S проводим лучи S1, S h, S2 соответственно под углами φ1, φн, φ2 к вертикали. Точки 1, h, 2, 2' пересечения этих лучей с любой горизонтальной линией Т-Т, определят величины отрезков Р1, Р h; Р2 и Р2' пропорциональных соответственно угловым скоростям ω1, ωн , ω2 = ω2', при этом ω1 = · µω;  ωн  = ·µω;  ω2 = ω2 ' = ·µω

Масштабный коэффициент угловой скорости

µω = ,                                              (2.9)

а передаточное отношение планетарного механизма

U1H(3) = ω1 / ωн = P1/Ph

Расположение точек 2 и 2' левее, а точек 1 и h - правее от вертикали говорит о том, что колесо 1 и водило Н вращаются в одном направлении, а блок сателлитов – в другом, т.е передаточное отношение между зубчатыми колесами 1 и 2-2' имеет знак «минус»

U12 = ω1 / ω2= -P1/P2

2.3 Порядок выполнения работы

2.3.1  Получить у лаборанта два зубчатых механизма, в их числе один планетарный.

2.3.2  Вычертить в произвольном масштабе кинематическую схему одного и второго механизмов, обозначить заглавными буквами все кинематические пары и пронумеровать звенья механизмов арабскими цифрами. Водило обозначить буквой Н.

2.3.3 Подсчитать число подвижных звеньев, количество одноподвижных и двухподвижных кинематических пар в механизме. Определить степень подвижности зубчатых механизмов по формуле П.Чебышева.

2.3.4 Указать числа зубьев колес (Z1,Z2,… и т.д.) на схемах механизмов, начиная от ведущего колеса.

2.3.5  Вычислить передаточное отношение простого редуктора.

2.3.6 Вычислить передаточное отношение планетарного механизма аналитическим и графическим методами.

2.3.7  Опытным путем определить передаточные отношения простого и планетарного механизмов.

2.3.8 Оформить отчет о выполненной работе (см. Приложение). В отчет включить кинематические схемы простого и планетарного механизмов, расчетные формулы и результаты расчетов их степени подвижности и передаточных отношений, включая данные опытной проверки.

2.4 Контрольные вопросы

1) Какие зубчатые механизмы называют рядовыми, планетарными, дифференциальными?

2) Что такое передаточное отношение?

3)  Как определяется степень подвижности зубчатых механизмов?

4)  В чем суть метода остановки водила (метод Виллиса)?

5) Как строятся планы линейных и угловых скоростей зубчатых механизмов?

6) Как по плану угловых скоростей определить – какие из колес зубчатого редуктора вращаются в одну сторону, а какие – в другую?