4 ОБМЕР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРЯМОЗУБЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЕС С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ЗУБА

Лабораторная работа № 4

4.1 Цель работы

Овладение методикой обмера и расчета геометрических параметров цилиндрических прямозубых эвольвентных колёс, нарезанных методом огибания.

4.2 Краткие теоретические сведения

Инженерно-техническому персоналу служб главного механика предприятий нередко необходимо выполнить чертежи и изготовить по ним зубчатые колеса, взамен вышедших из строя. Основные параметры эвольвентных прямозубых цилиндрических колёс: Z – число зубьев; m – модуль; d – диаметр делительной окружности; da – диаметр делительной окружности вершин; dв – диаметр основной окружности; x – коэффициент смещения рейки; Sc – толщина зуба по постоянной хорде, можно определить путем измерений и соответствующих расчетов.

Число зубьев Z колеса определяется непосредственным подсчетом. Угол  профиля исходного контура регламентирован стандартом (ГОСТ 13755-81) и равен 20°.

Для определения модуля m зубчатого колеса предварительно вычисляет окружной шаг Рв по основной окружности (Рисунок 4.1). Известно, что нормаль к эвольвенте в любой её точке является касательной к основной окружности радиуса rв, следовательно и общая нормаль NN к эвольвентным профилям (в точках А1 и В1) касательна к этой окружности. Длина общей нормали равна длине дуги АВ основной окружности, ограниченной соответствующими профилями зубьев.

Охватив штангенциркулем n и  n+1 зубьев колеса измеряем (рисунок 4.1) нормали и  колеса с точностью до 0,02 мм. Разность между ними и есть шаг по основной окружности

(4.1)

Выражение 4.1 справедливо лишь при условии, что губки штангенциркуля при замерах  и  касаются эвольвентной части профилей зубьев. Поэтому число зубьев n, охватываемых замером, рекомендуется выбирать из таблицы 4.1 в зависимости от общего числа зубьев колеса.

Таблица 4.1 – Число зубьев n охватываемых инструментом.

| Z | 12-18 | 19-27 | 28-36 | 37-45 | 46-54 | 55-63 | 64-72 | 73-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Рисунок 4.1 – Измерение общей нормали к профилям зубьев

Определив шаг Рв, находим модуль зацепления

m = Рв/(cos)                                             (4.2)

Найденное значение модуля m должно близко совпадать со стандартной величиной модуля (см. СТ СЭВ 310-76), мм :

1-й ряд: 1,0; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20.

2-й ряд: 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14; 18.

Уточнив модуль m, рассчитываем:

диаметр делительной окружности     d = mZ;

диаметр основной окружности          dв = dcos;

шаг зацепления                                    P = m.

Далее выясняем, является ли измеряемое зубчатое колесо нулевым, или оно нарезано со смещением.

Величину коэффициента х смещения инструмента возможно определить из зависимости:

х = ,                                              (4.3)

где  - измеренное (фактическое) значение толщины зуба по основной окружности;  - расчетное значение толщины зуба по основной окружности для нулевых колес.

,                            (4.4)

где                                   inv = inv20° = 0,0149.

Величина нормали  позволяет рассчитать фактическую толщину зуба .

= - nPв.                                                (4.5)

Если значения  и  близки, следует сделать вывод, что колесо нарезано без смещения инструмента. Такие колеса называют нормальными или нулевыми.

Правильность определения модуля m и коэффициента смещения инструмента х может быть проверена сравнением расчетной   толщины зуба по хорде делительной окружности с фактической  (замеренной).

Для расчета  (рисунок 4.2) воспользуемся выражением

= mZsin.                                                (4.6)

Величина  угла  для нулевого колеса определяется формулой:

= 360/(4Z) = 90/Z,

а для зубчатого колеса, нарезанного со смещением инструмента,

= .

Здесь  - толщина зуба по делительной окружности

= 0,5m + 2xmtg 				       (4.7)

Фактическая толщина зуба  замеряется штангензубомером на высоте ha

ha = 0,5(da - dcos) 				   (4.8)

Рисунок 4.2

Рисунок 4.3

Диаметр окружности головок зубьев da у колес с четным числом зубьев Z легко замеряется с помощью штангенциркуля, а при нечетном числе зубьев он  вычисляется по данным измерений диаметра центрального отверстия и радиуса диска зубчатого колеса.

Схема замера  показана на рисунке 4.3. Установив на шкале «а» зубомера подсчитанный размер  ha и базируя зубомер на вершине зуба, считываем со шкалы «в» значение  после того, как губки зубомера коснутся боковых поверхностей зуба.

Относительную разность фактической  и расчетной  толщин зубьев следует выразить в процентах

.                                           (4.9)

4.3 Порядок выполнения работы

4.3.1 Подсчитать число зубьев Z выданного колеса.

4.3.2 По таблице 4.1 определить число зубьев n, подлежащих замеру штангенциркулем.

4.3.3 Выполнить по три раза замеры  и , рассчитать среднее   и

4.3.4 Дальнейшие все расчеты и измерения выполнить в порядке указанном в описании работы, измерения толщины зуба  на хорде делительной окружности провести три раза, в расчет ввести среднее значение .

4.3.5 Оформить отчет. В отчете включить схемы измерений, необходимые расчетные зависимости, результаты расчетов и измерений модуля и коэффициентов сдвига рейки (см. Приложение).

4.4 Контрольные вопросы

1) Что такое модуль зацепления?

2) Показать на рисунке зубчатого колеса окружности: основную, делительную, впадин и вершин зубьев.

3) Что называется длиной общей нормали ?

4) Что такое коэффициент х смещения рейки?

5) Показать на рисунке зубчатого колеса толщину зуба и шаг по основной и по делительной окружностям.

6) Какие зубчатые колеса относят к нормальным?

7) В чем отличие толщины зуба по делительной окружности от толщины зуба по хорде делительной окружности?