2 Задания на контрольную работу

2.1 Газотурбинные установки

2.1.1 Пример решения

Исходные данные

Газотурбинная установка работает по циклу с подводом теплоты при постоянном давлении λ=7, ε =2,8; начальное состояние воздуха определяется давлением ра=0,8бар, и температура tа=-12ºC. Процесс сжатия и расширения могут производиться по адиабате или по политропе с показателем n=1,3. Рассчитать оба цикла, ( смотреть рисунок 2.1)

Рисунок 2.1 – Теоретический цикл газотурбинной установки со сгорание топлива при постоянном давлении

где точка 1, 2, 3, 4 соответствуют а, с, z, е.

Решение: ра=0,8бар, Та=261К,

ра×vа = Та×R где vа=(Та×R)/ ра=(261×287)/(0,8×105)=0,936 м3/кг

λ =р2/р1=7        ε=v3/v2=2,8

рс=р2= λ×р1=7×0,8=5,6 бар

v3=v2×ε=2,8×0,233=0,652 м3/кг

1) Адиабатный цикл: по формулам адиабаты рассчитав получим

К

vс=(Тс×R)/ рс=(455×287)/(5,6×105)=0,233 м3/кг

рс=рz=5,6 бар, так как с-z изобарный процесс

Тz=(vz×Тс)/ vс=(0,652×455)/0,233=1274К

К

проверка vz=(Тz×R)/ рz=(1274×287)/(5,6×105)=0,652 м3/кг

ра=ре=0,8 бар, так как е-а изобарный процесс

vе=(Те×R)/ ре=(731×287)/(0,8×105)=2,622 м3/кг

Полученные результаты:

рс=5,6бар, Тс=455К, vс=0,233 м3/кг

рz=5,6бар, Тz=1274К, vz=0,652 м3/кг

рe=0,8бар, Тe=731К, ve=2,622 м3/кг

sz-sс= 1.034кДж/(кг×град)

Определяем подводимую теплоту

q1=ср(Тz - Тс)-сv(Тe - Тz)

q1=1.004(1275-455)-0.2387(731-11275)=822.3кДж/кг

Определяем отводимую теплоту

q2=ср(Те – Та)-сv(Та – Тс)

q2=1.004(731-261)-0.2387(261-455)=471.9 кДж/кг

Работа цикла

lц= q1- q2=822.3-471.9=350.4 кДж/кг

Термический кпд

ηt= lц/ q1=350.4/822.3=0.426

2) Политропный цикл (для политропного процесса используем те же формулы, что и в адиабатном, но показатель политропы 1,3) точка 1, 2, 3, 4 соответствуют а, с, z, е:

рс=5,6бар, Тс=409К, vс=0,210 м3/кг

рz=5,6бар, Тz=1145К, vz=0,588 м3/кг

рe=0,8бар, Тe=731К, ve=2,620 м3/кг

с= сv×(n-k)/(n-1)=-.2387 кДж/(кг×град)

Определяем подводимую теплоту

q1=ср(Тz - Тс)-сv(Тe - Тz)

q1=1.004(1145-49)-0.2387(731-1145)=837.7кДж/кг

Определяем отводимую теплоту

q2=ср(Те – Та)-сv(Та – Тс)

q2=1.004(731-261)-0.2387(261-409)=500.1 кДж/кг

Работа цикла

lц= q1- q2=837.7-500.1=337.6 кДж/кг

Термический кпд

ηt= lц/ q1=337.6/837.7=0.402

2.1.2 Задания по вариантам

Вариант 1

Исходные данные

Цикл ГТУ с подводом тепла при постоянном давлении характеризуется температурами tа=37ºC и tz=950ºC; степень сжатия λ=5, а начальное давление равно 1 ат. Сжатие воздуха производиться осевым компрессором по адиабате. Определить работу компрессора, полную и полезную работу (работу цикла) турбины и термический кпд, ( смотреть рисунок 2.1)

Вариант 2

Исходные данные

Газотурбинная установка работает по циклу с подводом теплоты при постоянном давлении λ=9, ε =2,8; начальное состояние воздуха определяется давлением ра=1,2бар, и температура tа=25ºC. Процесс сжатия и расширения могут производиться по адиабате или по политропе с показателем n=1,2. Рассчитать оба цикла, ( смотреть рисунок 2.1)

Вариант 3

Исходные данные

ГТУ работает по циклу с подводом тепла при постоянном давлении; λ=5, степень предварительного расширения ρ=3. Начальное состояние рабочего газа  - азота определяется давлением ра=0,8бар и tа=-10ºC. Рассчитать этот цикл а) без регенерации и б) с полной регенерацией, сравнить их термическое кпд, ( смотреть рисунок 2.1).

Вариант 4

Исходные данные

ГТУ работает по циклу с подводом тепла при постоянном давлении; начальное состояние воздуха ра=1,2бар и tа=20ºC; давление в камере сгорания рс=рz=6бар, темепратура газа после подвода теплоты tz=1000ºC. Рассчитать цикл без регенерации теплоты и выявить влияние регенерации при σ=25, 50, 75% и полной; найти количества теплаты, передаваемые в регенераторе, и температуру воздуха по выходе из регенератора, ( смотреть рисунок 2.1).

Вариант 5

Исходные данные

Цикл ГТУ с подводом тепла при постоянном давлении характеризуется температурами tа=17ºC и tz=1000ºC; степень сжатия λ=7, а начальное давление равно 2 ат. Сжатие воздуха производиться осевым компрессором по адиабате. Определить работу компрессора, полную и полезную работу (работу цикла) турбины и термический кпд, ( смотреть рисунок 2.1)

Вариант 6

Исходные данные

Газотурбинная установка работает по циклу с подводом теплоты при постоянном давлении λ=5, ε=3; начальное состояние воздуха определяется давлением ра=2,2бар, и температура tа=15ºC. Процесс сжатия и расширения могут производиться по адиабате или по политропе с показателем n=1,3. Рассчитать оба цикла, ( смотреть рисунок 2.1).

Вариант 7

Исходные данные

ГТУ работает по циклу с подводом тепла при постоянном давлении; λ=9, степень предварительного расширения ρ=2,8. Начальное состояние рабочего газа  - азота определяется давлением ра=2бар и tа=-25ºC. Рассчитать этот цикл а) без регенерации и б) с полной регенерацией, сравнить их термическое кпд, ( смотреть рисунок 2.1).

Вариант 8

Исходные данные

ГТУ работает по циклу с подводом тепла при постоянном давлении; начальное состояние воздуха ра=0,6бар и tа=-5ºC; давление в камере сгорания рс=рz=4,2бар, темепратура газа после подвода теплоты tz=900ºC. Рассчитать цикл без регенерации теплоты и выявить влияние регенерации при σ=25, 50, 75% и полной; найти количества теплаты, передаваемые в регенераторе, и температуру воздуха по выходе из регенератора, ( смотреть рисунок 2.1).

Вариант 9

Исходные данные

Цикл ГТУ с подводом тепла при постоянном давлении характеризуется температурами tа=-15ºC и tz=1000ºC; степень сжатия λ=11, а начальное давление равно 0,8 ат. Сжатие воздуха производиться осевым компрессором по адиабате. Определить работу компрессора, полную и полезную работу (работу цикла) турбины и термический кпд, ( смотреть рисунок 2.1)

Вариант 10

Исходные данные

Газотурбинная установка работает по циклу с подводом теплоты при постоянном давлении λ=7, ε =3,2; начальное состояние воздуха определяется давлением ра=2бар, и температура tа=-15ºC. Процесс сжатия и расширения могут производиться по адиабате или по политропе с показателем n=1,1. Рассчитать оба цикла, ( смотреть рисунок 2.1)

Вариант 11

Исходные данные

ГТУ работает по циклу с подводом тепла при постоянном давлении; λ=7, степень предварительного расширения ρ=3. Начальное состояние рабочего газа  - азота определяется давлением ра=1,8бар и tа=10ºC. Рассчитать этот цикл а) без регенерации и б) с полной регенерацией, сравнить их термическое кпд, ( смотреть рисунок 2.1).

Вариант 12

Исходные данные

ГТУ работает по циклу с подводом тепла при постоянном давлении; начальное состояние воздуха ра=2бар и tа=-20ºC; давление в камере сгорания рс=рz=8бар, темепратура газа после подвода теплоты tz=950ºC. Рассчитать цикл без регенерации теплоты и выявить влияние регенерации при σ=25, 50, 75% и полной; найти количества теплаты, передаваемые в регенераторе, и температуру воздуха по выходе из регенератора, ( смотреть рисунок 2.1).