1 Обзор программы «Electronics Workbench»

1.1 Краткий обзор используемых библиотечных компонентов программы «Electronics Workbench»

Группа Sources and basic – источники и базовые компоненты

|  | -Заземление |
| --- | --- |
|  | -Источник постоянного напряжения |
|  | -Источник постоянного тока |
|  | -Источник переменного напряжения |
|  | -Резистор (сопротивление) |
|  | -Катушка (индуктивность) |
|  | -Конденсатор (емкость) |
|  | -Преобразователь тока в ветви в напряжение |

Группа Indicators -  индикаторные приборы

|  | -Вольтметр (DC-режим измерения постоянного, АС -переменного тока) |
| --- | --- |
|  | -Амперметр (DC-режим измерения постоянного, АС -переменного тока) |

Отрицательная клемма для подключения этих приборов обозначена широкой черной полосой и может быть размещена на любой грани окна при вращении изображения компонента.

Группа Instruments - контрольно-измерительные приборы

|  | -Цифровой мультиметр (амперметр, вольтметр и омметр) |
| --- | --- |
|  | -Функциональный генератор |
|  | -Осциллограф двухканальный |
|  | -Измеритель АФЧХ схемы |

1.2 Последовательность действий в программе «Electronics Workbench»

- Выбор элементов и приборов из библиотек;

- Перемещение элементов и схем в рабочее поле;

- Поворот элементов и групп элементов на углы кратные 900;

- Соединение элементов в соответствии с рассматриваемой схемой;

- Подключение измерительных приборов;

- Изменение цвета проводников при необходимости;

- Присвоение элементу условной буквенно-цифровой метки;

- Изменение параметров элементов в определенном диапазоне в соответствии с заданием;

- Задание вида входного воздействия на схему (постоянные и переменные токи и напряжения, треугольные и прямоугольные импульсы);

- Наблюдение за показаниями приборов на экране монитора;

- Обработка и анализ полученных данных.

2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«Исследование линейных электрических цепей постоянного тока»

- 2.1 Цель работы

Целью работы  является проведение расчета линейных электрических цепей постоянного тока с использованием модели на ЭВМ в программе «Electronics Workbench».

- 2.2 Задание

Изучить теоретический материал по данной лабораторной работе. Выбрать значения элементов схемы по варианту по таблицам 2.1-2.2. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов. Результаты расчетов занести в таблицу 2.3. Собрать схему в программе «Electronics Workbench» по исходным данным. Измерить токи в ветвях и результаты занести в таблицу 2.3. Измерить потенциалы узлов. По значениям потенциалов узлов найти токи в ветвях по Закону Ома и результаты занести в таблицу 2.3. Найти ток в одной из ветвей методом эквивалентного генератора. Сравнить токи, полученные по каждому методу в таблице 2.3.

- 2.3 Порядок выполнения работы

2.3.1 Собрать схему в программе «Electronics Workbench» по исходным данным.

2.3.2 Включить симуляцию и записать показания амперметров в таблицу 2.3.

2.3.3 Заземлив один из узлов схемы, найти потенциалы остальных узлов с помощью вольтметра. Получив значения потенциалов узлов найти токи в ветвях используя Закон Ома для неоднородного участка цепи. Результаты расчетов также занести в таблицу 2.3.

Таблица 2.1 - Исходные данные

| Предпослед. цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 10 | 5 | 15 | 7 | 3 | 12 | 5 | 18 | 1 | 9 |
| Неизвестный ток Ix | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 |

Таблица 2.2 - Исходные данные

| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1, Ом | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 7 | 5 | 1 | 11 | 10 |
| R2, Ом | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| R3, Ом | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| R4, Ом | 6 | 10 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 9 |
| R5, Ом | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Е1, В | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Е2, В | 10 | 15 | 20 | - | 5 | 20 | - | 5 | 10 | 15 |
| Е3, В | 15 | 20 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | - | 5 | 10 |
| Е4, В | 20 | - | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | - | 5 |
| Е5, В | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | - |

Рисунок 2.1 - Исходная схема

2.3.4 Найти неизвестный ток Iх в сопротивлении Rх методом эквивалентного генератора. Для этого вместо резистора Rх устанавливаем вольтметр и записываем его показания. Далее убираем вольтметр и ставим на его место амперметр и также записываем его показания. По показаниям вольтметра и смотря как он включен в схеме можно легко определить какая точка, присоединенная к вольтметру имеет более положительный потенциал, т.е. направление э.д.с. эквивалентного генератора. Эти действия составляют основу метода «холостого хода и короткого замыкания» для нахождения параметров активного двухполюсника. Далее внутреннее сопротивление Rэкв.ген., Ом, найдем по формуле:

|  | (2.1) |
| --- | --- |

где Еэкв.ген. – э.д.с. эквивалентного генератора, которая находится как напряжение на его выводах при холостом режиме работы генератора, В

Iк.з. – ток короткого замыкания эквивалентного генератора, которая находится как ток в проводе, соединяющего вывода генератора, А.

По найденным значениям Еэкв.ген. и внутреннего сопротивления Rэкв.ген. находим неизвестный ток Iх в сопротивлении Rх в «Electronics Workbench».

Таблица 2.3 – расчетные и экспериментальные данные

| Величины | I1, А | I2, А | I3, А | I4, А | I5, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токи по методу контурных токов |  |  |  |  |  |
| Токи по методу узловых потенциалов |  |  |  |  |  |
| Экспериментальные данные |  |  |  |  |  |

2.3.5 Сделать выводы по проделанной работе

2.4 Вопросы для самоконтроля

2.4.1 Что такое линейные цепи постоянного тока?

2.4.2 Что такое электродвижущая сила, падение напряжения, сопротивление, проводимость?

2.4.3 Записать закон Ома для участка цепи с э.д.с..

2.4.4 В чем суть баланса мощности? Написать уравнение баланса мощности для неразветвленной цепи.

2.4.5 Сформулировать первый и второй закон Кирхгофа.

2.4.6 Написать уравнения по законам Кирхгофа для любой цепи постоянного тока.

2.4.7 Написать уравнения для расчета цепи при помощи метода контурных токов.

2.4.8 Написать уравнения для расчета цепи при помощи метода узловых потенциалов.

2.4.9 Для чего нужны преобразования линейных электрических схем?  Написать формулы преобразования треугольника в звезду и звезды в треугольник.

2.4.10 В чем суть теоремы об активном двухполюснике? Показать на примере ее применение для расчета разветвленных цепей.

2.4.11 Написать условие передачи максимальной мощности от активного двухполюсника пассивному.