1 КЕЗДЕСЕТІН ЗАБОЙМЕН КЕН ОРНЫН ӨҢДЕУДЕГІ ӨТКЕЛ БАҒЫТЫН БЕРУ ҮШІН,  КЕРІ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУМЕН МӘЛІМЕТТЕРДІ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ДАЛАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР

БЕРІЛГЕНІ: А және В нүктелерінің координаттары

ХА = 720,28 + 0,1n 			ХВ = 780,72 + 0,08n

УА = 290,56 + 0,2n 			YB = 210,81 + 0,15n

ZA = 356,20 + 0,05n			ZB =  357,71+0,04n

α(25-А) = 280°25',7

n – Нұсқа нөмері

ТАБУ КЕРЕК:

- А нүктесінен кен орнын өңдеу өткелі үшін, берілуі тиіс горизонталь бағыттың бұрышын;

- А нүктесінен өтуі тиіс кен орнының еңістігін.

800

700

200

300

23

В

А

25

24

22

# Сурет 1 – Тау-кен өңдеудің схемалық планы

Берілген тапсырманы келесі ретпен шешу қажет:

1) Өңдеудің А және В екі нүктесінің белгілі x  және  y координаттары бойынша αАВ дирекционды бұрышын, кері геодезиялық есептеу жолымен  табу қажет.

(1.1)

Осыдан αАВ  дирекционды бұрышына сәйкесті rАВ сүйір бұрышын табуға болады.

Дирекционды бұрышты табу үшін, анықталған бұрыштың қайсы ширекте жатқандығын анықтау керек. Аталған ширекті табуды келесі 1 кестедегідей Δx және Δy қатынастары арқылы анықтауға болады.

Кесте 1

Румбының координаттар өсімшесінің таңбаларына тәуелділігі

| Δx таңбасы | + | - | - | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δy таңбасы | + | + | - | - |
| Ширектің атауы | СШ | ОШ | ОБ | СБ |
| r бойынша α есептеу | α = r | α =180- r | α = r+180 | α = 360- r |

2)  αАВ және αА-25 дирекционды бұрыштары бойынша, өңдеудің горизонталь бағытын беруге арналған А-25 бағытынан сағат тілі бағытымен салынатын бөлінетін  бұрышын анықтауға болады.

= αА-В - αА-25                                                                           (1.2)

Осыдан α25-А дирекционды бұрышы бізге белгілі, осы бұрыштан қажетті  αА-25 бұрышына өту үшін, оған 1800 қосып немесе алып тастаймыз.

αА-25 = α25-А ± 1800                                                                                                         (1.3)

3) АВ өңдеуі өтетін еңістікті анықтау үшін, В және А нүктелерінің белгілерінің айырмашылығын табу керек:

ΔZ = ZВ  - ZА                                                                              (1.4)

Еңістікті есептеу үшін қажетті АВ аралығы келесі теңдеулермен анықталуы мүмкін:

(1.5)

,                                                         (1.6)

Талап етілген еңістік i келесідегідей анықталады:

(1.7)

Есепті  шешуге келтірілген мысал:

ХА = 720,28 + 0,1·40 = 724,28 м 			ХВ = 780,72 + 0,08·40 = 783,92 м

УА = 290,56 + 0,2·40 =  298,56 м			YB = 210,81 + 0,15·40 = 216,81 м

ZA = 356,20 + 0,05·40 = 358,20 м			ZB =  357,71+0,04·40 = 359,31 м

1)

rАВ = 53º53'15'' СЗ

αАВ = 360 – rАВ = 306º06'45''

2) αА-25 = 280º25,7' – 180 = 100º25',7

= αАВ – αА-25 = 306º06,7' – 100º25',7 = 205º41',0

3) dАВ =  м

4) ΔZАВ = ZВ  - ZА = 359,31 – 358,20 = 1,11 м