3 ЖАЛҒАСТЫРЫЛҒАН ҮШБҰРЫШ ТӘСІЛІМЕН ШАХТАЛЫҚ ТІКТЕУІШПЕН ЖАНАСТЫРУ. ЖАЛҒАСТЫРЫЛҒАН ҮШБҰРЫШ ТӘСІЛІМЕН ЖАНАСТЫРЫЛҒАН БІР ВЕРТИКАЛЬ АРҚЫЛЫ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ БАҒЫТТАУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІН КАМЕРАЛЬДЫҚ ӨҢДЕУ

Тапсырма: Жалғастырылған үшбұрыш тәсілімен бағытталатын горизонтта және жер бетінде бір вертикаль оқпан арқылы геометриялық бағыттаудың камеральдық өңдеуін жүргізу. Жер асты полигонының бірінші нүктесінің координатасын С (Хс,Ус)  және бірінші қабырғасының  дирекционды бұрышын αсд анықтау .

Құрал-жабдықтар, аспаптар және қажетті құралдар: жобаланған және бекітілген тіктеуіш,  штативпен теодолиттер, рулетка, калькулятор, кесте және журнал.

Далалық жұмыстарды орындаудың сатысы:

1) С және С  нүктелеріне теодолитті,  Д және  Д нүктелеріне сигналдарды орнату.

2) Бұрыштық және сызықтық өлшемдерді жүргізу.

3) Өлшемдерді бақылау.

4) Бағытты есептеу.

Далалық жұмыстарды орындау реті:

1 Жер бетінде бастапқы пункте (С) оқпан аузында теодолитті орнатып центрлеп, жазық жағдайға келтіреді, ал келесі пункте (Д) сигналды орнатады. Бағытталатын горизонтта Жер асты түсірісінің  бірінші нүктесінде (С) теодолитті қойып, ал келесі нүктеге сигналды орнатады.

2 Бұрыштар үш реткі толық қайталаумен өлшенеді. Арақашықтық (а), (в) және (с) болат рулеткамен «салмаққа» бес рет милиметрлік есеп алумен жер бетінде және жер астында жасалынады.

3 Оқпанды тіктеуіштен босатпас бұрын, өлшеулерге бақылау жүргізіледі. Ол үшін өлшенген аралық (С) және (С) келесі косиностың формуласымен есептелінеді:

(3.1)

Егер есептелінген мәнмен өлшенген мәннің арасындағы қилыспаушылық  ± 2 мм (жер бетіндегі үшбұрышта)  және ± 4 мм (жер астындағы үшбұрышта) аспаса, өлшеу қателіксіз орындалған (рұқсатты қателікпен), керісінше болған жағдайда өлшеуді қайта жүргізеді.

4 Бастапқы мәлімет ретінде С (Хс және Yс) нүктесінің координатасы және  ДС  (αДС) қабырғасының дирекционды бұрышы алынады.

5 Бұрыштарды тіктеуіш арқылы жер бетінде және жер астында есептейді. Үшбұрыштың формасына байланысты әртүрлі формулаларды қабылдауға болады.

Егер үшбұрыш созылған түрдегі формада болса және бұрыш  < 20° болса, есептеу синустар теоремасымен жүргізіледі:

,                                                            (3.2)

Егер үшбұрыштың  қабырғалары шамамен тең қабырғалы немесе тең бүйірлі болса, есептеу қабырғалар формаласы бойынша анықталады:

,                                   (3.3)

Мұндағы  	 - жартылай периметр.

Егер созылған формалы үшбұрыштың бұрышы  < 2° болса, онда есептеуді келесі жуықтау формуласымен есептеуге рұқсат етіледі:

,                                                           (3.4)

Есептеулерге бақылау жүргізіледі:

α + β +  = 180°                                                                       (3.5)

Алынған қилыспаушылық кері таңбамен тең бөлініп, тек қана есептелінген α және β бұрыштарына таратылады.

СА, АС, СД, СВ, ВС және СД қабырғаларының дирекционды бұрыштары есептелінеді. Жер асты полигонының бірінші қабырғасының дирекционды бұрышы СД (αСД) екі рет алынады. Олар тең болуы керек.

С нүктесінің координатасы есептелінеді:

ХС = ХC + a cos αCB  + a' cosαBC

ХС = ХC + в cos αCА  + в' cosαАC                                            (3.6)

YС = YC + a sin αCB  + a' sinαBC

YС = YC + в sin αCА  + в' sinαАC                                              (3.7)

С нүктесінің екі реткі есептелінген координатасының тең болуы (А және В тіктеуіші арқылы), есептеу үдерісінде қателік болмағанын көрсетеді.

Г қосымшасында бастапқы мәліметтер ретінде 25 нұсқа келтірілген.

Үшбұрыштар тәсілімен оқпанды бағыттауды есептеуді оңайлату және формализациялау үшін, маркшейдер Д қосымшасында келтірілген форманы пайдаланады, ол өз кезегінде жер бетіндегі және жер астындағы үшбұрыш үшін жеке жеке екі рет есептелінеді. Онда үшбұрыштың шешуінен басқа дәлдікті талдау жүргізіледі.

Кестенің бірінші позициясы есептеу ретін көрсетеді.

Е  қосымшасында жалғастырылған үшбұрыштардың біреуінің есептеу мысалы келтірілген.

Г ҚОСЫМШАСЫ

Жалғастырылған үшбұрыш тәсілімен жанастырылған бір вертикаль арқылы геометриялық бағыттаудың нәтижелерін камеральдық өңдеу үшін бастапқы мәліметтер

1  НҰСҚА

D′

C′

a′

B

a

в′

А

C

D

с′

с

′

1)  Бастапқы  мәліметтер:

αcd  = 65˚17΄43″, Хс=  3128,450,

Yс=  2984,340

2)Өлшенген:

Жер бетінде           Шахтада

а  = 9,345м               a΄ =3,388

в =  6,056                 в΄ =6,675

с =  3.290                 c΄ = 3,289

γ =   0˚ 25΄10″          γ΄  =  1˚ 01΄ 30″

DCB = 111˚10΄15″  BC΄D΄ = 176˚52΄10″

CD    = 16,035         C΄D΄  =  10,321

D′

С

D

A

B

в

а

с

с′

′

а′

в′

2 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 176˚41΄03″, Хс=  2045,543

Yс=  4176,416

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 8,325м               a΄ =6,327

в =  4,983                 в΄ =9,664

с =  3.340                 c΄ = 3,338

γ =   0˚ 30΄10″          γ΄  =  1˚ 02΄25″

DCB = 110˚10΄12″  AC΄D΄ = 167˚10΄14″

CD    = 20,543         C΄D΄  =  18,351

D

C

B

A

а

в

c

D΄

C΄

а΄

в΄

γ

c′

3 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

γ ΄

αcd  = 315˚46΄28″,  Хс= 26416,843

Yс=  17814,615

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 7,245м              a΄ =5,675

в =  4,389                в΄ =8,533

с =  2.857                c΄ = 2,859

γ =   1˚ 01΄30″          γ΄  =  1˚ 10΄40″

DCB = 179˚35΄15″  D΄C΄A = 50˚10΄20″

CD    = 25,799         C΄D΄  =  10,946

4 НҰСҚА

D

C

в′

B

D′

C′

а′

в

а

γ

γ′

с

с′

А

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 356˚17΄43″, Хс=  2984,340

Yс=  872,235

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 5,675м               a΄ =9,675

в =  8,533                 в΄ =6,818

с =  2.859                 c΄ = 2,858

γ =   1˚ 10΄40″          γ΄  =  0˚ 50΄10″

DCA = 49˚59΄36″    AC΄D΄ = 179˚34΄35″

CD    = 17,356         C΄D΄  =  9,394

D

C

в′

B

D′

C′

а′

в

а

γ

γ′

с

с′

А

5 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 17˚46΄15″, Хс=  1237,845

Yс=  1542,821

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 7,248м               a΄ =5,780

в =  4,709                 в΄ =8,318

с =  2.540                 c΄ = 2,539

γ =   1˚ 01΄15″          γ΄  =  0˚ 55΄43″

DCB = 68˚32΄10″    D΄C΄A = 181˚12΄15″

CD    = 19,543         C΄D΄  =  18,370

D

C

в′

B

D′

C′

а′

в

а

γ

γ′

с

с′

А

6 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 248˚15΄16″, Хс=  594,820

Yс=  605,308

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 11,245м            a΄ =9,386

в =  7,118                 в΄ =13,512

с =  4.128                 c΄ = 4,126

γ =   1˚ 07΄15″         γ΄  =  0˚ 30΄10″

DCB = 74˚04΄55″    BC΄D΄ = 178˚48΄10″

CD    = 35,114         C΄D΄  =  17,899

7 НҰСҚА

D

C

в′

B

D′

C′

а′

в

а

γ

γ′

с

с′

А

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 168˚30΄10″, Хс=  1345,285

Yс=  1049,520

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 7,285м               a΄ =6,315

в =  4,306                 в΄ =9,292

с =  2.980                 c΄ = 2,978

γ =   1˚ 10΄15″          γ΄  =  0˚ 49΄15″

DCB = 135˚18΄10″  AC΄D΄ = 177˚44΄40″

D

С

в′

В

С′

а

с

с′

а′

в

А

′

D′

CD    = 20,743         C΄D΄  =  18,321

8 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 185˚24΄15″, Хс=  1237,845

Yс=  542,821

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 9,830м               a΄ =5,933

в =  6,827                 в΄ =8,935

с =  3.005                 c΄ = 3,003

γ =   1˚ 15΄15″          γ΄  =  0˚ 49΄10″

DCB = 224˚09΄10″  AC΄D΄ = 177˚18΄20″

CD    = 11,435         C΄D΄  =  20,343

D

С

В

С′

а

с

с′

а′

в

А

′

D′

в′

9  НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 38˚16΄10″, Хс=  644,840

Yс= 17404,305

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 11,745м              a΄ =8,320

в =  8,222                  в΄ =11,843

с =  3.525                  c΄ = 3,524

γ =   0˚ 32΄10″          γ΄  =  0˚ 45΄15″

DCB = 220˚17΄34″  AC΄D΄ = 178˚11΄20″

CD    = 35,617         C΄D΄  =  11,445

10 НҰСҚА

D

С

В

С′

а

с

с′

а′

в

А

′

D′

в′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 145˚14΄05″, Хс= 2417,646

Yс= 1895,744

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 9,320м               a΄ =5,549

в =  6,106                 в΄ =8,760

с =  3.215                  c΄ = 3,213

γ =   0˚ 37΄40″          γ΄  =  1˚ 43΄15″

DCB = 223˚13΄40″  AC΄D΄ = 179˚37΄50″

CD    = 21,352         C΄D΄  =  10,420

С′

А

D

D′

C

a

в

с

с′

a′

в′

′

В

11 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 269˚43΄33″, Хс=  2401,735

Yс=  34588,535

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 5,465м               a΄ =4,567

в =  3,064                 в΄ =6,968

с =  2.402                 c΄ = 2,402

γ =   1˚ 37΄52″          γ΄  =  0˚ 48΄22″

ACD = 197˚52΄11″  BC΄D΄ = 175˚50΄00″

CD    = 27,543         C΄D΄  =  38,132

С′

А

D

D′

C

a

в

с

с′

a′

в′

′

В

12 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 77˚46΄03″, Хс=  7465,146

Yс=  1543,714

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 13,375               a΄ =4,672

в =  10,257               в΄ =7,789

с =  3.120                 c΄ = 3,117

γ =   0˚ 27΄30″         γ΄  =  0˚ 52΄15″

DCB = 118˚15΄16″  AC΄D΄ = 92˚13΄48″

CD    = 31,716         C΄D΄  =  18,541

13 НҰСҚА

D′

D

С

С′

А

В

с

с′

а

в

а′

в′

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 143˚15΄09″, Хс= 1941,703

Yс=  7127,785

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 4,246м               a΄ =4,857

в =  8,548                 в΄ =5,046

с =  4.342                 c΄ = 4,341

γ =   5˚ 31΄26″          γ΄  =  1˚ 57΄45″

DCA = 87˚23΄45″    D΄C΄B = 157˚44΄33″

CD    = 35,715         C΄D΄  =  37,642

14  НҰСҚА

D′

D

С

С′

А

В

с

с′

а

в

а′

в′

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 251˚44΄16″, Хс= 74160,841

Yс=  24161,715

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 10,192м            a΄ =11,154

в =  16,809               в΄ =4,526

с =  6.620                 c΄ = 6,625

γ =   0˚ 15΄51″          γ΄  =  0˚ 08΄04″

DCB = 102˚44΄12″  BC΄D΄ = 358˚36΄02″

CD    = 19,645        C΄D΄  =  14,043

15 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 65˚44΄18″, Хс= 76841,615

D′

D

С

С′

А

В

с

с′

а

в

а′

в′

′

Yс= 17448,722

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 6,295м               a΄ =3,298

в =  2,758                 в΄ =6,830

с =  3,536                 c΄ = 3,534

γ =   0˚ 16΄07″           γ΄  =  0˚ 46΄54″

DCA = 174˚18΄54″  D΄C΄A = 101˚46΄16″

CD    = 18,532         C΄D΄  = 14,844

16 НҰСҚА

D′

С′

D

В

А

С

в

в′

а

а′

с′

с

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 17˚48΄34″, Хс= 48469,715

Yс=  9718,541

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 7,139м               a΄ =7,357

в =  2,509                 в΄ =2,726

с =  4.630                 c΄ = 4,632

γ =   0˚ 06΄18″          γ΄  =  0˚ 30΄21″

DCB = 148˚16΄34″  D΄C΄A = 175˚44΄32″

CD    = 16,540         C΄D΄  =  19,535

17 НҰСҚА

D

С

С′

D′

А

В

в′

а′

а

в

с′

с

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  =246˚16΄34″, Хс= 11446,715

Yс= 5458,541

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 7,164м               a΄ =9,425

в =  5,016                 в΄ =6,747

с =  2,683                 c΄ = 2,683

γ =   15˚ 23΄37″        γ΄  =  1˚ 30΄54″

ACD = 138˚19΄27″  D΄C΄B = 107˚17΄22″

CD    = 19,895         C΄D΄  = 25,636

а

D

С

А

В

D′

С′

с′

с

а′

в

в′

′

18 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 161˚17΄28″, Хс= 44615,741

Yс=  3472,752

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 8,012м               a΄ =5,814

в =  5,989                 в΄ =7,842

с =  2.024                 c΄ = 2,027

γ =   0˚ 45΄15″           γ΄  =  0˚ 43΄34″

DCB = 247˚55΄20″  AC΄D΄ = 180˚24΄34″

CD    = 16,543         C΄D΄  =  10,580

19 НҰСҚА

D

D′

C′

C

A

В

а

в

с

с′

а′

в′

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  =154˚16΄43″, Хс= 145416,843

Yс = 17817,460

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 5,568м               a΄ =2,583

в =  10,028               в΄ =7,048

с =  4,460                 c΄ = 4,462

γ =   0˚ 34΄28″         γ΄  =  0˚ 09΄36″

ACD = 34˚31΄46″   AC΄D΄ = 176˚43΄16″

CD    = 21,316        C΄D΄  = 15,666

20 НҰСҚА

а

D

D′

С′

С

А

В

в

с′

с

а′

в′

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 15˚46΄18″, Хс= 1465,675

Yс=  2416,782

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 9,610м               a΄ =9,176

в = 12,690                 в΄ =12,254

с =  3.079                 c΄ = 3,083

γ =   0˚ 15΄19″           γ΄  =  0˚ 43΄58″

DCA = 182˚19΄39″  D΄C΄B = 359˚23΄56″

CD    = 19,743         C΄D΄  =  25,351

D

D′

C′

C

A

В

а

в

с

с′

а′

в′

′

21 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  =68˚17΄18″,    Хс= 46844,761                                                                                        Yс = 4741,816

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 5,568м               a΄ =2,587

в =  7,800                  в΄ =4,816

с =  2,230                  c΄ = 2,230

γ =   1˚ 05΄58″         γ΄  =  0˚ 01΄27″

BCD = 33˚57΄30″    AC΄D΄ = 174˚16΄22″

CD    = 17,432        C΄D΄  = 15,342

D

С

С′

D′

В

А

с′

с

а′

в′

в

а

′

22 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 17˚45΄18″, Хс= 46813,741

Yс=  5541,859

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 14,164м             a΄ =2,204

в = 9,238                   в΄ =7,125

с =  4.925                 c΄ = 4,925

γ =   0˚ 40΄27″           γ΄  =  2˚ 01΄20″

DCB = 43˚25΄00″     AC΄D΄ = 1˚46΄51″

CD    = 20,352         C΄D΄  =  16,540

23 НҰСҚА

D

D′

C′

C

A

В

а

в

с

с′

а′

в′

′

1) Бастапқы мәліметтер:

αcd  =192˚16΄34″,    Хс= 17465,891

Yс = 7651,345

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 7,800м              a΄ =4,814

в =  10,028              в΄ =7,046

с =  2,228                c΄ = 2,231

γ =   0˚ 28΄11″         γ΄  =  0˚ 20΄08″

BCD = 34˚05΄33″   AC΄D΄ = 154˚16΄37″

CD    = 20,352       C΄D΄  = 35,142

24 НҰСҚА

1) Бастапқы мәліметтер:

D′

D

С

С′

А

В

с

с′

в

а

в′

а′

′

αcd  = 16˚45΄14″, Хс= 46844,716

Yс=  8175,446

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 7,142м               a΄ =9,398

в =  5,026                 в΄ =6,747

с =  2.661                  c΄ = 2,660

γ =   15˚ 30΄19″         γ΄  =  1˚ 43΄21″

ACD =138˚17΄41″   D΄C΄B = 107˚13΄55″

CD    = 18,351         C΄D΄  =  17,543

25 НҰСҚА

D

D′

С′

С

А

В

в

а

в′

а′

с

с′

′

Бастапқы мәліметтер:

αcd  = 182˚55΄04″, Хс= 110485,370

Yс=  29188,830

2) Өлшенген:

Жер бетінде            Шахтада

а  = 5,848м             a΄ =2,782

в = 4,377                  в΄ =4,377

с =  1.468                 c΄ = 1,468

γ =   0˚ 40΄27″          γ΄  =  2˚ 01΄20″

DCA = 16˚29΄00″    D΄C΄B = 103˚38΄05″

CD    = 25,164         C΄D΄  =  45,616

Д ҚОСЫМШАСЫ

00<α<20º және ß>1600 бұрыштарымен жалғастырылатын үшбұрыштарды шешу формасы

«_____»______________201__ ж.

| 1 | Схема |  |  |  |  | m2α =((tg α /tg γ)∙ m γ)2+ (tg α∙ρ''∙mα/ а)2+(tg α∙ρ''∙mc/c)2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | а |  | 12 | α |  | 22 | tg α |  |
| 3 | b |  | 11 | ß |  | 23 | tg α /tg γ |  |
| 4 | с |  | 5 | γ |  | 24 | (tg α /tg γ) m γ |  |
| 5 |  |  | 13 | ∑ |  | 25 | ((tg α /tg γ) m γ)2 |  |
| sin α =a/c*sin γ sin ß =b/c*sin γ |  |  | 14 | m γ | ±2,''4 | 26 | tg α ρ'' |  |
|  |  |  | 15 | mα | ±0,29мм | 27 | tg α ρ'' mα/ а |  |
|  |  |  | 18 | mα/α |  | 28 | (tg α ρ'' mα/ а)2 |  |
| 6 | sin γ |  | 16 | mb | ±0,30мм | 29 | tg α ρ'' mc/c |  |
| 7 | sin γ /c |  | 19 | mb/b |  | 30 | (tg α ρ'' mc/c)2 |  |
| 8 | sin α |  | 17 | mc | ±0,23мм | 31 | m2α |  |
| 9 | sin ß1 |  | 20 | mc/c |  | 32 | mα |  |
| 10 | ß1 |  | 21 | tg γ |  |  | mα доп | 20'' |

с қабырғасының ұзындығын есептеу формуласы

c2есептелген = a2+ b2-2аb*соs γ

| 1 | γ |  | 8 | a2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | соs γ |  | 9 | b2 |  |
| 3 | а |  | 10 | c2 есептелген |  |
| 4 | b |  | 11 | c есептелген |  |
| 5 | аb |  | 12 | Сөлшенген |  |
| 6 | 2аb |  | 13 | c есептелген – сөлшенген |  |
| 7 | -2аb*соs γ |  |  |  |  |

Е ҚОСЫМШАСЫ

00<α<20º және ß>1600 бұрыштарымен жалғастырылатын үшбұрыштарды шешудің мысалы

«_____»______________201__ ж.

| 1 | Схема γ B A b a c C D |  |  |  |  | m2α =((tg α /tg γ) ∙ mγ)2+(tg α ∙ρ'' ∙ mα/ а)2+(tg α ∙ ρ'' ∙ mc/c)2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | а | 5,814 | 12 | α | +01'' | 22 | tg α | 0,03637 |
|  |  |  |  |  | 2004'59'' |  |  |  |
| 3 | b | 7,842 | 11 | ß | +02'' | 23 | tg α /tg γ | 2,871 |
|  |  |  |  |  | 177011'24'' |  |  |  |
| 4 | с | 2,027 | 5 | γ | 0043'34'' | 24 | (tg α /tg γ) m γ | 6,889 |
| 5 |  |  | 13 | ∑ | 180000'00'' | 25 | ((tg α /tg γ) m γ)2 | 47,46 |
| sin α =a/c*sin γ sin ß =b/c*sin γ |  |  | 14 | m γ | ±2,''4 | 26 | tg α ρ'' | 7501,86 |
|  |  |  | 15 | mα | ±0,29мм | 27 | tg α ρ'' mα/ а | 0,37419 |
|  |  |  | 18 | mα/α | 1/20048 | 28 | (tg α ρ'' mα/ а)2 | 0,14002 |
| 6 | sinγ | 0,01141 | 16 | mb | ±0,30мм | 29 | tg α ρ'' mc/c | 0,85123 |
| 7 | sinγ/c | 0,00563 | 19 | mb/b | 1/26140 | 30 | (tg α ρ'' mc/c)2 | 0,72459 |
| 8 | sin α | 0,03271 | 17 | mc | ±0,23мм | 31 | m2α | 48,32 |
| 9 | sin ß1 | 0,04415 | 20 | mc/c | 1/8813 | 32 | mα | 6,''9 |
| 10 | ß1 | 2048'36'' | 21 | tg γ | 0,01267 |  | mα рұқсатты | 20'' |

с қабырғасының ұзындығын есептеу формуласы

c2есептелген = a2+ b2-2аb*соs γ

| 1 | γ | 0043'34'' | 8 | a2 | 33,802 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | соs γ | 0,999919698 | 9 | b2 | 61,497 |
| 3 | а | 5,814 | 10 | c2 есептелген | 4,129 |
| 4 | b | 7,842 | 11 | c есептелген | 2,032 |
| 5 | аb | 45,59 | 12 | Сөлшенген | 2,027 |
| 6 | 2аb | 91,18 | 13 | c есептелген – сөлшенген | 0,005 |
| 7 | -2аb*соs γ | 91,17 |  |  |  |