ТРАНШЕЙ ТРАССАСЫНЫҢ ЖҮРІСТІК ЖОБАСЫСЫНЫҢ СЫЗБАСЫН САЛУ

Бастапқы мәліметттер. Топырақтың қайырма биіктігі, қатты үшбұрышты пирамидалы пішіні бар көлемі төменгі қабаты жоғарғы қабтынан 2 есе үлкен, ол 4,0м + 0,2м х N тең.

Топырақ қабатының қуаттылығы траншей шегінде тұрақты және 0,7м ге тең.

1) Топырақ қайырмасының көлемін анықтап, оны топырақ қабаттарына теңестіріп, траншей өткеліндегі кесінді

2) Жоспардағы Д нүктесінің ауданына қайырма шекарасын салу және топырақ қайырмасының орнын, аудан шамасын анықтау

3) Жобалау кезінде негізгі қайырмадағы жер жұмыстарының көлемін анықтау

4) А және Д нүктелері арасында трассалық еңісті жобалап қою керек i = 0,060 + 0,0015 х N .

Әдістемелік нұсқау:

Топырақ қабаттарының көлемін анықтау үшін траншей көлденең қимасына топырақ шекаралары сәйкес паралель жер беті қуаттылығы жүргізіледі, жиынтық көлемін Vп және кима ауданын анықтайды.

Негізгі қайырма ауданы қабылданған шарт бойынаш мына формуламен анықталады

SQCH мағынасы бойынша ауданның ұзын жағы алынады, оған топырақ қайырмасы орналастырылады (бір жағын қалдықсыз 5, 10 м алу ұсынылған).

Негізгі қайырманың үшбұрышты шекарасы болып табылатын, жоспардағы Д ауданына салып, берілген учаскенің бір бөлігін аласарту.

7.3.3 Соболевскидің полеткалық көлемді көмектескіші арқылы қайырма контурының шегінде жер бетінің орташа белгісін мына формуламен анықтайды.

,

мұндағы,ZK - палетка нүктесінің белгісі,

п - палетка нүктесінің саны.

Zcp шамасы ауданды жобалаудағы қайырма ойпатын белгі ретінде қабылдайды(палетка орындалған жұмыста қолданылады).

7.3.4 Аудан шегінде қайырма орны, интерполяциялық әдіспен жартылай горизонталды қима бедері 1м сайын жүргізіледі және, жобалық аудан бетіндегі оқылған бедер белгісі, салынды, қазынды және нүктелі нөлдік жұмыстар мағына береді, изосызықтар арқылы жүргізілетін, салындыны қызыл түспен, қазынды қара түспен, нөлдік жұмыс көк түспен белгіленеді.

7.3.5 Көлемдік палетка көмегімен изосызықтар арқылы жер жұмыстарының көлемін қайырмадығы аудан планировкасын анықтайды

мұндағы,  - палетканың негізгі ауданы (м2);

h - палетк нүктесіндегі салынды(қазынды) биіктігі, м.

Трассаны төсеу үшін автокөлік жолдарын бастапқы траншейден топырақ қайырма шекарасына дейін салындыны lзал  анықтайды, сәйкесінше қима бедеріндегі h, берілген еңіс iT, мына формуламен анықталады.