Практическое задание 9

Камеральная обработка результатов хода наземной и подземной полигонометрии и полевые работы.

Произвести камеральную обработку результатов подземной полигонометрии. Ход разомкнутый. Проложен между пунктами опорной сети на откаточном горизонте. Углы измерены способом повторения. Расстояния между пунктами измерены дважды - прямо и обратно. Результаты полевых измерений по вариантам сведены в таблице в Приложении 1. В Приложении 2 приведена ведомость вычисления координат, а в Приложении 3 пример решения для варианта № 1.

Камеральную обработку теодолитной съемки начинают с вычисления угловой невязки в полигоне. Она должна удовлетворять следующим условиям:

,

где 			- допустимая угловая невязка полигона;

- сумма измеренных углов;

- теоретическая сумма внутренних углов

,

- средняя погрешность измерения угла;

n -  число углов хода.

При уравнивании угловую невязку полигона распределяют на все углы поровну с точностью 1 и получают исправленные углы. Вычисляют дирекционные углы сторон полигона

,

т.к. в данном ходе измерены левые углы, то знак перед испр надо брать «+»

Дирекционный угол начальной стороны и конечной стороны заданы в таблице исходных данных (Приложение 1).

Вычисляют румбы:

В I четверти  r = α -дирекционному углу;

Во II четверти r = 180° - α ;

В Ш четверти r = α - 180° ;

В IV четверти  r = 360° - α .

Приращения координат вычисляют по формулам

, .

Приращения координат имеют знаки, определяемые дирекционным углом или названием румба соответствующей стороны.

В результате суммирования приращений координат вычисляют невязки в приращениях координат fy  и  fx , используемые для вычисления абсолютной линейной невязки хода и относительной

,  .

Допустимая относительная невязка полигонометрического хода 1/5000.

При допустимой относительной невязке в приращениях координат  невязки по оси Х и Y распределяют с обратным знаком пропорционально длинам сторон.

и ,

где

Исправленные приращения координат определяют по формулам

,	.

Координаты точек хода вычисляют из выражений

, .

В результате вычисления координат точек по исправленным приращениям должны получиться безошибочные координаты конечной точки полигона, что служит контролем всех вычислений.